Table of Contents

# Propuesta: inspección a nivel de suelo o en altura, y auditoría de lo hecho

Para revisión funcional. 22-ago-2026.

Este documento no propone una mejora estética. Propone arreglar tres cosas que hoy hacen que una inspección no deje constancia de nada, y una de ellas puede hacer que la constancia sea directamente falsa.

## 1. Qué hay hoy, medido

Antes de proponer, lo que existe de verdad. Comprobado leyendo el código de la app, no el emulador ni la documentación.

| Función | En la app | Estado |
| --- | --- | --- |
| Telemetría de batería 12 V | ✅ | Funciona. Canal AN1, factor 6 correcto |
| Contador de cortes de energía | ✅ | Funciona, persiste en EEPROM |
| Diagnóstico de pila RTC CR2032 | ✅ | Funciona, por desfase horario |
| Nombre / ubicación por el aire | ✅ | Funciona, y se guarda por MAC en el teléfono |
| Horario de la placa, 4 franjas | ✅ | Nuevo, con confirmación previa |
| Receso escolar | ✅ | Nuevo |
| Prueba de foco de 2 minutos | ✅ | Funciona |
| Exportar el acta | ✅ | Menú de compartir de Android — WhatsApp, correo, Drive |
| Checklist de mantenimiento | ⚠️ | Decorativo — ver 1.1 |
| Selector suelo / altura | ❌ | No existe en la app — ver 1.2 |
| Historial de inspecciones | ❌ | No se guarda nada — ver 1.3 |

### 1.1 El checklist no está conectado

Las cuatro casillas existen en la pantalla (idChkPanelSolar, idChkPilaRTC, idChkBorneras, idChkTestLuz) pero ninguna está enlazada al código: cero llamadas a findViewById sobre ellas, y no aparecen en el acta que se exporta.

El técnico las marca, ve que quedan marcadas, y no llegan a ningún sitio. El acta que se envía a soporte no dice qué se revisó.

### 1.2 El selector suelo / altura solo existe en el emulador

Está en 4 Simulador/emulador_app/index.html:407. El commit que lo anunció —ff40a2c, «añadir selector de tipo de inspección (Suelo sin subir vs Poste con escalera)»— tocó un único fichero, el del emulador. En el APK, la palabra «escalera» no aparece.

### 1.3 No hay historial

Lo único que la app guarda es el nombre de la baliza por dirección MAC (SharedPreferences("BalizasDB")). El resto vive en la pantalla y muere al cerrar la app.

Consecuencia para auditoría: hoy no se puede auditar. No hay registro de quién inspeccionó, cuándo, ni qué comprobó. La única traza es un mensaje de WhatsApp que alguien haya conservado — y eso no se puede consultar por señal ni por fecha.

## 2. Por qué el tipo de inspección no es un detalle

Es lo que decide qué se puede verificar honestamente.

Una inspección desde el suelo se hace con el teléfono, sin tocar el equipo. Todo lo que se comprueba llega por Bluetooth: la hora, el horario grabado, la tensión de la batería, los cortes registrados, y el destello —que se ve desde abajo—.

Subir al poste es otro trabajo: escalera o canasta, normalmente dos personas, con su equipo de protección. Ahí es donde se limpia el panel, se revisa el fusible, se aprietan las borneras y se cambia la pila.

El problema del checklist actual es que mezcla los dos. «Panel solar limpio y fusible 12V verificado» no se puede hacer desde el suelo, pero la casilla está ahí y se puede marcar. Un checklist que permite afirmar lo que no se ha comprobado es peor que no tener checklist: convierte una revisión incompleta en un documento que dice que fue completa.

## 3. La pantalla completa

La jerarquía de abajo viene de la propuesta de diseño en circulación, y se acepta tal cual: coincide con lo que la app ya hace y con el orden en que el técnico trabaja. Lo único que cambia es la tarjeta 6, por lo dicho en el apartado 2.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  IT VIAL 30 (v3.4)          [DISPOSITIVO]   [LEER]           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. CONSOLA DE TELEMETRIA   (fija arriba, monoespaciada)      │
│    FW 3.4 · RTC 12:43:02 · Bat 12.6V · Cortes 2              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. IDENTIFICADOR DE LA SEÑAL (OTA)                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. AUTODIAGNOSTICO Y SALUD ENERGETICA                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. HORARIO DE ESTA PLACA        <-- la funcion principal     │
│    4 franjas · dias · GRABAR · RECESO · REANUDAR             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. PRUEBA DE FOCO (2 min) con cuenta atras                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. MANTENIMIENTO, CHECKLIST Y ACTA    <-- lo que se propone  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. CONFIGURACION MANUAL AVANZADA (alarmas 1 a 5)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Los criterios de campo también se comparten y ya están medidos en la app (comprobar_ui.py): contraste WCAG, texto de 13sp o más, áreas táctiles de 48dp o más. Los tres pasan.

### 3.0 Tres afirmaciones de esa propuesta que no se sostienen

No es reproche: es que si se dan por buenas, se planifica sobre algo que no existe.

| Afirmación | Medido |
| --- | --- |
| «El certificado incluye el checklist de inspección» | ❌ No lo incluye. El acta lleva telemetría, horarios y la caja negra UART. Ni una casilla |
| «Nombre del Colegio / Ubicación GPS» | ❌ No hay GPS. La app declara permisos de ubicación, pero son los que Android exige para buscar por Bluetooth; no hay una sola línea que lea la posición |
| «Checklist: Panel y Fusible 12V, Borneras…» como lista única | ⚠️ Es justo el problema del apartado 2: mezcla lo que se ve desde el suelo con lo que exige subir |

Lo que sí es cierto y conviene reconocer: FW 3.4 ya aparece en la consola — se añadió hoy al firmware, y antes ninguna baliza sabía decir qué versión llevaba.

## 4. La propuesta

### 4.1 Lo primero que se elige, y manda sobre el resto

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIPO DE INSPECCIÓN                                │
│  ┌──────────────────────┬─────────────────────────┐│
│  │  A NIVEL DE SUELO    │   EN ALTURA (poste)     ││
│  │  (sin subir)         │   escalera o canasta    ││
│  └──────────────────────┴─────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────┘

Un control de dos posiciones, grande, arriba de la tarjeta de mantenimiento. No es un desplegable escondido: es lo primero que se toca y cambia lo que se ve debajo.

### 4.2 El checklist cambia con la elección

A nivel de suelo — el estado físico va primero, porque es lo que mira una interventoría antes que nada, y casi todo él se ve desde abajo: una señal existe para leerse desde la vía.

ESTADO FISICO
☐ 1. Lámina reflectiva limpia, sin grafiti ni golpes
☐ 2. Placa del horario legible y bien sujeta
☐ 3. Señal sin obstrucción (ramas, vegetación, avisos)
☐ 4. Poste vertical y sin daño visible en la base

OPERACION (por Bluetooth y a la vista)
☐ 5. Hora del equipo coincide con la del teléfono
☐ 6. Horario grabado coincide con la placa atornillada
☐ 7. Tensión de batería dentro de rango        [ 12.6 V ]
☐ 8. Sin cortes de energía nuevos              [ 2 cortes ]
☐ 9. Destello verificado con la prueba de 2 minutos

En altura — los nueve anteriores, más lo que solo se alcanza subiendo:

☐ 10. Herrajes y abrazaderas apretados al poste
☐ 11. Gabinete cerrado y hermético, sin entrada de agua
☐ 12. Lente del foco limpia por dentro
☐ 13. Panel solar limpio, orientado y sin sombra
☐ 14. Fusible de 12 V verificado
☐ 15. Borneras apretadas, sin sulfatación ni juego
☐ 16. Pila CR2032 verificada o sustituida

Por qué el estado físico no es una sola casilla. La propuesta en circulación lo mete como un único punto que agrupa «lámina reflectiva + herrajes + lente + gabinete». Pero la lámina se ve desde la vía y el lente y el gabinete están arriba: juntarlos obliga otra vez a marcar desde el suelo algo que no se ha podido mirar. Repartidos, cada uno cae en la modalidad donde de verdad se comprueba.

Y la obstrucción por vegetación merece su propia línea: es el fallo más común y más barato de arreglar de una señal escolar, y el equipo no puede detectarlo — la baliza destella perfectamente detrás de una rama.

Los puntos que no aplican no se muestran en gris: no se muestran. Si no están en pantalla, no se pueden marcar por descuido. Y debajo, una línea que evita el malentendido:

Inspección a nivel de suelo. 7 puntos adicionales requieren subir al poste y no se han verificado en esta visita.

### 4.3 Esa frase entra en el acta

El acta exportada tiene que decir qué no se comprobó, no solo qué sí. Propuesta:

MODALIDAD:  Inspección a nivel de suelo (sin subir al poste)
----------------------------------------
CHECKLIST — 5 de 6 verificados
  [X] Hora del equipo coincide con la del teléfono
  [X] Horario grabado coincide con la placa
  [X] Tensión de batería dentro de rango (12.6 V)
  [X] Sin cortes de energía nuevos (2 cortes)
  [X] Destello verificado (prueba de 2 minutos)
  [ ] Señal y placa legibles          <-- NO VERIFICADO
----------------------------------------
NO APLICA EN ESTA MODALIDAD (requiere subir al poste):
  herrajes · gabinete · lente del foco · panel solar ·
  fusible 12 V · borneras · pila CR2032
----------------------------------------
INSPECCION REALIZADA POR: Cuadrilla 01 - D. Zuniga
FIRMA LO VERIFICADO Y TAMBIEN LO NO VERIFICADO.

Un acta que enumera lo no verificado es la diferencia entre un registro y una coartada.

### 4.4 Quién firma: el nombre del técnico

Hace falta, y el diseño propuesto es correcto en lo práctico:

- Un campo de texto en la tarjeta de auditoría.

- Se guarda solo en el teléfono, así que se escribe una vez al empezar la jornada y aparece ya puesto en las veinte señales siguientes de la ruta.

- Es un dato del teléfono, no de la baliza — al revés que el nombre del colegio, que sí se graba en la EEPROM del poste con ¿N…?. Esa distinción está bien vista y conviene mantenerla.

Pero hay que ser honestos con lo que eso vale:

Un nombre escrito en una caja de texto es una atribución, no una firma. No da «validez legal»: acredita lo mismo que quien sostiene el teléfono quiera escribir, y se puede cambiar entre una señal y la siguiente sin dejar rastro.

Y hay un detalle que cambia el planteamiento: la app ya pide usuario y contraseña al entrar (MainActivity). Solo que hoy esa pantalla es decorativa para identificar a nadie — acepta únicamente admin / admin, y el nombre de usuario se descarta: no se pasa a la pantalla principal, no se guarda, no aparece en el acta.

Así que la decisión no es «¿añadimos un campo?» sino de dónde sale la identidad:

| Opción | Qué acredita | Coste |
| --- | --- | --- |
| A. Campo de texto libre, autoguardado | Atribución. Suficiente si solo se quiere saber a quién preguntar | Bajo. Es lo propuesto |
| B. Usar el login que ya existe, con una credencial por técnico o cuadrilla | Quién entró a la app, no solo quién dice haber ido | Medio: hay que gestionar credenciales |
| C. Las dos: identidad del login, y el campo solo para anotar la cuadrilla | Lo mismo que B, con contexto | Medio |

### Decidido: opción A — 22-ago-2026

Se queda el campo de texto. El motivo lo puso el responsable y es el que zanja la discusión: si nos metemos con usuarios, acabamos dejando uno para todo.

Y tiene razón, porque eso ya pasó: hoy la app tiene login y todo el mundo entra como admin. Una credencial compartida no acredita a nadie — solo añade una pantalla más y la ilusión de control. Las credenciales por técnico degeneran en credencial compartida en cuanto hay prisa, una cuadrilla presta el teléfono o alguien olvida la suya.

Así que se elige lo que de verdad aporta —saber a quién preguntar— y se le llama por su nombre: atribución, no firma. El acta no dirá «firmado por»; dirá «inspección realizada por», que es lo que un campo de texto puede sostener.

Si algún día la interventoría exige acreditar identidad, eso no se arregla con un login: se arregla con un acta que salga del teléfono a un sitio que el técnico no controle. Eso es otro proyecto y hoy no está sobre la mesa.

Sea cual sea, en el acta va al lado de lo no verificado, no debajo de un «señal aprobada»: quien firma, firma también lo que no pudo comprobar.

### 4.5 Dónde se guarda

Propuesta mínima que ya resuelve la auditoría, sin servidor ni conectividad:

- Cada inspección se guarda en el teléfono como un registro con fecha, MAC, nombre de la señal, modalidad, checklist completo y la telemetría de ese momento.

- Se indexan por MAC, que es lo único que identifica físicamente a una baliza.

- Al conectar con una señal, la app muestra «Última inspección: 12-ago-2026, a nivel de suelo», para que el técnico sepa qué se hizo la vez anterior y si toca subir.

- El acta se sigue compartiendo por el menú de Android, y además se puede exportar el historial completo de una señal.

Con eso una auditoría puede responder: ¿cuándo se inspeccionó esta señal por última vez, quién, qué comprobó y qué quedó sin comprobar? Hoy no puede responder ninguna de las cuatro.

## 5. Lo que hace falta decidir antes de implementar

No lo decide quien programa:

- ¿Los 16 puntos son los correctos? Los he derivado de la tarjeta y del manual actual, pero quien mantiene estas señales sabrá si falta alguno o sobra.

- ¿Cada cuánto toca subir? Si la norma o el contrato fijan una periodicidad para el mantenimiento físico, la app puede avisar: «última inspección en altura hace 8 meses».

- ¿El historial se queda en el teléfono o tiene que salir? Si el teléfono se pierde o se cambia, el historial se va con él. Exportarlo periódicamente resuelve el caso simple.

- ¿Quién consulta esto? De la respuesta depende el formato: no es lo mismo para el técnico en el poste que para una auditoría externa.

## 6. El emulador web es la causa de fondo, y hay que decidir qué se hace con él

Varias funciones se «vieron funcionando» en las demos sin existir nunca en el APK, porque lo que se enseñaba era el emulador web (4 Simulador/emulador_app/index.html), no la aplicación. El selector suelo/altura es el caso claro: su commit tocó ese único fichero.

Ahora la divergencia va en sentido contrario — el emulador se quedó con el 1-Toque viejo y no tiene ni las cuatro franjas ni el receso.

Hay dos salidas y conviene elegir una a conciencia:

- Mantenerlo sincronizado con la app. Da una pantalla cómoda para enseñar y para probar contra el firmware sin teléfono, pero duplica el trabajo en cada cambio y la divergencia volverá en cuanto alguien tenga prisa.

- Degradarlo a banco de pruebas del protocolo, sin pretensión de parecerse a la app: sirve para ejercitar tramas contra el firmware, y se deja de usar para enseñar la interfaz.

Sea cual sea, la regla que falta es la misma: una función no está hecha hasta que está en el APK. El emulador no cuenta como implementación, y las demos deberían hacerse sobre el APK.

## 7. Coste

Todo lo anterior es de la aplicación. No requiere tocar el firmware ni volver a grabar ningún PIC: la baliza ya entrega la telemetría que hace falta.

## Referencias

- Base normativa: NORMATIVA.md

- Manual de campo: MANUAL_USUARIO_APP.md

- Estado y pendientes: ../ROADMAP.md