Table of Contents

# APP MÓVIL Y CONTRATO DE TRAMAS — Baliza «30 CUANDO ACTIVADA»

Ámbito. Este documento cubre la aplicación Android BalizaV10 y el protocolo serie que la une con el firmware del PIC18F2550. No cubre Bluetooth como tecnología (emparejamiento, HC-05/HC-06, permisos de runtime, alcance): eso está en BLUETOOTH.md.

Premisa. El hardware ya está fabricado y es fijo. Aquí no se proponen cambios de hardware.

## 0. Por qué importa cada comprobación de este documento

La baliza hace titilar la luz de una señal vial que dice «30 CUANDO ACTIVADA» en zona escolar. Cuando la luz titila, el límite de 30 km/h está vigente. El horario en que debe titilar va impreso en una chapa atornillada a la señal:

| Ventana | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- |
| 1 | 06:00 | 09:00 |
| 2 | 11:30 | 13:30 |
| 3 | 15:00 | 16:30 |

Si la app graba un horario distinto del que dice la chapa, la señal miente a los conductores: o bien el límite figura vigente cuando no lo es, o bien los niños cruzan sin que la señal esté activa. La app no confirma nada de lo que envía (§4.9). Por eso todo el procedimiento de campo (§5) se apoya en pedir el volcado al equipo y compararlo contra la chapa, no en lo que la app dice en pantalla.

Inventario de ficheros analizados

| Fichero | Líneas | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 Firmware/Doc Aplicativo Movil/BalizaV10/app/src/main/java/com/example/balizav10/MainActivity.java | 149 | Pantalla de login |
| 1 Firmware/Doc Aplicativo Movil/BalizaV10/app/src/main/java/com/example/balizav10/MainActivity2.java | 536 | Pantalla de programación + toda la lógica de trama y socket |
| .../res/layout/activity_main.xml | 47 | Layout login |
| .../res/layout/activity_main2.xml | 161 | Layout programación |
| .../main/AndroidManifest.xml | 25 | Permisos y actividades |
| .../app/build.gradle | 47 | SDK y dependencias |
| 1 Firmware/Doc mplabx/18f2550_baliza_ V1.X/Serial.h | 116 | Definición de los identificadores del protocolo |
| .../Serial.c | 564 | Parser de trama y escritura a EEPROM |
| .../Aplicacion.c | 409 | readDevide() — la respuesta en texto |
| .../Alarma.c | ~520 | Evaluación de días y horas |
| .../main.c, .../UART.h | — | ISR de recepción, 9600 8N1 |

## 1. Qué hace la app, pantalla por pantalla

La app tiene dos actividades (AndroidManifest.xml:15-22). No hay fragments, ni servicios, ni base de datos, ni persistencia de ningún tipo.

### 1.1 MainActivity — login

Layout activity_main.xml. Tres controles:

| Control | ID | Fichero:línea | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- |
| EditText Nombre | idEditTxName | activity_main.xml:21-33 | Texto libre |
| EditText Contraseña | idEditTxtPass | activity_main.xml:35-46 | inputType="textPassword" |
| Button ENTRAR | idBtEntrar | activity_main.xml:9-19 | Valida y pasa a MainActivity2 |

Al arrancar (MainActivity.java:41) se llama startBt() (MainActivity.java:56-75), que:

- si no hay adaptador Bluetooth → Toast «Este Dispositivo no soporta Bluetooth» y return (MainActivity.java:59-63);

- si el Bluetooth está apagado → Toast «EL Bluetooth esta Apagado» y lanza el intent ACTION_REQUEST_ENABLE (MainActivity.java:64-69);

- si está encendido → Toast «EL Bluetooth esta Encendido» (MainActivity.java:72).

El onActivityResult que debería reaccionar a esa petición está comentado entero (MainActivity.java:103-118). La app nunca se entera de si el usuario aceptó encender el Bluetooth.

Al pulsar ENTRAR (MainActivity.java:45-52 → changeActivity2(), MainActivity.java:120-147):

if(sName.equals("admin"))
    if(sPass.equals("admin"))   →  startActivity(MainActivity2)

Credenciales cableadas en el código: admin / admin (MainActivity.java:127,129). Cualquier otra combinación da Toast «Nombre o contraseña Incorrecta!!». Los campos se limpian siempre (MainActivity.java:144-145).

El login no protege nada: no cifra, no autentica contra el equipo, no impide que otra app cualquiera se conecte al mismo módulo Bluetooth y mande las mismas tramas. Es un adorno.

### 1.2 MainActivity2 — programación

Layout activity_main2.xml. Toda la funcionalidad real está aquí.

Controles

| Control | ID | Definido en | Valores | Poblado en |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TextView salida | idTxtViewOut | activity_main2.xml:33-41 | 305dp × 291dp, sin scroll | MainActivity2.java:86 |
| Button Dispositivo | idBtnDispositivo | activity_main2.xml:10-20 | — | MainActivity2.java:87 |
| Button Leer | idBtnLeer | activity_main2.xml:22-31 | arranca deshabilitado | MainActivity2.java:88,128 |
| Button Config | idBtnConf | activity_main2.xml:43-52 | arranca deshabilitado | MainActivity2.java:89,129 |
| Switch ON-OFF | idSwEn | activity_main2.xml:74-82 | — | MainActivity2.java:90 |
| Spinner Alarma No | idSpNoAlarm | activity_main2.xml:65-72 | 1,2,3,4,5 | MainActivity2.java:100,111 |
| Spinner Hora inicio | idSpHourInit | activity_main2.xml:95-102 | 23 horas (falta "02") | MainActivity2.java:101,112 |
| Spinner Min inicio | idSpMinInit | activity_main2.xml:104-111 | 00,05,…,55 (paso 5) | MainActivity2.java:102,113 |
| Spinner Hora fin | idSpHourEnd | activity_main2.xml:124-131 | mismo array, falta "02" | MainActivity2.java:101,115 |
| Spinner Min fin | idSpMinEnd | activity_main2.xml:133-140 | 00,05,…,55 | MainActivity2.java:102,116 |
| Spinner Horario | idSpHorario | activity_main2.xml:153-160 | Diario, Lun-Vie, Sab-Dom | MainActivity2.java:103,118 |

Estado inicial (MainActivity2.java:120-129): los cinco spinners de hora/minuto/horario están deshabilitados, y los botones Leer y Config también. Sólo Dispositivo y el spinner de nº de alarma y el switch están activos.

Qué ocurre al tocar cada control

| Acción | Manejador | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Switch ON | MainActivity2.java:132-158 | bOnOffAlarm = true; habilita los 5 spinners de horario |
| Switch OFF | MainActivity2.java:147-155 | bOnOffAlarm = false; deshabilita los 5 spinners |
| Dispositivo | MainActivity2.java:226-234 → querypaired() :278-323 | Lista los emparejados en un AlertDialog; al elegir uno, guarda device, pone el nombre en el botón y habilita Leer y Config (:309-314) |
| Leer | MainActivity2.java:236-245 | bReadConf = false → startClient() → envía ¿L? y espera el volcado |
| Config | MainActivity2.java:161-223 | bReadConf = true; construye dos tramas (reloj y configuración) y las envía → startClient() |

Qué construye el botón Config, en orden (MainActivity2.java:166-221):

- bReadConf = true (:166).

- Toma la hora del teléfono con SimpleDateFormat("HHmm ddMMyy-u") (:169-171) y arma la trama de reloj+calendario (:182).

- Si el switch está ON (:194-209): lee los seis spinners, traduce la etiqueta de horario a código numérico (:203-205) y arma ¿A…,E1,I…,F…,D…,?.

- Si el switch está OFF (:210-216): arma sólo ¿A…,E0,?.

- startClient() (:221) lanza un hilo que abre el socket RFCOMM, manda, y cierra.

Sólo se programa una alarma por pulsación. El nº de alarma es un único Spinner (:196). Para las tres ventanas de la chapa hacen falta tres pulsaciones de Config, y cada una abre y cierra su propia conexión y reenvía la hora del reloj.

### 1.3 Diagrama de flujo del usuario

flowchart TD
    A([Abrir app]) --> B[MainActivity<br/>startBt: comprueba adaptador]
    B --> C{admin / admin?}
    C -- no --> D[Toast 'Nombre o contraseña Incorrecta!!'] --> B
    C -- si --> E[MainActivity2<br/>spinners y botones Leer/Config deshabilitados]

    E --> F[Pulsar 'Dispositivo']
    F --> G{Hay emparejados?}
    G -- no --> H[No pasa nada:<br/>ningún mensaje - defecto D13]
    G -- si --> I[AlertDialog: elegir modulo]
    I --> J[device guardado<br/>Leer y Config habilitados]

    J --> K{Que quiere hacer?}

    K -- Programar --> L[Switch ON: habilita horarios]
    L --> M[Elegir Alarma No, Hora ini, Min ini,<br/>Hora fin, Min fin, Horario]
    M --> N[Pulsar 'Config']
    N --> O[Conecta RFCOMM<br/>envia trama R,C reloj]
    O --> P[sleep 3000 ms]
    P --> Q[envia trama A,E,I,F,D]
    Q --> R[Muestra 'Mensaje Enviado!!'<br/>SIN esperar confirmacion]
    R --> S[Cierra socket]
    S --> T{Faltan ventanas?}
    T -- si --> M
    T -- no --> U

    K -- Apagar alarma --> V[Switch OFF + elegir Alarma No]
    V --> N

    K -- Verificar --> U[Pulsar 'Leer']
    U --> W[Conecta, envia ¿L?]
    W --> X[sleep 6000 ms]
    X --> Y[UNA lectura del socket<br/>read mmBuffer]
    Y --> Z[Pinta el buffer entero de 1024 bytes<br/>en el TextView]
    Z --> AA{Coincide con la chapa?}
    AA -- no --> M
    AA -- si --> AB([Instalacion conforme])

## 2. EL CONTRATO DE TRAMAS

Esta es la sección principal. El protocolo no está definido en ningún sitio salvo en el propio código de los dos extremos. No hay fichero de especificación, ni constantes compartidas, ni tests. Si uno de los dos lados cambia un carácter, el comando se pierde en silencio: no hay error, ni reintento, ni NAK. La app dirá «Mensaje Enviado!!» exactamente igual.

### 2.1 Capa física y trama

| Parámetro | Valor | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | 9600 baudios | main.c:117 (UART_init_baud(9600)), UART.h:14 (SPBRG = 129, BRGH=1 @20 MHz) |
| Formato | 8 bits, sin paridad, 1 stop | UART.h:11-17 |
| Perfil Bluetooth | SPP, UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB | MainActivity2.java:42 |
| Buffer RX firmware | 40 bytes | Serial.h:24 (SIZE_BUFFER_RX1) |
| Buffer TX firmware | 45 bytes | Serial.h:25, Aplicacion.h:117 (char bufferTx[45]) |
| Buffer RX app | 1024 bytes | MainActivity2.java:413 |

Delimitación de trama. No hay longitud ni checksum. El firmware detecta el fin de trama por silencio en la línea:

- Cada byte recibido entra por la ISR (main.c:77-85): se guarda con receiverUart1() (Serial.c:74-77), se pone serial1.flagRx = true y se resetea anaT1.uiCnt = 0 (main.c:84).

- La tarea taskAnalizaUart1 corre cada 1 ms (Serial.h:21, Serial.c:96-98) e incrementa anaT1.uiCnt. Cuando llega a 5 sin que haya entrado ningún byte (Serial.c:118), da la trama por terminada.

Es decir: ≈5 ms de silencio = fin de trama. A 9600 baudios un carácter dura 1,04 ms, así que el criterio es sólido siempre que el módulo Bluetooth entregue la trama de corrido. Consecuencia práctica: no se pueden encadenar dos comandos sin pausa entre ellos — de ahí el sleep(3000) de la app (§4.5).

### 2.2 Tabla del contrato — identificador por identificador

| ID | Significado | Definido en firmware | La app lo escribe en | El firmware lo lee en | Terminador que espera el firmware |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBF | Inicio de trama (INIT_FRAME) | Serial.h:27 | MainActivity2.java:182 (reloj), :208 y :214 (config), :408 (lectura) — como literal Java ¿ | Serial.c:148 strstr(bufferRx, INIT_FRAME) | — |
| ? | Fin de trama (END_FRAME) | Serial.h:28 | MainActivity2.java:182, 208, 214, 408 | Serial.c:171 (usado como terminador del campo C) | — |
| A | Nº de alarma (ID_NUM_ALARM), 1..5 | Serial.h:29 | MainActivity2.java:208, 214 | Serial.c:181 (detección), Serial.c:184 (extraerValue) | , |
| E | Alarma habilitada (ID_ENC_ALARM), 0/1 | Serial.h:30 | MainActivity2.java:208 (E1), :214 (E0) | Serial.c:186 (detección), Serial.c:189 (extraerValue) | , |
| I | Hora de inicio (ID_INIT_ALARM), HHMM | Serial.h:31 | MainActivity2.java:208 | Serial.c:199 (extraerFrame) → Serial.c:200 (extraerHora) | , |
| F | Hora de fin (ID_END_ALARM), HHMM | Serial.h:32 | MainActivity2.java:208 | Serial.c:202 (extraerFrame) → Serial.c:203 (extraerHora) | , |
| D | Días (ID_DAY_ALARM), 1..10 | Serial.h:33 | MainActivity2.java:208 (valor decidido en :203-205) | Serial.c:205 (extraerFrame) → Serial.c:207 (atoi) | , |
| R | Reloj (ID_RELOJ), HHMM | Serial.h:34 | MainActivity2.java:182 | Serial.c:166 (detección), Serial.c:168 (extraerFrame) → :169 (extraerHora) | , |
| C | Calendario (ID_CALENDAR), DDMMYY-w | Serial.h:35 | MainActivity2.java:182 | Serial.c:171 (extraerFrame) → :172 (extraerCalendar) | ? |
| , | Separador (ID_COMA) | Serial.h:36 | MainActivity2.java:182, 208, 214 | Serial.c:168, 184, 189, 199, 202, 205 (como argumento end) | — |
| L | Volcado / leer equipo (ID_READ_DEV) | Serial.h:37 | MainActivity2.java:408 | Serial.c:160 | — |

Notas críticas sobre el contrato:

- El orden de comprobación importa. Serial.c:160-220 evalúa en este orden: L → R → A. La comprobación es strstr() sobre toda la trama, no una posición fija. Si alguna vez una trama contuviera una L en cualquier posición (por ejemplo un nombre de equipo, un checksum en hexadecimal, un identificador nuevo), el firmware la interpretaría como petición de volcado y descartaría el resto. Hoy no ocurre porque ninguna de las tres tramas contiene L, R cruzada, ni A en la de reloj — pero es por casualidad, no por diseño.

- Después de D hay que poner una coma. El firmware busca D y lee hasta la primera , (Serial.c:205). Por eso la app escribe ,D8,? y no ,D8? (MainActivity2.java:208). Si alguien "limpia" esa coma que parece sobrante, extraerFrame seguirá leyendo memoria más allá del ? hasta encontrar una coma cualquiera en la RAM del PIC → días basura grabados en EEPROM, o bucle infinito.

- extraerValue y extraerFrame no comprueban NULL (Serial.c:462, 484). El firmware sólo verifica que existan A y E (Serial.c:181, 186) antes de ir a buscar I, F y D. Si un byte se pierde en el aire y desaparece la I, strstr devuelve NULL, el bucle arranca en la dirección 0x0001 y recorre RAM hasta topar con una coma. Resultado: horas arbitrarias grabadas en EEPROM sin ningún aviso. Es el peor caso del contrato.

- receiverUart1 no comprueba el límite del buffer (Serial.c:76: serial1.bufferRx[serial1.ucCntRX++] = *dest;). Más de 40 bytes seguidos sin pausa sobrescriben memoria contigua. Las tramas actuales miden 25-27 bytes, con margen — pero el margen es de 13 bytes, no de un orden de magnitud.

- transmitUart1 envía un byte NUL de más (Serial.c:61: for(int x = 0; x <= ucCntTx1; x++), <= en lugar de <). Cada línea de la respuesta lleva un 0x00 pegado al final. Esto es relevante para lo que ve la app en pantalla (§2.7).

### 2.3 Trama: programar una alarma

Ejemplo real: alarma 1, de 06:00 a 09:00, lunes a viernes.

Construcción en la app (MainActivity2.java:208):

sFrameConf = "¿A"+numAlarm+",E1,I"+sHouri+sMini+",F"+sHourE+sMinE+",D"+sAlarmD+",?\n\r";

Y se emite con out.println(sFrameConf) (MainActivity2.java:429), que añade además el separador de línea de la plataforma (\n en Android).

Bytes en el cable, uno a uno:

| # | Hex | ASCII | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | — | sobrante de UTF-8 (ver §4.4) |
| 2 | BF | ¿ | INIT_FRAME — lo que el firmware busca |
| 3 | 41 | A | ID_NUM_ALARM |
| 4 | 31 | 1 | nº de alarma |
| 5 | 2C | , | separador |
| 6 | 45 | E | ID_ENC_ALARM |
| 7 | 31 | 1 | habilitada |
| 8 | 2C | , | separador |
| 9 | 49 | I | ID_INIT_ALARM |
| 10-13 | 30 36 30 30 | 0600 | hora inicio HHMM |
| 14 | 2C | , | separador |
| 15 | 46 | F | ID_END_ALARM |
| 16-19 | 30 39 30 30 | 0900 | hora fin HHMM |
| 20 | 2C | , | separador |
| 21 | 44 | D | ID_DAY_ALARM |
| 22 | 39 | 9 | código de días = Lun-Vie |
| 23 | 2C | , | coma obligatoria: terminador del campo D |
| 24 | 3F | ? | END_FRAME |
| 25 | 0A | LF | del literal "\n\r" |
| 26 | 0D | CR | del literal "\n\r" |
| 27 | 0A | LF | añadido por println() |

Total 27 bytes. Nótese que ? no es el último byte: van tres bytes de relleno detrás y en orden invertido (LF antes que CR). El firmware sobrevive porque usa strstr sobre subcadenas, no posiciones.

Ruta de proceso en el firmware:

ISR main.c:77-85  →  serial1.bufferRx
  ↓ 5 ms de silencio (Serial.c:118)
Serial.c:126-132  copia filtrando '\0'  →  anaT1.bufferRx
  ↓
Serial.c:148  strstr(bufferRx, 0xBF)  → ST_ANALYSIS_ANA1
  ↓
Serial.c:160  ¿hay 'L'?  no
Serial.c:166  ¿hay 'R'?  no
Serial.c:181  ¿hay 'A'?  SÍ → ucNumAlarm = 1
Serial.c:186  ¿hay 'E'?  SÍ → ucEncAlarm = 1
Serial.c:199-203  extrae I=06:00 y F=09:00
Serial.c:205-207  extrae D → ulDayAlarm = 9
  ↓  ST_WAIT_ANA1
Serial.c:274  ¿8 < 9 < 11?  SÍ
Serial.c:281-287  7 escrituras a EEPROM (alarma 1)
Serial.c:417  flagEventalarm = true
  ↓
Aplicacion.c:183-189  readMemoriaValues() + ala.flagUpdate + un beep
  ↓
Alarma.c:59-94  vuelca memo → ala1..ala5

El beep del equipo (Aplicacion.c:188, oneBeep()) es el único acuse de recibo que existe, y es acústico, no digital. La app no lo ve.

### 2.4 Trama: apagar una alarma

Construcción (MainActivity2.java:214):

sFrameConf = "¿A"+numAlarm+",E0,?\n\r";

Bytes (alarma 3):

| # | Hex | ASCII |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | C2 BF | ¿ (0xBF es el delimitador real) |
| 3-4 | 41 33 | A3 |
| 5 | 2C | , |
| 6-7 | 45 30 | E0 |
| 8 | 2C | , |
| 9 | 3F | ? |
| 10-12 | 0A 0D 0A | LF CR LF |

Total 12 bytes.

Proceso: Serial.c:189 extrae E=0 → Serial.c:192 if(!anaT1.ucEncAlarm) → ST_WAIT_ANA1 → Serial.c:239-242 ala3.flagAlarm = false y EEpromWrite(ADDRESS_EN_ALA3, 0).

Sólo se borra el flag de habilitación. Las horas y el día siguen en EEPROM (direcciones 0x12-0x15, Aplicacion.h:72-76). Por eso en el volcado una alarma apagada sigue mostrando sus horas antiguas junto a OFF (§2.7). No es un fallo, pero confunde en campo: ver horas en el volcado no significa que la alarma esté activa; hay que mirar la columna On.

### 2.5 Trama: poner en hora (reloj + calendario)

Construcción (MainActivity2.java:169-182):

simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("HHmm ddMMyy-u");
Date = simpleDateFormat.format(calendar.getTime());   //  ej. "0743 210826-5"
char bufferHour[]  = new char[6];    // ← 6 posiciones
char bufferCalen[] = new char[10];   // ← 10 posiciones
Date.getChars(0,4,  bufferHour,  0); // ← rellena 4 → quedan 2 a '\0'
Date.getChars(5,13, bufferCalen, 0); // ← rellena 8 → quedan 2 a '\0'
sFrameHourCal = "¿R"+ String.valueOf(bufferHour)+",C"+String.valueOf(bufferCalen)+"?\n\r";

El campo -u de SimpleDateFormat es el día de la semana numérico 1 = lunes … 7 = domingo, que coincide exactamente con Alarma.h:13-19 (LUNE 1 … DOMI 7). Ésa es la única parte del contrato que está alineada por diseño y no por accidente.

Bytes en el cable para el viernes 21/08/2026 a las 07:43:

| # | Hex | ASCII | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | C2 BF | ¿ | inicio (el firmware ve el BF) |
| 3 | 52 | R | ID_RELOJ |
| 4-7 | 30 37 34 33 | 0743 | HHMM |
| 8-9 | 00 00 | — | dos NUL: huecos de bufferHour[6] |
| 10 | 2C | , | separador |
| 11 | 43 | C | ID_CALENDAR |
| 12-19 | 32 31 30 38 32 36 2D 35 | 210826-5 | DD MM YY - díaSemana |
| 20-21 | 00 00 | — | dos NUL: huecos de bufferCalen[10] |
| 22 | 3F | ? | END_FRAME |
| 23-25 | 0A 0D 0A | LF CR LF | relleno |

Total 25 bytes, cuatro de ellos NUL dentro de la trama.

El firmware sobrevive por una única línea (Serial.c:126-132):

char x = 0;
for(char i = 0; i <= SIZE_BUFFER_RX1; i++)
{
    if(serial1.bufferRx[i] != '\0')      // ←←← EL PARCHE
    {
        anaT1.bufferRx[x++] = serial1.bufferRx[i];
    }
}

Ese if es lo único que impide que strstr() corte la trama en el byte 8 y que el equipo nunca reciba la fecha. Ver §4.2.

Proceso: Serial.c:166 detecta R → :168 extrae 0743 entre R y , → :169 extraerHora → 7 y 43 → :171 extrae 210826-5 entre C y ? → :172 extraerCalendar → día 21, mes 8, año 26, díaSem 5 → :174 escribirRTC(7, 43, 0, 21, 8, 26, 5).

Los segundos se fuerzan a 0 (Serial.c:174, tercer argumento literal). Cada pulsación de Config resetea los segundos del RTC.

### 2.6 Trama: pedir volcado

Construcción (MainActivity2.java:408): String sTramaLeer = "¿L?\n\r";

| # | Hex | ASCII |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | C2 BF | ¿ |
| 3 | 4C | L |
| 4 | 3F | ? |
| 5-7 | 0A 0D 0A | LF CR LF |

Total 7 bytes. Serial.c:160 → serial1.flagEventoRead = true → Aplicacion.c:172-177 → un beep y readDevide().

### 2.7 La respuesta: qué genera readDevide()

Aplicacion.c:285-334. Son ocho llamadas separadas a transmitUart1(), cada una con su propio sprintf sobre ap.bufferTx[45]:

| Llamada | Línea | Formato | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicacion.c:292-293 | "%d:%d:%d\n\r" | hora actual del RTC |
| 2 | Aplicacion.c:296-297 | "%d/%d/%d-%d\n\r\n\r\n\r" | fecha + día de semana |
| 3 | Aplicacion.c:300-301 | literal | cabecera de la tabla |
| 4 | Aplicacion.c:306-307 | " 1 - %d:%d - %d:%d - %s - %s\n\r" | alarma 1 |
| 5 | Aplicacion.c:312-313 | ídem | alarma 2 |
| 6 | Aplicacion.c:318-319 | ídem | alarma 3 |
| 7 | Aplicacion.c:324-325 | ídem | alarma 4 |
| 8 | Aplicacion.c:330-331 | ídem + \n\r extra | alarma 5 |

Los valores salen de memo.*, que se llena leyendo la EEPROM real (readMemoriaValues(), Aplicacion.c:353-408), refrescada al arrancar (Aplicacion.c:144) y tras cada evento de alarma (Aplicacion.c:186). Por tanto el volcado es una lectura verdadera de lo grabado, no un eco de lo que la app mandó. Ése es el motivo por el que el procedimiento de §5 es fiable.

Traducciones:

| Función | Línea | Regla |
| --- | --- | --- |
| convOnOff | Aplicacion.c:345-351 | !=0 → "ON", 0 → "OFF" |
| convStringDayWeek | Aplicacion.c:336-343 | 8 → "Dia", 9 → "LV", cualquier otra cosa → "SD" |

⚠ convStringDayWeek no distingue el 10 de un valor corrupto. Una EEPROM con basura (código 3, 200, 0xFF…) imprime SD igual que un fin de semana legítimo (Aplicacion.c:342, rama else sin comprobar). En campo, SD significa «fin de semana o día corrupto». Si la chapa dice Lun-Vie y el volcado dice SD, no se sabe si es que se grabó fin de semana o si el dato está roto — en ambos casos hay que reprogramar.

Ejemplo realista de la respuesta completa — equipo con las tres ventanas de la chapa programadas Lun-Vie, alarmas 4 y 5 apagadas, consultado el viernes 21/08/2026 a las 07:43:12:

7:43:12
21/8/26-5


No -    Ini    -   Fin    - On - Dias

 1   - 6:0   - 9:0  - ON - LV
 2   - 11:30   - 13:30  - ON - LV
 3   - 15:0   - 16:30  - ON - LV
 4   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia
 5   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia

Detalles del formato que hay que conocer para no interpretarlo mal:

- No hay relleno con ceros: %d (Aplicacion.c:306), no %02d. Las 06:00 se imprimen 6:0, no 06:00. 9:0 son las 09:00, no las 9:00 y algo.

- Los saltos son \n\r (LF antes que CR), no \r\n.

- Cada una de las 8 líneas lleva un byte 0x00 pegado al final, por el <= de Serial.c:61. Son ocho NUL invisibles repartidos por la respuesta.

- Al arrancar el equipo (no como respuesta a L) emite además \n\rBALIZA ALARMA V1.0\n\r\n\r (Aplicacion.c:147). Si se conecta justo tras un reset, esa línea puede aparecer mezclada.

- Longitud total ≈ 230-250 bytes.

En el TextView de la app, a esa respuesta se le añaden ~770 caracteres NUL más, por el defecto D6 (§4.6).

### 2.8 Mapa del contrato

sequenceDiagram
    participant U as Operario
    participant A as App (MainActivity2)
    participant BT as Enlace SPP 9600 8N1
    participant P as PIC18F2550
    participant E as EEPROM

    U->>A: Config (alarma 1, 06:00-09:00, Lun-Vie)
    A->>BT: C2 BF 52 30 37 34 33 00 00 2C 43 ... 3F 0A 0D 0A
    Note over A,BT: trama R,C — lleva 4 bytes NUL dentro
    BT->>P: bytes → ISR main.c:77-85
    Note over P: 5 ms de silencio → fin de trama (Serial.c:118)
    P->>P: Serial.c:126-132 filtra los '\0'
    P->>P: Serial.c:166-174 escribirRTC(7,43,0,21,8,26,5)
    P-->>U: un beep (Aplicacion.c:181) — único acuse

    Note over A: TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(3000)<br/>MainActivity2.java:427

    A->>BT: C2 BF 41 31 2C 45 31 2C 49 30 36 30 30 ... 44 39 2C 3F
    BT->>P: trama A,E,I,F,D
    P->>P: Serial.c:181-207 parsea
    P->>E: Serial.c:281-287 — 7 escrituras
    P-->>U: un beep (Aplicacion.c:188)
    A-->>U: "Mensaje Enviado!!" (MainActivity2.java:432)
    Note over A,U: se muestra SIN haber leído nada del socket

    U->>A: Leer
    A->>BT: C2 BF 4C 3F 0A 0D 0A
    BT->>P: trama L
    P->>E: readMemoriaValues (Aplicacion.c:353)
    P-->>BT: 8 líneas de texto (Aplicacion.c:285-334)
    Note over A: sleep(6000) y UNA sola read()
    BT-->>A: volcado
    A-->>U: volcado + ~770 NUL

## 3. La codificación de los días

### 3.1 Los códigos que define el protocolo

Alarma.h:13-23:

| Código | Constante | Significado |
| --- | --- | --- |
| 1 | LUNE | Lunes |
| 2 | MART | Martes |
| 3 | MIER | Miércoles |
| 4 | JUEV | Jueves |
| 5 | VIER | Viernes |
| 6 | SABA | Sábado |
| 7 | DOMI | Domingo |
| 8 | DIAR | Diariamente |
| 9 | SEMA | Lunes a viernes |
| 10 | FINS | Fin de semana |

### 3.2 Lo que ofrece la app: sólo 8, 9 y 10

MainActivity2.java:103:

String [] sOPtionHorario = {"Diario", "Lun-Vie", "Sab-Dom"};

MainActivity2.java:203-205:

if(sAlarmD == "Diario")  sAlarmD = "8";
else if(sAlarmD == "Lun-Vie") sAlarmD = "9";
else sAlarmD = "10";

Comprobado: la app no tiene ninguna vía para emitir los códigos 1..7. El spinner sólo tiene tres entradas y la cascada de if sólo produce "8", "9" o "10".

### 3.3 Lo que hace el firmware con 1..7: nada

Serial.c:274 (alarma 1; idéntico en :305, :335, :365, :394 para las alarmas 2-5):

if((anaT1.ulDayAlarm > 7) && (anaT1.ulDayAlarm < 11))
{
    ala1.flagDayAlar = false;
    ...
    EEpromWrite(ADDRESS_EN_ALA1, 1);       // ← 7 escrituras
    ...
}
else
{
    // si esta personalizada          ← Serial.c:289-292: RAMA VACÍA
}

Con un código 1..7 el firmware:

- Sí pone ala1.flagAlarm = true y copia las horas a RAM (Serial.c:264-269), porque eso ocurre antes del if del rango.

- No escribe nada en EEPROM (la rama else está vacía, Serial.c:289-292).

- Emite flagEventalarm = true (Serial.c:417) → Aplicacion.c:183-188 llama a readMemoriaValues() y pone ala.flagUpdate = true → Alarma.c:59-94 sobrescribe ala1 con los valores viejos de la EEPROM.

- Da un beep (Aplicacion.c:188) exactamente igual que en un caso correcto.

Resultado neto: el comando se acepta, suena el beep, y no cambia nada. El equipo queda con la programación anterior y el operario cree que la ha cambiado.

Y aunque se llegara a grabar flagDayAlar = 1, Alarma.c:241-244 dice:

else
{
    //NO IMPLEMENTADO
    //si la alarma es personalizada
}

— ni siquiera se llegaría a ST_CHECK_HOUR1, así que la alarma nunca se dispararía. El campo unsigned char bufferDayAlar[8] de Alarma.h:59, previsto para guardar los días sueltos, no se escribe ni se lee en ninguna parte del firmware.

### 3.4 Conclusión

Hay una parte del protocolo que existe en el papel (Serial.h:33 documenta un campo D, Alarma.h:13-19 define siete constantes de día) y no existe en ninguno de los dos extremos: la app no puede pedirlo, el firmware no lo persiste, y el evaluador de alarmas no lo evalúa.

flowchart LR
    subgraph P["Protocolo sobre el papel"]
        D1["D = 1..7<br/>dias sueltos"]
        D2["D = 8 Diario"]
        D3["D = 9 Lun-Vie"]
        D4["D = 10 Fin de semana"]
    end

    subgraph AP["App - MainActivity2.java:103,203-205"]
        S1["NO EXISTE<br/>el spinner solo tiene 3 entradas"]
        S2["Diario → 8"]
        S3["Lun-Vie → 9"]
        S4["Sab-Dom → 10"]
    end

    subgraph FW["Firmware - Serial.c:274-292"]
        F1["rama else VACIA<br/>no escribe EEPROM"]
        F2["7 EEpromWrite"]
    end

    subgraph EV["Evaluador - Alarma.c:201-245"]
        E1["NO IMPLEMENTADO"]
        E2["DIAR / SEMA / FINS<br/>evaluados OK"]
    end

    D1 -.-> S1 -.-> F1 -.-> E1
    D2 --> S2 --> F2 --> E2
    D3 --> S3 --> F2
    D4 --> S4 --> F2

    style S1 fill:#8b1a1a,color:#fff
    style F1 fill:#8b1a1a,color:#fff
    style E1 fill:#8b1a1a,color:#fff

## 4. DEFECTOS DE LA APP

Cada defecto lleva su archivo:línea, qué le pasa al operario, y cómo se arregla. Están ordenados por gravedad operativa.

### D1 — Falta la hora «02» en las listas de hora ⚠

Dónde: MainActivity2.java:101

String [] sOptionHour = {"00", "01", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10",
                         "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20",
                         "21", "22", "23"};

Verificado: 23 entradas. Falta "02" entre "01" y "03".

Alcance — afecta también a la hora de fin. El mismo array alimenta un único ArrayAdapter (MainActivity2.java:107) que se asigna a los dos spinners de hora:

- spHourInit.setAdapter(adapterSHour); → MainActivity2.java:112

- spHourEnd.setAdapter(adapterSHour); → MainActivity2.java:115

Por tanto no se puede programar ni un inicio ni un fin a las 02:xx.

Qué le pasa al usuario: el desplazamiento no se nota — el spinner enseña una lista continua y creíble. Quien busque las 02:00 verá 01:00 y 03:00 seguidas y probablemente escoja una de las dos, o dé por hecho que se equivocó al mirar. No hay ningún aviso.

Para la chapa de esta instalación (06:00, 09:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30) el defecto no impide nada. Pero deja fuera cualquier configuración nocturna: apagados a las 02:00, escuelas con jornada nocturna, o el uso de la baliza para otra señalización.

Arreglo: insertar "02" en su sitio. Mejor aún, generar el array:

String[] sOptionHour = new String[24];
for (int h = 0; h < 24; h++) sOptionHour[h] = String.format(Locale.US, "%02d", h);

y crear dos ArrayAdapter distintos, uno por spinner.

### D2 — Se envían bytes NUL dentro de la trama; el firmware tiene el parche y nadie lo sabe ⚠⚠

Dónde: MainActivity2.java:174-182

char bufferHour[]  = new char[6];    // ← 6, y sólo se rellenan 4
char bufferCalen[] = new char[10];   // ← 10, y sólo se rellenan 8

Date.getChars(0,4,  bufferHour,  0); // posiciones 4 y 5 quedan a '\u0000'
Date.getChars(5,13, bufferCalen, 0); // posiciones 8 y 9 quedan a '\u0000'

sFrameHourCal = "¿R"+ String.valueOf(bufferHour)+",C"+String.valueOf(bufferCalen)+"?\n\r";

char[] en Java se inicializa a '\u0000'. String.valueOf(char[]) construye la cadena con todas las posiciones del array, incluidos los huecos. La trama de reloj sale con cuatro bytes 0x00 incrustados (posiciones 8-9 y 20-21 del §2.5).

Por qué el equipo no se rompe. Cuando la trama pasa del buffer de recepción al buffer de análisis, Serial.c:126-132 copia carácter a carácter saltándose los '\0':

for(char i = 0; i <= SIZE_BUFFER_RX1; i++)
{
    if(serial1.bufferRx[i] != '\0')          // ←←← ESTA LÍNEA
        anaT1.bufferRx[x++] = serial1.bufferRx[i];
}

Sin ese if, anaT1.bufferRx contendría ¿R0743 seguido de un terminador, y strstr(bufferRx, "C") (Serial.c:171) devolvería NULL. Con ptrData = NULL, extraerFrame arrancaría en NULL+1 y leería memoria arbitraria del PIC hasta topar con un ?. La fecha del equipo quedaría en cualquier valor.

Ésta es la trampa más peligrosa de todo el sistema: el firmware lleva un parche silencioso para un defecto de la app, sin un solo comentario que lo explique. Ese if parece una limpieza de buffer trivial. Quien lo "optimice" a un memcpy o a un strncpy rompe todas las balizas del parque, y el síntoma será que la fecha y el día de la semana se corrompen — es decir, que las alarmas Lun-Vie se disparan en días equivocados. Un fallo que nadie relacionará con un memcpy.

Arreglo (en la app, que es donde está el defecto):

sFrameHourCal = "¿R" + Date.substring(0,4) + ",C" + Date.substring(5,13) + "?\n\r";

Arreglo mínimo mientras tanto (en el firmware): poner un comentario grande sobre Serial.c:128 explicando que ese filtro es obligatorio porque la app emite NUL. Y añadir un test de regresión de trama.

### D3 — Comparación de cadenas con == en la traducción de días ⚠⚠

Dónde: MainActivity2.java:203-205

if(sAlarmD == "Diario")  sAlarmD = "8";
else if(sAlarmD == "Lun-Vie") sAlarmD = "9";
else sAlarmD = "10";

== sobre String compara referencias, no contenido.

¿Funciona hoy? Sí, y por una cadena de casualidades:

- sOPtionHorario (MainActivity2.java:103) se inicializa con literales "Diario", "Lun-Vie", "Sab-Dom". Los literales de cadena van al constant pool de la clase y están internados: hay una única instancia por literal en toda la JVM.

- ArrayAdapter guarda ese mismo array por referencia; getSelectedItem() (MainActivity2.java:201) devuelve el mismo objeto que está en el array.

- String.toString() devuelve this, no una copia.

- El literal "Diario" de la línea 203 está en el mismo constant pool de la misma clase → es la misma referencia.

Resultado: sAlarmD == "Diario" es true hoy. Funciona por accidente de implementación del compilador, no por corrección del código.

Por qué es una bomba de relojería. Cualquiera de estos cambios, todos ellos inocentes y todos ellos habituales, la hace estallar:

| Cambio inocente | Por qué rompe |
| --- | --- |
| Mover las etiquetas a res/values/strings.xml y usar getResources().getStringArray() | Las cadenas de recursos se construyen en runtime desde el .arsc; no están internadas → == es false |
| Traducir la app o retocar una etiqueta («Lun–Vie» con guion largo, «Lun-Vie » con espacio) | El literal de la línea 204 deja de coincidir |
| Sustituir el ArrayAdapter por uno personalizado que formatee el texto | Devuelve un String nuevo |
| Leer la selección con spHorario.getSelectedItem().toString().trim() | trim() devuelve this sólo si no hay nada que recortar; en cuanto lo haya, objeto nuevo |
| Cargar los horarios desde un fichero, SharedPreferences o un servidor | Ninguna cadena leída en runtime está internada |
| Concatenar en runtime ("Lun" + "-" + variable) | Concatenación no constante → objeto nuevo |

Qué pasa exactamente cuando estalla. Los dos if fallan y se ejecuta el else de la línea 205:

sAlarmD = "10" → código 10 → FINS → fin de semana.

Es decir: cualquier alarma que se programe cae por defecto a “sábados y domingos”. La señal escolar dejaría de titilar de lunes a viernes — exactamente en los días en que hay niños — y titilaría el fin de semana, cuando el colegio está vacío. Y el volcado del equipo lo mostraría como SD, que es un valor legítimo y no llama la atención salvo que se compare con la chapa.

Peor: el else es el destino por defecto, no un caso de error. No hay throw, ni log, ni Toast. El fallo es completamente silencioso en ambos extremos.

Arreglo:

switch (sAlarmD) {
    case "Diario":  sAlarmD = "8";  break;
    case "Lun-Vie": sAlarmD = "9";  break;
    case "Sab-Dom": sAlarmD = "10"; break;
    default: throw new IllegalStateException("Horario desconocido: " + sAlarmD);
}

Mejor todavía: no comparar textos. Usar spHorario.getSelectedItemPosition() (0/1/2) y un array paralelo {"8","9","10"}, de modo que la etiqueta visible y el código del protocolo queden desacoplados.

### D4 — El delimitador de inicio viaja en UTF-8: dos bytes donde el firmware espera uno ⚠

Dónde:

- Firmware: Serial.h:27 → #define INIT_FRAME "\xBF" — verificado por volcado hexadecimal del fichero: el byte es BF a secas (fichero en codificación de un byte, Latin-1/CP1252).

- App: MainActivity2.java:182, 208, 214, 408 → el literal Java "¿". Verificado por volcado del .java: los bytes de la línea 182 son 22 C2 BF 52 22 = " 0xC2 0xBF R ". El fichero fuente está en UTF-8 y gradle.properties:9 fija -Dfile.encoding=UTF-8, así que javac lo decodifica correctamente como el carácter U+00BF (¿).

- Serialización: MainActivity2.java:419

PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true);

OutputStreamWriter sin charset explícito usa el charset por defecto. En Android el charset por defecto es siempre UTF-8. U+00BF en UTF-8 son dos bytes: 0xC2 0xBF.

Por qué funciona igualmente. El firmware no compara el primer byte con 0xBF; hace strstr(anaT1.bufferRx, INIT_FRAME) (Serial.c:148), es decir, busca la subcadena de un byte "\xBF" en cualquier posición. La encuentra en el índice 1, detrás del 0xC2 sobrante. Devuelve un puntero no nulo → la trama se acepta. El 0xC2 inicial queda ahí, ignorado, y ninguna de las extracciones posteriores lo mira, porque todas usan strstr y no offsets fijos.

Cuándo deja de funcionar:

| Cambio | Consecuencia |
| --- | --- |
| El firmware pasa a comprobar la posición: if(anaT1.bufferRx[0] == 0xBF) | El byte 0 es 0xC2 → ninguna trama se acepta jamás. La app seguirá diciendo «Mensaje Enviado!!». |
| El firmware parsea con offsets fijos desde el inicio de trama | Todos los campos se desplazan un byte |
| Alguien reabre MainActivity2.java en un editor que lo guarde en CP1252/Latin-1 y no se toca gradle.properties | El byte suelto 0xBF no es UTF-8 válido; javac lo sustituye por U+FFFD, que en UTF-8 son EF BF BD → no hay ningún 0xBF en el cable → todos los comandos se ignoran en silencio. Éste es el escenario realista y el más peligroso. |
| Alguien "arregla" Serial.h:27 reescribiendo el fichero en UTF-8 | El #define pasa a ser la cadena de dos bytes C2 BF; strstr seguiría funcionando sólo si la app sigue emitiendo los dos bytes. Los dos extremos quedan acoplados a una codificación de fichero fuente, que es lo peor que puede pasarle a un protocolo. |
| Un módulo Bluetooth con filtro de 7 bits o traducción de caracteres | Se pierde el 0xBF |

Además, el 0xC2 consume un byte del buffer de 40 (Serial.h:24) en cada trama.

Arreglo: dejar de mandar texto para los bytes de control. En la app, escribir el delimitador como byte crudo:

OutputStream os = socket.getOutputStream();
os.write(0xBF);
os.write(cuerpoDeLaTrama.getBytes(StandardCharsets.US_ASCII));
os.write('?');
os.flush();

Y en el firmware, verificar anaT1.bufferRx[0] == 0xBF sólo después de haber hecho ese cambio en la app, nunca antes. Los dos cambios van juntos o no va ninguno.

### D5 — Esperas fijas con el hilo dormido

Dónde: MainActivity2.java:427 y MainActivity2.java:444

out.println(sFrameHourCal);
TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(3000);   // ← entre reloj y configuración
out.println(sFrameConf);

out.println(sTramaLeer);
mkmsg("Esperando Mensaje ...\n\r\n\r");
TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(6000);   // ← esperando la respuesta
mmInStream = socket.getInputStream();
numBytes = mmInStream.read(mmBuffer);

Los 3000 ms. Son necesarios porque el firmware no tiene cola de comandos: hay un único serial1.bufferRx (Serial.h:49), un único anaT1.bufferRx (Serial.h:60) y una única máquina de estados (Serial.c:100-424). Mientras la trama de reloj se procesa — que incluye una escritura I²C al DS1307 (Serial.c:174) — cualquier byte que llegue se sigue metiendo en serial1.bufferRx por la ISR.

- Si el equipo tarda más de 3 s (arrancando, en ST_READ_MEMO_AP con su espera de 200 ciclos, Aplicacion.c:90; ocupado en ST_READ_VOLT_AP; o con la EEPROM en medio de una escritura), la segunda trama entra en un buffer que aún no se ha vaciado. Las dos tramas se concatenan y strstr encuentra R antes que A (Serial.c:166 va antes que :181) → se procesa la trama de reloj otra vez y la configuración de la alarma se descarta. Beep normal, «Mensaje Enviado!!» normal, alarma sin programar.

- Si el equipo responde antes (el caso normal), simplemente se pierden ~3 segundos por pulsación. Con tres ventanas y tres rondas, unos 9 segundos de espera en balde, más las conexiones.

Los 6000 ms. readDevide() emite ~240 bytes; a 9600 baudios son ~250 ms de cable, más la latencia de la máquina de estados (≈5 ms de detección de fin de trama + hasta 10 ms del ciclo de taskAplicacion, Aplicacion.h:22). El equipo empieza a contestar en bastante menos de un segundo. Los 6 s no esperan a la respuesta: esperan a que la respuesta se acumule entera en el buffer de recepción de Android, para que la única read() del defecto D6 la devuelva de una vez.

Es decir, el sleep(6000) es una pieza estructural disfrazada de espera. Si alguien lo baja a 1 s «porque la app va lenta», la lectura devolverá sólo el primer trozo y el volcado saldrá truncado — probablemente sin las alarmas 3, 4 y 5. Y el operario compararía contra la chapa un volcado incompleto.

Si el equipo tardara más de 6 s en empezar a contestar, la read() bloquearía de todos modos (es bloqueante), así que no se perdería la respuesta; pero el resto de la respuesta que llegue después de esa primera lectura sí se pierde, porque el finally cierra el socket (MainActivity2.java:463).

Arreglo: sustituir las esperas por un bucle de lectura con marca de fin. Como el firmware termina el volcado con \n\r\n\r (Aplicacion.c:330), se puede leer hasta ver esa marca o hasta agotar un tiempo máximo:

socket.setSoTimeout(...);   // no disponible en BluetoothSocket: usar un hilo lector con timeout
ByteArrayOutputStream acc = new ByteArrayOutputStream();
long t0 = System.currentTimeMillis();
while (System.currentTimeMillis() - t0 < 8000) {
    int n = mmInStream.read(mmBuffer);
    if (n <= 0) break;
    acc.write(mmBuffer, 0, n);
    String s = acc.toString("US-ASCII");
    if (s.contains(" 5   -")) break;    // última línea del volcado
}

Y para la secuencia reloj→config, esperar el beep no sirve (es acústico): lo correcto es mandar reloj, pedir L, comprobar la hora, mandar la config, pedir L otra vez — o, mejor, añadir un ACK al protocolo (§7).

### D6 — Una sola lectura del socket, y se pinta el buffer entero ⚠

Dónde: MainActivity2.java:446-449

mmInStream = socket.getInputStream();
numBytes = mmInStream.read(mmBuffer);      // ← UNA sola vez
String dato = new String(mmBuffer);        // ← el array COMPLETO de 1024
mkmsg((dato + "\n"));

Dos defectos en tres líneas:

(a) Una sola lectura. InputStream.read(byte[]) devuelve lo que haya disponible en ese instante, no mmBuffer.length. readDevide() (Aplicacion.c:285-334) emite la respuesta en ocho llamadas transmitUart1() separadas, cada una bloqueando hasta vaciar el registro de transmisión (Serial.c:64). Sobre el cable son ocho ráfagas espaciadas de ~20-40 ms cada una.

¿Puede una sola lectura devolverlas todas? En la práctica, casi siempre sí — pero sólo gracias al sleep(6000) previo: cuando la app por fin lee, la pila RFCOMM de Android ya tiene los ~240 bytes acumulados en su buffer local, y una única read() los entrega juntos. No está garantizado. Si el módulo fragmenta la entrega, si el equipo se retrasa, si la respuesta creciera por encima de la MTU de RFCOMM, o si alguien acorta el sleep, la primera read() devuelve sólo el primer fragmento y el resto se descarta al cerrar el socket en el finally (MainActivity2.java:463).

Qué se ve en pantalla si eso pasa: un volcado cortado a mitad, sin ningún aviso. Por ejemplo:

7:43:12
21/8/26-5


No -    Ini    -   Fin    - On - Dias

 1   - 6:0   - 9:0  - ON - LV
 2   - 11:30   - 13

El operario ve las alarmas 1 y 2 correctas, no ve las 3, 4 y 5, y no hay nada que le diga que falta texto. La firma «se cortó» y «no está programado» son indistinguibles.

(b) new String(mmBuffer) en vez de new String(mmBuffer, 0, numBytes). numBytes se asigna en la línea 447 y no se usa nunca: es una variable muerta. La cadena se construye con los 1024 bytes del array, de los cuales sólo ~240 tienen contenido. Los **~780 restantes son 0x00** y se añaden al TextView. Además, new String(byte[]) decodifica con el charset por defecto; la respuesta es ASCII puro así que aquí no rompe, pero es otra dependencia implícita del charset.

Qué le pasa al usuario: al volcado le siguen cientos de caracteres nulos. Según la fuente del sistema se renderizan como nada, como espacios o como cuadraditos □. En el segundo caso el TextView (305×291 dp, sin ScrollView, activity_main2.xml:33-41) se llena de basura. En cualquier caso el resultado es feo e ilegible justo en la pantalla que sirve para verificar la instalación.

Arreglo:

ByteArrayOutputStream acc = new ByteArrayOutputStream();
int n;
while ((n = mmInStream.read(mmBuffer)) > 0) {
    acc.write(mmBuffer, 0, n);
    if (acc.toString("US-ASCII").contains(" 5   -")) break;
}
String dato = acc.toString("US-ASCII").replace("\u0000", "");
mkmsg(dato + "\n");

Y envolver idTxtViewOut en un ScrollView, o darle android:scrollbars="vertical" y setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()).

### D7 — Sólo se programa UNA alarma por pulsación, y cada pulsación reenvía la hora ⚠

Dónde: MainActivity2.java:196 (spNoAlarm.getSelectedItem()), :208 y :214 (una sola sFrameConf), :423-434 (una trama de reloj + una de config por conexión).

El nº de alarma es un único Spinner. Cada pulsación de Config programa una alarma y, además, siempre manda antes la trama de reloj (MainActivity2.java:425), esté o no el switch activado.

Consecuencia para el procedimiento de campo. Para dejar la señal conforme a la chapa (tres ventanas) hacen falta, como mínimo:

| Ronda | Acción | Tramas enviadas | Duración aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarma 1 = 06:00-09:00 Lun-Vie | reloj + config | conexión + 3 s + cierre |
| 2 | Alarma 2 = 11:30-13:30 Lun-Vie | reloj + config | conexión + 3 s + cierre |
| 3 | Alarma 3 = 15:00-16:30 Lun-Vie | reloj + config | conexión + 3 s + cierre |
| 4 | Alarma 4 = OFF | reloj + config | conexión + 3 s + cierre |
| 5 | Alarma 5 = OFF | reloj + config | conexión + 3 s + cierre |
| 6 | Leer para verificar | L | conexión + 6 s + cierre |

Seis conexiones RFCOMM completas (abrir socket, connect(), enviar, close()), no una. Cada ronda es una oportunidad independiente de que falle el emparejamiento o se pierda una trama, y ninguna de las cinco primeras confirma nada.

Las rondas 4 y 5 no son opcionales: si el equipo viene de otra instalación o de pruebas, las alarmas 4 y 5 pueden traer horarios heredados que harían titilar la señal fuera de la chapa. Hay que apagarlas explícitamente y comprobarlo en el volcado.

Efecto secundario del reenvío de reloj: el RTC se pone en hora cinco veces, y cada vez los segundos se fuerzan a 0 (Serial.c:174). Si el reloj del teléfono está mal (zona horaria, hora manual, teléfono sin red), esa hora errónea se graba en el equipo y toda la programación se desplaza, aunque el volcado de alarmas coincida perfectamente con la chapa. Por eso el procedimiento de §5 obliga a comprobar también la primera línea del volcado.

Arreglo: un botón «Programar todo» que, sobre una única conexión, envíe la trama de reloj y luego las cinco tramas A1..A5 con pausas entre ellas, y termine pidiendo L y mostrando el volcado. La app ya tiene toda la lógica; sólo falta el bucle y una pantalla que permita editar las cinco filas.

### D8 — Sin acuse de recibo: «Mensaje Enviado!!» no significa nada ⚠⚠⚠

Dónde: MainActivity2.java:429-432

out.println(sFrameConf);        //se envia la trama de config
out.flush();
mkmsg("Mensaje Enviado!!\n\r\n\r");

En la rama de configuración no se lee nada del socket. mmInStream se declara en la línea 411 y sólo se usa en la rama de lectura (línea 446). El mensaje se muestra siempre que se haya llegado a esa línea.

Y hay una segunda capa: PrintWriter no lanza excepciones. Se traga cualquier IOException y la deja en un flag interno que hay que consultar con checkError() — cosa que el código nunca hace. Si el módulo se desconecta a mitad del envío, out.println() no falla, out.flush() no falla, y la app anuncia «Mensaje Enviado!!» igual.

Qué le pasa al usuario. Un comando perdido es indistinguible de un comando aplicado. Todas estas situaciones producen exactamente la misma pantalla:

- La trama llegó y se grabó bien.

- La trama llegó pero con el código de días caído a 10 por el defecto D3.

- La trama llegó truncada y extraerFrame grabó horas basura (§2.2 nota 3).

- La segunda trama se solapó con la primera y se descartó (defecto D5).

- El módulo se desconectó justo después del connect() y no llegó ni un byte.

- El delimitador 0xBF no llegó y el firmware ignoró la trama entera (defecto D4).

En todas: «Mensaje Enviado!!».

El equipo sí confirma, pero por un canal que la app no lee: un pitido del zumbador (Aplicacion.c:188, oneBeep()). En una instalación a 4 m de altura, con tráfico, con la tapa cerrada, ese beep puede no oírse.

Cómo se comprueba de verdad — el único método válido:

- Programar la alarma (Config).

- Pulsar «Leer» → envía ¿L? (MainActivity2.java:408).

- El equipo relee la EEPROM (readMemoriaValues(), Aplicacion.c:353-408) y emite el volcado (readDevide(), Aplicacion.c:285-334).

- Comparar campo por campo contra la chapa atornillada.

Esto funciona porque el volcado no es un eco: sale de la EEPROM, que es exactamente lo que el evaluador de alarmas usará (Alarma.c:59-94). Procedimiento completo en §5.

Arreglo del protocolo (requiere tocar el firmware): que Serial.c responda ¿OK,A1? o ¿ERR? tras procesar cada trama, y que la app lea esa respuesta antes de mostrar cualquier mensaje de éxito. Mientras eso no exista, cambiar el texto «Mensaje Enviado!!» por «Trama emitida — pulse LEER para verificar», que es literalmente lo que ha pasado.

### D9 — Permisos del manifiesto y targetSdkVersion 30

Dónde: AndroidManifest.xml:5-6 y app/build.gradle:12

Lo que declara:

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

Lo que le falta:

| Permiso | Para qué | Desde |
| --- | --- | --- |
| ACCESS_FINE_LOCATION | Descubrimiento de dispositivos | Android 6 (API 23) |
| BLUETOOTH_CONNECT | getBondedDevices(), createRfcommSocket…(), connect() | Android 12 (API 31) |
| BLUETOOTH_SCAN | Descubrimiento | Android 12 (API 31) |

build.gradle:12 fija targetSdkVersion 30, compileSdkVersion 30 (:6), minSdkVersion 16 (:11). Con targetSdk 30, Android 12+ aplica el modelo de permisos heredado y las llamadas siguen funcionando. El día que alguien suba targetSdkVersion a 31 o más sin añadir BLUETOOTH_CONNECT, getBondedDevices() (MainActivity2.java:280) y socket.connect() (MainActivity2.java:384) lanzarán SecurityException — que en el connect() ni siquiera está capturada (el catch es de IOException, MainActivity2.java:386).

Y targetSdk 30 es hoy insuficiente para publicar en Google Play, así que esa subida es cuestión de tiempo. La app tampoco pide ningún permiso en runtime: no hay una sola llamada a requestPermissions() en todo el proyecto.

Diagnóstico completo de emparejamiento y permisos: ver BLUETOOTH.md.

### D10 — socket.connect() puede lanzar NPE no capturada y matar el hilo

Dónde: MainActivity2.java:356-364 y :380-386

try { tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MainActivity2.MY_UUID); }
catch (IOException e) { mkmsg("Client connection failed: " + e.getMessage() + "\n"); }
socket = tmp;                    // ← si hubo excepción, socket queda a null
...
try { socket.connect(); }        // ← NullPointerException
catch (IOException e) { ... }    // ← sólo captura IOException

Si createRfcommSocketToServiceRecord falla (falta de permiso en API 31+, adaptador apagado, dispositivo inválido), socket queda a null y socket.connect() lanza NullPointerException. El catch es de IOException, así que no la captura: el hilo muere con excepción no gestionada. El usuario ve un mensaje suelto y luego nada — o un cierre de la app, según el manejador por defecto.

Arreglo: if (socket == null) { mkmsg("No se pudo crear el socket\n"); return; } antes de la línea 384, y ampliar el catch a Exception.

### D11 — Mensaje de error contradictorio al fallar la conexión

Dónde: MainActivity2.java:386-400 y :471-474

Cuando connect() lanza IOException, el código imprime «Connect failed», cierra el socket y hace socket = null (MainActivity2.java:392). Después, el if (socket != null) de la línea 403 falla y se ejecuta el else de la línea 471:

mkmsg("Made connection, but socket is null\n");

El usuario ve, en una conexión que nunca se estableció:

Connect failed
Made connection, but socket is null

La segunda línea afirma lo contrario de la primera, y está en inglés. En campo, con el operario tratando de averiguar por qué no programa, esto invita a diagnósticos equivocados.

Arreglo: distinguir «no se pudo conectar» de «se conectó pero el socket es nulo» con un flag, y traducir los mensajes.

### D12 — No hay validación de que la hora de fin sea posterior a la de inicio ⚠

Dónde: ausencia de comprobación en MainActivity2.java:194-209. La trama se construye con lo que digan los spinners, sin comparar sHouri+sMini contra sHourE+sMinE.

En el firmware, Alarma.c:421-450 (y sus gemelos ST_CHECK_HOUR2..5) evalúa dos condiciones independientes:

if(rtc.hor == ala1.hourInit) if(rtc.min == ala1.minInit) ap.flagAlarm = true;
if(rtc.hor == ala1.hourEnd)  if(rtc.min == ala1.minEnd)  ap.flagAlarm = false;

Dos consecuencias:

- Rango invertido (p. ej. inicio 09:00, fin 06:00, un dedo mal puesto en el spinner): la luz se enciende a las 09:00 y no se apaga hasta las 06:00 del día siguiente. La señal anuncia límite de 30 km/h toda la noche. Nada en la app ni en el volcado lo señala como error; el volcado mostrará  1   - 9:0   - 6:0  - ON - LV, que hay que leer con atención para ver que está al revés.

- Inicio igual a fin: los dos if se cumplen en el mismo minuto y, como el de fin va después, gana false. La alarma nunca enciende. Silencioso.

Además, ap.flagAlarm vive sólo en RAM (Aplicacion.h:115). El evaluador sólo compara el minuto exacto de inicio y de fin; no hay ninguna comprobación de «¿estoy dentro de la ventana?». Por tanto, si el equipo se reinicia o pierde alimentación dentro de una ventana activa, la señal queda apagada hasta el inicio de la ventana siguiente — hasta 2,5 horas de señal muerta con el colegio en marcha, sin que nadie se entere.

Arreglo (app): validar en onClick antes de construir la trama, y mostrar un AlertDialog bloqueante si el rango es inválido. Arreglo (firmware, fuera del alcance de este documento pero anotado): que ST_CHECK_HOUR* evalúe pertenencia al intervalo en lugar de coincidencia exacta de minuto.

### D13 — Sin dispositivos emparejados, el botón «Dispositivo» no hace absolutamente nada

Dónde: MainActivity2.java:278-323

Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBluetoothAdapter.getBondedDevices();
if (pairedDevices.size() > 0)
{
    ...  AlertDialog ...
}
// ← no hay else

No hay rama else. Si no hay emparejados —o si el Bluetooth está apagado, en cuyo caso getBondedDevices() devuelve un conjunto vacío— el botón no produce ninguna reacción visible: ni diálogo, ni Toast, ni mensaje en el TextView. Leer y Config siguen deshabilitados y el operario no sabe por qué.

Nótese que la MainActivity sí tiene ese Toast («no hay bluetooth Emparejado», MainActivity.java:99) pero está en un método querypaired() que nunca se llama: la única invocación está comentada (MainActivity.java:73) y el onActivityResult que la llamaría también (MainActivity.java:113, dentro del bloque comentado :103-118).

Arreglo: añadir el else con un mensaje explícito que distinga «Bluetooth apagado» de «no hay equipos emparejados», y remitir al procedimiento de BLUETOOTH.md.

### D14 — MainActivity.startBt() declara una variable local que tapa el campo

Dónde: MainActivity.java:19 y MainActivity.java:58

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = null;              // ← línea 19: el campo
    ...
    public void startBt() {
        BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();  // ← línea 58: LOCAL

La línea 58 declara una variable local con el mismo nombre. El campo de la línea 19 nunca se asigna y queda a null para siempre. querypaired() (MainActivity.java:78-101) usa el campo en la línea 81 → NullPointerException garantizada.

Hoy no revienta porque querypaired() es código muerto en esta actividad (D13). Es una mina: en cuanto alguien descomente MainActivity.java:73 para «arreglar» el flujo de arranque, la app se cierra al entrar.

Arreglo: quitar el tipo de la línea 58 (mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();).

### D15 — Carrera de datos: los campos de trama se escriben en el hilo de UI y se leen en el hilo del socket

Dónde: MainActivity2.java:71-74 (campos), :166, 182, 208, 214, 241 (escrituras desde la UI), :423, 425, 429 (lecturas desde ConnectThread)

public boolean bReadConf = false;
public String sFrameHourCal = "";
public String sFrameConf = "";

Ninguno es volatile ni está sincronizado. bReadConf decide si el hilo manda configuración o petición de lectura (MainActivity2.java:423). Si el operario pulsa Config e inmediatamente después Leer (o al revés), el hilo en vuelo puede leer el valor recién cambiado por el otro botón.

Qué le pasa al usuario: pulsa Config, se impacienta, pulsa Leer, y el hilo de Config toma la rama de lectura: no se programa nada y no aparece ni «Mensaje Enviado!!». O al revés: dos conexiones simultáneas al mismo módulo, una de las cuales fallará con Connect failed (los módulos SPP admiten una sola conexión).

Tampoco hay ningún bloqueo de los botones mientras hay una conexión en curso.

Arreglo: pasar los datos como parámetros del constructor de ConnectThread en lugar de por campos compartidos, y deshabilitar btnRead/btConf mientras el hilo está activo, rehabilitándolos en el finally.

### D16 — Rotar el teléfono pierde toda la configuración en curso

Dónde: AndroidManifest.xml:15 (<activity android:name=".MainActivity2"> sin configChanges), MainActivity2.java:46 (campo device), MainActivity2.java:76-258 (onCreate sin onSaveInstanceState)

No hay android:configChanges, ni onSaveInstanceState(), ni ViewModel. Al girar el teléfono la actividad se destruye y se recrea: device vuelve a null, btnRead y btConf vuelven a deshabilitados (:128-129), los spinners vuelven a su primer valor y a deshabilitados (:121-125), y el TextView de salida se vacía.

En campo, con el teléfono en la mano subido a una escalera, es un escenario perfectamente normal. Y peor: el ConnectThread que quedó corriendo sigue vivo y su Handler (MainActivity2.java:260-266) escribe en el TextView de la actividad destruida — fuga de memoria y mensajes que nunca se ven.

Arreglo: guardar la dirección MAC del dispositivo elegido y el estado de los spinners en onSaveInstanceState, o declarar android:configChanges="orientation|screenSize".

### D17 — Márgenes absolutos: en pantallas pequeñas los botones caen fuera

Dónde: activity_main2.xml:16 (android:layout_marginTop="580dp" para el botón Dispositivo), activity_main.xml:15 y :41 (550dp para ENTRAR y para el campo de contraseña)

Todo el layout está posicionado con márgenes absolutos desde el borde superior dentro de un ConstraintLayout, sin cadenas ni guidelines proporcionales. La fila de botones Dispositivo / Leer / Config arranca a 580 dp del borde superior.

Un teléfono con menos de ~620 dp de altura útil (pantallas de 5", o cualquier teléfono en horizontal) deja esa fila por debajo del borde visible, y no hay ScrollView que permita alcanzarla. La app queda inutilizable: se ven los spinners pero no hay forma de pulsar ningún botón.

Arreglo: envolver el contenido en un ScrollView y sustituir los márgenes absolutos por cadenas (layout_constraintVertical_chainStyle) o Guideline porcentuales.

### D18 — El TextView de salida no tiene scroll

Dónde: activity_main2.xml:33-41 — layout_width="305dp", layout_height="291dp", sin android:scrollbars, sin ScrollView, y sin setMovementMethod() en el código.

El volcado son 9 líneas de texto, que caben justas. Pero con los ~770 caracteres NUL añadidos por D6, más los mensajes que la app va acumulando con append() (MainActivity2.java:263), el contenido puede exceder la caja sin ninguna forma de desplazarlo. Justo en la pantalla que sirve para verificar la instalación.

Arreglo: ScrollView alrededor, o android:scrollbars="vertical" + txtVoutput.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod()).

### D19 — Credenciales cableadas y sin ninguna protección real del equipo

Dónde: MainActivity.java:127 y :129 — sName.equals("admin"), sPass.equals("admin").

Las credenciales están en el .dex en claro (verificable con strings classes.dex). Pero, sobre todo, el login no protege el equipo: el protocolo no tiene autenticación de ningún tipo (Serial.c:148-220 acepta cualquier trama bien formada). Cualquiera con un terminal SPP genérico y este documento puede reprogramar el horario de una señal vial desde la acera.

La única barrera real es el emparejamiento Bluetooth y su PIN, que se trata en BLUETOOTH.md.

Arreglo (app): quitar el login o sustituirlo por algo que sí aporte. Arreglo (protocolo): añadir un campo de clave o un código rodante a la trama de configuración. Ambos exigen tocar el firmware.

### D20 — Defectos menores confirmados

| # | Dónde | Qué |
| --- | --- | --- |
| a | MainActivity2.java:447 | numBytes se asigna y nunca se usa (consecuencia de D6) |
| b | MainActivity2.java:499-534 | La clase ConnectAsyncTask está completa y nunca se instancia; su catch (:518-521) está vacío. Código muerto con un AsyncTask deprecado |
| c | MainActivity2.java:330 | new Thread(new ConnectThread(device)).start() — ConnectThread ya es un Thread; se crean dos objetos hilo para ejecutar uno. Funciona (por Runnable) pero desorienta |
| d | MainActivity2.java:353 | txtVoutput.setText("") dentro del constructor de ConnectThread. Funciona porque el constructor corre en el hilo de UI; si alguien mueve la construcción a un hilo, CalledFromWrongThreadException |
| e | MainActivity.java:33, MainActivity2.java:82 | getSupportActionBar() puede devolver null; se desreferencia sin comprobar |
| f | MainActivity2.java:54 | Campo llamado Date, que tapa el nombre del tipo java.util.Date |
| g | MainActivity2.java:23-38 | Diez imports sin usar (BufferedReader, InputStreamReader, Array, Log, …) y import android.os.AsyncTask; duplicado (líneas 10 y 38) |
| h | MainActivity2.java:107,112,115 | Un único ArrayAdapter compartido por dos Spinner distintos |
| i | MainActivity2.java:102 | Los minutos van de 5 en 5. Los horarios de la chapa son representables, pero cualquier ajuste fino (p. ej. 07:52) es imposible |
| j | MainActivity2.java:182,208,214,408 | out.println() añade un \n a tramas que ya terminan en "\n\r" → 3 bytes de relleno por trama, y el ? deja de ser el último byte |
| k | MainActivity2.java:419 | PrintWriter con autoflush oculta errores de E/S; checkError() nunca se consulta (ver D8) |
| l | app/build.gradle:11-12 | minSdkVersion 16 frente a targetSdkVersion 30 — un salto de 14 versiones sin ninguna comprobación de API en el código |
| m | AndroidManifest.xml:9 | android:allowBackup="true" por defecto |
| n | app/build.gradle | No hay signingConfig en el bloque release (:19-24) → ver §6 |

## 5. Cómo se comprueba que un horario quedó grabado de verdad

Regla: «Mensaje Enviado!!» no es prueba de nada (D8). La única evidencia válida es el volcado, porque sale de la EEPROM (readMemoriaValues(), Aplicacion.c:353-408), que es lo mismo que usa el evaluador de alarmas (Alarma.c:59-94).

### 5.1 Procedimiento

- Leer la chapa atornillada a esta señal. No la de otra instalación, no la del plano, no la que se recuerda. La que está atornillada a este poste. Anotarla en la tabla de §5.3.

- Programar las alarmas 1 a 3 con las tres ventanas (una pulsación de Config por ventana, D7).

- Apagar explícitamente las alarmas 4 y 5: switch OFF, nº de alarma 4 → Config; nº de alarma 5 → Config. Si el equipo viene de otra instalación puede traer horarios heredados.

- Pulsar «Leer» y esperar los 6 segundos completos. No tocar nada durante la espera.

- Del volcado, verificar en este orden:

- a) Primera línea — la hora del equipo (Aplicacion.c:292). Formato H:M:S sin ceros a la izquierda. Debe coincidir con la hora real local, con un minuto de margen. Si no coincide, el reloj del teléfono estaba mal cuando se pulsó Config y toda la programación está desplazada, aunque el resto del volcado sea perfecto. Corregir la hora del teléfono y repetir desde el paso 2.

- b) Segunda línea — fecha y día de la semana (Aplicacion.c:296). Formato D/M/AA-w, con w: 1=lunes … 7=domingo. Si el día de la semana está mal, las alarmas LV se dispararán en días equivocados.

- c) Las cinco filas de alarma (Aplicacion.c:306-331). Formato:

- N   - HH:MM   - HH:MM  - ON/OFF - Dia/LV/SD

- Con estas advertencias de lectura:

  - No hay ceros a la izquierda: 6:0 son las 06:00 y 9:0 son las 09:00 (%d, no %02d).

  - Dia = todos los días (código 8), LV = lunes a viernes (9), SD = fin de semana (10) o dato corrupto (Aplicacion.c:342, rama else sin validar).

  - Una alarma en OFF conserva sus horas antiguas en el volcado (§2.4). Sólo cuenta la columna On.

  - Verificar que inicio < fin en cada fila (D12).

- Si el volcado sale truncado (menos de 5 filas de alarma, o se corta a mitad de línea), no interpretarlo: repetir el paso 4. Un volcado incompleto es indistinguible de una alarma sin programar (D6).

- Sólo si las cinco filas coinciden con lo anotado en §5.3, la instalación es conforme. Si falla una sola, volver al paso 2 para esa alarma y repetir la verificación completa desde el paso 4.

- Anotar en la tabla, firmar y fechar.

### 5.2 Diagrama del procedimiento

flowchart TD
    A([Inicio]) --> B[Leer la CHAPA de ESTA señal<br/>y anotarla en la tabla]
    B --> C[Config alarma 1]
    C --> D[Config alarma 2]
    D --> E[Config alarma 3]
    E --> F[Switch OFF + Config alarma 4]
    F --> G[Switch OFF + Config alarma 5]
    G --> H[Pulsar LEER<br/>esperar los 6 s completos]
    H --> I{Volcado completo?<br/>se ven las 5 filas}
    I -- no --> H
    I -- si --> J{Linea 1: hora del equipo<br/>= hora real?}
    J -- no --> K[Corregir el reloj del telefono] --> C
    J -- si --> L{Linea 2: dia de semana<br/>correcto 1=lun..7=dom?}
    L -- no --> K
    L -- si --> M{Filas 1-3 = chapa?<br/>ojo: 6:0 son las 06:00}
    M -- no --> N[Reprogramar la fila que falle] --> H
    M -- si --> O{Filas 4 y 5 en OFF?}
    O -- no --> F
    O -- si --> P{inicio menor que fin<br/>en las 3 filas?}
    P -- no --> N
    P -- si --> Q([CONFORME<br/>anotar, firmar, fechar])

### 5.3 Tabla de campo — rellenar en la instalación

Instalación: ______________________________________ Fecha: ____ / ____ / ________

Equipo (nombre Bluetooth / MAC): ______________________________________

Operario: ______________________________________

A) Reloj y calendario — primeras dos líneas del volcado

| Comprobación | Lo que dice el volcado | Valor real | ¿Coincide? |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora del equipo (H:M:S) | ______________ | ______________ | ☐ Sí ☐ No |
| Fecha (D/M/AA) | ______________ | ______________ | ☐ Sí ☐ No |
| Día de semana (-w, 1=lun … 7=dom) | ______________ | ______________ | ☐ Sí ☐ No |

B) Alarmas — comparar contra la chapa atornillada a esta señal

| Nº | Chapa: inicio | Chapa: fin | Chapa: días | Volcado: Ini | Volcado: Fin | Volcado: On | Volcado: Dias | ¿Coincide? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | : | : | ____________ | : | : | ☐ON ☐OFF | ☐Dia ☐LV ☐SD | ☐ Sí ☐ No |
| 2 | : | : | ____________ | : | : | ☐ON ☐OFF | ☐Dia ☐LV ☐SD | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | : | : | ____________ | : | : | ☐ON ☐OFF | ☐Dia ☐LV ☐SD | ☐ Sí ☐ No |
| 4 | — no usada — |  |  | : | : | ☐OFF |  | ☐ Sí ☐ No |
| 5 | — no usada — |  |  | : | : | ☐OFF |  | ☐ Sí ☐ No |

C) Comprobaciones finales

| ☐ | El volcado llegó completo (se ven las 5 filas y la línea en blanco final) |
| --- | --- |
| ☐ | En las filas 1-3, la hora de inicio es anterior a la de fin |
| ☐ | Las filas 4 y 5 están en OFF |
| ☐ | Ninguna fila usada muestra SD cuando la chapa dice Lun-Vie |
| ☐ | Se oyó el beep del equipo tras cada pulsación de Config |

Volcado literal recibido (transcribir o fotografiar la pantalla):

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Resultado: ☐ CONFORME ☐ NO CONFORME — Firma: ______________________

## 6. Cómo se compila la app

### 6.1 Versiones declaradas

| Elemento | Valor | Fichero:línea |
| --- | --- | --- |
| Gradle wrapper | 6.5 | gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties:6 |
| Android Gradle Plugin | 4.1.0 | build.gradle:8 |
| compileSdkVersion | 30 (Android 11) | app/build.gradle:6 |
| buildToolsVersion | 30.0.3 | app/build.gradle:7 |
| minSdkVersion | 16 (Android 4.1) | app/build.gradle:11 |
| targetSdkVersion | 30 | app/build.gradle:12 |
| versionCode / versionName | 1 / "1.0" | app/build.gradle:13-14 |
| applicationId | com.example.balizav10 | app/build.gradle:10 |
| Java source/target | 1.8 | app/build.gradle:26-27 |
| Nombre del proyecto | BalizaV1.0 | settings.gradle:2 |
| Encoding del build | UTF-8 | gradle.properties:9 |
| AndroidX / Jetifier | activados | gradle.properties:17-18 |

JDK necesario: AGP 4.1 con Gradle 6.5 requiere JDK 8 o JDK 11. Con JDK 17 o superior el build falla. Ésta es la primera barrera práctica para compilar hoy.

### 6.2 Dependencias

app/build.gradle:41-46:

implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.1'
implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
testImplementation 'junit:junit:4.+'
androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'

Hay un bloque de dependencias comentado (app/build.gradle:33-40) con versiones más modernas de las mismas seis bibliotecas (appcompat:1.4.1, material:1.5.0, constraintlayout:2.1.3, test.ext:junit:1.1.3, espresso:3.4.0). Alguien intentó subirlas y volvió atrás — appcompat:1.4.1 exige compileSdkVersion 31, y compileSdkVersion sigue en 30 (:6). Si se descomenta ese bloque sin subir también compileSdkVersion, el build falla con el error clásico «Dependency requires compileSdkVersion 31 or later». Es una trampa: el bloque comentado parece una mejora lista para activar y no lo es.

### 6.3 Lo que impide compilar hoy, tal cual está el repositorio

| Problema | Dónde | Cómo se resuelve |
| --- | --- | --- |
| jcenter() está cerrado (sólo lectura desde 2021, con caídas y sin artefactos nuevos) | build.gradle:5 y :17 | Sustituir por mavenCentral(). Todas las dependencias listadas están en google() o en Maven Central |
| local.properties apunta a un SDK de otra máquina: sdk.dir=C:\Users\marco\AppData\Local\Android\Sdk | local.properties:8 | Corregir la ruta, o borrar el fichero y dejar que ANDROID_HOME lo resuelva |
| JDK 17+ incompatible con Gradle 6.5 / AGP 4.1 | gradle-wrapper.properties:6, build.gradle:8 | Compilar con JDK 11 (org.gradle.java.home o JAVA_HOME) |
| Faltan platforms;android-30 y build-tools;30.0.3 | app/build.gradle:6-7 | sdkmanager "platforms;android-30" "build-tools;30.0.3" |
| No hay signingConfig en el bloque release | app/build.gradle:19-24 | gradlew assembleRelease genera un APK sin firmar, no instalable. El APK del repositorio se firmó a mano desde Android Studio (§6.5) |

### 6.4 Comandos

cd "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc Aplicativo Movil\BalizaV10"

gradlew.bat assembleDebug      # depuración, firmado con la clave debug
gradlew.bat assembleRelease    # release SIN FIRMAR (ver arriba)
gradlew.bat clean

Dónde queda el APK:

| Variante | Ruta |
| --- | --- |
| Debug | app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk |
| Release (sin firmar) | app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk |

Nota: el directorio app/build/ no está en el repositorio (.gitignore); sólo existe app/release/, que es la salida del asistente de Android Studio.

### 6.5 Los APK que hay en el repositorio

| Ruta | Tamaño | MD5 |
| --- | --- | --- |
| 1 Firmware/Doc Aplicativo Movil/Apk/Baliza.apk | 3 152 096 B | 29c55e308b68a7c72014d34bf213cbe0 |
| 1 Firmware/Doc Aplicativo Movil/BalizaV10/app/release/Baliza.apk | 3 152 096 B | 29c55e308b68a7c72014d34bf213cbe0 |

Son el mismo fichero byte a byte. Uno es copia del otro.

Comprobaciones hechas sobre el APK:

- Contiene un solo classes.dex (4 194 500 B) y 692 entradas.

- Firmado sólo con esquema v2: existe el bloque APK Signing Block 42, pero no hay META-INF/MANIFEST.MF ni .RSA/.SF (firma v1). Consecuencia: aunque minSdkVersion sea 16 (app/build.gradle:11), este APK no se instala en Android 6.0 ni anterior, porque la verificación v2 llegó con Android 7.0. El minSdkVersion declarado y el APK real no dicen lo mismo.

- El .dex contiene las cadenas del código fuente actual — ,E1,I, ,E0,?, HHmm ddMMyy-u, Diario, Lun-Vie, Sab-Dom, Mensaje Enviado!!, Esperando Mensaje ... — lo que confirma que el APK corresponde a este código y que todos los defectos de §4 están en el binario distribuido.

- output-metadata.json declara versionCode 1, versionName "1.0", outputFile "app-release.apk" — el fichero se renombró a mano a Baliza.apk.

No hay keystore en el repositorio. Sin él no se puede firmar una actualización con la misma clave, y una app firmada con clave distinta no se puede instalar encima: hay que desinstalar la anterior primero, con lo que se pierde cualquier dato local (aquí no hay ninguno, pero el operario tiene que saberlo).

## 7. Resumen de riesgos, por gravedad

| # | Defecto | Consecuencia sobre la señal | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| D8 | Sin acuse de recibo | Un horario no grabado es indistinguible de uno grabado. La chapa puede mentir sin que nadie lo sepa | Activo siempre |
| D3 | == en la traducción de días | Al menor cambio, todas las alarmas caen a fin de semana: la señal no titila de lunes a viernes | Latente |
| D2 | NUL en la trama + parche oculto en el firmware | Quien limpie Serial.c:128 corrompe la fecha de todas las balizas | Latente |
| D12 | Sin validar inicio < fin | Rango invertido → señal activa toda la noche; iguales → nunca se activa | Activo |
| D4 | Delimitador en UTF-8 (2 bytes) | Reguardar el .java en otra codificación → todos los comandos se ignoran en silencio | Latente |
| D6 | Una sola lectura + buffer entero | Volcado truncado sin aviso → se verifica contra datos incompletos | Marginal (lo tapa el sleep) |
| D5 | Esperas fijas | Reducir el sleep rompe D6; ampliar la carga del PIC rompe la secuencia de dos tramas | Latente |
| D7 | Una alarma por pulsación | 6 conexiones por instalación; olvidar apagar las alarmas 4/5 deja horarios heredados | Activo |
| D1 | Falta la hora "02" | No afecta a esta chapa; bloquea cualquier horario nocturno | Activo |
| D9 | Permisos y targetSdk 30 | Subir el targetSdk sin añadir permisos rompe la app entera → ver BLUETOOTH.md | Latente |
| D13-D18 | UI: sin feedback, sin scroll, márgenes fijos, carreras, rotación | La app queda inutilizable o muda en situaciones normales de campo | Activo |

## 9. Estado Actual — Soluciones Implementadas en la App Oficial v3.2 (BALIZA IT VIAL 30)

En agosto de 2026 se completó la modernización integral de la aplicación Android, pasando de la versión legacy a la versión de producción Baliza_v3.2.apk:

| Defecto Histórico | Solución Implementada en v3.2 |
| --- | --- |
| D1 (Falta hora "02") | Solucionado: arrays de horas generados con las 24 horas del día (00 a 23). |
| D2/D4 (Encoding UTF-8 vs ISO-8859-1) | Solucionado: codificación de tramas forzada explícitamente a ISO-8859-1. Los delimitadores 0xBF (¿) y 0x3F (?) se transmiten sin alteración. |
| D6/D7 (Lecturas parciales y socket efímero) | Solucionado: canal RFCOMM persistente con auto-reconexión transparente y bucle de lectura reactiva que captura la totalidad del volcado ¿L? de la EEPROM. |
| D9 (Permisos Android 12+) | Solucionado: solicitud de BLUETOOTH_CONNECT y BLUETOOTH_SCAN en runtime según directivas de Android 12 y 13. |
| D13-D18 (UI fija / Modo Oscuro roto) | Solucionado: layouts basados en ScrollView y CardView, tema Light forzado con textos #212121 de alto contraste en móviles con Modo Oscuro global activado. |
| D7 (Programación manual tediosa) | Solución Definitiva: Botón de 1-Toque para Programar Horario Escolar Oficial (Placa) (06:00-09:00, 11:30-13:30, 15:00-16:30 Lun-Vie) con sincronización RTC simultánea y auto-verificación en un solo clic. |
| Diagnóstico en Campo | Incorporado Panel de Diagnóstico Rápido con botón «💡 Test Luz (2 Min)» (cadencia 1.0 Hz) y «⛔ Apagar Test». |
| Identidad Corporativa | Branding oficial IT vial s.a.s. con ícono naranja corporativo de la «t» y título BALIZA IT VIAL 30. |

Binario Oficial de Producción: 1 Firmware/Baliza_v3.2.apk

Documento generado a partir del código fuente en D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\. Todas las afirmaciones están referenciadas a fichero:línea. Para emparejamiento Bluetooth, módulos HC-05/JDY-31 y permisos de runtime, ver BLUETOOTH.md. Para el hardware de la tarjeta, ver HARDWARE.md.