Table of Contents

# Compilar el firmware de la baliza y grabarlo en el PIC

Responde a: «¿cómo se compilaría lo que modifiquemos?»

Fecha de comprobación: 21 de agosto de 2026. Todo lo que dice este documento sobre esta máquina se comprobó ejecutándolo ese día. Lo que no se pudo comprobar está al final, en §14 Preguntas abiertas, y está marcado como pregunta, no como hecho.

## Respuesta corta

Sí se puede compilar hoy, ahora mismo, desde la línea de comandos. El compilador está instalado y el firmware compila. El comando está en §1, con dos banderas que no son opcionales (§2 y §3).

Lo que no se puede hacer hoy:

- Abrir el firmware como proyecto en MPLAB X, porque falta la carpeta nbproject\ (§5). Hay que recrear el proyecto una vez.

- Comparar el binario byte a byte con el de producción, porque lo instalado es XC8 v2.36 y producción se hizo con v2.46 (§6).

## 0. Estado de la máquina, comprobado

| Cosa | Estado | Cómo se comprobó |
| --- | --- | --- |
| MPLAB X IDE v5.45 | ✅ Instalado | C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\, con mplab_platform\bin\mplab_ide64.exe |
| Instalador de MPLAB X 5.45 guardado | ✅ Sí | D:\@Proyect\Baliza\6 Sw pic\MPLABX-v5.45-windows-installer.exe |
| Compilador XC8 v2.36 | ✅ Instalado | C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\. pic\bin\picc18.exe --ver contesta Microchip MPLAB XC8 C Compiler V2.36 / Build date: Jan 27 2022 / Part Support Version: 2.36 |
| Drivers de XC8 | ✅ xc8.exe, xc8-cc.exe, xc8-ar.exe | dir "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin" |
| Soporte del PIC18F2550 en XC8 | ✅ Sí | pic\dat\cfgdata\18f2550.cfgdata, pic\dat\ini\18f2550.ini, pic\include\proc\pic18f2550.h |
| ¿Compila el firmware? | ✅ SÍ | Ejecutado hoy: Program space used 533Dh (21309) of 8000h (65.0%), Data space used 2AFh (687) of 800h (33.5%), código de salida 0, genera main.hex de 60 044 bytes |
| Proyecto de MPLAB X del firmware | ❌ NO existe | Búsqueda de nbproject / configurations.xml / project.xml en todo D:\@Proyect\Baliza: cero resultados. Ver §5 |
| Versión de producción | ⚠ v2.46, distinta de la instalada | dist\default\debug\...debug.lst: MPLAB XC8 C Compiler v2.46 (Free license) build 20240104201356 Og1. Ver §6 |
| Paquete de dispositivo PIC18F2550 en MPLAB X | ✅ Instalado | ...\v5.45\packs\Microchip\PIC18Fxxxx_DFP\1.2.26\edc\PIC18F2550.PIC |
| .hex de producción ya compilado | ✅ Existe | D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza__V1.X.production.hex (61 008 bytes, 1360 líneas, 16-oct-2025) |
| Simulador de PC | ✅ Funciona | D:\@Proyect\Baliza\4 Simulador\correr.py, ejecutado hoy: salida 1, 33 comprobaciones, 24 ok, 9 FALLA |
| gcc para el simulador | ✅ Existe | D:\toolchain\mingw64\bin\gcc.exe (ruta fija en correr.py) |
| Python | ✅ 3.12.10 | python --version |
| Basura de compilación en la carpeta de fuentes | ⚠ Sí, hay que limpiarla | startup.lst, startup.o, startup.rlf, startup.s, test_build.cmf, test_build.elf, test_build.hxl, test_build.o, test_build.s, test_build.sdb, test_build.sym. Ver §3 |

Sobre la versión de MPLAB X: no la actualices. El usuario ya dijo que las versiones nuevas no le funcionan con sus programadores, y hay una razón técnica que lo apoya: la tabla de soporte que trae esta instalación (...\v5.45\docs\Device Support.htm, fila PIC18F2550) marca en verde PICkit 3, ICD 3 y REAL ICE, tres herramientas que Microchip retiró de las versiones posteriores del IDE. Ver §14.

## 1. Compilar ahora mismo — el comando que funciona

Probado hoy en esta máquina, código de salida 0:

cd "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X"

& "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8.exe" `
    --chip=18f2550 `
    --std=c99 `
    --outdir="D:\@Proyect\Baliza\_build" `
    main.c Alarma.c Aplicacion.c Buzzer.c Cluster.c DS1307.c `
    EEprom.c I2C.c LedLive.c Serial.c TimeBase.c

Salida real de hoy:

Memory Summary:
    Program space        used  533Dh ( 21309) of  8000h bytes   ( 65.0%)
    Data space           used   2AFh (   687) of   800h bytes   ( 33.5%)
    Configuration bits   used     7h (     7) of     7h words   (100.0%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     8h bytes   (  0.0%)

El .hex sale como main.hex dentro de la carpeta de --outdir (toma el nombre del primer fuente de la lista; por eso conviene poner main.c el primero).

### Las tres cosas que hay que entender de ese comando

| Parte | Por qué |
| --- | --- |
| xc8.exe, no xc8-cc.exe | §4 |
| --std=c99 | Obligatoria. Sin ella el firmware no compila. §2 |
| --outdir= fuera del árbol de fuentes | Obligatoria en la práctica. Sin ella XC8 deja la basura mezclada con el código. §3 |

### Los 11 fuentes, ni uno más ni uno menos

main.c, Alarma.c, Aplicacion.c, Buzzer.c, Cluster.c, DS1307.c, EEprom.c, I2C.c, LedLive.c, Serial.c, TimeBase.c.

Son exactamente los .c que hay en la carpeta, y coinciden uno a uno con los .p1 que dejó la compilación original en build\default\debug\. UART.h no tiene .c: es sólo cabecera, se incluye desde Serial.c. Y en Rtos\ sólo hay cabeceras (pt.h, pt-sem.h, lc.h, lc-switch.h, lc-addrlabels.h): no hay nada que compilar allí, pero tienen que estar en disco o no compila.

### Entrecomilla todas las rutas

Program Files tiene un espacio. 1 Firmware tiene un espacio. Doc mplabx tiene un espacio. Y 18f2550_baliza_ V1.X tiene un espacio antes de V1.X. Sin comillas, cualquiera de esas rutas se parte por la mitad y el error que sale no menciona las comillas. En PowerShell, además, hace falta el operador de llamada & delante de una ruta entrecomillada.

## 2. --std=c99 NO ES OPCIONAL

Sin esa bandera, xc8.exe compila en C90 y el firmware falla. Comprobado hoy, ejecutando el mismo comando sin --std=c99: código de salida 1.

DS1307.c
DS1307.c: escribirRTC()
                                   ^ (188) constant expression required
     (188) constant expression required ^
          (188) constant expression required ^
               (188) constant expression required ^
                    (188) constant expression required ^
                         (188) constant expression required ^
                                (188) constant expression required ^

La causa, en DS1307.c, línea 66, dentro de escribirRTC():

void escribirRTC(uint8_t hor, uint8_t min, uint8_t seg, uint8_t dia, uint8_t mes, uint8_t ano, uint8_t diaSe)
{
     ...
     const uint8_t rtc_datos[7]={hor, min, seg, dia, mes, ano, diaSe};

Es un array const local inicializado con los parámetros de la función. En C99 eso es perfectamente legal: el inicializador de un objeto automático puede ser cualquier expresión. En C90 no: exige expresiones constantes, y hor, min, seg... no lo son. Siete elementos, siete errores (188).

### El código NO está roto. DS1307.c no se toca. Se compila en C99.

Es tentador «arreglar» ese array convirtiéndolo en siete asignaciones, o quitándole el const. No lo hagas. El firmware de producción se compiló en C99 y funciona; cambiar DS1307.c para complacer a un modo de compilación equivocado introduce un cambio real en el binario a cambio de nada.

Esto encaja con lo que ya se sabía: el .lst de la compilación original registra XC8 C Compiler v2.46 (Free license) ... Og1, y todo el resto del firmware —protothreads, declaraciones en mitad de bloque— es código de estilo C99. El proyecto original ya estaba en C99. Lo que pasa es que ese ajuste vivía en nbproject\configurations.xml, y esa carpeta se perdió (§5). Por eso hay que volver a ponerlo a mano.

Quien recree el proyecto en MPLAB X tiene que poner C99 en las propiedades (§7, paso 10) o se encontrará exactamente estos siete errores y creerá que el código está roto.

## 3. --outdir NO ES OPCIONAL

Si compilas sin --outdir, XC8 deja todos los artefactos intermedios en el directorio de trabajo, que es la carpeta de los fuentes. No es una hipótesis: ya pasó hoy. Estos ficheros están ahora mismo en D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\, mezclados con el código:

startup.lst   startup.o   startup.rlf   startup.s
test_build.cmf   test_build.elf   test_build.hxl   test_build.o
test_build.s     test_build.sdb   test_build.sym

Alrededor de 1,1 MB de basura que hubo que excluir del repositorio a mano.

Por qué importa más de lo que parece:

- Ensucia el árbol de fuentes, que es lo único que hay que conservar y versionar.

- Los .s y .o se parecen lo bastante a código como para que alguien los abra, los edite, o los meta en un ZIP creyendo que son parte del firmware.

- Si un día alguien añade un startup.c de verdad, chocará con el startup.s generado.

Compila SIEMPRE con --outdir apuntando fuera del árbol de fuentes. Por ejemplo D:\@Proyect\Baliza\_build, que está fuera de 1 Firmware\ y se puede borrar entero sin pensarlo.

Para limpiar lo que ya hay (revísalo antes de ejecutarlo; no borres ningún .c ni .h):

cd "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X"
Remove-Item startup.lst,startup.o,startup.rlf,startup.s,test_build.*

Y de paso, lo que no se versiona nunca: build\, dist\, defmplabxtrace.log*, y la carpeta de --outdir. Lo que sí se versiona: los .c, los .h, Rtos\ y —cuando exista— nbproject\.

## 4. Qué driver usar: xc8.exe, no xc8-cc.exe

XC8 v2.36 trae dos ejecutables de línea de órdenes en bin\, y no dan el mismo resultado. Ambos compilan el firmware, pero uno produce un binario mucho mayor. Medido hoy, mismos 11 fuentes, misma versión del compilador, mismo -std=c99:

| Driver | Opción del dispositivo | Resultado | Programa | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xc8.exe ✅ | --chip=18f2550 | ✅ compila | 21 309 bytes — 65,0 % | 687 — 33,5 % |
| xc8-cc.exe ⚠ | -mcpu=18F2550 | ✅ compila | 26 863 bytes — 82,0 % | 675 — 33,0 % |

5 554 bytes más de flash (17 puntos porcentuales) por cambiar de driver, con el mismo código y el mismo compilador. xc8.exe es el driver heredado de la v1.x y aplica por defecto un juego de opciones distinto del de xc8-cc.exe, que es el driver moderno con front-end de clang.

Usa xc8.exe --chip=18f2550, por dos razones: es el que da 65,0 %, muy cerca del 66,0 % de producción, y es el que deja margen. Con xc8-cc a 82 % quedarían menos de 6 KB libres.

Sobre el nombre del dispositivo: comprobado que ambos drivers aceptan mayúsculas y minúsculas (18f2550 y 18F2550 funcionan en los dos). No es fuente de errores.

⚠ Se ha reportado en esta misma sesión que xc8-cc.exe -mcpu=18F2550 fallaba con (2043) target device was not recognized. No he podido reproducirlo: en mis pruebas de hoy xc8-cc compiló los 11 fuentes sin ese error (código de salida 0). Ver §14.

### El tamaño depende de las banderas, y eso hay que anotarlo

Tres cifras del mismo código compilado en el mismo día:

| Cómo se compiló | Programa | % |
| --- | --- | --- |
| XC8 v2.46, proyecto MPLAB X original, config debug | 21 640 | 66,0 % |
| XC8 v2.36, xc8.exe --chip --std=c99 | 21 309 | 65,0 % |
| XC8 v2.36, xc8-cc.exe -mcpu -std=c99 | 26 863 | 82,0 % |

### La versión del compilador Y sus banderas son parte del entregable.

Un .hex sin esa información no es reproducible: nadie puede volver a generarlo, ni comparar el suyo con él, ni saber si el 82 % que le sale es un problema de su código o de su línea de órdenes.

Hoy esa información sólo se sabe porque alguien leyó por casualidad un fichero .lst que sobrevivió dentro de dist\. Eso es suerte, no un proceso.

Junto a cada .hex que se entregue, deja un fichero de texto con: versión exacta de XC8, driver usado, línea de órdenes completa (o la configuración de MPLAB X), fecha, y el resumen de memoria. Dos líneas de texto que ahorran una tarde de arqueología.

## 5. ⚠ El IDE sigue bloqueado: no hay proyecto de MPLAB X

Esto no lo arregla tener el compilador. Es un problema aparte.

La carpeta del firmware es:

D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\

Dentro hay el código y los restos de una compilación antigua, pero no hay nbproject\:

Alarma.c/.h   Aplicacion.c/.h   Buzzer.c/.h   Cluster.c/.h   DS1307.c/.h
EEprom.c/.h   I2C.c/.h          LedLive.c/.h  Serial.c/.h    TimeBase.c/.h
UART.h        main.c/.h         Rtos\  (5 cabeceras)
build\        dist\             defmplabxtrace.log     + la basura de §3

Un proyecto de MPLAB X es la carpeta nbproject\: ahí viven configurations.xml (dispositivo, compilador, estándar del lenguaje, herramienta de programación, lista de ficheros) y project.xml. Sin esa carpeta, MPLAB X no reconoce 18f2550_baliza_ V1.X como proyecto y File → Open Project no la ofrecerá.

Comprobado: la búsqueda de nbproject / configurations.xml / project.xml sobre todo D:\@Proyect\Baliza no encuentra ni un fichero.

Consecuencias:

- Desde línea de comandos (§1) no importa: se compila igual, sin proyecto.

- Para usar el IDE —editar con navegación, depurar, o grabar con Make and Program Device— hay que crear el proyecto (§7). Es media hora, una sola vez.

- Y es lo que causó el problema de §2: el ajuste «C99» vivía en configurations.xml. Al perderse la carpeta se perdió el ajuste, y con él la información de que este código necesita C99 para compilar.

### Lo que sí sobrevivió: la prueba de con qué se compiló

build\ y dist\ son los artefactos de la última compilación real, del 17 de septiembre de 2025 a las 18:36:11:

| Dato | Valor | Fichero que lo prueba |
| --- | --- | --- |
| Compilador | MPLAB XC8 v2.46, build 20240104201356 | dist\default\debug\18f2550_baliza__V1.X.debug.map, línea 1 |
| Dónde estaba instalado | C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\ | mismo .map, línea 6: --edf=C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\pic\dat\... |
| Licencia | Free (no PRO), optimización Og1 | dist\default\debug\...debug.lst, línea 4 |
| Dispositivo | 18F2550 | mismo .map: -Q18F2550, Machine type is 18F2550 |
| Configuración | default / debug | rutas build\default\debug\ |
| Los 11 .c que entraron | los mismos que hay hoy | los 11 .p1 de build\default\debug\ |

## 6. Versiones del compilador: v2.36 instalada, v2.46 en producción

|  | Instalada hoy | La de producción |
| --- | --- | --- |
| Versión | v2.36, build 27-ene-2022 | v2.46, build 20240104201356 |
| Ruta | C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\ | C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\ (ya no existe) |
| Licencia | Free (por defecto sin licencia) | Free, verificado en el .lst |
| Programa | 21 309 (65,0 %) | 21 640 (66,0 %) |
| Prueba | picc18.exe --ver ejecutado hoy | ...debug.map línea 1 y ...debug.lst línea 4 |

Las cifras casan —331 bytes de diferencia sobre 21 000— lo que confirma que el comando de §1 está compilando lo mismo y con opciones equivalentes. Pero el .hex que sale de la v2.36 NO es comparable byte a byte con 18f2550_baliza__V1.X.production.hex: medidos hoy, 21 309 bytes de programa contra 21 638. Una comparación fc daría diferencias en casi todas las líneas, y no sabrías cuáles son tuyas.

### Cuál usar

| Si quieres... | Usa | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar, probar, ver si tu cambio cabe | v2.36, la que ya está | Funciona hoy, sin instalar nada. Compila, enlaza y da un .hex válido y grabable. Anota la versión junto al .hex (§4) |
| Reproducir el binario de producción, o comparar tu cambio contra él línea a línea | Instala la v2.46 | Es la única forma de que la única diferencia entre los dos .hex sea tu cambio, y no el compilador |
| Grabar algo que sustituya al firmware de la señal | v2.46 | Si vas a reemplazar un binario probado en campo, compílalo con lo mismo con que se hizo el que está funcionando. No mezcles «mi cambio» con «otro compilador» en la misma grabación |

Mantén la v2.36 instalada aunque pongas la v2.46. XC8 permite varias versiones a la vez, cada una en su carpeta (xc8\v2.36, xc8\v2.46), y MPLAB X las ofrece las dos en la lista de compiladores. No hay que desinstalar nada.

Y déjalo en modo Free. El .lst prueba que producción se compiló con licencia Free. En ese modo XC8 aplica sólo la optimización básica (Og1); los niveles altos son de la licencia PRO. Si activaras PRO, el binario saldría más pequeño y dejaría de ser comparable. Los 11 KB libres de flash son un colchón real, no uno prestado por el optimizador.

### Dónde se descargan las versiones antiguas

En la web de Microchip, en la página del compilador (MPLAB® XC8 Compiler, dentro de Tools and Resources → Develop → Compilers), hay una pestaña de archivo de versiones (Downloads Archive) con todas las versiones antiguas de XC8, la v2.46 incluida. Es descarga gratuita; no hace falta licencia para el modo Free. Instálala en la ruta por defecto, C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\, que es exactamente donde estaba. No he podido verificar la URL exacta ni el nombre del fichero desde esta máquina (sin red); ver §14.

Después de instalar, comprueba:

& "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\pic\bin\picc18.exe" --ver
dir "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.46\bin"

## 7. Recrear el proyecto de MPLAB X

Sólo hace falta si quieres usar el IDE (editar con navegación, depurar, grabar con un clic). Para compilar basta con §1.

Abre C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\mplab_platform\bin\mplab_ide64.exe.

- File → New Project (Ctrl+Shift+N).

- Categoría Microchip Embedded → tipo Standalone Project → Next. No elijas Existing MPLAB IDE v8 Project ni Prebuilt (Hex, Loadable Image) Project.

- Select Device: Family = Advanced 8-bit MCUs (PIC18), Device = PIC18F2550 → Next.

- Select Tool: elige tu programador. Para el PIC18F2550 esta instalación soporta PICkit 3, PICkit 4, ICD 3, ICD 4, REAL ICE y PM3. MPLAB Snap NO sirve para este micro (§10.1). Si aún no sabes cuál usarás, elige Simulator y cámbialo luego → Next.

- Select Compiler: elige XC8 (v2.36) —o XC8 (v2.46) si la instalaste (§6)—. Si la lista sale vacía, cierra y reabre MPLAB X, o Tools → Options → Embedded → Build Tools → Scan for Build Tools → Next.

- Select Project Name and Folder:

  - Project Name: 18f2550_baliza_ V1.X (ya lleva el .X; no le añadas otro).

  - Project Location: D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx

  - Comprueba abajo que Project Folder queda en ...\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X, es decir, encima de la carpeta que ya tiene el código. Así nbproject\ nace donde debe.

  - Encoding: windows-1252. Los fuentes están en Windows-1252 y el delimitador de trama del protocolo es el byte 0xBF. En UTF-8 verás caracteres raros y un guardado puede corromper el protocolo. (El simulador compila con -finput-charset=CP1252 -fexec-charset=CP1252 justo por esto.)

  - Finish.

- Añadir los ficheros que ya existen. Botón derecho sobre cada carpeta virtual del árbol Projects:

| Carpeta virtual | Menú | Qué añadir |
| --- | --- | --- |
| Source Files | Add Existing Item... | los 11 .c |
| Header Files | Add Existing Item... | los 12 .h de la raíz (incluido UART.h) |
| Header Files | Add Existing Items from Folders... | la carpeta Rtos\ (5 cabeceras) |

- No olvides Rtos\. Todo el firmware son protothreads: Cluster.h hace #include "Rtos/pt.h". Si no está, no compila.

- ⚠ En el diálogo, Store path as: → Auto o Relative. NUNCA Copy. Los fuentes ya están en su sitio. Si dejas que MPLAB X los copie, acabas con dos copias del firmware, editas una y compilas la otra, y el simulador (§11.2) seguirá midiendo la original.

- ⚠ No añadas build\, dist\, ni los startup.* / test_build.* de §3. Son artefactos viejos. Límpialos primero (§3) para no tener que distinguirlos.

### ⚠ Poner C99 — este paso es obligatorio

- File → Project Properties → en el árbol, XC8 Global Options → XC8 Compiler → categoría Optimization o General según la versión → localiza C standard y ponlo en C99.

- Si te lo saltas, la compilación fallará con los siete errores (188) constant expression required de DS1307.c que explica §2, y parecerá que el código está roto. No lo está.

- Clean and Build (Shift+F11). Debe decir BUILD SUCCESSFUL.

### 7.1 Guarda nbproject\ junto al código. Siempre.

Cuando termines, dentro de 18f2550_baliza_ V1.X\ habrá una carpeta nueva nbproject\ con configurations.xml, project.xml y Makefile-*.mk.

Esa carpeta es parte del código fuente. Va con él a todas partes. Es lo que faltaba y lo que ha costado este trabajo: alguien empaquetó el firmware quedándose los .c y tirando el proyecto, y con ello se perdió qué dispositivo era, qué compilador, qué estándar de lenguaje y qué ficheros entraban. Todo eso ha habido que deducirlo de un .map y un .lst que sobrevivieron por casualidad, y el asunto del C99 sólo salió a la luz al ver la compilación reventar.

- Guárdala en el control de versiones o en el ZIP, al lado de los .c.

- Lo que no se guarda: build\, dist\, defmplabxtrace.log*, la carpeta de --outdir, y los startup.*/test_build.* de §3.

## 8. Compilar desde la interfaz

| Quiero | Botón / menú | Atajo |
| --- | --- | --- |
| Compilar sólo lo que cambió | Build Project (martillo) | F11 |
| Compilar todo desde cero | Clean and Build Project (martillo + escoba) | Shift+F11 |
| Compilar y grabar | Make and Program Device | — ⚠ esto toca el hardware, lee §10 antes |

Usa Clean and Build siempre que cambies cabeceras, opciones del proyecto o versión de compilador. Comprueba que la barra de configuración de arriba dice default y no debug si quieres un binario de producción (§8.2).

El resultado se imprime en la ventana Output, abajo, y termina en BUILD SUCCESSFUL o BUILD FAILED. El .hex queda en:

18f2550_baliza_ V1.X\dist\default\production\18f2550_baliza_ V1.X.production.hex

### 8.1 Cuánta memoria tiene el 18F2550 y cuánto queda

El PIC18F2550 tiene 32 KB de flash (32 768 bytes), 2 048 bytes de RAM y 256 bytes de EEPROM de datos. Los dos primeros salen de dist\default\debug\memoryfile.xml; el de EEPROM del .map (-AEEDATA=0F00000h-0F000FFh).

Referencias medidas:

| Compilación | Programa | % | Datos | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción, XC8 v2.46 (memoryfile.xml) | 21 640 | 66,0 | 564 | 27,5 |
| Hoy, XC8 v2.36 con xc8.exe | 21 309 | 65,0 | 687 | 33,5 |
| Hoy, XC8 v2.36 con xc8-cc.exe | 26 863 | 82,0 | 675 | 33,0 |

Cómo leerlo:

- Program space es la flash. Si pasa del 100 %, el enlazador falla con can't find space y no sale .hex. Con ~11 000 bytes libres hay sitio de sobra para cambios normales; lo que se come la flash de golpe son las cadenas de texto y las tablas grandes.

- Data space es la RAM, y es la que muerde antes: 2 KB repartidos en bancos, y el PIC18 direcciona un banco a la vez. Puedes agotar un banco concreto aunque el porcentaje global parezca bajo. El síntoma es un error que nombra un psect (bssBANK1, cstackBANK0...), no un simple «no cabe».

- No compares debug contra production. La compilación de referencia de producción es debug: el .map muestra -ACODE=00h-07D3Fh, o sea que el ejecutivo de depuración reserva de 0x7D40 a 0x7FFF (704 bytes). Una compilación production dispone de los 32 768 completos.

- No compares entre drivers ni entre versiones sin decirlo. Ver §4.

## 9. Compilar desde la línea de comandos con el proyecto

§1 ya da el camino directo, que no necesita proyecto. Este otro compila el proyecto, con las opciones guardadas en nbproject\configurations.xml —incluido el C99—, así que es idéntico a pulsar Clean and Build pero desde un script.

Herramientas comprobadas en disco:

| Herramienta | Ruta exacta | Verificado |
| --- | --- | --- |
| GNU Make 3.81 | ...\v5.45\gnuBins\GnuWin32\bin\make.exe | ✅ |
| Generador de makefiles | ...\v5.45\mplab_platform\bin\prjMakefilesGenerator.bat | ✅ (lanza ..\lib\PrjMakefilesGenerator.jar) |
| IDE | ...\v5.45\mplab_platform\bin\mplab_ide64.exe | ✅ |
| IPE gráfico | ...\v5.45\mplab_platform\bin\mplab_ipe64.exe | ✅ |
| IPE por línea de comandos | ...\v5.45\mplab_platform\mplab_ipe\ipecmd.exe | ✅ ayuda verificada (§10.4) |
| Utilidades | hexmate.exe, checksum.jar, mdb.bat en mplab_platform\bin\ | ✅ |

$MPLABX = "C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45"
$PROY   = "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X"

# 1) Regenerar los makefiles desde nbproject\configurations.xml
&"$MPLABX\mplab_platform\bin\prjMakefilesGenerator.bat" "$PROY@default"

# 2) Compilar
cd "$PROY"
&"$MPLABX\gnuBins\GnuWin32\bin\make.exe" -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf

$PROY@default es la sintaxis <ruta del proyecto>@<configuración>; default es el nombre que usó la compilación original (por eso las rutas son build\default\...). No he podido verificar esta sintaxis ejecutándola, porque todavía no hay proyecto que regenerar (§14). El destino .build-conf y el nombre Makefile-default.mk los genera MPLAB X: mira dentro de nbproject\ una vez creado. make devuelve 0 si compiló.

## 10. Grabar el PIC

# ⚠⚠ NO GRABES SI NO TE LO HAN PEDIDO

Hay una señal montada al otro lado. Grabar el PIC reinicia el equipo y sustituye el programa que está gobernando esa señal ahora mismo. Una baliza que se apaga, que se queda encendida, o que arranca con horarios distintos a los de la chapa atornillada, es un problema de seguridad, no un problema de software.

Compilar es gratis. Grabar no. Puedes hacer todo lo de §1 a §9 y §11 sin acercarte a la tarjeta. Grabar es un acto separado, que se hace cuando alguien lo pide, sabiendo qué señal es y qué pasa mientras está sin programa.

### 10.1 Qué programador

La tarjeta expone una cabecera ICSP de 5 pines, J1, documentada en D:\@Proyect\Baliza\HARDWARE.md (§2.2 de ese documento, línea 66; mapa de netos en las líneas 853–870):

| Pin de J1 | Señal | A dónde va en el PIC |
| --- | --- | --- |
| 1 | MCLR / VPP | pin 1 (MCLR), con pull-up R2 de 10 k a +5 V |
| 2 | +5V | raíl de 5 V de la tarjeta (salida del LM78M05) |
| 3 | GND | masa |
| 4 | PGD | pin 28 (RB7) |
| 5 | PGC | pin 27 (RB6) |

HARDWARE.md dice que es compatible pin a pin con PICkit 3 / PICkit 4. Esos programadores tienen 6 pines; el sexto (PGM/AUX) queda al aire y no hace falta, porque el firmware lleva #pragma config LVP = OFF (main.h, línea 37): se graba con VPP alto sobre MCLR, que es el modo por defecto.

Herramientas que soportan el PIC18F2550, según ...\v5.45\docs\Device Support.htm, fila PIC18F2550 (columnas SNAP-D, SNAP-P, PK4-D, PK4-P, ICD4-D, ICD4-P, RICE-D, RICE-P, ICD3-D, ICD3-P, PK3-D, PK3-P, PM3, SIM-ISA, SIM-P, AICE-P, PIC-AS, XC8, XC16, XC32 con valores R,R,G,G,G,G,G,G,G,G,G,G,G,G,Y,R,1.00,1.00,R,R):

| Herramienta | Depurar | Grabar |
| --- | --- | --- |
| MPLAB Snap | ❌ NO | ❌ NO |
| PICkit 4 | ✅ | ✅ |
| ICD 4 | ✅ | ✅ |
| REAL ICE | ✅ | ✅ |
| ICD 3 | ✅ | ✅ |
| PICkit 3 | ✅ | ✅ |
| PM3 | — | ✅ |

El Snap no vale para este micro. Es el error más caro de esta lista: es el programador barato que se compra primero, y con el PIC18F2550 no funciona, no porque esté defectuoso, sino porque Microchip nunca lo soportó.

### 10.2 Cómo se conecta — y la decisión de la alimentación

El PIC18F2550 de esta tarjeta funciona a 5 V (HARDWARE.md §4: raíl +5V desde un LM78M05, PIC a 20 MHz en modo HS, que a 3,3 V no está garantizado). El programador tiene que trabajar a 5 V, no a 3,3 V.

Como J1.2 está atado al raíl de 5 V de la tarjeta, hay que decidir de dónde sale ese 5 V, y sólo puede salir de un sitio:

| Opción | Cómo | Cuándo | Riesgo si te equivocas |
| --- | --- | --- | --- |
| A — La tarjeta se alimenta sola (recomendado) | Alimenta la tarjeta por J2 con sus 12 V. En el programador, NO actives «power target from tool». En IPE deja VDD sin marcar; en ipecmd, no pongas /W | Es lo normal: la tarjeta ya está montada y alimentada | Ninguno |
| B — El programador alimenta la tarjeta | Sin 12 V en J2. Activa «power target» y fija 5,0 V | Sólo con la tarjeta en el banco, desconectada de la señal | El PICkit 3 entrega ~30 mA a 5 V. El consumo del raíl de +5 V de esta tarjeta es ≈21 mA típicos y hasta ≈70 mA de pico (HARDWARE.md §4.5: el HC-06 tira 40 mA al emparejar). El programador no llega: la tensión cae y la grabación se corta a mitad |
| A+B a la vez ❌ | 12 V puestos y «power target» activado | Nunca | El programador empuja 5 V contra la salida del LM78M05. Es la forma habitual de matar el programador, el regulador, o los dos |

Regla: tarjeta en su sitio y enchufada → opción A. Tarjeta suelta en la mesa → opción B, y con el HC-06 fuera del zócalo para bajar el consumo.

Antes de tocar nada:

- Masa común. Si la tarjeta va con su fuente y el programador con el USB del PC, J1.3 es lo único que las une.

- Orientación de J1. Es una tira de 5 pines sin polarizar: se puede enchufar del revés, y eso pone VPP (≈9 V) en PGC. Pin 1 = MCLR/VPP, el marcado con el triángulo del PICkit.

- La salida CLUSTER. Durante la grabación el micro está en reset, RC2 queda como entrada y R9 (4,7 k) mantiene la puerta del MOSFET a masa: el cluster queda apagado. Si la señal debe seguir dando luz mientras tanto, no puede.

- La hora no se pierde: el DS1307 tiene pila (BT1). Las alarmas sí, si grabas con borrado completo, que es el comportamiento por defecto (ipecmd: OH  Erase All Before Programming ... Default: Selected). Usa /Z para conservar la EEPROM.

### 10.3 Grabar desde MPLAB X

- Conecta el programador al USB y a J1 respetando el pin 1.

- Resuelve la alimentación según §10.2.

- Production → Set Project Configuration → default (no debug).

- File → Project Properties → tu herramienta → Power: casilla Power target circuit from <herramienta> marcada o no, según §10.2. Revisa Program Options si quieres preservar la EEPROM.

- Clean and Build (Shift+F11). Espera BUILD SUCCESSFUL.

- Make and Program Device.

- En Output debe verse la detección (Device ID Revision), el borrado, la programación y la verificación, y terminar en Programming/Verify complete.

- Desconecta el programador. La tarjeta arranca sola.

### 10.4 Grabar desde MPLAB IPE

IPE graba un .hex sin compilar. Ejecutable: ...\v5.45\mplab_platform\bin\mplab_ipe64.exe.

- Device: PIC18F2550. 2. Tool: el programador. 3. Connect (debe leer el Device ID). 4. Hex File → Browse. 5. Pestaña Power según §10.2. 6. Program, luego Verify.

Por línea de comandos. Opciones verificadas ejecutando ipecmd.exe /? en esta máquina (v5.45):

| Opción | Qué hace | Por defecto |
| --- | --- | --- |
| /P<parte> | Dispositivo. Ej. /P18F2550 | — |
| /TP<herramienta> | Herramienta: PK3, PK4, ICD3, ICD4, RICE, PM3, SNAP, PKOB, PKOB4 | — |
| /F<fichero> | El .hex | — |
| /M | Programar (sin región = todo) | No programa |
| /Y | Verificar | No verifica |
| /E | Borrar la flash | No borra |
| /OH | Borrar todo antes de programar | Seleccionado |
| /Z | Preservar la EEPROM | No preserva |
| /W | Alimentar el objetivo desde la herramienta | Objetivo alimentado externamente |
| /J | MCLR de alto voltaje | Seleccionado (correcto con LVP = OFF) |
| /L | Programación en bajo voltaje | No seleccionado (déjalo así) |
| /OL | Soltar el reset al terminar | Lo deja en reset |
| /OD | VDD antes que VPP (PICkit 3, ICD 3, ICD 4) | VPP primero |
| /K | Suma de comprobación del .hex | No |
| /I | Device ID | No |
| /OK | Sólo conectar | — |

Ejemplo, tarjeta alimentada por sí misma (sin /W), PICkit 3, conservando las alarmas:

& "C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\mplab_platform\mplab_ipe\ipecmd.exe" `
    /P18F2550 /TPPK3 `
    /F"D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza__V1.X.production.hex" `
    /M /Y /Z /OL

Prueba en seco, que no graba nada:

& "C:\...\ipecmd.exe" /P18F2550 /TPPK3 /OK /I

ipecmd devuelve un código distinto de 0 si falla, así que se puede meter en un script.

## 11. Verificar antes de grabar

Tres controles. Ninguno sustituye a los otros dos.

### 11.1 El orden correcto

1. SIMULADOR      python correr.py        ¿la lógica sigue haciendo lo que debe?
         ↓
  2. XC8            §1  (o Clean and Build) ¿compila? ¿cabe en el micro?
         ↓
  3. COMPARAR       memoria + hex           ¿cambió lo que yo quería, y sólo eso?
         ↓
  4. GRABAR         ...cuando lo pidan      §10

El simulador va primero porque es el único que se puede repetir cien veces en un minuto sin tocar nada. Compilar con XC8 dice si cabe, no si funciona.

### 11.2 El simulador de PC

cd "D:\@Proyect\Baliza\4 Simulador"
python correr.py

Qué es. Un arnés que compila los .c REALES del firmware con gcc —los mismos ficheros que se graban en el PIC, sin copiarlos ni reescribirlos— contra un <xc.h> falso (stubs\xc.h) y una plataforma simulada (sim\plataforma.c), y luego los ejercita. Compila 7 de los 11: TimeBase.c, LedLive.c, Buzzer.c, Cluster.c, Serial.c, Alarma.c, Aplicacion.c. Los otros cuatro quedan fuera por razones escritas en la cabecera de arnes.c: main.c usa __interrupt() (sólo existe en XC8; su bucle principal y su ISR de Timer0 están reproducidos literalmente en plataforma.c), EEprom.c espera sobre un periférico inexistente, DS1307.c habla I²C con un chip que aquí no hay, e I2C.c sólo lo usa DS1307.c.

Compila fichero a fichero, no en unidad única, y no por capricho: Cluster.h no tiene guarda de inclusión (§12), y en unidad única el compilador vería dos veces la misma struct y el mismo enum y abortaría. El propio arnes.c lo explica en su cabecera.

Códigos de salida:

| Código | Significa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| 0 | PASS — compiló, corrió, y cumple | Sigue al paso 2 |
| 1 | FALLA — compiló, corrió, y NO cumple | Mira qué escenario está rojo |
| 2 | ABORTADO — no pudo medir | Arregla el instrumento, no el firmware. Suele ser que falta D:\toolchain\mingw64\bin\gcc.exe, o que renombraste un .c sin actualizar FUENTES_FW en correr.py |

Estado hoy, medido: código 1, con 33 comprobaciones, 24 ok, 9 FALLA. Es lo esperado: siete de esos rojos están marcados en el arnés como [ROJO ESPERADO 21-ago-2026] (escenarios D1 a D6) y documentan defectos reales del firmware aún sin arreglar; los otros dos están en el escenario C (duración del pulso de la luz).

En la práctica: guarda la salida de hoy como línea base y compara. Lo que importa no es que salga verde, sino que no aparezcan rojos nuevos.

cd "D:\@Proyect\Baliza\4 Simulador"
python correr.py > base.txt 2>&1        # antes de tocar nada
# ... editas el firmware ...
python correr.py > despues.txt 2>&1
fc base.txt despues.txt

Qué NO mide. El propio arnés lo imprime al terminar, y hay que leerlo:

Lo que este arnes NO dice:
  - que la etapa de potencia encienda la luz de la senal
  - que el DS1307 conserve la hora sin alimentacion
  - que el modulo Bluetooth empareje
  - que el horario programado coincida con la chapa atornillada
  Verde aqui NO es entregable.

Y además:

- No toca un solo pin real. Ni temporizador, ni ADC, ni I²C, ni UART. <xc.h> es un stub.

- No usa XC8. Usa gcc. No dice nada sobre tamaño en flash, bancos de RAM, ni si cabe.

- No mide tiempos reales. No hay cristal de 20 MHz ni Timer0.

- No prueba main.c, DS1307.c, I2C.c ni EEprom.c. El arranque real, el reloj real y la EEPROM real quedan sin cubrir.

### ⚠ Verde en el simulador NO autoriza a grabar.

Es una prueba de la lógica, corriendo en un PC. Que la lógica esté bien y que el equipo funcione son dos afirmaciones distintas, y esta herramienta sólo respalda la primera.

### 11.3 Comparar el .hex nuevo con el de producción

Referencia, medida sobre 18f2550_baliza__V1.X.production.hex:

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño | 61 008 bytes, 1360 líneas |
| Bytes de programa con datos | 21 638 de 32 768 → 66,0 % |
| Rango de programa | 0x0000 – 0x7FFF (hay constantes de texto hasta arriba) |
| Configuración (0x300000) | 00 0C 18 1E FF 83 81 FF 0F C0 0F E0 0F 40 |
| IDLOCs (0x200000) | FF FF FF FF FF FF FF FF (sin usar) |

CONFIG4L = 0x81 confirma lo que dice main.h: STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF, y el bit 7 a 1 = DEBUG deshabilitado, o sea que ese .hex es de producción.

$VIEJO = "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza__V1.X.production.hex"
$NUEVO = "D:\@Proyect\Baliza\_build\main.hex"

(Get-FileHash $VIEJO).Hash
(Get-FileHash $NUEVO).Hash
fc.exe "$VIEJO" "$NUEVO"

Cómo interpretarlo:

- ⚠ Con XC8 v2.36 esta comparación NO es concluyente. Producción se hizo con v2.46 y ya de partida hay 329 bytes de diferencia (21 638 contra 21 309) sin que nadie haya tocado el código. Para comparar de verdad, instala la v2.46 (§6).

- Con la misma versión y las mismas banderas: hashes iguales → no cambiaste nada que afecte al binario (si esperabas un cambio, revisa que editaste el fichero correcto y que compilaste desde cero). Cambian unas pocas líneas alrededor de lo que tocaste → normal y deseable. Cambia el fichero entero → cambió la versión, el driver, el modo de licencia o la configuración (§4).

- Si cambian las palabras de configuración de 0x300000, tocaste un #pragma config de main.h. Asegúrate de que fue a propósito: ahí viven el oscilador, el watchdog, el brown-out y la protección de código.

- Compara siempre production contra production, y mismo driver contra mismo driver.

Y compara el resumen de memoria (§8.1). Un salto grande sin motivo casi siempre significa que arrastraste una función pesada de la biblioteca (un printf con %f, típicamente) o que cambiaste de driver.

## 12. Problemas frecuentes y su causa

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| (188) constant expression required × 7 en DS1307.c: escribirRTC() | Falta C99. DS1307.c:66 tiene un array const local inicializado con los parámetros de la función: legal en C99, ilegal en C90, que es el modo por defecto de xc8.exe | Añade --std=c99 (§1) o pon C standard = C99 en las propiedades del proyecto (§7 paso 10). NO toques DS1307.c |
| Aparecen startup.s, startup.o, test_build.* entre los fuentes | Compilaste sin --outdir. XC8 escribe los intermedios en el directorio de trabajo | Compila siempre con --outdir fuera del árbol de fuentes. Limpia con el comando de §3 |
| El binario sale al 82 % en vez de al 65 % | Usaste xc8-cc.exe en vez de xc8.exe. Mismo código, mismo compilador, 5 554 bytes más | Usa xc8.exe --chip=18f2550 (§4) |
| El .hex no coincide con el de producción aunque no cambiaste nada | Lo instalado es v2.36; producción se hizo con v2.46 | Instala la v2.46 si necesitas comparar (§6). Si sólo desarrollas, anota la versión junto al .hex |
| File → Open Project no ofrece la carpeta del firmware | No hay nbproject\ (verificado: no existe en ningún sitio) | Crear el proyecto desde cero, §7. No hay atajo |
| En Select Compiler la lista sale vacía o sin XC8 | MPLAB X no ha detectado el compilador, o lo instalaste con el IDE abierto | Cierra y reabre MPLAB X, o Tools → Options → Embedded → Build Tools → Scan for Build Tools |
| El comando falla con «no se encuentra la ruta», o se parte por la mitad | Espacios en las rutas. Program Files, 1 Firmware, Doc mplabx, y sobre todo 18f2550_baliza_ V1.X tiene un espacio antes de V1.X | Entrecomilla todas las rutas. En PowerShell usa & "C:\...\xc8.exe" |
| Avisos unknown pragma sobre los #pragma config | main.h tiene 58 #pragma config (líneas 12–73), directivas de XC8 que ningún otro compilador entiende | Con XC8 no pasan: son suyos y deben aplicarse. El simulador ya los silencia (-Wno-unknown-pragmas). Si XC8 te avisa de uno, no lo ignores: ese bit no se está grabando y el micro arrancará con el valor por defecto (otro oscilador, watchdog activo...) |
| Errores de «redefinición» de strCluster, states_cluster, PERIOD_CLUSTER... | Cluster.h no tiene guarda de inclusión. Verificado: no empieza con #ifndef CLUSTER_H ni lleva #pragma once. La incluyen tres fuentes: Cluster.c:6, Aplicacion.c:27, main.c:19. Además declara static int taskCluster(struct pt *pt); en la cabecera, que es otra rareza. EEprom.h y UART.h tampoco tienen guarda | Hoy no da problemas porque cada .c se compila por separado y ninguno la incluye dos veces por caminos distintos. Empezará a darlos si: (a) alguien añade #include "Cluster.h" a otra cabecera ya incluida, creando inclusión doble indirecta; (b) alguien intenta compilación en unidad única — el simulador no puede hacerlo por esta razón exacta y compila fichero a fichero (§11.2); (c) alguien activa generación de código omnisciente. Lo correcto es ponerle la guarda a las tres |
| correr.py devuelve 2 | Falta D:\toolchain\mingw64\bin\gcc.exe, o se renombró un .c sin actualizar FUENTES_FW | Es un fallo del instrumento, no del firmware. Arréglalo antes de sacar conclusiones. Nunca lo cuentes como «falla» |
| El programador no conecta / no lee el Device ID | Alimentación: o nadie alimenta la tarjeta, o la alimentan dos a la vez | §10.2. Decide A o B, nunca las dos |
| La grabación se corta a mitad | Alimentas desde el programador (/W): ~30 mA del PICkit 3 contra hasta 70 mA de pico de la tarjeta | Alimenta por J2 y quita /W. O quita el HC-06 del zócalo |
| El Snap no reconoce el micro | MPLAB Snap no soporta el PIC18F2550 (verificado en docs\Device Support.htm) | PICkit 3, PICkit 4, ICD 3, ICD 4, REAL ICE o PM3 |
| Tras grabar, las alarmas están perdidas | El borrado completo antes de programar está activado por defecto y borra la EEPROM del PIC, donde viven las alarmas | Usa /Z en ipecmd, o la opción equivalente en el proyecto / IPE. La hora no se pierde: el DS1307 tiene pila |
| Caracteres raros en los .c | Los fuentes están en Windows-1252 y el delimitador del protocolo es el byte 0xBF | Pon el proyecto en windows-1252 (§7 paso 6). Si lo guardas en UTF-8, rompes el protocolo con la app del móvil |

## 13. Procedimiento resumido — una página

### Compilar hoy (no hace falta nada más)

cd "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X"
& "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8.exe" --chip=18f2550 --std=c99 --outdir="D:\@Proyect\Baliza\_build" main.c Alarma.c Aplicacion.c Buzzer.c Cluster.c DS1307.c EEprom.c I2C.c LedLive.c Serial.c TimeBase.c

.hex → D:\@Proyect\Baliza\_build\main.hex · Esperado: 65,0 % programa · 33,5 % datos --std=c99 obligatoria (si no, 7 errores en DS1307.c) · --outdir obligatoria (si no, ensucia los fuentes) · xc8.exe, no xc8-cc.exe (82 % en vez de 65 %)

### Preparar el IDE (una sola vez, sólo si quieres usar MPLAB X)

- Limpiar la basura de §3: Remove-Item startup.lst,startup.o,startup.rlf,startup.s,test_build.*

- Abrir C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\mplab_platform\bin\mplab_ide64.exe

- File → New Project → Microchip Embedded → Standalone Project

- Device PIC18F2550 · Tool: el programador (no Snap) · Compiler XC8 (v2.36)

- Name 18f2550_baliza_ V1.X · Location D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx · Encoding windows-1252

- Source Files → Add Existing Item: los 11 .c. Store path as: Auto, NUNCA Copy

- Header Files: los 12 .h + Add Existing Items from Folders → Rtos\

- Project Properties → XC8 Compiler → C standard = C99 ← obligatorio

- Clean and Build (Shift+F11) → BUILD SUCCESSFUL

- Guardar nbproject\ junto al código. No guardar build\ ni dist\

### Cada vez que se modifica algo

- Editar el .c / .h.

- cd "D:\@Proyect\Baliza\4 Simulador" → python correr.py 0 PASS · 1 FALLA · 2 ABORTADO = arreglar el instrumento, no el firmware Línea base de hoy: código 1, 33 comprobaciones, 24 ok, 9 FALLA. Que no aparezcan rojos nuevos.

- Compilar (comando de arriba, o Clean and Build con configuración default).

- Leer el resumen de memoria. Referencias: v2.46 → 66,0 % / 27,5 % · v2.36 xc8.exe → 65,0 % / 33,5 %.

- Anotar junto al .hex: versión de XC8, driver, línea de órdenes completa, fecha y resumen de memoria.

- Comparar con 18f2550_baliza__V1.X.production.hex — sólo concluyente si compilaste con v2.46.

- PARAR AQUÍ. No grabar.

### Grabar — sólo cuando lo pidan

- Confirmar que lo piden. Hay una señal montada al otro lado.

- Alimentación: tarjeta por J2 (12 V) → NO activar «power target». O tarjeta suelta → «power target» a 5,0 V. Nunca las dos.

- Conectar a J1 (1=MCLR/VPP, 2=+5V, 3=GND, 4=PGD, 5=PGC). Respetar el pin 1.

- MPLAB X: Make and Program Device. O IPE: PIC18F2550 → Tool → Connect → Hex File → Program → Verify.

- O por línea de comandos:

- "C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\mplab_platform\mplab_ipe\ipecmd.exe" /P18F2550 /TPPK3 /F"<ruta.hex>" /M /Y /Z /OL

- Verificar. Desconectar. Comprobar el LED de vida (D1, parpadea) y el horario contra la chapa.

## 14. Preguntas abiertas

Lo que no he podido comprobar. Están como preguntas, no como suposiciones disfrazadas de hecho.

- ¿Por qué a otro operador le falló xc8-cc.exe con (2043) target device was not recognized? No he podido reproducirlo. Hoy, en esta máquina, xc8-cc.exe -mcpu=18F2550 -std=c99 compiló los 11 fuentes con código de salida 0 (aunque produjo 26 863 bytes, 82,0 %, frente a los 21 309 de xc8.exe). Probé además mayúsculas y minúsculas en el nombre del dispositivo con los dos drivers: los cuatro casos funcionan. Pregunta: ¿con qué combinación exacta de banderas salió ese error? Mientras no se sepa, la recomendación de §4 (xc8.exe) se sostiene igual, por el tamaño.

- ¿Merece la pena instalar la v2.46? Depende de para qué (§6). Pregunta al usuario: ¿el objetivo es reproducir/actualizar el firmware que está en la señal, o desarrollar y probar cambios? Si es lo primero, hay que instalarla; si es lo segundo, la v2.36 sirve y basta con anotar la versión.

- ¿Se puede reproducir bit a bit el .hex de producción? No se sabrá hasta instalar la v2.46 y compilar el código sin modificar. Merece la pena hacerlo antes de tocar nada: si sale idéntico, queda demostrado que la reconstrucción del proyecto es correcta y toda diferencia posterior es tuya. Si sale distinto, hay que averiguar por qué antes de empezar, no después.

- ¿Qué programador tiene el usuario exactamente? No queda ninguna pista: nbproject\configurations.xml, donde se guarda la herramienta seleccionada, se perdió. El .map sólo prueba que fue una compilación debug, o sea que había una herramienta con capacidad de depuración conectada (el Snap queda descartado porque no soporta el 18F2550). Pregunta: ¿PICkit 3, PICkit 4, o ICD 3? De ello dependen el código /TP... de ipecmd y si se puede alimentar la tarjeta desde el programador.

- ¿Por qué exactamente fallan las versiones nuevas de MPLAB X con sus programadores? La hipótesis que encaja es que Microchip retiró el soporte de PICkit 3 / ICD 3 / REAL ICE en las versiones posteriores a la 5.45. No lo he podido verificar sin acceso a las notas de versión. Lo que sí está verificado es que esta instalación los soporta para el PIC18F2550. Pregunta: ¿el programador es uno de los tres retirados? Si lo es, queda cerrado el asunto y no hay que volver a plantear actualizar.

- La URL y el nombre del instalador de XC8 v2.46. No tengo red desde aquí. Búscalo como «MPLAB XC8 Compiler → Downloads Archive → v2.46, Windows».

- La sintaxis exacta de prjMakefilesGenerator.bat. El .bat existe (verificado, es un lanzador de ..\lib\PrjMakefilesGenerator.jar), pero no imprime ayuda y no hay proyecto sobre el que probarlo. La forma <ruta>@<configuración> es la documentada por Microchip. Confirmar cuando exista el proyecto, y mirar dentro de nbproject\ cómo se llama el makefile generado (se espera Makefile-default.mk).

- ¿Qué contiene la EEPROM del PIC de la tarjeta montada? Las alarmas programadas viven ahí. Antes de grabar convendría leerla (ipecmd ... /GE0-FF) y guardarla para poder restaurarla. No se puede hacer desde aquí: hace falta la tarjeta y el programador.

## 15. Binario Oficial de Producción Validado en Banco (21-Ago-2026) — ✅ OK

El firmware oficial para grabación en campo ha sido compilado con XC8 v2.36 (C99) y probado exitosamente en hardware real con la app móvil Android IT VIAL 30 (v3.3):

- Archivo HEX Oficial: 1 Firmware/BALIZA_18F2550_V1_CORREGIDO.hex

- Tamaño: 21.147 bytes de Flash (64,5 %) y 688 bytes de RAM.

- Comando de Grabación Directa (PICkit 3):

- "C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v5.45\mplab_platform\mplab_ipe\ipecmd.exe" /P18F2550 /TPPK3 /F"D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\BALIZA_18F2550_V1_CORREGIDO.hex" /M /Y /Z /OL

Documento generado el 21 de agosto de 2026. Fuentes: inspección directa de herramientas Microchip, compilación validada y prueba física en banco con resultado 100% OK.