Table of Contents

# Firmware Baliza — documentación técnica

Proyecto: Baliza / alarma temporizada MCU: PIC18F2550-I/SP · Toolchain: MPLAB X + XC8 v2.46 (C99) Autor original: Ing. Freiman Parga, octubre–noviembre 2022 Código fuente: D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\ Hardware de referencia: D:\@Proyect\Baliza\2 Hardware tarjeta\balizaSR30.kicad_sch (revisión SR30, gerbers 2025-06-24)

Este documento está dirigido a un ingeniero que va a mantener este firmware sin haberlo escrito. Cada afirmación lleva la referencia archivo:línea. Lo que no se puede determinar leyendo el código está en la sección 21. Preguntas abiertas, no inventado.

## Índice

- Qué es el equipo y qué hace

- Plataforma y configuración

- Mapa de pines y periféricos

- Arquitectura de tareas (protothreads)

- Máquina de estados de cada tarea

- Protocolo serie / Bluetooth

- Modelo de datos en EEPROM

- Lógica de alarmas

- Defectos y riesgos encontrados

- Cómo compilar y grabar

- Glosario de la nomenclatura

- Preguntas abiertas

## 1. Qué es el equipo y qué hace

La Baliza es un temporizador que enciende una luz de aviso (el "cluster") en franjas horarias programadas. Lleva un reloj de tiempo real DS1307 con pila de respaldo (DS1307.c:37, BT1 = Battery_Cell en el esquemático), de modo que sabe la hora aunque se corte la alimentación. El usuario se conecta por Bluetooth desde una app Android (módulo HC-06, U2 = HC06_Module) y programa hasta cinco alarmas independientes: para cada una elige hora de inicio, hora de fin y el tipo de día (todos los días, de lunes a viernes, o fin de semana). Cuando el reloj entra en una de esas franjas, el equipo activa la salida del cluster (RC2, Cluster.h:15) con un patrón de destellos y hace sonar un zumbador. Un LED de "latido" en RA0 parpadea permanentemente para indicar que el firmware está vivo (LedLive.c:35-89).

Internamente el programa no usa un sistema operativo: es un bucle infinito en main.c:132-140 que llama por turnos a seis tareas cooperativas escritas con protothreads de Adam Dunkels. Cada tarea es una máquina de estados que se ejecuta cada pocos milisegundos y cede el control enseguida. La configuración de las cinco alarmas se guarda en la EEPROM interna del PIC (direcciones 0x00–0x23, Aplicacion.h:40-102), así que sobrevive a los cortes de luz. El protocolo de la app es de texto plano sobre el puerto serie a 9600 baudios, con tramas delimitadas por un byte de inicio y un ? de fin (Serial.h:27-37). El equipo también puede devolver por Bluetooth un volcado en texto con la hora actual y el estado de las cinco alarmas (Aplicacion.c:285-334).

## 2. Plataforma y configuración

### 2.1 Bits de configuración

Todos los #pragma config están en main.h:12-70. Los valores relevantes:

| Pragma | Valor | Línea | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| FOSC | HS | main.h:17 | Oscilador de cristal alta velocidad, sin PLL |
| PLLDIV | 1 | main.h:12 | Prescaler del PLL /1 (irrelevante: el PLL no se usa) |
| CPUDIV | OSC1_PLL2 | main.h:13 | Fuente primaria /1 → Fosc = frecuencia del cristal |
| USBDIV | 1 | main.h:14 | Reloj USB directo (USB no se usa) |
| FCMEN | OFF | main.h:18 | Sin monitor de fallo de reloj |
| IESO | OFF | main.h:19 | Sin conmutación int/ext de oscilador |
| PWRT | ON | main.h:22 | Power-up timer activo (72 ms) |
| BOR | OFF | main.h:23 | Brown-out reset deshabilitado → ver D15 |
| VREGEN | OFF | main.h:25 | Regulador USB apagado |
| WDT | OFF | main.h:28 | Watchdog deshabilitado → ver D02 |
| CCP2MX | ON | main.h:32 | CCP2 en RC1 |
| PBADEN | ON | main.h:33 | PORTB<4:0> arrancan como analógicos — importante para I2C |
| LPT1OSC | OFF | main.h:34 | Timer1 en modo alta potencia |
| MCLRE | ON | main.h:35 | MCLR habilitado como reset |
| STVREN | ON | main.h:38 | Desbordamiento de pila hardware → reset |
| LVP | OFF | main.h:39 | Programación en bajo voltaje deshabilitada (RB5 libre) |
| XINST | OFF | main.h:40 | Set de instrucciones extendido apagado (modo legacy) |
| CP0..3, CPB, CPD | OFF | main.h:43-50 | Sin protección de lectura de código ni de EEPROM |
| WRT0..3, WRTC, WRTB, WRTD | OFF | main.h:53-61 | Sin protección de escritura |

Estos pragmas se pueden verificar contra el .hex de producción. El registro de configuración grabado es, en 18f2550_baliza__V1.X.production.hex:1359:

:020000040030CA
:0E000000000C181EFF8381FF0FC00FE00F40A1

que en la dirección 0x300000 deja CONFIG1L=0x00, CONFIG1H=0x0C. CONFIG1H = 0x0C tiene FOSC<3:0> = 1100 = HS, e IESO=FCMEN=0. CONFIG1L = 0x00 da PLLDIV=000 (/1), CPUDIV=00 y USBDIV=0. El .hex de producción coincide con los pragmas del fuente.

### 2.2 Cristal y _XTAL_FREQ — verificación

main.h:76 declara:

#define _XTAL_FREQ 20000000

El esquemático confirma que el cristal físico es de 20 MHz: el componente Y1 tiene (property "Value" "20M") con footprint Crystal:Crystal_HC18-U_Vertical, conectado a OSC1 (pin 9) y OSC2/RA6 (pin 10) del PIC con dos condensadores C1 = C2 = 22pF. El segundo cristal, Y2 = 37Khz (etiquetado mal, es el 32.768 kHz estándar), pertenece al DS1307.

Con FOSC = HS (no HSPLL) y CPUDIV seleccionando la fuente primaria dividida por 1, el reloj del CPU es directamente el del cristal:

Fosc = 20 MHz · Tcy = 4/Fosc = 200 ns

Es decir: _XTAL_FREQ 20000000 sí corresponde al reloj real. No hay la incoherencia de reloj que cabría sospechar. Sí hay dos problemas de temporización derivados, que se detallan abajo.

### 2.3 UART: verificación de SPBRG contra la fórmula del datasheet

main.c:117 llama a UART_init_baud(9600). Esa función, en UART.h:20-42, hace:

TXSTAbits.BRGH = 0;     // UART.h:26  → baja velocidad
TXSTAbits.SYNC = 0;     // UART.h:31  → asíncrono
SPBRG = 32;             // UART.h:34

No se toca BAUDCON, luego BRG16 = 0 (valor por defecto tras reset). La fórmula del datasheet del PIC18F2550 para modo asíncrono con BRGH=0 y BRG16=0 (registro BRG de 8 bits) es:

Baudios = Fosc / (64 × (SPBRG + 1))

Sustituyendo SPBRG = 32 y Fosc = 20 MHz:

Baudios = 20 000 000 / (64 × 33) = 20 000 000 / 2112 = 9469,70 baud
Error   = (9469,70 − 9600) / 9600 = −1,36 %

Conclusión. La combinación BRGH=0 / SPBRG=32 da 9469,7 baud sobre un cristal de 20 MHz, no 9600. Para que esa pareja diera 9600 exactos haría falta:

Fosc = 9600 × 64 × 33 = 20 275 200 Hz ≈ 20,275 MHz

que no es un cristal comercial. Por tanto el reloj declarado es el correcto (20 MHz, confirmado por Y1 en el esquemático) y lo que está desviado es el baudrate, en −1,36 %. Eso está dentro de la tolerancia típica de un UART asíncrono de 10 bits (el error acumulado en el bit de stop es 1,36 % × 9,5 ≈ 13 % de un bit, muy por debajo del 50 % que provoca error de trama), y en la práctica el HC-06 lo tolera sin problema. No es una avería, es un descuido.

Lo irónico es que la configuración exacta ya está escrita en el mismo fichero, en la función UART_init() de UART.h:6-18, que nunca se llama desde ningún sitio:

TXSTAbits.BRGH = 1;     // UART.h:13  → alta velocidad
SPBRG = 129;            // UART.h:14  → "9600 a 20MHZ"

Verificación: Baudios = Fosc / (16 × (SPBRG+1)) = 20e6 / (16 × 130) = 9615,4 → error +0,16 %.

Recomendación. Cambiar UART.h:26 a TXSTAbits.BRGH = 1; y UART.h:34 a SPBRG = 129;, o mejor, hacer que UART_init_baud() calcule SPBRG a partir de su parámetro baudRate (que hoy se ignora por completo: UART.h:20 recibe baudRate y no lo usa nunca).

### 2.4 Base de tiempos: el "tick de 1 ms" no es de 1 ms

INT_init() en main.c:148-164 configura Timer0:

TMR0  = 0xFFEC;   // main.c:162
T0CON = 0x87;     // main.c:163

T0CON = 0x87 = 0b1000_0111 significa:

| Bit | Nombre | Valor | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | TMR0ON | 1 | Timer0 en marcha |
| 6 | T08BIT | 0 | Modo 16 bits |
| 5 | T0CS | 0 | Fuente = reloj interno (Fosc/4) |
| 4 | T0SE | 0 | Irrelevante en modo interno |
| 3 | PSA | 0 | Prescaler asignado a Timer0 |
| 2:0 | T0PS<2:0> | 111 | Prescaler 1:256 |

Cuenta:

Tcy                        = 4 / 20 MHz          = 200 ns
1 incremento de TMR0       = 256 × 200 ns        = 51,2 µs
0xFFEC = 65516 → desborda a 65536 en 20 incrementos
Periodo de la interrupción = 20 × 51,2 µs        = 1024 µs = 1,024 ms

El tick real es de 1,024 ms, un 2,4 % más largo que el milisegundo que asume el código. (A esto hay que sumarle la latencia de entrada a la ISR antes de recargar TMR0 en main.c:53, del orden de 1–2 µs, despreciable frente al error del 2,4 %.)

Con el prescaler a 1:256 la granularidad de la recarga es de 51,2 µs, así que es imposible obtener 1,000 ms exacto con esa configuración: el valor entero más cercano son esos 20 incrementos. Para 1,000 ms exacto habría que usar prescaler 1:2 (T0PS=000, o sea T0CON=0x80) y recargar TMR0 = 65536 − 2500 = 63036 = 0xF63C.

Consecuencias prácticas del +2,4 %:

| Constante nominal | Valor real |
| --- | --- |
| PERIOD_APLICACION/ALARM/BUZZER/CLUSTER/LEDLIVE = 10 ms | 10,24 ms |
| PERIOD_ANALIZA_UART1 = 1 ms (Serial.h:21) | 1,024 ms |
| "un minuto de tiks" = 60000 (main.c:57-58) | 61,44 s |
| Parpadeo LED live: 5 + 195 ticks (LedLive.h:29-30) = 2,00 s | 2,048 s |
| Beep: 5 ticks (Buzzer.c:64) = 50 ms | 51,2 ms |
| Arranque: 500 ciclos (Aplicacion.h:24) = 5,0 s | 5,12 s |
| Ráfaga del cluster ≈ 1,00 s | 1,024 s |

Las alarmas NO se ven afectadas por este error, porque la hora la aporta el DS1307 por I2C (Alarma.c:197) y no el contador de ticks. El error solo desplaza cadencias internas.

### 2.5 Consumo de memoria

Del mapa del enlazador dist/default/debug/18f2550_baliza__V1.X.debug.map (compilación debug; la de producción será algo menor porque no reserva espacio para el depurador):

| Recurso | Uso | Total | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa (CODE hasta 0x5310 + mediumconst 0x7BBC–0x7D3F) | ≈ 21 652 B | 32 064 B disponibles | ≈ 67 % |
| Libre contiguo en flash | 0x5310–0x7BBB = 0x28AC = 10 412 B |  |  |
| RAM cstackCOMRAM 0x01–0x51 | 81 B |  |  |
| RAM cstackBANK0 0x60–0xF2 | 147 B |  |  |
| RAM bssBANK1 0x100–0x1FC | 253 B |  |  |
| RAM bssBANK2 0x200–0x252 | 83 B |  |  |
| RAM total | 564 B | 2048 B | 27,5 % |
| EEPROM de datos usada | 36 B (0x00–0x23) | 256 B | 14 % |

La pila software del compilador (cstack*) suma unos 228 bytes. Ahí viven los buffers locales bufferTx1[45] de Serial.c:53, buffer[10] de Serial.c:479 y buffer[4] de Serial.c:457 y Serial.c:497 — que son precisamente los que se desbordan en D04.

## 3. Mapa de pines y periféricos

Contrastado línea a línea entre el firmware y el esquemático KiCad balizaSR30.kicad_sch (la correspondencia pin↔etiqueta se obtuvo midiendo la distancia entre el extremo de cada pin del símbolo PIC18F2550-ISP colocado en (146.558, 104.521) y las etiquetas de red; las coincidencias exactas dan una distancia de 9,14 mm, que es la longitud del stub de conexión).

| Función | Pin | Puerto | Dir. | Configurado en | Etiqueta esquemático | ¿Coincide? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED "live" | 2 | RA0 / AN0 | Salida | LedLive.c:101 (TRISA0=0) | LED_LIVE | ✅ |
| Sensor de tensión | 3 | RA1 / AN1 | Entrada analógica | main.c:175 (PCFG=1011) + Aplicacion.c:211 (ADC_read(1)) | S_VOLT | ✅ |
| — sin uso — | 4 | RA2 / AN2 | Analógica habilitada, sin leer | main.c:175 | (sin conexión) | — |
| Sensor de temperatura (LM35) | 5 | RA3 / AN3 | Digital por PCFG | Aplicacion.c:227 (ADC_read(3)) | S_TEMP (→ U5 = LM35-LP) | ⚠️ ver D21 |
| Cristal 20 MHz | 9 | OSC1 | — | main.h:17 (FOSC=HS) | OSC1 → Y1 = 20M | ✅ |
| Cristal 20 MHz | 10 | RA6 / OSC2 | — | idem | OSC2 | ✅ |
| Buzzer (firmware) | 11 | RC0 | Salida | Buzzer.c:163 (TRISC0=0), Buzzer.h:24-25 (LATC0) | BUTTON (→ SW1 = SW_Push) | ❌ ver D01 |
| Buzzer (hardware) | 12 | RC1 | — | Buzzer.c:162 comentado | BUZZER (→ R11 2.2k → Q4 MMBT3904 → BZ1 Buzzer) | ❌ nunca se configura |
| Salida cluster | 13 | RC2 / CCP1 | Salida | Cluster.c:113 (TRISC2=0), Cluster.h:15-16 (LATC2) | CLUSTER (→ Q2 Q_NMOS_GDS TO-220) | ✅ |
| UART TX → HC-06 RX | 17 | RC6 / TX | Salida | UART.h:29 (TRISC6=0) | MCU_TX | ✅ |
| UART RX ← HC-06 TX | 18 | RC7 / RX | Entrada | UART.h:28 (TRISC7=1) | MCU_RX | ✅ |
| I2C SDA (DS1307) | 21 | RB0 / SDA | Entrada (control MSSP) | I2C.c:11 (TRISB.RB0=1) | SDA (→ U4 = DS1307_, R5/R6 4.7k pull-ups) | ✅ |
| I2C SCL (DS1307) | 22 | RB1 / SCL | Entrada (control MSSP) | I2C.c:12 (TRISB.RB1=1) | SCL | ✅ |
| ICSP PGC | 27 | RB6 | — | (no tocado por el firmware) | PGC | ✅ |
| ICSP PGD | 28 | RB7 | — | (no tocado por el firmware) | PGD | ✅ |
| Reset | 1 | MCLR/RE3 | Entrada | main.h:35 (MCLRE=ON) | MCLR | ✅ |

Notas importantes sobre el mapa de pines:

- RC0/RC1 están cruzados entre firmware y hardware. Es el defecto D01, el más grave del documento. El propio código deja la huella del cambio: Buzzer.c:162 contiene //TRISCbits.TRISC1 = 0; comentado justo encima de TRISCbits.TRISC0 = 0; en Buzzer.c:163.

- Hay un pulsador físico (SW1) sin ningún soporte en el firmware. No existe módulo Buttons.c; las únicas huellas son un extern strButtons button; comentado en Aplicacion.c:35 y un ulCntPeriodButtons = 0; comentado en main.c:65. Ver D33.

- RB0/RB1 con PBADEN = ON. Como main.h:33 deja PORTB<4:0> como analógicos tras reset, RB0 (AN12) y RB1 (AN10) arrancarían como analógicos y el módulo MSSP no funcionaría. Lo salva main.c:115, que escribe ADCON1 = 0x0F (PCFG=1111, todo digital) antes de I2C_Master_Init() en main.c:121. Después ADC_init() (main.c:118) pone PCFG = 0b1011, que solo vuelve a habilitar AN0/AN1/AN2 = RA0/RA1/RA2; RB0 y RB1 siguen digitales. El orden es correcto, pero es frágil: depende de que nadie mueva ADC_init() después de I2C_Master_Init().

- RA0 es a la vez la salida del LED y el canal AN0. PCFG=1011 habilita AN0 como analógico, lo que solo desconecta el buffer digital de entrada; el driver de salida sigue funcionando porque TRISA0 = 0 (LedLive.c:101). El LED funciona, pero es una asignación de pin sucia.

### 3.1 Configuración del ADC

ADC_init() en main.c:172-182:

ADCON1bits.VCFG = 0b00;     // main.c:174 — referencias = VSS y VDD
ADCON1bits.PCFG = 0b1011;   // main.c:175 — "Entradas Analogicas a0, a1, a2"
ADCON2bits.ACQT = 0b010;    // main.c:177 — 4 TAD de adquisición
ADCON2bits.ADCS = 0b100;    // main.c:178 — Fosc/4
ADCON2bits.ADFM = 1;        // main.c:179 — justificación a la derecha
ADCON0bits.ADON = 1;        // main.c:181

¿Está el canal 3 habilitado como analógico? No. Según la tabla de PCFG<3:0> del datasheet del PIC18F2550, el valor 1011 deja AN0, AN1 y AN2 como analógicos y AN3…AN12 como digitales. El comentario del propio autor en main.c:175 lo dice: "Entradas Analogicas a0, a1, a2".

Por tanto:

- ADC_read(1) en Aplicacion.c:211 lee AN1, que sí es analógico → eléctricamente correcto.

- ADC_read(3) en Aplicacion.c:227 lee AN3, que está configurado como digital → el buffer digital de entrada está activo sobre un pin con una señal analógica del LM35, el resultado de conversión no está garantizado por el fabricante y además se produce consumo cruzado en el buffer de entrada. Ver D21.

Además, el tiempo de conversión está fuera de especificación. ADCS = 0b100 selecciona Fosc/4, luego:

TAD = 4 / 20 MHz = 200 ns

El datasheet exige TAD ≥ 0,8 µs y, en su tabla de "TAD vs. frecuencia del dispositivo", limita Fosc/4 a un máximo de 5 MHz. A 20 MHz habría que usar ADCS = 0b010 (Fosc/32 → 1,6 µs) o ADCS = 0b110 (Fosc/64 → 3,2 µs). Con ACQT = 0b010 (4 TAD) el tiempo de adquisición resulta 4 × 200 ns = 0,8 µs, cuando el comentario del propio autor en main.c:177 pide > 2,45 µs. Ver D22.

### 3.2 Configuración del I2C

I2C_Master_Init(100000) se llama desde main.c:121. En I2C.c:9-22:

SSPSTATbits.SMP = 1;       // I2C.c:14 — control de slew rate deshabilitado (modo 100 kHz)
SSPCON1bits.SSPEN = 1;     // I2C.c:15
SSPCON1bits.SSPM = 0b1000; // I2C.c:16 — modo maestro I2C
SSPADD = (uint8_t)((_XTAL_FREQ/(4.0*clock))-1);   // I2C.c:20

Verificación: SSPADD = 20e6 / (4 × 100000) − 1 = 50 − 1 = 49 → SCL = 20e6/(4×50) = 100 kHz. ✅

La dirección del esclavo se escribe a mano en DS1307.c: 208 = 0xD0 para escritura y 209 = 0xD1 para lectura (DS1307.c:24, DS1307.c:27), que corresponde a la dirección de 7 bits 1101000 del DS1307. ✅

## 4. Arquitectura de tareas (protothreads)

### 4.1 El bucle principal

main.c:132-140:

while(1)
{
    executeTaskLedLive();
    executeTaskAnalizaUart1();
    executeTaskAplicacion();
    executeTaskAlarm();
    executeTaskBuzzer();
    executeTaskCluster();
}

Seis tareas, llamadas siempre en el mismo orden, sin prioridades ni planificador. Cada executeTaskX() es un envoltorio de una línea sobre la función protothread correspondiente (por ejemplo Cluster.c:104-107).

Antes del bucle, main.c:126-131 llama a los seis startTaskX(), que se limitan a hacer PT_INIT(&ptTaskX) (por ejemplo Cluster.c:100-103).

### 4.2 Cómo funcionan los protothreads aquí

La librería es la de Adam Dunkels (Rtos/pt.h, Rtos/lc.h). Rtos/lc.h:114-118 selecciona la implementación por defecto, lc-switch.h, porque el proyecto no define LC_INCLUDE (confirmado en el preprocesado: build/default/debug/Cluster.i:5140 incluye ./Rtos/lc-switch.h).

Las macros clave (Rtos/lc-switch.h:64-72):

typedef unsigned short lc_t;
#define LC_INIT(s)   s = 0;
#define LC_RESUME(s) switch(s) { case 0:
#define LC_SET(s)    s = __LINE__; case __LINE__:
#define LC_END(s)    }

y Rtos/pt.h:148-154:

#define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition)  \
  do { LC_SET((pt)->lc);              \
       if(!(condition)) { return PT_WAITING; } } while(0)

Es decir: el estado de la "tarea" es un único unsigned short que guarda el número de línea donde se suspendió. Al reentrar, el switch de PT_BEGIN (Rtos/pt.h:115) salta directamente a ese case. No hay pila por tarea, no hay contexto guardado: las variables locales de la función protothread no sobreviven a una suspensión. Por eso todo el estado de las tareas vive en estructuras globales (ap, ala, cl, serial1, anaT1).

⚠️ Trampa de mantenimiento. Rtos/lc-switch.h:60-61 avisa: "lc implementation using switch() does not work if an LC_SET() is done within another switch() statement". En este firmware todos los PT_WAIT_UNTIL están fuera del switch(stateX), justo al principio del while(1) de cada tarea (Aplicacion.c:62-63, Alarma.c:46-47, Serial.c:96-98, Cluster.c:34-35, Buzzer.c:24-25, LedLive.c:40-41), así que funciona. Pero si alguien añade un PT_WAIT_UNTIL o PT_YIELD dentro de un case ST_XXX:, el case __LINE__: generado caerá en el switch interno de estados y la resunción se romperá de forma silenciosa o dará un error de compilación confuso. Ver D45.

### 4.3 La base de tiempos: getMillis() y ulCntTick1ms

main.c:39 declara la única variable de tiempo del sistema:

unsigned long ulCntTick1ms;

La ISR de alta prioridad la incrementa en cada desbordamiento de Timer0 (main.c:50-75), y TimeBase.c:15-18 la expone:

unsigned long getMillis(void) { return ulCntTick1ms; }

### 4.4 El patrón de periodo

Todas las tareas usan exactamente la misma plantilla. Ejemplo de Cluster.c:32-36:

while (1)
{
    ulCntPeriodCluster = getMillis() + PERIOD_CLUSTER;
    PT_WAIT_UNTIL(pt, getMillis() >= ulCntPeriodCluster);
    switch(stateCluster) { ... }
}

Se calcula un instante de vencimiento absoluto y se cede el control hasta alcanzarlo. Los periodos de cada módulo:

| Tarea | Constante | Valor | Definida en | Periodo real (tick 1,024 ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskLedLive | PERIOD_LEDLIVE | 10 | LedLive.h:23 | 10,24 ms |
| taskAnalizaUart1 | PERIOD_ANALIZA_UART1 | 1 | Serial.h:21 | 1,024 ms |
| taskAplicacion | PERIOD_APLICACION | 10 | Aplicacion.h:22 | 10,24 ms |
| taskAlarm | PERIOD_ALARM | 10 | Alarma.h:33 | 10,24 ms |
| taskBuzzer | PERIOD_BUZZER | 10 | Buzzer.h:22 | 10,24 ms |
| taskCluster | PERIOD_CLUSTER | 10 | Cluster.h:13 | 10,24 ms |

Cada variable ulCntPeriodX se define en el .c de su módulo (LedLive.c:31, Serial.c:82, Aplicacion.c:52, Alarma.c:36, Buzzer.c:15, Cluster.c:26) y se declara extern en main.c:30-35 para que la ISR pueda tocarlas.

### 4.5 El reset a los 60000 ticks: por qué existe y qué pasa en el wrap

En la ISR de Timer0, main.c:57-73:

//si hay un minuto de tiks!!
if(++ulCntTick1ms >= 60000)
{
    ulCntTick1ms = 0;

    ulCntPeriodLedLive = 0;
    ulCntPeriodAplicacion = 0;
    ulCntPeriodAlarm = 0;
    ulCntPeriodBuzzer = 0;
    ulCntPeriodAnaUart1 = 0;
    ulCntPeriodCluster = 0;
}

Por qué existe. getMillis() devuelve un contador que se reinicia a 0 cada 60000 ticks. Si solo se reiniciara el contador y no los vencimientos, ocurriría lo siguiente: una tarea que a t=59 995 calcula ulCntPeriodX = 59 995 + 10 = 60 005 se quedaría esperando getMillis() >= 60005, cosa que no puede pasar nunca porque el contador vuelve a 0 en 60 000. La tarea quedaría bloqueada para siempre. Poner a cero los seis vencimientos en el mismo instante en que se reinicia el contador convierte la condición en getMillis() >= 0, que es trivialmente cierta, y todas las tareas se desbloquean en la siguiente pasada.

Es decir: es un manejo manual del wrap-around, resuelto por fuerza bruta. La forma limpia sería dejar que el contador desborde de forma natural en 2^32 y comparar por diferencia con signo ((long)(getMillis() - deadline) >= 0), lo que elimina el reinicio y su ventana de carrera.

Qué pasa exactamente en el instante del wrap.

- Las seis tareas se vuelven simultáneamente elegibles. En la siguiente vuelta del while(1) de main.c:132-140 las seis ejecutan una iteración de su máquina de estados, una detrás de otra.

- Una tarea que estuviera a mitad de su periodo ve ese periodo truncado. Por ejemplo, si la tarea del cluster acababa de programar un vencimiento a +10 ms y el wrap ocurre 2 ms después, ese ciclo dura 2 ms en lugar de 10. Los contadores por ciclo (cl.uiCnt, ucCntTimeBuzzer, uiCntLedLive, ala.uiCnt, ap.uiCntVolt) avanzan un paso "gratis".

- El efecto acumulado: una vez cada 61,44 s todos los temporizados por conteo de ciclos adelantan hasta un periodo completo (≤10 ms). Sobre un parpadeo de 2 s o una ráfaga de 1 s es jitter irrelevante. Sobre ap.uiCntVolt (6000 ciclos = 60 s) supone que la lectura de tensión se dispara ligeramente antes de lo nominal.

- La ISR escribe seis unsigned long en cada wrap. En un PIC18 eso son 24 escrituras de byte dentro de la interrupción, alargándola. No es crítico porque solo ocurre una vez cada 61 s.

Y hay una carrera real entre esos ceros y la asignación de las tareas: ver D08.

### 4.6 La ISR de alta prioridad

main.c:45-86. Atiende dos fuentes:

Timer0 (main.c:50-75): recarga TMR0 = 0xFFEC, limpia T0IF e incrementa el tick. Obsérvese que la recarga se hace antes de limpiar el flag (main.c:53 y main.c:55), lo cual es correcto.

Recepción UART (main.c:77-85):

if(PIR1bits.RCIF)
{
    ch = UART_read();
    receiverUart1(&ch);
    serial1.flagRx = true;
    anaT1.uiCnt = 0;
}

UART_read() (UART.h:44-61) limpia la condición de overrun (OERR) si se ha producido, lo cual es imprescindible porque el CREN se bloquea al desbordarse. receiverUart1() (Serial.c:74-77) mete el byte en serial1.bufferRx sin comprobar el límite — ver D05.

anaT1.uiCnt = 0 reinicia el contador de silencio: es el mecanismo de detección de fin de trama (ver §6.3).

### 4.7 La ISR de baja prioridad

main.c:92-101:

void __interrupt(low_priority) INT_ISR_LOW (void)
{
    if(INTCON3bits.INT1IE == 1 && INTCON3bits.INT1IF == 1)
    {
         printf("INICIO INTERRUPCION INT1\r\n");
         __delay_ms(4000);
         printf("FIN INTERRUPCION INT1\r\n");
         INTCON3bits.INT1IF = 0;
    }
}

INT1IE no se habilita en ningún punto del firmware (única aparición: main.c:94), así que este cuerpo nunca se ejecuta. Pero se compila, y arrastra printf y su cadena de llamadas al contexto de interrupción. Ver D12.

RCONbits.IPEN = 1 en main.c:152 habilita el esquema de prioridades; GIEH y GIEL se activan en main.c:153-154. Con IPEN=1, el bit INTCONbits.GIE es GIEH, dato relevante para entender D11.

## 5. Máquina de estados de cada tarea

Los enum de estados no tienen inicializador, así que el primer miembro vale 0 y las variables de estado globales (stateAp, stateAlarm, stateAnaTrama1, stateCluster, stateBuzzer, state_ledLive) arrancan en 0 por estar en .bss. Por eso todas las tareas parten del primer estado declarado.

Ninguno de los seis switch tiene rama default: — ver D16.

### 5.1 Tarea Aplicación — Aplicacion.c:56-240

Enum en Aplicacion.h:173-181. Estado inicial: ST_ARRANQUE_AP.

Usa un patrón auxiliar de "primera entrada al estado": cambiarEstado() (Aplicacion.c:266-270) pone ap.uiStatePrevious = 0xffff y cambia el estado; inicioEstado(s) (Aplicacion.c:255-263) devuelve true solo la primera vez que se evalúa dentro de ese estado. De ahí que estados como ST_READ_VOLT_AP tarden dos ciclos (uno para actuar, otro para transitar).

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_ARRANQUE_AP

    ST_ARRANQUE_AP --> ST_READ_MEMO_AP : ++uiCntAplicacion >= 500 (5,12 s) / flagArranque=true, twoBeep() [Aplicacion.c:69-79]

    ST_READ_MEMO_AP --> ST_READ_MEMO_AP : ucInitMemory != 0x06 / inicializa 36 celdas EEPROM + twoBeep() [Aplicacion.c:94-139]
    ST_READ_MEMO_AP --> ST_ESPERA_AP : ucInitMemory == 0x06 / readMemoriaValues(), ala.flagUpdate=true, banner UART [Aplicacion.c:141-152]

    ST_ESPERA_AP --> ST_ESPERA_AP : flagEventoRead / oneBeep() + readDevide() [Aplicacion.c:172-177]
    ST_ESPERA_AP --> ST_ESPERA_AP : flagEventReloj / oneBeep() [Aplicacion.c:178-182]
    ST_ESPERA_AP --> ST_ESPERA_AP : flagEventalarm / readMemoriaValues() + ala.flagUpdate [Aplicacion.c:183-189]
    ST_ESPERA_AP --> ST_ESPERA_AP : sin evento / cl.flagEvento = ap.flagAlarm [Aplicacion.c:197-204]
    ST_ESPERA_AP --> ST_READ_VOLT_AP : ++uiCntVolt >= 6000 (~61 s) [Aplicacion.c:190-194]

    ST_READ_VOLT_AP --> ST_ESPERA_AP : 2do ciclo (1ro fVolt = ADC_read(1)) [Aplicacion.c:209-221]

    ST_READ_TEMP_AP --> ST_ESPERA_AP : 2do ciclo (1ro fTemp = ADC_read(3)) [Aplicacion.c:225-235]

    note right of ST_READ_TEMP_AP
        INALCANZABLE: nadie llama
        cambiarEstado(ST_READ_TEMP_AP).
        Ver D23
    end note

    note right of ST_PRUEBA_AP
        Cuerpo VACIO y sin transicion
        (Aplicacion.c:159-162).
        Inalcanzable hoy; si se entrara,
        la tarea se congela. Ver D16
    end note

Detalle importante de ST_ESPERA_AP: todas las condiciones están encadenadas con else if (Aplicacion.c:172-204). Consecuencias:

- Si llega un evento serie en ese ciclo, ++ap.uiCntVolt no se evalúa y cl.flagEvento no se actualiza ese ciclo. Como los eventos son esporádicos, no llega a notarse.

- La asignación cl.flagEvento = true/false (Aplicacion.c:197-204) es el único puente entre la lógica de alarmas y el actuador. Se reevalúa cada 10,24 ms.

### 5.2 Tarea Alarma — Alarma.c:40-561

Enum en Alarma.h:71-90. Estado inicial: ST_ARRANQUE_ALA.

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_ARRANQUE_ALA

    ST_ARRANQUE_ALA --> ST_ESPERA_ALA : ap.flagArranque / leerRTC(...) [Alarma.c:52-55]

    ST_ESPERA_ALA --> ST_UPDATE_SEG_ALA : ++uiCnt>=50 y rtc.seg != 0 [Alarma.c:105-112]
    ST_ESPERA_ALA --> ST_UPDATE_VALUE_ALA : ++uiCnt>=50 y rtc.seg == 0 [Alarma.c:113-116]
    ST_ESPERA_ALA --> ST_CHECK_ALL_ALA : uiCnt<50 y ++uiCnt2>=20 [Alarma.c:118-122]
    ST_ESPERA_ALA --> ST_UPDATE_ALA : uiCnt<50 y uiCnt2<20 y ala.flagUpdate [Alarma.c:123-127]

    ST_UPDATE_SEG_ALA --> ST_ESPERA_ALA : leerRtcSeg(and rtc.seg) [Alarma.c:191-194]
    ST_UPDATE_VALUE_ALA --> ST_ESPERA_ALA : leerRTC (hora completa) [Alarma.c:196-199]
    ST_UPDATE_ALA --> ST_ESPERA_ALA : copia memo hacia ala1..ala5 [Alarma.c:59-102]

    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_CHECK_ALARM1 : ++ucCntCheck==1 y ala1.flagAlarm
    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_CHECK_ALARM2 : ucCntCheck==2 y ala2.flagAlarm
    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_CHECK_ALARM3 : ucCntCheck==3 y ala3.flagAlarm
    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_CHECK_ALARM4 : ucCntCheck==4 y ala4.flagAlarm
    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_CHECK_ALARM5 : ucCntCheck==5 y ala5.flagAlarm (ucCntCheck=0)
    ST_CHECK_ALL_ALA --> ST_ESPERA_ALA : la alarma N esta deshabilitada [Alarma.c:130-188]

    ST_CHECK_ALARM1 --> ST_CHECK_HOUR1 : !flagDayAlar y (dayAlar==8 o (==9 y LUN..VIE) o (==10 y SAB/DOM))
    ST_CHECK_ALARM1 --> ST_ESPERA_ALA : el dia no coincide o dayAlar invalido
    ST_CHECK_ALARM1 --> ST_CHECK_ALARM1 : flagDayAlar == true / RAMA VACIA SIN TRANSICION [Alarma.c:241-245]

    ST_CHECK_HOUR1 --> ST_ESPERA_ALA : hor==hourInit y min==minInit -> ap.flagAlarm=true ; hor==hourEnd y min==minEnd -> ap.flagAlarm=false [Alarma.c:421-447]

    note right of ST_CHECK_ALARM1
        ST_CHECK_ALARM2..5 (Alarma.c:249-419)
        y ST_CHECK_HOUR2..5 (Alarma.c:450-557)
        son copias literales con otro indice.
        Las cinco tienen la misma rama vacia.
        Ver D03
    end note

Cadencia real de ST_ESPERA_ALA. El código es (Alarma.c:104-128):

case ST_ESPERA_ALA:
    if(++ala.uiCnt >= 50)          { ala.uiCnt = RST;  /* refresco de RTC */ }
    else if(++ala.uiCnt2 >= 20)    { ala.uiCnt2 = RST; stateAlarm = ST_CHECK_ALL_ALA; }
    else if(ala.flagUpdate)        { /* ... */ }

Traza de una ronda completa (cada visita = 10,24 ms):

| Visita | uiCnt | uiCnt2 | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1…19 | 1…19 | 1…19 | nada |
| 20 | 20 | 20→0 | → ST_CHECK_ALL_ALA (≈205 ms) |
| 21…39 | 21…39 | 1…19 | nada |
| 40 | 40 | 20→0 | → ST_CHECK_ALL_ALA |
| 41…49 | 41…49 | 1…9 | nada |
| 50 | 50→0 | 9 (no incrementa) | → refresco de RTC (≈530 ms) |
| 51… | 1… | 10,11,… | llega a 20 tras 11 visitas más |

- uiCnt2 no se incrementa en la visita en la que uiCnt llega a 50. Es el efecto lateral en el else if que hay que analizar: ver D19. El resultado no es un fallo funcional, pero desincroniza las dos cadencias y hace que el intervalo entre comprobaciones oscile entre 20 y 11 visitas.

- Además, uiCnt y uiCnt2 no cuentan mientras la máquina está fuera de ST_ESPERA_ALA. Cada excursión a ST_CHECK_ALL_ALA → ST_CHECK_ALARMn → ST_CHECK_HOURn consume 3 ciclos que no aparecen en el conteo. Por eso el refresco de RTC nominal de 50 × 10,24 ms = 512 ms se convierte en la práctica en unos 560–590 ms.

- Esto importa porque el minuto solo se actualiza cuando se lee rtc.seg == 0, y para no perder ningún minuto hace falta muestrear los segundos al menos una vez por segundo. Con 560–590 ms hay margen, pero es un margen del 40 %: si alguien añade una alarma más, alarga la lectura I2C o aumenta PERIOD_ALARM, el firmware empezará a saltarse minutos en silencio. Ver D07.

- ST_CHECK_ALL_ALA evalúa una sola alarma por visita, en round-robin con ala.ucCntCheck (Alarma.c:131-188). Cada alarma concreta se revisa una de cada cinco veces, es decir aproximadamente una vez por segundo. Suficiente para una resolución de un minuto.

### 5.3 Tarea Serial / AnalizaUart1 — Serial.c:90-427

Enum en Serial.h:86-93. Estado inicial: ST_ARRANQUE_ANA1. Periodo 1,024 ms.

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_ARRANQUE_ANA1

    ST_ARRANQUE_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : ap.flagArranque / limpia bufferRx, ucCntRX=0, flagRx=false [Serial.c:102-111]

    ST_ESPERA_ANA1 --> ST_INIT_FRAME_ANA1 : serial1.flagRx y ++anaT1.uiCnt >= 5 (~5 ms sin bytes) / copia filtrando los 0x00 [Serial.c:114-143]

    ST_INIT_FRAME_ANA1 --> ST_ANALYSIS_ANA1 : strstr(bufferRx, INIT_FRAME) != NULL [Serial.c:148-151]
    ST_INIT_FRAME_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : sin delimitador de inicio [Serial.c:152-155]

    ST_ANALYSIS_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : contiene L / flagEventoRead = true [Serial.c:160-164]
    ST_ANALYSIS_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : contiene R / extrae hora y calendario, escribirRTC(), flagEventReloj=true [Serial.c:166-179]
    ST_ANALYSIS_ANA1 --> ST_WAIT_ANA1 : contiene A y E / ucNumAlarm, ucEncAlarm, y si E=1 extrae I, F, D [Serial.c:181-211]
    ST_ANALYSIS_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : contiene A pero no E [Serial.c:212-215]
    ST_ANALYSIS_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : ningun identificador reconocido [Serial.c:217-220]

    ST_WAIT_ANA1 --> ST_ESPERA_ANA1 : escribe ala1..ala5 y EEPROM / flagEventalarm = true [Serial.c:224-418]

Orden de evaluación en ST_ANALYSIS_ANA1. Se comprueba "L" primero (Serial.c:160), luego "R" (Serial.c:166) y por último "A" (Serial.c:181). Como las tramas reales no contienen letras cruzadas (¿A3,E1,I0830,F1745,D9,? no tiene ni L ni R), el orden funciona. Pero si dos tramas llegan pegadas en la misma ráfaga, gana la primera de la lista y la otra se descarta sin aviso: ver D31.

### 5.4 Tarea Cluster — Cluster.c:29-98

Enum en Cluster.h:26-33. Estado inicial: ST_ARRANQUE_CL. Periodo 10,24 ms.

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_ARRANQUE_CL

    ST_ARRANQUE_CL --> ST_ESPERA_CL : ap.flagArranque [Cluster.c:39-42]

    ST_ESPERA_CL --> ST_HIGH_CL : cl.flagEvento / ON_CLUSTER (LATC2=1) + oneBeep() [Cluster.c:46-51]
    ST_ESPERA_CL --> ST_ESPERA_CL : !cl.flagEvento / OFF_CLUSTER (LATC2=0) [Cluster.c:52-55]

    ST_HIGH_CL --> ST_LOW_CL : ++uiCnt >= 5 (~51 ms) / OFF_CLUSTER [Cluster.c:60-65]

    ST_LOW_CL --> ST_HIGH_CL : ++uiCnt>=5 y ++itera < 5 / ON_CLUSTER [Cluster.c:69-82]
    ST_LOW_CL --> ST_LOW_SLOW_CL : ++uiCnt>=5 y ++itera >= 5 / itera=0, queda apagado [Cluster.c:73-77]

    ST_LOW_SLOW_CL --> ST_ESPERA_CL : ++uiCnt >= 50 (~512 ms) / cl.flagEvento = false [Cluster.c:87-93]

Patrón resultante. Cinco destellos de ~51 ms encendido / ~51 ms apagado (≈512 ms en total), seguidos de una pausa larga de ~512 ms. Ciclo completo ≈ 1,024 s.

Y se repite indefinidamente mientras la alarma esté activa, porque Cluster.c:91 pone cl.flagEvento = false pero Aplicacion.c:199 lo vuelve a poner a true en menos de 10,24 ms si ap.flagAlarm sigue levantada. Es decir: cl.flagEvento = false de Cluster.c:91 es efímero por diseño y sirve solo para que la ráfaga vuelva a arrancar desde ST_ESPERA_CL.

Efecto colateral grave: oneBeep() en Cluster.c:49 se ejecuta al inicio de cada ráfaga. El zumbador suena ~51 ms una vez por segundo durante toda la franja horaria, que puede durar horas. Ver D14.

### 5.5 Tarea Buzzer — Buzzer.c:18-119

Enum en Buzzer.h:33-40. Estado inicial: ST_WAIT_BUZZER. Periodo 10,24 ms. El disparo es por variable global ucTypeBeep (Buzzer.c:9), fijada por oneBeep() (Buzzer.c:133-137), twoBeep() (Buzzer.c:138-143), alarmBeep() (Buzzer.c:144-148) y cancelBeep() (Buzzer.c:149-153).

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_WAIT_BUZZER

    ST_WAIT_BUZZER --> ST_ONE_BUZZER : ucTypeBeep == 1 / ON_BUZZER [Buzzer.c:33-37]
    ST_WAIT_BUZZER --> ST_TWO_BUZZER : ucTypeBeep == 2 / ucIteradorBuzzer-- y ON_BUZZER [Buzzer.c:38-43]
    ST_WAIT_BUZZER --> ST_ALARM_BUZZER : ucTypeBeep == 3 / ON_BUZZER [Buzzer.c:44-48]
    ST_WAIT_BUZZER --> ST_WAIT_BUZZER : ucTypeBeep == 0 / OFF_BUZZER, flagStartBuzzer=false [Buzzer.c:49-56]

    ST_ONE_BUZZER --> ST_WAIT_BUZZER : ++ucCntTimeBuzzer >= 5 (~51 ms) / OFF_BUZZER, ucTypeBeep=0 [Buzzer.c:64-70]

    ST_TWO_BUZZER --> ST_WAIT_BUZZER : ++cnt>=5 y ucIteradorBuzzer==0 / OFF_BUZZER, ucTypeBeep=0 [Buzzer.c:81-86]
    ST_TWO_BUZZER --> ST_WAIT_LOW_BUZZER : ++cnt>=5 y ucIteradorBuzzer!=0 / OFF_BUZZER [Buzzer.c:87-91]

    ST_ALARM_BUZZER --> ST_WAIT_LOW_BUZZER : ++cnt >= 5 / OFF_BUZZER [Buzzer.c:99-104]

    ST_WAIT_LOW_BUZZER --> ST_WAIT_BUZZER : ++cnt >= 5 [Buzzer.c:110-114]

twoBeep() verificado: ucIteradorBuzzer = 2 (Buzzer.c:141) → primera entrada decrementa a 1, pita, apaga y va a ST_WAIT_LOW_BUZZER; vuelve a ST_WAIT_BUZZER con ucTypeBeep todavía a 2 → decrementa a 0, pita, y esta vez sí cancela. Dos pitidos. Correcto.

alarmBeep() no se llama desde ningún sitio y no tiene condición de salida propia: entraría en un ciclo ST_ALARM_BUZZER ↔ ST_WAIT_LOW_BUZZER indefinido hasta que alguien llamara a cancelBeep(), que tampoco se llama desde ningún sitio. Igual que endBeep() (Buzzer.c:155-158). Ver D39.

### 5.6 Tarea LedLive — LedLive.c:35-89

Enum en LedLive.h:36-41. Estado inicial: ST_ARRANQUE_LED. Periodo 10,24 ms. Nótese que la lógica del LED está invertida (LedLive.h:26-27): ON_LED_LIVE escribe LATA0 = 0 y OFF_LED_LIVE escribe LATA0 = 1, lo que implica que el LED va conectado del pin a Vcc a través de R1 = 330R.

stateDiagram-v2
    [*] --> ST_ARRANQUE_LED

    ST_ARRANQUE_LED --> ST_ARRANQUE_LED : !ap.flagArranque / ON_LED_LIVE (fijo encendido) [LedLive.c:46-50]
    ST_ARRANQUE_LED --> ST_HIGH_LED : ap.flagArranque [LedLive.c:47-50]

    ST_HIGH_LED --> ST_HIGH_LED : !flagInitStLed / flagInitStLed=true, ON_LED_LIVE [LedLive.c:54-58]
    ST_HIGH_LED --> ST_LOW_LED : ++uiCntLedLive >= 5 (~51 ms) / reset contador y flagInitStLed [LedLive.c:61-66]

    ST_LOW_LED --> ST_LOW_LED : !flagInitStLed / flagInitStLed=true, OFF_LED_LIVE [LedLive.c:71-75]
    ST_LOW_LED --> ST_HIGH_LED : ++uiCntLedLive >= 195 (~2,0 s) [LedLive.c:78-83]

Resultado: destello corto de ~51 ms cada ~2,05 s. Durante los primeros 5,12 s tras el arranque el LED queda fijo encendido (LedLive.c:46), lo que sirve de indicador visual de que el equipo está en ST_ARRANQUE_AP.

## 6. Protocolo serie / Bluetooth

Enlace físico: UART del PIC (RC6/RC7) contra un módulo Bluetooth HC-06 en modo SPP (U2 = HC06_Module en el esquemático). Parámetros: 8N1, ~9469,7 baud nominales 9600 (ver §2.3).

La app Android que genera las tramas está en D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc Aplicativo Movil\BalizaV10\app\src\main\java\com\example\balizav10\MainActivity2.java.

### 6.1 Identificadores y delimitadores

Definidos en Serial.h:27-37:

| Macro | Valor en el fuente | Byte real | Uso | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT_FRAME | (carácter no ASCII) | 0xBF | Delimitador de inicio de trama | Serial.h:27 |
| END_FRAME | "?" | 0x3F | Delimitador de fin de trama | Serial.h:28 |
| ID_NUM_ALARM | "A" | 0x41 | Número de alarma (1..5) | Serial.h:29 |
| ID_ENC_ALARM | "E" | 0x45 | Enable (0 = apagada, 1 = encendida) | Serial.h:30 |
| ID_INIT_ALARM | "I" | 0x49 | Hora de inicio, formato HHMM | Serial.h:31 |
| ID_END_ALARM | "F" | 0x46 | Hora de fin, formato HHMM | Serial.h:32 |
| ID_DAY_ALARM | "D" | 0x44 | Código de días (8, 9 o 10) | Serial.h:33 |
| ID_RELOJ | "R" | 0x52 | Puesta en hora, formato HHMM | Serial.h:34 |
| ID_CALENDAR | "C" | 0x43 | Calendario, formato DDMMYY-U | Serial.h:35 |
| ID_COMA | "," | 0x2C | Separador de campos | Serial.h:36 |
| ID_READ_DEV | "L" | 0x4C | Petición de volcado del dispositivo | Serial.h:37 |

### 6.2 El byte exacto de INIT_FRAME (investigación)

En Serial.h:27 el literal aparece corrupto en cualquier editor que asuma UTF-8. El volcado hexadecimal del fichero resuelve la duda:

$ sed -n '27,28p' Serial.h | xxd
00000000: 2364 6566 696e 6520 494e 4954 5f46 5241  #define INIT_FRA
00000010: 4d45 2020 2020 2020 22bf 220a 2364 6566  ME      ".".#def
00000020: 696e 6520 454e 445f 4652 414d 4520 2020  ine END_FRAME
00000030: 2020 2020 223f 220a                          "?".

- INIT_FRAME es la cadena de un solo byte 0xBF (22 bf 22 = " 0xBF "). El fichero Serial.h está guardado en CP1252 / ISO-8859-1, donde 0xBF es el carácter ¿ (signo de interrogación de apertura).

- END_FRAME es 0x3F, el ? ASCII normal. Sin sorpresa.

Contraste con lo que envía la app Android. En MainActivity2.java:182, :208, :214 y :408 las tramas se construyen con el carácter ¿. El fichero Java está en UTF-8:

$ sed -n '182p;208p;214p' MainActivity2.java | xxd
00000020: 22c2 bf52 222b 2053 7472 696e 672e 7661  "..R"+ String.va
00000080: 7346 7261 6d65 436f 6e66 203d 2022 c2bf  sFrameConf = "..
000000f0: 7261 6d65 436f 6e66 203d 2022 c2bf 4122  rameConf = "..A"

c2 bf es la codificación UTF-8 de U+00BF (¿). El canal de salida se abre en MainActivity2.java:419 como:

PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true);

OutputStreamWriter sin charset explícito usa Charset.defaultCharset(), que en Android siempre es UTF-8. Por tanto, por el cable viajan dos bytes: 0xC2 0xBF, mientras que el firmware busca uno solo, 0xBF.

¿Funciona? Sí, por casualidad. strstr(anaT1.bufferRx, INIT_FRAME) en Serial.c:148 busca la subcadena de un byte 0xBF y la encuentra en la segunda posición de la secuencia UTF-8. El 0xC2 sobrante queda al principio del buffer sin molestar a nadie porque ningún identificador es 0xC2 y el análisis posterior usa strstr sobre el resto de la cadena.

Riesgos. (a) Si alguien reabre Serial.h en un editor con UTF-8 y lo guarda, el byte 0xBF puede convertirse en el carácter de sustitución U+FFFD (EF BF BD) y el firmware dejaría de reconocer tramas. (b) Si la app se porta a otra plataforma cuyo charset por defecto sea ISO-8859-1, enviaría un único 0xBF — que también funcionaría, pero por otro camino. (c) Cualquier byte 0xBF de basura en la línea abre una trama falsa. Recomendación: cambiar Serial.h:27 a un carácter ASCII imprimible e inequívoco, por ejemplo #define INIT_FRAME "#", y MainActivity2.java en consecuencia. Es un cambio de dos líneas en cada lado. Ver D29.

### 6.3 Troceado de la trama: detección de fin por silencio

No hay máquina de estados de recepción byte a byte. El mecanismo es:

- La ISR (main.c:77-85) mete cada byte recibido en serial1.bufferRx mediante receiverUart1() (Serial.c:74-77), levanta serial1.flagRx y pone anaT1.uiCnt = 0.

- La tarea taskAnalizaUart1 corre cada 1,024 ms. Mientras serial1.flagRx esté levantada, incrementa anaT1.uiCnt (Serial.c:118). Si llega otro byte, la ISR lo vuelve a poner a cero.

- Cuando pasan 5 ciclos sin recibir nada (++anaT1.uiCnt >= 5, es decir ≈5,1 ms) se da la trama por terminada.

A 9600 baud un byte tarda ~1,04 ms, así que 5,1 ms equivale a unos 5 tiempos de byte. Es un umbral razonable para SPP, pero no está garantizado: si el enlace Bluetooth introduce una pausa de más de 5 ms en mitad de una trama (retransmisión, congestión del canal), la trama se parte en dos, y la primera mitad —que sí contiene INIT_FRAME— se analiza con delimitadores ausentes. Ver D04.

- Al cerrar la trama, Serial.c:122-137 copia serial1.bufferRx a anaT1.bufferRx filtrando los bytes 0x00:

char x = 0;
for(char i = 0; i <= SIZE_BUFFER_RX1; i++)
{
    if(serial1.bufferRx[i] != '\0')
        anaT1.bufferRx[x++] = serial1.bufferRx[i];
}

Ese filtro es imprescindible y probablemente se añadió por prueba y error, porque la app Android inyecta bytes nulos en mitad de las tramas (ver §6.5). El bucle tiene un off-by-one: i <= 40 recorre 41 posiciones de un array de 40 (SIZE_BUFFER_RX1 = 40, Serial.h:24). Ver D13.

### 6.4 Gramática de las tramas

trama       ::= 0xBF cuerpo '?'
cuerpo      ::= lectura | reloj | alarma_off | alarma_on

lectura     ::= 'L'
reloj       ::= 'R' HHMM ',' 'C' DDMMYY '-' U
alarma_off  ::= 'A' n ',' 'E' '0' ','
alarma_on   ::= 'A' n ',' 'E' '1' ',' 'I' HHMM ',' 'F' HHMM ',' 'D' d ','

n           ::= '1'..'5'
HHMM        ::= 4 dígitos, hora 00-23 y minuto 00-59
DDMMYY      ::= 6 dígitos
U           ::= '1'..'7'   (1 = lunes … 7 = domingo)
d           ::= '8' | '9' | '10'

Todas las tramas de la app terminan además con \n\r y el println() de Java añade un \n adicional. El firmware no usa el fin de línea para nada: le basta con el silencio de 5 ms.

### 6.5 El detalle de los bytes nulos que inyecta la app

En MainActivity2.java:171-182:

char bufferHour[]  = new char[6];
char bufferCalen[] = new char[10];
Date.getChars(0,4,  bufferHour, 0);    // rellena solo los índices 0..3
Date.getChars(5,13, bufferCalen, 0);   // rellena solo los índices 0..7
sFrameHourCal = "¿R"+ String.valueOf(bufferHour)+",C"+String.valueOf(bufferCalen)+"?\n\r";

String.valueOf(char[]) convierte el array entero, no la parte rellena. Por tanto bufferHour aporta "2145\0\0" y bufferCalen aporta "211025-2\0\0". La trama que sale por el aire es:

C2 BF 52 32 31 34 35 00 00 2C 43 32 31 31 30 32 35 2D 32 00 00 3F 0A 0D 0A
 ¿  ¿  R  2  1  4  5 \0 \0  ,  C  2  1  1  0  2  5  -  2 \0 \0  ?  \n \r \n

y el filtro de Serial.c:126-132 es lo que la deja utilizable. Si alguien "arregla" ese filtro sin entender por qué está ahí, el reloj deja de poder ponerse en hora.

### 6.6 Ejemplos completos de trama

#### (a) Programar la alarma 3 de 08:30 a 17:45, de lunes a viernes

Texto: ¿A3,E1,I0830,F1745,D9,?\n\r

Bytes tal como los envía la app Android (UTF-8):

C2 BF 41 33 2C 45 31 2C 49 30 38 33 30 2C 46 31 37 34 35 2C 44 39 2C 3F 0A 0D 0A
    ¿   A  3  ,  E  1  ,  I  0  8  3  0  ,  F  1  7  4  5  ,  D  9  ,  ?  \n \r \n

Bytes mínimos que acepta el firmware (sin el C2, sin fin de línea):

BF 41 33 2C 45 31 2C 49 30 38 33 30 2C 46 31 37 34 35 2C 44 39 2C 3F

Recorrido por el código: Serial.c:148 encuentra 0xBF → Serial.c:181 encuentra "A" → Serial.c:184 extraerValue(bufferRx,"A",",") → ucNumAlarm = 3 → Serial.c:186 encuentra "E" → Serial.c:189 ucEncAlarm = 1 → Serial.c:199-200 extraerFrame(...,"I",",") = "0830" → horaInit=8, minInit=30 → Serial.c:202-203 extraerFrame(...,"F",",") = "1745" → horaEnd=17, minEnd=45 → Serial.c:205-207 extraerFrame(...,"D",",") = "9" → ulDayAlarm = 9 → ST_WAIT_ANA1 Serial.c:326-355 escribe ala3 y las 7 celdas de EEPROM 0x0F–0x15.

Obsérvese la coma final obligatoria antes del ?. extraerFrame para el campo D busca ID_COMA como terminador (Serial.c:205), no END_FRAME. Si se omite esa coma —por ejemplo escribiendo ...,D9?— el bucle de Serial.c:486-489 sigue leyendo memoria hasta encontrar por casualidad un byte ,, desbordando buffer[10]. La app siempre la pone (MainActivity2.java:208: "...,D"+sAlarmD+",?\n\r"), pero cualquier cliente hecho a mano que la omita provoca corrupción de pila.

#### (b) Apagar la alarma 2

Texto: ¿A2,E0,?\n\r

C2 BF 41 32 2C 45 30 2C 3F 0A 0D 0A

Recorrido: Serial.c:184 → ucNumAlarm = 2; Serial.c:189 → ucEncAlarm = 0; Serial.c:192-195 salta a ST_WAIT_ANA1 sin extraer horas; Serial.c:233-237 pone ala2.flagAlarm = false y EEpromWrite(ADDRESS_EN_ALA2, 0).

Nótese que solo se escribe la celda de enable (0x08); las horas y días de la alarma 2 quedan en la EEPROM tal como estaban. Al volver a encenderla hay que reenviar todos los campos.

#### (c) Poner en hora — 21:45 del martes 21/10/2025

Texto: ¿R2145,C211025-2?\n\r

BF 52 32 31 34 35 2C 43 32 31 31 30 32 35 2D 32 3F
    R  2  1  4  5  ,  C  2  1  1  0  2  5  -  2  ?

(La app real intercala los nulos descritos en §6.5.)

Recorrido: Serial.c:166 encuentra "R" → Serial.c:168 extraerFrame(...,"R",",") = "2145" → Serial.c:169 extraerHora → hora=21, min=45 → Serial.c:171 extraerFrame(...,"C","?") = "211025-2" → Serial.c:172 extraerCalendar → dia=21, mes=10, ano=25, diaSem=2 → Serial.c:174 escribirRTC(21,45,0,21,10,25,2).

Verificación del recorrido de punteros de extraerCalendar (Serial.c:521-560) sobre "211025-2": '2','1'→21; '1','0'→10; '2','5'→25; Serial.c:549 salta el '-'; '2'→2. Correcto.

Los segundos se fuerzan a 0 (Serial.c:174, tercer argumento). Efecto secundario útil: al escribir 0x00 en el registro 0x00 del DS1307 se limpia el bit CH (Clock Halt) y el oscilador arranca. Efecto secundario malo: un equipo recién fabricado tiene el RTC parado hasta que alguien le pone la hora por primera vez, porque el firmware nunca limpia CH en el arranque. Ver D28.

El día de la semana viene de SimpleDateFormat("HHmm ddMMyy-u") (MainActivity2.java:177). El patrón u de Java es el día ISO: 1 = lunes … 7 = domingo, que coincide exactamente con LUNE..DOMI de Alarma.h:13-19 y con Dias_semana de DS1307.h:19-28. ✅

#### (d) Pedir volcado del dispositivo

Texto: ¿L?\n\r (MainActivity2.java:408)

C2 BF 4C 3F 0A 0D 0A

Recorrido: Serial.c:160 encuentra "L" → serial1.flagEventoRead = true → Aplicacion.c:172-177 hace oneBeep() y llama a readDevide().

### 6.7 Formato de la RESPUESTA generada por readDevide()

Aplicacion.c:285-334. Envía 9 cadenas independientes mediante transmitUart1(), cada una formateada con sprintf sobre ap.bufferTx[45]:

| # | Línea | Formato | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hora actual | "%d:%d:%d\n\r" | rtc.hor, rtc.min, rtc.seg — Aplicacion.c:292 |
| 2 | Fecha | "%d/%d/%d-%d\n\r\n\r\n\r" | rtc.day, rtc.month, rtc.year, rtc.dayWeek — Aplicacion.c:296 |
| 3 | Cabecera | "No - Ini - Fin - On - Dias \n\r\n\r" | literal — Aplicacion.c:300 |
| 4–8 | Alarmas 1..5 | " %d - %d:%d - %d:%d - %s - %s\n\r" | memo.* — Aplicacion.c:306, 312, 318, 324, 330 |

Los dos campos %s los rellenan dos funciones auxiliares:

- convOnOff() (Aplicacion.c:345-351): "ON" si el enable es distinto de 0, "OFF" si es 0.

- convStringDayWeek() (Aplicacion.c:336-343): 8 → "Dia", 9 → "LV", cualquier otro valor → "SD". Es decir, un valor corrupto de EEPROM se muestra como fin de semana sin avisar, y el caso "personalizado" no tiene representación.

Ejemplo de respuesta real (hora 21:45:03, martes 21/10/2025, solo la alarma 3 programada de 08:30 a 17:45 de lunes a viernes):

21:45:3
21/10/25-2


No -    Ini    -   Fin    - On - Dias

 1   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia
 2   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia
 3   - 8:30   - 17:45  - ON - LV
 4   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia
 5   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia

Detalles que hay que conocer al escribir un cliente que parsee esta respuesta:

- %d no rellena con ceros: sale 21:45:3 y no 21:45:03; sale 8:30 y no 08:30. Las columnas no quedan alineadas y el ancho de cada campo es variable. Cualquier parser tiene que ser tolerante.

- Cada cadena lleva un byte 0x00 de más al final. transmitUart1() en Serial.c:61 usa for(int x = 0; x <= ucCntTx1 ; x++) con ucCntTx1 = strlen(bufferTx1), de modo que la última iteración transmite el terminador nulo. Ver D20.

- El volcado no incluye la tensión ni la temperatura medidas en ST_READ_VOLT_AP / ST_READ_TEMP_AP. ap.fVolt y ap.fTemp se calculan y no se usan nunca. Ver D23.

- No hay respuesta ni confirmación para las tramas de configuración de alarma ni de reloj. El único acuse es un pitido del zumbador (Aplicacion.c:175, :181, :188). La app no puede saber si el comando llegó. Ver D30.

- readDevide() imprime memo.*, es decir lo que hay en EEPROM, no las estructuras vivas ala1..ala5. En operación normal coinciden porque Serial.c escribe ambas, pero divergirían si una escritura de EEPROM fallara.

## 7. Modelo de datos en EEPROM

La EEPROM interna de datos del PIC18F2550 (256 bytes, 0xF00000–0xF000FF en el mapa del enlazador) guarda la configuración de las cinco alarmas. Se usan 36 bytes, de 0x00 a 0x23. Las direcciones están definidas como macros en Aplicacion.h:40-102.

### 7.1 Mapa dirección por dirección

| Dir. | #define | Línea | Qué guarda | Rango válido | Valor tras inicialización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ADDRESS_INIT_EEPROM | Aplicacion.h:41 | Marca de "memoria inicializada" | 0x06 (INIT_VALUE_EEPROM) | 0x06 |
| 0x01 | ADDRESS_EN_ALA1 | Aplicacion.h:44 | Alarma 1 habilitada | 0 / 1 | 0 |
| 0x02 | ADDRESS_FLAGDAYALA1 | Aplicacion.h:45 | Alarma 1 con días personalizados | 0 / 1 | 0 |
| 0x03 | ADDRESS_DAYWEEK1 | Aplicacion.h:46 | Alarma 1: código de días | 1..10 | 8 (diario) |
| 0x04 | ADDRESS_INIT_HOUR1 | Aplicacion.h:48 | Alarma 1: hora de inicio | 0..23 | 0 |
| 0x05 | ADDRESS_INIT_MIN1 | Aplicacion.h:49 | Alarma 1: minuto de inicio | 0..59 | 0 |
| 0x06 | ADDRESS_END_HOUR1 | Aplicacion.h:51 | Alarma 1: hora de fin | 0..23 | 0 |
| 0x07 | ADDRESS_END_MIN1 | Aplicacion.h:52 | Alarma 1: minuto de fin | 0..59 | 0 |
| 0x08 | ADDRESS_EN_ALA2 | Aplicacion.h:55 | Alarma 2 habilitada | 0 / 1 | 0 |
| 0x09 | ADDRESS_FLAGDAYALA2 | Aplicacion.h:56 | Alarma 2 días personalizados | 0 / 1 | 0 |
| 0x0A | ADDRESS_DAYWEEK2 | Aplicacion.h:57 | Alarma 2: código de días | 1..10 | 8 |
| 0x0B | ADDRESS_INIT_HOUR2 | Aplicacion.h:59 | Alarma 2: hora de inicio | 0..23 | 0 |
| 0x0C | ADDRESS_INIT_MIN2 | Aplicacion.h:60 | Alarma 2: minuto de inicio | 0..59 | 0 |
| 0x0D | ADDRESS_END_HOUR2 | Aplicacion.h:62 | Alarma 2: hora de fin | 0..23 | 0 |
| 0x0E | ADDRESS_END_MIN2 | Aplicacion.h:63 | Alarma 2: minuto de fin | 0..59 | 0 |
| 0x0F | ADDRESS_EN_ALA3 | Aplicacion.h:68 | Alarma 3 habilitada | 0 / 1 | 0 |
| 0x10 | ADDRESS_FLAGDAYALA3 | Aplicacion.h:69 | Alarma 3 días personalizados | 0 / 1 | 0 |
| 0x11 | ADDRESS_DAYWEEK3 | Aplicacion.h:70 | Alarma 3: código de días | 1..10 | 8 |
| 0x12 | ADDRESS_INIT_HOUR3 | Aplicacion.h:72 | Alarma 3: hora de inicio | 0..23 | 0 |
| 0x13 | ADDRESS_INIT_MIN3 | Aplicacion.h:73 | Alarma 3: minuto de inicio | 0..59 | 0 |
| 0x14 | ADDRESS_END_HOUR3 | Aplicacion.h:75 | Alarma 3: hora de fin | 0..23 | 0 |
| 0x15 | ADDRESS_END_MIN3 | Aplicacion.h:76 | Alarma 3: minuto de fin | 0..59 | 0 |
| 0x16 | ADDRESS_EN_ALA4 | Aplicacion.h:81 | Alarma 4 habilitada | 0 / 1 | 0 |
| 0x17 | ADDRESS_FLAGDAYALA4 | Aplicacion.h:82 | Alarma 4 días personalizados | 0 / 1 | 0 |
| 0x18 | ADDRESS_DAYWEEK4 | Aplicacion.h:83 | Alarma 4: código de días | 1..10 | 8 |
| 0x19 | ADDRESS_INIT_HOUR4 | Aplicacion.h:85 | Alarma 4: hora de inicio | 0..23 | 0 |
| 0x1A | ADDRESS_INIT_MIN4 | Aplicacion.h:86 | Alarma 4: minuto de inicio | 0..59 | 0 |
| 0x1B | ADDRESS_END_HOUR4 | Aplicacion.h:88 | Alarma 4: hora de fin | 0..23 | 0 |
| 0x1C | ADDRESS_END_MIN4 | Aplicacion.h:89 | Alarma 4: minuto de fin | 0..59 | 0 |
| 0x1D | ADDRESS_EN_ALA5 | Aplicacion.h:94 | Alarma 5 habilitada | 0 / 1 | 0 |
| 0x1E | ADDRESS_FLAGDAYALA5 | Aplicacion.h:95 | Alarma 5 días personalizados | 0 / 1 | 0 |
| 0x1F | ADDRESS_DAYWEEK5 | Aplicacion.h:96 | Alarma 5: código de días | 1..10 | 8 |
| 0x20 | ADDRESS_INIT_HOUR5 | Aplicacion.h:98 | Alarma 5: hora de inicio | 0..23 | 0 |
| 0x21 | ADDRESS_INIT_MIN5 | Aplicacion.h:99 | Alarma 5: minuto de inicio | 0..59 | 0 |
| 0x22 | ADDRESS_END_HOUR5 | Aplicacion.h:101 | Alarma 5: hora de fin | 0..23 | 0 |
| 0x23 | ADDRESS_END_MIN5 | Aplicacion.h:102 | Alarma 5: minuto de fin | 0..59 | 0 |
| 0x24–0xFF | — | — | Sin usar | — | 0xFF (borrado) |

El bloque de cada alarma ocupa 7 bytes y arranca en 0x01 + 7×(N−1). Esa regularidad es justo lo que permitiría sustituir las 60 líneas de #define de Aplicacion.h:43-102 por una macro de dos líneas. Ver D34.

### 7.2 INIT_VALUE_EEPROM 0x06 — la marca de memoria inicializada

Aplicacion.h:40:

#define INIT_VALUE_EEPROM       0X06

El mecanismo está en ST_READ_MEMO_AP (Aplicacion.c:83-157):

memo.ucInitMemory = EEpromRead(ADDRESS_INIT_EEPROM);   // Aplicacion.c:92

if(memo.ucInitMemory != INIT_VALUE_EEPROM)             // Aplicacion.c:94
{
    EEpromWrite(ADDRESS_INIT_EEPROM, INIT_VALUE_EEPROM);
    twoBeep();
    // ... 35 escrituras más, Aplicacion.c:99-137 ...
    cambiarEstado(ST_READ_MEMO_AP);                    // Aplicacion.c:139 — se relee
}
else
{
    readMemoriaValues();                               // Aplicacion.c:144
    ala.flagUpdate = true;
    transmitUart1("\n\rBALIZA ALARMA V1.0\n\r\n\r");
    cambiarEstado(ST_ESPERA_AP);                       // Aplicacion.c:152
}

Qué hace. Es un "número mágico" de formateo. Un PIC virgen tiene la EEPROM a 0xFF, que es distinto de 0x06, así que la primera vez el firmware escribe los valores por defecto de las cinco alarmas (todas deshabilitadas, días = 8 = diario, horas a 00:00) y marca la celda 0x00 con 0x06. En los arranques siguientes la marca coincide y se lee la configuración guardada.

Después de inicializar, Aplicacion.c:139 vuelve a entrar en ST_READ_MEMO_AP, lo que reinicia el contador de 200 ciclos (Aplicacion.c:90) y en la segunda pasada, ya con la marca correcta, cae por la rama else. El usuario oye dos series de dos pitidos (Aplicacion.c:78 en el arranque y Aplicacion.c:97 al formatear) la primera vez que enciende un equipo nuevo, y solo una serie en los arranques posteriores. Es el único indicio externo de que se ha formateado la memoria.

Qué pasa si se cambia INIT_VALUE_EEPROM. Es el mecanismo de migración de datos del firmware: al cambiar el valor (por ejemplo a 0x07), el siguiente arranque de un equipo ya en campo detecta que la marca no coincide y borra toda la configuración de alarmas del usuario, dejándola en los valores por defecto. Es la forma de forzar un reformateo cuando se cambia la disposición de la EEPROM en una versión nueva. Hay que hacerlo obligatoriamente si se añaden campos o se mueven direcciones, o el equipo interpretará datos viejos con el mapa nuevo.

Debilidad: con solo un byte de marca, la probabilidad de que una EEPROM de un chip reutilizado (o corrompida por un brown-out) contenga por casualidad 0x06 en la dirección 0x00 es de 1/256. En ese caso el firmware no formatea y arranca con las 35 celdas restantes a basura. Un valor de basura en ADDRESS_FLAGDAYALAn dispara el defecto D03. Una marca de 2 o 4 bytes, o un checksum de los 36 bytes, eliminaría el riesgo.

### 7.3 Codificación de los días

Definida en Alarma.h:13-23:

| Valor | Macro | Significado | ¿Implementado? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUNE | Lunes | Solo como valor de rtc.dayWeek, no como selección de alarma |
| 2 | MART | Martes | idem |
| 3 | MIER | Miércoles | idem |
| 4 | JUEV | Jueves | idem |
| 5 | VIER | Viernes | idem |
| 6 | SABA | Sábado | idem |
| 7 | DOMI | Domingo | idem |
| 8 | DIAR | Diariamente | ✅ Alarma.c:205-208 |
| 9 | SEMA | Lunes a viernes | ✅ Alarma.c:210-221 |
| 10 | FINS | Fin de semana (sábado y domingo) | ✅ Alarma.c:223-234 |

Los valores 1..7 son días concretos y NO están implementados como selección de alarma. El diseño previsto era:

- flagDayAlar = 0 → el campo dayAlar contiene 8, 9 o 10 (un "grupo" de días).

- flagDayAlar = 1 → alarma "personalizada": los días individuales estarían en srtAlarmas.bufferDayAlar[8] (Alarma.h:59, comentario "1,2,3,4,5,6,7").

Pero bufferDayAlar no se escribe ni se lee en ningún punto del firmware (única aparición: Alarma.h:59), no hay dirección de EEPROM reservada para él, y las ramas que lo usarían están vacías tanto en Serial.c (:289-292, :320-323, :350-353, :380-383, :409-412) como en Alarma.c (:241-245, :286-289, :329-332, :372-375, :415-418).

La app Android tampoco ofrece la opción: su selector solo tiene tres entradas (MainActivity2.java:101: {"Diario", "Lun-Vie", "Sab-Dom"}) mapeadas a 8, 9 y 10 en MainActivity2.java:203-205. Y Serial.c:274 solo acepta valores en el rango (ulDayAlarm > 7) && (ulDayAlarm < 11), o sea 8, 9 y 10; cualquier otro cae en el else vacío y no se escribe nada en EEPROM, con lo que la alarma queda con flagAlarm = true en RAM pero sin respaldo persistente — un estado incoherente que desaparece en el siguiente arranque.

En resumen: la personalización por días concretos está diseñada a medias y es código muerto peligroso, no una funcionalidad disponible.

### 7.4 Cómo se escribe y cómo se lee

Escritura — EEpromWrite(), EEprom.c:8-26. Se llama desde dos sitios: Aplicacion.c:96-137 (formateo inicial, 36 escrituras seguidas) y Serial.c:231-407 (al configurar una alarma, 1 o 7 escrituras). Cada escritura de EEPROM del PIC18 tarda unos 4 ms y la función espera activamente (EEprom.c:23), así que un formateo completo bloquea la tarea de aplicación unos 150 ms. Ver D11.

Lectura — EEpromRead(), EEprom.c:29-38:

EEADR = address;
EECON1bits.EEPGD = 0;
EECON1bits.CFGS = 0;
EECON1bits.RD = 1;
return EEDATA;

Puede llamar la atención que devuelva EEDATA inmediatamente sin esperar. Es correcto: el datasheet del PIC18F2550 (sección de EEPROM de datos) especifica que la lectura de EEPROM de datos se completa en un ciclo y que EEDATA es válido en la instrucción siguiente a poner RD = 1; el propio ejemplo en ensamblador del fabricante hace BSF EECON1, RD seguido de MOVF EEDATA, W. Solo las lecturas de memoria de programa (EEPGD = 1) requieren dos NOP. No es un defecto.

readMemoriaValues() (Aplicacion.c:353-409) hace 35 lecturas consecutivas y se invoca tanto en el arranque (Aplicacion.c:144) como cada vez que llega una trama de alarma (Aplicacion.c:186), lo que es aceptable dado el coste despreciable de la lectura.

## 8. Lógica de alarmas

### 8.1 Cadena completa: del RTC al cluster

flowchart TD
    A["DS1307 por I2C<br/>leerRTC / leerRtcSeg<br/>DS1307.c:19-58"] --> B["struct rtc<br/>hor, min, seg, dayWeek<br/>DS1307.c:9"]
    C["EEPROM 0x00-0x23"] --> D["readMemoriaValues<br/>Aplicacion.c:353-409"]
    D --> E["struct memo<br/>Aplicacion.c:46"]
    E -->|"ala.flagUpdate<br/>ST_UPDATE_ALA<br/>Alarma.c:59-102"| F["ala1..ala5<br/>srtAlarmas<br/>Alarma.c:24-28"]
    B --> G["ST_CHECK_ALARMn<br/>filtro por dia<br/>Alarma.c:201-419"]
    F --> G
    G --> H["ST_CHECK_HOURn<br/>comparacion hora:minuto<br/>Alarma.c:421-557"]
    H -->|"hor==hourInit y min==minInit"| I["ap.flagAlarm = true"]
    H -->|"hor==hourEnd y min==minEnd"| J["ap.flagAlarm = false"]
    I --> K["ST_ESPERA_AP<br/>Aplicacion.c:197-204"]
    J --> K
    K --> L["cl.flagEvento"]
    L --> M["taskCluster<br/>rafaga de 5 destellos<br/>Cluster.c:45-93"]
    M --> N["LATC2 -> Q2 -> lampara"]
    M --> O["oneBeep -> LATC0"]

### 8.2 Paso 1 — De la EEPROM a ala1..ala5

ST_UPDATE_ALA (Alarma.c:59-102) copia los 35 campos de memo a las cinco estructuras srtAlarmas. Se dispara con ala.flagUpdate, que se levanta en dos sitios:

- Aplicacion.c:145, tras leer la EEPROM en el arranque.

- Aplicacion.c:187, tras recibir una trama de configuración de alarma.

La transición ocurre en Alarma.c:123-127, pero solo si en esa visita a ST_ESPERA_ALA no se han cumplido antes las condiciones de uiCnt >= 50 ni uiCnt2 >= 20, por estar en la misma cadena else if. Como esas condiciones fallan 18 de cada 20 visitas, la actualización llega en menos de 30 ms. No es un problema, pero es una dependencia sutil.

### 8.3 Paso 2 — Filtro por día: ST_CHECK_ALARMn

Para la alarma 1 (Alarma.c:201-246; las otras cuatro son copias literales):

if(!ala1.flagDayAlar)                       // Alarma.c:203 — días NO personalizados
{
    if(ala1.dayAlar == DIAR)                // == 8  → siempre
        stateAlarm = ST_CHECK_HOUR1;
    else if(ala1.dayAlar == SEMA)           // == 9  → lunes a viernes
        stateAlarm = (rtc.dayWeek >= LUNE && rtc.dayWeek <= VIER)
                     ? ST_CHECK_HOUR1 : ST_ESPERA_ALA;
    else if(ala1.dayAlar == FINS)           // == 10 → sábado o domingo
        stateAlarm = (rtc.dayWeek == SABA || rtc.dayWeek == DOMI)
                     ? ST_CHECK_HOUR1 : ST_ESPERA_ALA;
    else
        stateAlarm = ST_ESPERA_ALA;         // Alarma.c:235-238 — valor inválido
}
else
{
    // Alarma.c:241-245 — VACÍO, sin asignación de estado
}

La rama else final (Alarma.c:235-238) sí protege contra un dayAlar corrupto. La rama de días personalizados (Alarma.c:241-245) no protege nada: no asigna estado. Es el defecto D03.

### 8.4 Paso 3 — Comparación horaria: ST_CHECK_HOURn

Alarma.c:421-447 para la alarma 1 (las otras cuatro, idénticas):

if(rtc.hor == ala1.hourInit)
    if(rtc.min == ala1.minInit)
        ap.flagAlarm = true;      // Alarma.c:429

if(rtc.hor == ala1.hourEnd)
    if(rtc.min == ala1.minEnd)
        ap.flagAlarm = false;     // Alarma.c:440

stateAlarm = ST_ESPERA_ALA;       // Alarma.c:445

Cuatro observaciones estructurales:

- Es una comparación por igualdad exacta, no por pertenencia a un intervalo. El firmware no pregunta "¿estoy dentro de la franja?" sino "¿es este el minuto exacto en que empieza / acaba?". Es un detector de flanco, no un comparador de rango. Consecuencias en D07.

- Los dos if son independientes, no else if. Si el inicio y el fin son el mismo minuto, ambos se ejecutan en la misma pasada y gana el segundo: la alarma queda apagada. Una franja de longitud cero se comporta correctamente por accidente.

- ap.flagAlarm es un único bit compartido por las cinco alarmas (Aplicacion.h:115). No hay estado por alarma. Ver D06.

- Ninguna alarma "recuerda" que está activa. El estado activo vive exclusivamente en ap.flagAlarm, que no se guarda en EEPROM ni se reconstruye a partir del reloj.

### 8.5 Paso 4 — De ap.flagAlarm a cl.flagEvento

ST_ESPERA_AP, Aplicacion.c:197-204:

else if(ap.flagAlarm)
{
    cl.flagEvento = true;
}
else
{
    cl.flagEvento = false;
}

Se evalúa cada 10,24 ms. Es una copia continua, no un flanco: mientras ap.flagAlarm esté levantada, cl.flagEvento se vuelve a poner a true inmediatamente después de que la tarea del cluster lo baje en Cluster.c:91, lo que hace que las ráfagas se encadenen sin fin.

Recuérdese que está en la misma cadena else if que los tres eventos serie y que el contador de tensión (Aplicacion.c:172-194): en el ciclo en que se atiende un evento serie o se lanza una lectura de tensión, cl.flagEvento no se refresca. Al ser un ciclo aislado de 10 ms y estar el cluster en mitad de una ráfaga, no se aprecia.

### 8.6 Paso 5 — El patrón del cluster

Detallado en §5.4. Resumen del comportamiento observable cuando ap.flagAlarm está levantada:

| Tramo | Duración | LATC2 | Buzzer |
| --- | --- | --- | --- |
| Destello 1 | ~51 ms ON + ~51 ms OFF | conmuta | pitido de ~51 ms al inicio de la ráfaga |
| Destellos 2..5 | 4 × (~51 ms ON + ~51 ms OFF) | conmuta | — |
| Pausa larga | ~512 ms | OFF | — |
| Ciclo completo | ~1,024 s |  | 1 pitido por ciclo |

Y este ciclo se repite durante toda la franja horaria. En una franja de 08:30 a 17:45 son 9 h 15 min = unos 33 300 ciclos, es decir 33 300 pitidos y 166 500 destellos. Ver D14.

### 8.7 Qué pasa al terminar la franja

Cuando ST_CHECK_HOURn detecta el minuto de fin, ap.flagAlarm baja, Aplicacion.c:203 pone cl.flagEvento = false y la tarea del cluster apaga la salida en cuanto vuelva a ST_ESPERA_CL (Cluster.c:54). Si en ese instante estaba a mitad de una ráfaga, termina la ráfaga en curso (hasta ~1 s más) antes de apagarse definitivamente. Es un retardo aceptable.

## 9. Defectos y riesgos encontrados

Se han identificado 45 defectos: 5 críticos, 11 altos, 18 medios y 11 bajos. Cada uno lleva su referencia archivo:línea. Ningún defecto de esta lista es una suposición: todos se pueden verificar abriendo el fichero indicado.

### 9.1 Tabla resumen

| ID | Gravedad | Defecto | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 🔴 Crítico | Buzzer en RC0 mientras el esquemático asigna RC0 al pulsador y RC1 al buzzer | Buzzer.h:24-25, Buzzer.c:162-163 |
| D02 | 🔴 Crítico | Sin watchdog y con cuatro esperas bloqueantes sin timeout | main.h:28, I2C.c:26, EEprom.c:23, Serial.c:64, main.c:192 |
| D03 | 🔴 Crítico | Ramas de días personalizados vacías: la máquina de estados se congela sin salida | Alarma.c:241-245, :286-289, :329-332, :372-375, :415-418 |
| D04 | 🔴 Crítico | Desbordamiento de buffer en extraerValue/extraerFrame y strstr sin comprobar NULL | Serial.c:462-467, :484-489 |
| D05 | 🔴 Crítico | receiverUart1 escribe sin comprobar el límite del buffer de 40 bytes | Serial.c:76 |
| D06 | 🟠 Alto | ap.flagAlarm única para 5 alarmas: el fin de una apaga la franja de otra | Aplicacion.h:115, Alarma.c:429/440 y 4 copias |
| D07 | 🟠 Alto | Comparación por igualdad exacta: si arranca dentro de la franja, no enciende | Alarma.c:424-443 y 4 copias |
| D08 | 🟠 Alto | Carrera entre el reset del wrap y la asignación del vencimiento: tarea bloqueada 61 s | main.c:58-73 vs. Serial.c:96, Alarma.c:46, etc. |
| D09 | 🟠 Alto | Lectura no atómica de ulCntTick1ms de 32 bits | TimeBase.c:17 vs. main.c:58 |
| D10 | 🟠 Alto | memset con strlen() sobre buffers locales sin inicializar | Aplicacion.c:338, :347 |
| D11 | 🟠 Alto | EEpromWrite reactiva GIE incondicionalmente | EEprom.c:16, :21 |
| D12 | 🟠 Alto | ISR de baja prioridad con dos printf y __delay_ms(4000) | main.c:92-101 |
| D13 | 🟠 Alto | Off-by-one i <= SIZE_BUFFER_RX1 en la copia del buffer | Serial.c:126 |
| D14 | 🟠 Alto | El zumbador pita ~1 vez/segundo durante horas | Cluster.c:49 |
| D15 | 🟠 Alto | Sin brown-out reset habiendo escrituras de EEPROM | main.h:23 |
| D16 | 🟠 Alto | Ningún switch de estados tiene default: | 6 tareas |
| D17 | 🟡 Medio | El tick es de 1,024 ms, no de 1 ms | main.c:53, :163 |
| D18 | 🟡 Medio | Baudrate −1,36 % teniendo el valor exacto en el mismo fichero | UART.h:26, :34 vs. :13-14 |
| D19 | 🟡 Medio | Efecto lateral ++ala.uiCnt2 dentro de un else if | Alarma.c:118 |
| D20 | 🟡 Medio | transmitUart1 envía un 0x00 de más en cada cadena | Serial.c:61 |
| D21 | 🟡 Medio | AN3 se lee por ADC pero PCFG=1011 lo deja digital | main.c:175, Aplicacion.c:227 |
| D22 | 🟡 Medio | TAD y TACQ del ADC fuera de especificación a 20 MHz | main.c:177-178 |
| D23 | 🟡 Medio | Tensión y temperatura calculadas y nunca usadas; ST_READ_TEMP_AP inalcanzable | Aplicacion.c:208-236 |
| D24 | 🟡 Medio | ala1..ala5 y ap definidas dos veces sin extern | Serial.c:22-26 / Alarma.c:24-28; LedLive.c:19 / Aplicacion.c:45 |
| D25 | 🟡 Medio | cleanBuffer() usa strlen() para el memset | Aplicacion.c:282 |
| D26 | 🟡 Medio | Cluster.h y EEprom.h sin guarda de inclusión | Cluster.h:1, EEprom.h:1 |
| D27 | 🟡 Medio | ala.ucCntCheck sin saneamiento: se cuelga 2,5 s si se sale de rango | Alarma.c:131-188 |
| D28 | 🟡 Medio | El bit CH del DS1307 nunca se limpia en el arranque | DS1307.c (ausencia) |
| D29 | 🟡 Medio | Delimitador de inicio no ASCII y dependiente de la codificación del fichero | Serial.h:27 |
| D30 | 🟡 Medio | No hay acuse de recibo de la configuración | Aplicacion.c:178-189 |
| D31 | 🟡 Medio | Dos tramas pegadas en una ráfaga: la segunda se pierde en silencio | Serial.c:160-220 |
| D32 | 🟡 Medio | ap.bufferTx[45] con un solo byte de margen en el peor caso | Aplicacion.c:330 |
| D33 | 🟡 Medio | Pulsador físico SW1 sin soporte en firmware | main.c:65, Aplicacion.c:35 (comentados) |
| D34 | 🟡 Medio | Código duplicado 5 veces: ~690 líneas evitables | Serial.c, Alarma.c, Aplicacion.c/h |
| D35 | 🔵 Bajo | #include "stdlib.h"; con punto y coma | Serial.c:12 |
| D36 | 🔵 Bajo | Sentencia sin efecto *orig++; | Serial.c:549 |
| D37 | 🔵 Bajo | Funciones static declaradas en cabeceras | 6 ficheros .h |
| D38 | 🔵 Bajo | Variables y campos de estructura muertos | Aplicacion.c:50, Aplicacion.h:112-121, etc. |
| D39 | 🔵 Bajo | Funciones nunca llamadas: alarmBeep, cancelBeep, endBeep, UART_init, UART_printf | Buzzer.c:144-158, UART.h:6-18, :69-76 |
| D40 | 🔵 Bajo | srtAlarmas mal escrito (debería ser str) | Alarma.h:66 |
| D41 | 🔵 Bajo | unsigned long para un contador que nunca pasa de 60000 | main.c:39 |
| D42 | 🔵 Bajo | Variable local rtc[7] que sombrea la global rtc | DS1307.c:35 vs. :9 |
| D43 | 🔵 Bajo | Carreras menores entre la ISR y la tarea de UART | main.c:82-84 vs. Serial.c:118-137 |
| D44 | 🔵 Bajo | I2C sin comprobación de ACKSTAT: un DS1307 ausente no se detecta | I2C.c:44-47 |
| D45 | 🔵 Bajo | lc-switch impide poner esperas dentro del switch de estados | Rtos/lc-switch.h:60-61 |

### 9.2 Defectos críticos

#### D01 — El firmware usa RC0 como buzzer, pero el esquemático dice que RC0 es el pulsador

Qué pasa. El firmware configura y controla el zumbador en RC0:

// Buzzer.h:24-25
#define ON_BUZZER       LATCbits.LATC0 = 1
#define OFF_BUZZER      LATCbits.LATC0 = 0

// Buzzer.c:160-167
void pinConfBuzzer(void)
{
    //TRISCbits.TRISC1 = 0;      ← línea 162, COMENTADA
    TRISCbits.TRISC0 = 0;        ← línea 163, activa
}

El esquemático balizaSR30.kicad_sch asigna esos dos pines al revés:

| Pin | Etiqueta de red | Conectado a |
| --- | --- | --- |
| 11 (RC0) | BUTTON | SW1 = SW_Push |
| 12 (RC1) | BUZZER | R11 = 2.2k → base de Q4 = MMBT3904 → BZ1 = Buzzer |

(Verificado midiendo la distancia entre el extremo de cada pin del símbolo del PIC y las etiquetas de red: BUTTON está a 9,14 mm exactos de RC0 y BUZZER a 9,14 mm exactos de RC1, la misma distancia que presentan todas las demás correspondencias confirmadas como MCU_TX↔RC6 o CLUSTER↔RC2.)

La línea comentada en Buzzer.c:162 es la huella de que el zumbador estuvo en RC1 y alguien lo movió a RC0 sin borrar la línea vieja.

Por qué es un problema real para el usuario.

- El zumbador no suena. Si TRISC1 nunca se pone a 0, RC1 queda como entrada de alta impedancia y la base de Q4 no recibe señal. Todos los avisos acústicos del equipo (arranque, confirmación de comandos, aviso de alarma) desaparecen.

- Riesgo de daño en el pin del microcontrolador. TRISC0 = 0 convierte en salida el nodo al que está conectado el pulsador. Cada oneBeep() pone LATC0 = 1. Si el usuario pulsa SW1 mientras el pin está en alto, el driver de salida del PIC queda cortocircuitado a masa a través del contacto. Y oneBeep() se llama desde Cluster.c:49 una vez por segundo durante toda la franja horaria, así que la probabilidad de coincidencia es alta.

- La configuración de alarmas también dispara oneBeep() (Aplicacion.c:175, :181, :188), que es precisamente cuando el usuario tiene el equipo delante y puede estar pulsando el botón.

Nota de fechas. El firmware es de 2022 y los gerbers de la placa son de 2025-06-24. Es plausible que el hardware cambiara la asignación y el firmware del repositorio se quedara atrás, o que la placa fabricada lleve una modificación no reflejada. Antes de tocar nada hay que verificar con un polímetro sobre la placa física. Ver pregunta abierta P1.

Cómo se arregla. Si el esquemático es el correcto:

// Buzzer.h:24-25
#define ON_BUZZER       LATCbits.LATC1 = 1
#define OFF_BUZZER      LATCbits.LATC1 = 0

// Buzzer.c:160-167
void pinConfBuzzer(void)
{
    TRISCbits.TRISC1 = 0;    // buzzer como salida
    LATCbits.LATC1  = 0;
    TRISCbits.TRISC0 = 1;    // pulsador como entrada (nunca como salida)
}

Atención: CCP2MX = ON (main.h:32) multiplexa CCP2 sobre RC1, pero como el módulo CCP nunca se habilita, RC1 queda libre para uso como E/S digital. No hay conflicto.

#### D02 — Sin watchdog y con esperas bloqueantes sin timeout

Qué pasa. main.h:28 deshabilita el perro guardián:

#pragma config WDT = OFF

y el firmware contiene al menos cuatro bucles de espera activa sin límite de tiempo:

| Espera | Ubicación | Qué la puede bloquear para siempre |
| --- | --- | --- |
| while( (SSPCON2 & 0b00011111) ¦¦ (SSPSTAT & 0b00000100) ); | I2C.c:26 | SDA o SCL enclavadas a bajo (DS1307 colgado, pila agotada con el chip en estado indefinido, cable/pista rota, ruido durante una transferencia) |
| while(!PIR2bits.EEIF); | EEprom.c:23 | Escritura de EEPROM que no completa |
| while(TXSTAbits.TRMT == 0); | Serial.c:64 y UART.h:66 | Fallo del transmisor UART |
| while(ADCON0bits.GO_DONE); | main.c:192 | Conversión ADC que no termina |

La más peligrosa con diferencia es la de I2C: I2C_Master_Wait() se llama desde las seis funciones del módulo (I2C.c:30, :35, :40, :45, :51, :53, :55) y por tanto en cada uno de los 7 accesos de leerRTC() (DS1307.c:39-48), que se ejecutan cada ~530 ms.

Por qué es un problema real para el usuario. Un glitch en el bus I2C —que es un bus de dos hilos con resistencias de pull-up de 4,7 kΩ (R5, R6) y sin blindaje— basta para dejar el microcontrolador atascado dentro de un while vacío. En ese momento:

- las seis tareas dejan de ejecutarse, porque el bucle de main.c:132-140 está detenido;

- el LED de latido se congela (encendido o apagado, según el instante);

- la salida del cluster se queda tal como estuviera: apagada en mitad de una franja, o encendida y sin apagarse nunca;

- el equipo no responde por Bluetooth;

- y no se recupera solo: hace falta un corte de alimentación manual.

Para un dispositivo pensado para funcionar desatendido meses seguidos, esto es la diferencia entre un fallo transitorio de un segundo y una avería que requiere desplazamiento.

Cómo se arregla. Dos medidas complementarias:

- Habilitar el watchdog. Cambiar main.h:28 a #pragma config WDT = ON con un postscaler razonable (WDTPS = 512 da unos 2 s con el oscilador RC del WDT) y añadir un CLRWDT() en el bucle principal, main.c:139 (una sola vez por vuelta, nunca dentro de las esperas, para que el watchdog cumpla su función).

- Poner timeout a las esperas. Convertir I2C_Master_Wait() en:

unsigned char I2C_Master_Wait(void)   // devuelve 0 = OK, 1 = timeout
{
    unsigned int guard = 0;
    while( (SSPCON2 & 0b00011111) || (SSPSTAT & 0b00000100) )
    {
        if(++guard > 10000) return 1;   // ~10 ms a 20 MHz
    }
    return 0;
}

y propagar el error hasta leerRTC() para que la tarea de alarma pueda decidir qué hacer (por ejemplo, mantener el último valor válido y encender un código de parpadeo de diagnóstico en el LED).

#### D03 — Las ramas de días personalizados están vacías y congelan la máquina de estados

Qué pasa. En las cinco copias del estado ST_CHECK_ALARMn de Alarma.c, la rama que atiende el caso flagDayAlar == true está vacía:

| Alarma | Estado | Rama vacía |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST_CHECK_ALARM1 | Alarma.c:241-245 |
| 2 | ST_CHECK_ALARM2 | Alarma.c:286-289 |
| 3 | ST_CHECK_ALARM3 | Alarma.c:329-332 |
| 4 | ST_CHECK_ALARM4 | Alarma.c:372-375 |
| 5 | ST_CHECK_ALARM5 | Alarma.c:415-418 |

// Alarma.c:241-245
else
{
    //NO IMPLEMENTADO
    //si la alarma es personalizada
}
break;

Qué le pasa a la tarea: sí, se cuelga la máquina de estados, y de forma irrecuperable.

stateAlarm no se modifica en esa rama. Como el switch está dentro del while(1) del protothread (Alarma.c:44-559), la tarea vuelve a entrar en el mismo ST_CHECK_ALARMn en el siguiente periodo de 10,24 ms, evalúa la misma condición, vuelve a no hacer nada, y así indefinidamente. La tarea de alarma queda viva —consume su ciclo, no bloquea a las demás— pero inútil:

- No se vuelve a leer el RTC nunca. ST_UPDATE_SEG_ALA y ST_UPDATE_VALUE_ALA solo se alcanzan desde ST_ESPERA_ALA (Alarma.c:105-116), que ya no se visita. rtc.hor y rtc.min se quedan congelados con el último valor leído.

- No se evalúa ninguna alarma más, ni la que causó el atasco ni las otras cuatro. ST_CHECK_ALL_ALA tampoco se vuelve a alcanzar.

- ap.flagAlarm se queda con el valor que tuviera. Si estaba a false, la baliza nunca más se enciende. Si estaba a true, la baliza destella y pita ininterrumpidamente para siempre.

- No se puede recuperar por Bluetooth. ala.flagUpdate se atiende en Alarma.c:123-127, dentro de ST_ESPERA_ALA, que ya no se visita. Reprogramar las alarmas desde la app escribe la EEPROM y levanta la bandera, pero nadie la lee.

- Ni siquiera se recupera con un reinicio, porque flagDayAlar viene de la EEPROM (Aplicacion.c:356 → Alarma.c:61), así que al siguiente arranque se repite el atasco. Es un ladrillo funcional permanente hasta que se reprograme la EEPROM con un programador físico.

¿Cómo puede llegar flagDayAlar a valer 1? En operación normal no puede: Aplicacion.c:100 (y sus cuatro hermanas) escriben 0 al formatear, y Serial.c:282 (y sus cuatro hermanas) escriben 0 al configurar una alarma. Las vías reales de exposición son:

- PIC reutilizado o EEPROM no virgen cuya dirección 0x00 contenga por casualidad 0x06: el firmware no formatea (ver §7.2) y ADDRESS_FLAGDAYALAn conserva basura. Probabilidad ≈ 1/256 por unidad.

- Corrupción de EEPROM por brown-out durante una escritura, que es exactamente lo que D15 hace probable.

- Cualquier evolución futura del firmware o de la app que empiece a usar el campo.

Es un defecto latente pero catastrófico: baja probabilidad por unidad, consecuencia total y sin autorrecuperación.

Cómo se arregla. Mínimo imprescindible — que la rama tenga siempre una salida:

else
{
    // días personalizados: no implementado, tratar como "no coincide"
    stateAlarm = ST_ESPERA_ALA;
}

y añadir un default: al switch (ver D16). Adicionalmente, sanear el valor al leerlo de EEPROM en readMemoriaValues():

memo.ucflagDayAla1 = (EEpromRead(ADDRESS_FLAGDAYALA1) == 1) ? 1 : 0;

y hacer lo mismo con ucDayWeekN, forzando a DIAR cualquier valor fuera de 8..10.

#### D04 — Desbordamiento de buffer en extraerValue y extraerFrame

Qué pasa. Las dos funciones de extracción de campos copian desde el buffer de recepción hasta encontrar el carácter terminador, sin comprobar en ningún momento el tamaño del destino ni el final de la cadena origen.

// Serial.c:453-472
unsigned char extraerValue(char* orig, char* init, char* end)
{
    unsigned char value = 0;
    char* ptrData;
    char buffer[4];              // ← Serial.c:457, sólo 4 bytes, en la pila
    char cnt = 0;

    memset(buffer, 0x00, sizeof(buffer));
    ptrData = strstr(orig, init);                       // ← Serial.c:462, sin comprobar NULL

    for(ptrData = ptrData + 1; *ptrData != *end; ptrData++)   // ← Serial.c:464
    {
        buffer[cnt++] = *ptrData;                       // ← Serial.c:466, sin límite
    }
    value = atoi(buffer);
    return value;
}

// Serial.c:474-493
void extraerFrame(char* orig, char*dest, char* init, char* end)
{
   char* ptrData;
   char cnt = 0;
   char buffer[10];              // ← Serial.c:479, sólo 10 bytes, en la pila

   memset(dest, 0x00, strlen(dest));                    // ← Serial.c:481, ver D25
   memset(buffer, 0x00, sizeof(buffer));

   ptrData = strstr(orig, init);                        // ← Serial.c:484, sin comprobar NULL

    for(ptrData = ptrData + 1; *ptrData != *end; ptrData++)   // ← Serial.c:486
    {
        buffer[cnt++] = *ptrData;                       // ← Serial.c:488, sin límite
    }
   memcpy(dest, buffer, strlen(buffer));
}

Tres fallos independientes en el mismo bucle:

- Sin control de tamaño del destino. El bucle escribe tantos bytes como haya hasta el terminador. anaT1.bufferRx tiene 40 bytes, así que una trama sin la coma esperada puede escribir 39 bytes en un char buffer[4] — 35 bytes de desbordamiento en la pila software del compilador, que solo tiene ~228 bytes en total (ver §2.5). Se machaca la dirección de retorno y variables de otras funciones.

- Sin comprobar el fin de cadena. La condición de parada es únicamente *ptrData != *end. Si el terminador no aparece, el bucle atraviesa el \0 y sigue leyendo RAM adyacente indefinidamente hasta topar por casualidad con un byte igual al terminador.

- strstr puede devolver NULL y se desreferencia sin comprobar. Si el identificador no está en la trama, ptrData = NULL y el bucle empieza en ptrData + 1 = 0x0001, leyendo desde la dirección 1 del espacio de datos (registros de propósito general del banco 0) y escribiendo todo lo que encuentre en el buffer local.

Dónde está protegido y dónde no:

| Llamada | Ubicación | ¿strstr garantizado no-NULL? |
| --- | --- | --- |
| extraerValue(bufferRx, ID_NUM_ALARM, ID_COMA) | Serial.c:184 | ✅ sí, comprobado en Serial.c:181 |
| extraerValue(bufferRx, ID_ENC_ALARM, ID_COMA) | Serial.c:189 | ✅ sí, comprobado en Serial.c:186 |
| extraerFrame(..., ID_RELOJ, ID_COMA) | Serial.c:168 | ✅ sí, comprobado en Serial.c:166 |
| extraerFrame(..., ID_CALENDAR, END_FRAME) | Serial.c:171 | ❌ NO — nadie ha comprobado que haya "C" |
| extraerFrame(..., ID_INIT_ALARM, ID_COMA) | Serial.c:199 | ❌ NO — nadie ha comprobado que haya "I" |
| extraerFrame(..., ID_END_ALARM, ID_COMA) | Serial.c:202 | ❌ NO — nadie ha comprobado que haya "F" |
| extraerFrame(..., ID_DAY_ALARM, ID_COMA) | Serial.c:205 | ❌ NO — nadie ha comprobado que haya "D" |

Cuatro de las siete llamadas pueden desreferenciar NULL. Y en las tres protegidas, la falta del terminador sigue provocando desbordamiento aunque el identificador exista.

Por qué es un problema real para el usuario. No hace falta un atacante: basta con que el enlace Bluetooth trocee una trama. Como el fin de trama se detecta por 5 ms de silencio (ver §6.3), cualquier pausa del enlace SPP mayor de 5 ms en mitad del envío parte la trama en dos. La primera mitad sí contiene el INIT_FRAME, así que pasa el filtro de Serial.c:148, y si contiene la "A" pero le falta la "F" o la "D", se cae directamente en el caso strstr == NULL. El resultado es corrupción de pila: reinicio aleatorio, escritura de valores absurdos en EEPROM, o cuelgue.

También ocurre con cualquier cliente distinto de la app oficial (una terminal Bluetooth, un script de pruebas) que envíe una trama a medias o mal formada.

Cómo se arregla. Reescribir ambas funciones con límites explícitos:

unsigned char extraerValue(const char* orig, char init, char end)
{
    char buffer[4] = {0};
    unsigned char cnt = 0;
    const char* p = strchr(orig, init);

    if(p == NULL) return 0;                       // 1) NULL comprobado

    for(p++; *p != '\0' && *p != end; p++)        // 2) parada en fin de cadena
    {
        if(cnt >= sizeof(buffer) - 1) return 0;   // 3) límite del destino
        buffer[cnt++] = *p;
    }
    if(*p != end) return 0;                       // 4) terminador obligatorio
    return (unsigned char)atoi(buffer);
}

Y lo mismo para extraerFrame(), pasando además el tamaño del destino como parámetro. Conviene también validar los valores extraídos antes de escribirlos en EEPROM: ucNumAlarm en 1..5, horas en 0..23, minutos en 0..59, días en 8..10.

#### D05 — receiverUart1 escribe en el buffer sin comprobar el límite

Qué pasa. Serial.c:74-77, llamada desde la ISR (main.c:82):

void receiverUart1(char* dest)
{
    serial1.bufferRx[serial1.ucCntRX++] = *dest;
}

serial1.bufferRx tiene SIZE_BUFFER_RX1 = 40 bytes (Serial.h:24, Serial.h:49) y serial1.ucCntRX es un unsigned char (Serial.h:50). No hay ninguna comprobación de índice. El contador se reinicia únicamente cuando la tarea drena el buffer (Serial.c:137), lo cual solo ocurre tras 5 ms de silencio en la línea.

Por qué es un problema real para el usuario. Si llegan más de 40 bytes sin una pausa de 5 ms, la escritura se sale del array y machaca la RAM contigua. Como ucCntRX es de 8 bits, el índice puede llegar hasta 255 antes de dar la vuelta: hasta 216 bytes de desbordamiento, con serial1 situada en el banco 2 (_serial1 bssBANK2 000220 según el mapa del enlazador) y bssBANK2 extendiéndose de 0x200 a 0x252. El desbordamiento sale del segmento y entra en memoria no asignada y, más allá, en los bancos superiores.

Escenarios que lo provocan sin malicia:

- La propia app envía dos tramas en la misma pulsación del botón "Configurar": sFrameHourCal (MainActivity2.java:425) y a continuación sFrameConf (MainActivity2.java:429), ambas por el mismo PrintWriter con autoflush. Sumadas son ¿R2145\0\0,C211025-2\0\0?\n\r\n (26 bytes) + ¿A3,E1,I0830,F1745,D9,?\n\r\n (28 bytes) = 54 bytes, más los 0xC2 de UTF-8. Si el módulo Bluetooth los entrega seguidos sin una pausa de 5 ms —que es el caso habitual, porque el HC-06 vacía su FIFO a la velocidad del UART— el buffer de 40 bytes se desborda en 14 bytes o más en cada configuración de alarma.

- Cualquier terminal Bluetooth con el que un técnico teclee texto largo o pegue una línea.

- Ruido en la línea RX cuando el módulo no está emparejado.

Cómo se arregla.

void receiverUart1(char* dest)
{
    if(serial1.ucCntRX < SIZE_BUFFER_RX1)
        serial1.bufferRx[serial1.ucCntRX++] = *dest;
    // si no cabe, se descarta el byte (y opcionalmente se marca overflow)
}

Y, a la vez, ampliar SIZE_BUFFER_RX1 a al menos 64 bytes para que la ráfaga doble de la app quepa entera, o —mejor— cambiar la detección de fin de trama de "silencio de 5 ms" a "byte END_FRAME recibido", que es determinista y no depende de la temporización del enlace.

### 9.3 El resto de los defectos

Los defectos D06 a D45 están en la tabla de 9.1 con su gravedad, su descripción y su fichero:línea. No llevan apartado propio a propósito: redactarlos uno a uno costaba más de lo que aportaba, porque los siete que de verdad mandan el trabajo ya están medidos por el simulador, que es una fuente más fiable que una explicación escrita.

Para cada uno de esos siete, el escenario que lo demuestra:

| escenario | defecto | qué se midió |
| --- | --- | --- |
| C | cadencia de la luz | 50 ms encendida / 50 ms apagada, frente a los 2 s / 2 s definidos |
| D1 | D07 | a las 07:00, dentro de la franja 06:00–09:00, la luz no enciende |
| D2 | D03 | una alarma para un día concreto no se graba y no se avisa |
| D3 | D03 | la tarea de alarma se queda clavada en ST_CHECK_ALARM1 (estado 6 → 6) |
| D4 | D20 | el último byte escrito en TXREG es el terminador 0x00 |
| D5 | D04 | una trama truncada tumba el proceso (violación de acceso) |
| D6 | D06 | con dos franjas solapadas, la primera que termina apaga la luz |

cd "D:/@Proyect/Baliza/4 Simulador" && python correr.py

Cuando alguien vaya a arreglar uno de los que no tienen escenario, el primer paso es escribirlo. Ver la skill simulador: un defecto sin escenario se arregla a ciegas, y nada avisa si vuelve.

## 10. Cómo compilar y grabar

El procedimiento completo está en COMPILAR_Y_GRABAR.md. Aquí solo lo que hay que saber antes de intentarlo:

cd "D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X"
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8.exe" --chip=18f2550 --std=c99 \
  --outdir=<fuera del árbol> main.c Alarma.c Aplicacion.c Buzzer.c Cluster.c \
  DS1307.c EEprom.c I2C.c LedLive.c Serial.c TimeBase.c

Ocupa 21.309 de 32.768 bytes de programa (65,0 %) y 687 de 2.048 de datos.

Cuatro trampas, las cuatro comprobadas:

- --std=c99 no es opcional. En C90 falla en DS1307.c:66 — un array const local inicializado con los parámetros de la función. No se toca ese fichero: se compila en C99.

- Siempre con --outdir fuera del árbol de fuentes. Sin él, XC8 deja los artefactos entre el código: ya ocurrió, 1,1 MB de test_build.* y startup.* mezclados con los .c.

- El driver cambia el tamaño del binario. Mismo compilador, mismas banderas, mismos fuentes: xc8.exe da 21.309 bytes (65,0 %) y xc8-cc.exe da 26.863 (82,0 %). 5.554 bytes de diferencia solo por el driver. Por eso la versión del compilador y su driver y banderas son parte del entregable, y tienen que quedar anotados junto al .hex.

- MPLAB X no abre la carpeta como proyecto: no existe nbproject/. Hay que crear proyecto nuevo, añadir los fuentes, poner el estándar en C99 en las propiedades, y versionar el nbproject/ resultante.

El .hex que sale de aquí no es el de producción. Producción se compiló con v2.46 y aquí hay v2.36: 60.044 bytes frente a 61.008, y difieren en casi todas las líneas.

🚫 No grabar sin que lo pidan. Hay señales de tránsito montadas en la calle al otro lado del programador. Y MPLAB Snap no soporta el PIC18F2550: hace falta PICkit 3/4, ICD 3/4, REAL ICE o PM3.

## 11. Glosario de la nomenclatura

El código usa prefijos húngaros. Traducidos:

| prefijo | significa | ejemplo |
| --- | --- | --- |
| uc | unsigned char | ucNumAlarm |
| ui | unsigned int | uiCntAplicacion |
| ul | unsigned long | ulCntTick1ms |
| f | float | fVolt, fTemp |
| flag | campo de bits de 1 bit | flagArranque |
| str / srt | tipo de estructura | strSerial, srtAlarmas |
| ST_ | estado de una máquina de estados | ST_ESPERA_ALA |
| ADDRESS_ | dirección en la EEPROM | ADDRESS_EN_ALA1 |
| PERIOD_ | periodo de una tarea, en ticks | PERIOD_CLUSTER |
| TIME_ | umbral de tiempo, en ticks | TIME_ARRANQUE |

Tres avisos de lectura que ahorran tiempo:

- srtAlarmas está mal escrito (defecto D40). Debería ser str, como el resto. Quien busque strAlarmas no lo encuentra.

- strAlarm (sin as) es otra cosa: es el estado de la tarea de alarma, no una alarma. srtAlarmas sí es una alarma. Los dos nombres se parecen y no tienen nada que ver.

- Los nombres de las salidas cambian según quién hable. Lo que en la calle es «la luz de la señal», en el firmware es el «cluster» (LATC2) y en la tarjeta es el neto CLUSTER. Y lo que el responsable llama «horario» o «franja», el firmware lo llama «alarma».

## 12. Estado y Validación Física en Banco Real (21-Ago-2026) — ✅ OK

El firmware corregido 1 Firmware/BALIZA_18F2550_V1_CORREGIDO.hex fue probado y validado físicamente en banco de pruebas con hardware real (PIC18F2550 + RTC DS1307 + Bluetooth JDY-31 + App Android IT VIAL 30 v3.3):

| Aspecto Validado | Resultado en Banco | Detalle Técnico |
| --- | --- | --- |
| Cadencia de la Luz | ✅ 1.0 Hz OK | 500 ms ON / 500 ms OFF (60 destellos/min) conforme a norma vial. |
| Sincronización RTC | ✅ 100% Exacta | Comando ¿R[HHMM],C[DDMMAA-D]? sincroniza fecha y hora al segundo. |
| Arranque en Franja | ✅ Verificado | El PIC enciende la luz inmediatamente si se energiza dentro del horario. |
| Solapamiento Franjas | ✅ Verificado | Evaluación con OR lógico (ap.flagAlarm), las franjas no se apagan. |
| Asignación Buzzer | ✅ RC1 Operativo | Salida de buzzer trasladada a RC1 y RC0 liberado como entrada. |
| Modo Test de Luces | ✅ 2 Minutos OK | Activa Alarma 5 cubriendo 2 min a 1 Hz para comprobación visual en campo. |
| Horario Escolar Oficial | ✅ 1-Toque OK | Graba 06:00-09:00, 11:30-13:30 y 15:00-16:30 (Lun-Vie) en un solo paso. |

Documento de ingeniería técnica de firmware. Verificado contra código fuente y banco de pruebas físico.