Table of Contents

# Baliza SR30 — Documentación de hardware

Tarjeta: BALIZA_SR30 · Título del esquemático: "Tarjeta Control Baliza" · Rev: V1.0 · Empresa: IT VIAL SAS · Autor: Ing. Freiman Parga Ficheros fuente analizados:

| Fichero | Ruta |
| --- | --- |
| Esquemático | D:\@Proyect\Baliza\2 Hardware tarjeta\balizaSR30.kicad_sch (KiCad 8.0, version 20231120) |
| PCB | D:\@Proyect\Baliza\2 Hardware tarjeta\balizaSR30.kicad_pcb (KiCad 8.0.1) |
| BOM | D:\@Proyect\Baliza\2 Hardware tarjeta\Lista de componentes Baliza.xls (hoja Baliza_SR30) |
| Gerbers | D:\@Proyect\Baliza\2 Hardware tarjeta\gerbers_baliza\ (generados 2025-06-24) |
| Firmware | D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\ |

Método: toda la información eléctrica de este documento se ha extraído parseando las S-expressions de .kicad_sch y .kicad_pcb y reconstruyendo la netlist por geometría (posición de pines contra extremos de hilo, uniones y etiquetas). La reconstrucción resolvió el 100 % de los pines de los 41 componentes sobre puntos de conexión válidos, por lo que la netlist que aparece aquí es la del fichero, no una lectura del PDF.

## 0. ⚠️ HALLAZGOS CRÍTICOS — leer antes de fabricar o modificar

Cinco defectos hacen que la tarjeta no funcione como espera el firmware actual. Tres de ellos son de hardware y no se arreglan recompilando.

| # | Hallazgo | Referencia | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | El buzzer está en RC1, el firmware lo ataca en RC0. El neto BUZZER va a U1 pin 12 (RC1); el firmware define ON_BUZZER = LATCbits.LATC0 (Buzzer.h:24). En Buzzer.c:162 está comentada la línea correcta //TRISCbits.TRISC1 = 0; y activa la incorrecta TRISCbits.TRISC0 = 0; (Buzzer.c:163). | balizaSR30.kicad_sch:11443 (BZ1), :10283 (U1) | El buzzer nunca suena. Además RC0 es el neto BUTTON: el firmware convierte en salida un pin que en la placa tiene pull-up (R4 10 K) y un pulsador (SW1) a través de D2. Si se pulsa SW1 con LATC0=1, la salida del PIC queda cortocircuitada a GND a través de D2 (sólo limitada por la impedancia de salida del puerto). Riesgo de destrucción del pin. |
| C2 | El buzzer no puede sonar aunque se arregle C1: R15 = 100 kΩ está en serie con él. Camino: +12V → R15 (100k) → BZ1.1 → BZ1.2 → Q4(C) → Q4(E) → GND. Corriente máxima = 12 V / 100 kΩ = 120 µA. | balizaSR30.kicad_sch:9096 (R15), :11443 (BZ1) | Un buzzer magnético necesita 20–30 mA; uno piezo con oscilador interno, 3–10 mA. Con 120 µA no emite sonido audible. Además la polaridad está invertida: el pin marcado + de BZ1 es el que va al colector (lado bajo) y el - al lado de alimentación. |
| C3 | AN3 (sensor de temperatura) está deshabilitado por configuración del ADC. El LM35 (U5) entra en U1 pin 5 = RA3/AN3 por el neto S_TEMP. El firmware ejecuta ADCON1bits.PCFG = 0b1011 (main.c:175), que en el PIC18F2550 deja sólo AN0, AN1 y AN2 como analógicas; AN3 queda como E/S digital. Aun así Aplicacion.c:227 llama a ADC_read(3). | balizaSR30.kicad_sch:10139 (U5), main.c:175 | La lectura de temperatura no está especificada por Microchip (canal seleccionado sobre un pin no configurado como analógico) y el buffer digital de entrada queda activo con una tensión analógica encima. La temperatura que reporte el equipo no es fiable. |
| C4 | La fórmula de temperatura es incorrecta para un LM35 por un factor 10. Aplicacion.c:228-229 calcula T = (ADC·5/1024)·10. El LM35 entrega 10 mV/°C, luego T[°C] = V·100. | main.c / Aplicacion.c:227-229 | La temperatura mostrada es la décima parte de la real (25 °C se leería como 2,5). |
| C5 | La puerta del MOSFET de potencia recibe sólo 3,4 V. R8 (2,2 k) en serie desde RC2 y R9 (4,7 k) de puerta a masa forman un divisor: Vgs = 5 V · 4,7/(2,2+4,7) = 3,41 V. Q2 está en el BOM como Q_NMOS_GDS, un símbolo genérico sin referencia de fabricante. | balizaSR30.kicad_sch:7847 (Q2), :10703 (R8), :12060 (R9) | Con un MOSFET estándar (p. ej. IRF540N, Vgs(th) hasta 4 V) no conduce, o conduce en zona lineal y se destruye. Sólo funciona con un MOSFET logic-level y aun así 3,4 V está por debajo de la Vgs a la que se especifica el Rds(on). |

Además, dos hallazgos que sí funcionan correctamente y conviene no tocar:

- ✅ El divisor de medida de tensión es correcto: R13 = 100 k / R14 = 20 k → factor 6, exactamente el que aplica el firmware (§6).

- ✅ El LED de vida es activo a nivel bajo y el firmware lo trata así (ON_LED_LIVE → LATA0 = 0). Coincide (§5).

## 1. Qué es la tarjeta

BALIZA_SR30 es una tarjeta de control de baliza/alarma temporizada de 77,0 × 90,0 mm, dos capas, tecnología mixta (todos los componentes de agujero pasante en la cara superior y todos los SMD en la cara inferior). Se alimenta de un único raíl de 12 V nominales por un conector Molex KK-396 de 2 vías (J2, serigrafiado FUENTE / 12V / GND), del que deriva un raíl de 5 V mediante un regulador lineal LM78M05 (U3) precedido de un diodo Schottky en serie 1N5822 (D3) que hace de protección de polaridad inversa. El cerebro es un PIC18F2550 en DIP-28 (U1) a 20 MHz que: mantiene la hora en un RTC DS1307 (U4) por I²C con cristal de 32,768 kHz y pila de respaldo de 20 mm; conversa a 9600 baudios con un módulo Bluetooth HC-06 (U2) montado en cabecera de 6 pines; parpadea un LED de vida (D1); acciona un buzzer (BZ1) por transistor MMBT3904 (Q4); y conmuta la salida de potencia CLUSTER por un MOSFET de canal N en TO-220 (Q2) en configuración de lado bajo, sacada al exterior por un segundo Molex KK-396 (J3, serigrafiado CLUSTER). Mide además la tensión de entrada por divisor resistivo hacia AN1 y la temperatura por un LM35 (U5) hacia AN3. Al exterior expone tres conectores: J2 (alimentación 12 V), J3 (salida cluster) y J1 (cabecera ICSP de 5 pines, compatible pin a pin con PICkit 3/4). Hay un pulsador local SW1.

## 2. Lista de componentes (BOM) reconstruida del esquemático

41 componentes reales (más 36 símbolos de alimentación #PWR*, que no son componentes físicos).

### 2.1 Alimentación y protección

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J2 | FUENTE (Conn_01x02_Male) | Connector_Molex:Molex_KK-396_5273-02A_1x02_P3.96mm_Vertical | Entrada de alimentación. Pin 1 = +12V, Pin 2 = GND | :10907 |
| D3 | 1N5822 | Diode_THT:D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal | Schottky 3 A/40 V en serie: protección de polaridad inversa del raíl VCC | :12262 |
| C3 | 470uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P2.50mm | Condensador de entrada del regulador (neto VCC) | :11512 |
| U3 | LM78M05_TO220 | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Horizontal_TabDown | Regulador lineal 5 V / 500 mA. VI=VCC, VO=+5V | :8359 |
| C4 | 220uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P2.50mm | Condensador de salida del regulador (neto +5V) | :11373 |
| C6 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | Desacoplo de +5V — el único cerámico de alimentación de la placa | :10773 |

### 2.2 Microcontrolador y reloj

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | PIC18F2550-ISP | Package_DIP:DIP-28_W7.62mm | MCU principal | :10283 |
| Y1 | 20M | Crystal:Crystal_HC18-U_Vertical | Cristal principal 20 MHz (coincide con _XTAL_FREQ 20000000 y FOSC = HS) | :11582 |
| C1, C2 | 22pF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | Condensadores de carga de Y1 (OSC2, OSC1) | :11043, :9935 |
| R2 | 10k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Pull-up de MCLR a +5V | :7451 |
| J1 | Conn_01x05_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical | ICSP: 1=MCLR/VPP, 2=+5V, 3=GND, 4=PGD, 5=PGC | :11717 |

### 2.3 RTC

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U4 | DS1307_ | digikey-footprints:DIP-8_W7.62mm | Reloj de tiempo real I²C | :8054 |
| Y2 | 37Khz ⚠ | Crystal:Crystal_AT310_D3.0mm_L10.0mm_Horizontal | Cristal del RTC. El valor es erróneo: el DS1307 exige 32,768 kHz, CL = 12,5 pF | :8565 |
| BT1 | Battery_Cell | Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm | Portapilas de 20 mm (CR2032). + → VBAT de U4 | :9235 |
| R5, R6 | 4.7k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Pull-ups de SDA y SCL a +5V — presentes y de valor correcto | :9026, :9660 |

Y2 no lleva condensadores de carga y eso es correcto: el DS1307 los integra y su hoja de datos prohíbe expresamente añadirlos.

### 2.4 Comunicación serie / Bluetooth

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | HC06_Module | HC06:HC06 (librería propia) | Módulo Bluetooth SPP. 1=STATE (NC), 2=RXD←MCU_TX, 3=TXD→MCU_RX, 4=GND, 5=VCC←+5V, 6=EN (NC) | :9578 |

### 2.5 Indicación y entrada de usuario

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LED (sin part number) | LED_THT:LED_D3.0mm | LED de vida. Cátodo a RA0, ánodo a R1 → activo a nivel bajo | :8223 |
| R1 | 330R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Limitadora de D1 (≈9,4 mA con Vf 1,9 V) | :10634 |
| SW1 | SW_Push | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm_H4.3mm | Pulsador local a GND | :12396 |
| R3 | 10K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Pull-up del nodo del pulsador | :10069 |
| D2 | 1N4007 | Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P7.62mm_Horizontal | Diodo de desacoplo entre el nodo del pulsador y el neto BUTTON (K en SW1, A en BUTTON) | :10566 |
| R4 | 10K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Pull-up del neto BUTTON (RC0) | :10213 |

### 2.6 Etapa del buzzer

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ1 | Buzzer (sin part number) | Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6 | Buzzer de 12 mm | :11443 |
| Q4 | MMBT3904 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | NPN, conmutador de lado bajo del buzzer. Ic máx 200 mA | :9371 |
| R11 | 2.2k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Resistencia de base de Q4 (Ib ≈ 1,8 mA) | :8430 |
| R12 | 4.7k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Base a masa (apagado seguro) | :9865 |
| R15 | 100k ⚠ | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | En serie entre +12V y el buzzer — ver hallazgo C2 | :9096 |
| D4 | D (sin part number) | Diode_THT:D_A-405_P7.62mm_Horizontal | Diodo de rueda libre en paralelo con BZ1. Orientación correcta (K al lado de alimentación) | :7985 |

### 2.7 Etapa de salida CLUSTER

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q_NMOS_GDS ⚠ | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Horizontal_TabDown | MOSFET N de potencia, conmutación de lado bajo. Sin referencia de fabricante | :7847 |
| R8 | 2.2k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Serie de puerta desde RC2 | :10703 |
| R9 | 4.7k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Puerta a masa | :12060 |
| R16 | 0R | Resistor_SMD:R_2010_5025Metric | Puente de 0 Ω entre el drenador de Q2 y J3 pin 2 | :9302 |
| J3 | FUENTE (etiqueta) / serigrafía CLUSTER | Connector_Molex:Molex_KK-396_5273-02A_1x02_P3.96mm_Vertical | Salida de potencia. Pin 1 = +12V (crudo), Pin 2 = drenador de Q2 | :10975 |

### 2.8 Medida analógica

| Ref | Valor | Footprint | Función | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R13 | 100k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Rama superior del divisor de tensión (VCC → S_VOLT) | :9166 |
| R14 | 20k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | Rama inferior (S_VOLT → GND) | :11859 |
| C5 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | Filtro del nodo S_VOLT | :9795 |
| D5 | 5.1V (Zener) | Diode_THT:D_DO-34_SOD68_P7.62mm_Horizontal | Recorte de S_VOLT a 5,1 V (protección de AN1) | :10497 |
| U5 | LM35-LP | Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline_Wide | Sensor de temperatura analógico, 10 mV/°C | :10139 |
| C7 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | Filtro de S_TEMP — directamente en la salida del LM35, ver §10 | :12597 |

### 2.9 Contraste con Lista de componentes Baliza.xls

Se leyó la hoja Baliza_SR30 (32 filas, columnas Reference / Value / Footprint / Qty) con xlrd.

Resultado del cotejo: valores y footprints coinciden 1:1 con el esquemático en las 31 líneas, y la suma de cantidades (41) coincide con el número de componentes del esquemático (41). Es una exportación automática de KiCad, no una lista revisada a mano. Discrepancias y carencias detectadas:

| # | Discrepancia / carencia | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | J2,J3 tienen la celda Value vacía en el .xls | En el esquemático ambos llevan Value = "FUENTE", y además la serigrafía de la PCB llama CLUSTER a J3. Tres nombres distintos para el mismo conector. |
| 2 | Q2 figura como Q_NMOS_GDS | No es una referencia comprable. Es el nombre del símbolo genérico de KiCad. Nadie puede comprar este componente con esta lista. Y la elección importa (hallazgo C5: sólo sirve un logic-level). |
| 3 | D4 figura como D | Diodo sin referencia. Footprint A-405 (DO-35/DO-204AH). |
| 4 | D1 figura como LED | Sin color, sin Vf, sin corriente nominal. R1 = 330 Ω asume Vf ≈ 1,9 V (rojo/ámbar); con un LED azul/blanco (Vf 3,0–3,4 V) la corriente baja a ~5 mA. |
| 5 | BZ1 figura como Buzzer | No indica si es magnético o piezo, ni si lleva oscilador interno, ni tensión de trabajo. Es exactamente la información que hace falta para dimensionar R15 (hallazgo C2). |
| 6 | Y2 figura como 37Khz | Valor erróneo. El DS1307 sólo funciona con 32,768 kHz. Un cristal de "37 kHz" no existe como producto estándar. Quien compre por esta lista no compra nada, o compra mal. |
| 7 | C3 (470 µF) y C4 (220 µF) sin tensión de trabajo | C3 está en VCC (12 V). Necesita ≥ 25 V. La lista no lo dice. |
| 8 | U2 = HC06_Module con footprint de librería propia HC06:HC06 | No identifica la variante del módulo (HC-06 desnudo vs. placa portadora tipo ZS-040/JY-MCU). Es determinante: ver §10, riesgo R7. |
| 9 | SW1, BT1, U3, D3 sin fabricante ni referencia | Comprables por descripción, pero no trazables. |
| 10 | Huecos en la numeración de referencias | No existen R7, R10, Q1, Q3. Indica componentes eliminados en revisiones anteriores sin renumerar. No es un error, pero rompe la trazabilidad contra revisiones antiguas. |

Conclusión: el .xls no contradice al esquemático, pero no es un BOM de compra. Seis líneas (Q2, D4, D1, BZ1, Y2, U2) no se pueden pedir tal como están, y una de ellas (Y2) está directamente mal.

## 3. Diagrama de bloques

flowchart TB
    subgraph EXT["Exterior"]
        PSU["Fuente 12 V"]
        CARGA["Carga CLUSTER<br/>(lámpara / baliza)"]
        BT(["Teléfono / App<br/>Bluetooth SPP"])
    end

    subgraph ALIM["Alimentación"]
        J2["J2 · Molex KK-396<br/>FUENTE 12V/GND"]
        D3["D3 · 1N5822<br/>Schottky serie<br/>(prot. polaridad inversa)"]
        C3["C3 · 470 µF"]
        U3["U3 · LM78M05<br/>TO-220 · 500 mA"]
        C4["C4 · 220 µF"]
        C6["C6 · 0,1 µF"]
        V12(["Raíl +12V<br/>(sin fusible, sin TVS)"])
        V5(["Raíl +5V"])
    end

    subgraph MCU["Control"]
        U1["U1 · PIC18F2550<br/>DIP-28 · 20 MHz · HS"]
        Y1["Y1 · 20 MHz<br/>+ C1/C2 22 pF"]
        J1["J1 · ICSP 5 pines<br/>MCLR·+5V·GND·PGD·PGC"]
        R2["R2 · 10k<br/>pull-up MCLR"]
    end

    subgraph RTC["Reloj de tiempo real"]
        U4["U4 · DS1307<br/>DIP-8"]
        Y2["Y2 · 32,768 kHz<br/>(rotulado '37Khz')"]
        BT1["BT1 · CR2032 20 mm<br/>→ VBAT (sin diodo)"]
        PU["R5/R6 · 4,7k<br/>pull-ups I2C a +5V"]
    end

    subgraph IO["Periféricos"]
        U2["U2 · HC-06<br/>UART 9600 8N1"]
        D1["D1 · LED vida<br/>+ R1 330R · activo BAJO"]
        SW1["SW1 · pulsador<br/>+ R3/R4 10k + D2"]
    end

    subgraph BUZ["Buzzer"]
        R11["R11 2,2k"]
        Q4["Q4 · MMBT3904<br/>lado bajo"]
        BZ1["BZ1 · buzzer 12 mm"]
        R15["R15 · 100k ⚠<br/>EN SERIE"]
        D4["D4 · rueda libre"]
    end

    subgraph CL["Salida CLUSTER (potencia)"]
        R8["R8 2,2k / R9 4,7k<br/>Vgs = 3,4 V ⚠"]
        Q2["Q2 · MOSFET N TO-220<br/>SIN REFERENCIA ⚠<br/>lado bajo"]
        R16["R16 · 0R 2010"]
        J3["J3 · Molex KK-396<br/>CLUSTER"]
    end

    subgraph ANA["Entradas analógicas"]
        DIV["R13 100k / R14 20k<br/>divisor ÷6<br/>+ C5 0,1µF + D5 5V1"]
        U5["U5 · LM35 TO-92<br/>10 mV/°C + C7 0,1µF"]
    end

    PSU --> J2 --> D3 --> C3 --> U3 --> C4 --> V5
    J2 --> V12
    C6 --- V5
    V5 --> U1
    V5 --> U4
    V5 --> U2
    V5 --> U5
    V5 --> PU

    Y1 <-->|OSC1/OSC2 · pines 9,10| U1
    J1 <--> U1
    R2 --- U1

    U1 <-->|"SDA · RB0 (pin 21)"| U4
    U1 <-->|"SCL · RB1 (pin 22)"| U4
    PU --- U4
    Y2 <-->|X1/X2| U4
    BT1 -->|VBAT| U4

    U1 -->|"MCU_TX · RC6 (pin 17)"| U2
    U2 -->|"MCU_RX · RC7 (pin 18)"| U1
    U2 <-.->|"Bluetooth SPP"| BT

    U1 -->|"LED_LIVE · RA0 (pin 2)"| D1
    SW1 -->|"BUTTON · RC0 (pin 11)"| U1

    U1 -->|"BUZZER · RC1 (pin 12)"| R11 --> Q4 --> BZ1
    V12 --> R15 --> BZ1
    D4 --- BZ1

    U1 -->|"CLUSTER · RC2 (pin 13)"| R8 --> Q2 --> R16 --> J3
    V12 --> J3
    J3 --> CARGA

    DIV -->|"S_VOLT · AN1/RA1 (pin 3)"| U1
    C3 --- DIV
    U5 -->|"S_TEMP · AN3/RA3 (pin 5) ⚠"| U1

    style R15 fill:#c0392b,color:#fff
    style Q2 fill:#c0392b,color:#fff
    style R8 fill:#c0392b,color:#fff
    style U5 fill:#c0392b,color:#fff

## 4. Alimentación

### 4.1 Cadena completa

J2.1 (+12V, Molex KK-396)
  └─► D3 · 1N5822 (Schottky 3A/40V, ánodo en +12V, cátodo en VCC)   ← protección de polaridad inversa
        └─► neto VCC
              ├─► C3 · 470 µF electrolítico (VCC → GND)
              ├─► R13 · 100k  → divisor de medida (§6)
              └─► U3.1 (VI) · LM78M05, TO-220
                    └─► U3.3 (VO) ─► neto +5V
                          ├─► C4 · 220 µF electrolítico
                          ├─► C6 · 0,1 µF cerámico 0805
                          ├─► U1.20 (VDD)  · PIC18F2550
                          ├─► U1.6  (RA4)  ⚠ pin de E/S atado a +5V (§10 R5)
                          ├─► U2.5  (VCC)  · HC-06
                          ├─► U4.8  (VCC)  · DS1307
                          ├─► U5.1  (+VS)  · LM35
                          ├─► J1.2         · ICSP
                          └─► R1, R2, R3, R4, R5, R6 (pull-ups / limitadora LED)

J2.1 (+12V) también va DIRECTAMENTE, sin pasar por D3, a:
  ├─► J3.1  · pin 1 del conector CLUSTER (alimentación de la carga externa)
  └─► R15   · rama del buzzer

### 4.2 Raíles

| Raíl | Tensión | Origen | Consumidores |
| --- | --- | --- | --- |
| +12V | 12 V nominales (sin regular, sin filtrar, sin proteger) | J2.1 directo | J3.1 (carga externa), R15 (buzzer), ánodo de D3 |
| VCC | ≈ +12V − Vf(D3) ≈ 11,6–11,7 V | tras D3 | C3, U3.1, R13 |
| +5V | 5 V ±4 % (tolerancia del 78M05) | U3.3 | PIC, DS1307, HC-06, LM35, pull-ups, ICSP |
| +3V3 (nombre engañoso) | 3,0 V reales — es la pila CR2032, no un raíl | BT1.1 | únicamente U4.3 (VBAT del DS1307) |

El símbolo de potencia +3.3V aplicado a una pila de litio de 3,0 V es un error de documentación: sugiere un raíl de 3,3 V regulado que no existe en la placa. Cualquiera que lea el esquemático buscará un LDO de 3V3 y no lo encontrará.

### 4.3 Condensadores de desacoplo — inventario completo

| Cap | Valor | Neto | Ubicación PCB | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | 470 µF | VCC (entrada regulador) | (128,15 · 67,90) cara sup. | OK como bulk |
| C4 | 220 µF | +5V (salida regulador) | (138,45 · 67,90) cara sup. | OK como bulk |
| C6 | 0,1 µF | +5V | (134,45 · 106,45) cara inf. | A 2,77 mm de U1.20 (VDD) y 2,84 mm de U1.19 (VSS) — correcto para ese par |
| C5 | 0,1 µF | S_VOLT | — | filtro de señal, no desacoplo |
| C7 | 0,1 µF | S_TEMP | — | filtro de señal, no desacoplo |
| C1, C2 | 22 pF | OSC1/OSC2 | — | carga del cristal, no desacoplo |

Sólo hay un condensador de desacoplo en toda la placa (C6). Ver §10 para las consecuencias.

### 4.4 Protecciones — presentes y AUSENTES

| Protección | ¿Está? | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Polaridad inversa | ✅ PARCIAL | D3 (1N5822) en serie protege VCC, el 7805 y todo lo que cuelga de +5V. PERO J3.1 y R15 cuelgan de +12V crudo, antes de D3. Con la fuente invertida, la carga del cluster y la rama del buzzer quedan expuestas a −12 V; además J3.1 pasa a −12 V y el diodo de cuerpo de Q2 conduce desde GND hacia el drenador, poniendo el retorno de la carga a través del MOSFET. |
| Fusible | ❌ NO HAY | No existe ningún fusible, PTC ni polyfuse en el esquemático. Un cortocircuito en la carga del cluster no tiene ningún elemento que lo limite salvo la fuente externa. |
| TVS / supresor de transitorios | ❌ NO HAY | Ningún TVS, MOV ni varistor en +12V. En una baliza alimentada de una batería de vehículo o de una línea larga, los transitorios llegan íntegros al 1N5822 (40 V de VRRM) y al MOSFET. |
| Zener de recorte en S_VOLT | ✅ SÍ | D5 (5,1 V) protege AN1 |
| Rueda libre en el buzzer | ✅ SÍ | D4 en paralelo con BZ1, cátodo hacia el lado de alimentación (orientación correcta) |
| Rueda libre en la salida CLUSTER | ❌ NO HAY | Ver §8 |
| Filtrado / protección ESD en las líneas que salen (J2, J3) | ❌ NO HAY | Sin ferritas, sin condensadores de paso, sin diodos de sujeción |
| Brown-out reset | ❌ DESACTIVADO POR FIRMWARE | #pragma config BOR = OFF (main.h:23). No hay supervisor externo. El PIC puede quedar en estado indefinido si el raíl de 5 V cae lentamente. |
| Watchdog | ❌ DESACTIVADO | #pragma config WDT = OFF (main.h:28) |

### 4.5 Estimación de consumo

| Consumidor | Corriente típica @5 V | Corriente pico |
| --- | --- | --- |
| U1 · PIC18F2550, 20 MHz HS, ADC + MSSP + EUSART activos | ≈ 11 mA | ≈ 15 mA |
| U2 · HC-06 (emparejado / en reposo) | ≈ 8 mA | ≈ 40 mA (inquiry/emparejamiento) |
| U4 · DS1307 (VCC activo) | ≈ 1,2 mA | 1,5 mA |
| U5 · LM35 | 60 µA | 90 µA |
| D1 · LED vida (R1 = 330 Ω, ciclo 5/200 = 2,5 %) | ≈ 0,25 mA medios | 9,4 mA |
| Pull-ups I²C R5/R6 (4,7 k) durante niveles bajos | ≈ 0–2 mA | 2 mA |
| Base de Q4 (R11) cuando suena el buzzer | 0 | 1,8 mA |
| Puerta de Q2 (R8+R9) con CLUSTER activo | 0 | 0,72 mA |
| Total raíl +5V | ≈ 21 mA | ≈ 70 mA |

| Consumidor en +12V/VCC | Corriente |
| --- | --- |
| Divisor R13+R14 (120 kΩ sobre VCC) | 97 µA |
| R15 (rama del buzzer, 100 kΩ sobre 12 V) | 120 µA |
| Entrada del 7805 (≈ salida + Iq 4 mA) | 25–75 mA |
| Carga del cluster por J3 | indeterminada — no está definida en el proyecto |

Disipación de U3 (LM78M05, TO-220 sin disipador, θJA ≈ 62 °C/W):

- Con 12 V de entrada y 70 mA: P = (12 − 5) × 0,070 = 0,49 W → ΔT ≈ +30 °C. Aceptable.

- Con 24 V de entrada (si la baliza se alimentara de 24 V) y 70 mA: P = 1,33 W → ΔT ≈ +82 °C. No admisible sin disipador.

- Margen de caída: el LM78M05 necesita Vin ≥ 7 V. Restando D3, la tarjeta deja de regular por debajo de ≈ 7,3 V en J2. Durante un arranque de motor (caída a 6 V) el raíl de 5 V se colapsa y el PIC se resetea de forma no controlada (BOR está desactivado).

## 5. Correlación pin a pin con el firmware ⭐

Firmware: D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\

| Pin PIC | Nombre en el esquemático | Neto | Qué hay conectado | Qué hace el firmware | ¿Coincide? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vpp/MCLR/RE3 | MCLR | R2 10 k a +5V + J1.1 (ICSP) | #pragma config MCLRE = ON (main.h:35) → MCLR habilitado | ✅ SÍ |
| 2 | RA0/AN0 | LED_LIVE | Cátodo de D1; ánodo → R1 330 Ω → +5V → LED activo a nivel BAJO | TRISA0 = 0 (LedLive.c:101); ON_LED_LIVE = LATA0 = 0, OFF = 1 (LedLive.h:26-27) | ✅ SÍ — la polaridad invertida del firmware es la correcta para este cableado |
| 3 | RA1/AN1 | S_VOLT | Divisor R13 100 k / R14 20 k desde VCC, con C5 0,1 µF y zener D5 5V1 | ADC_read(1) (Aplicacion.c:211). PCFG=0b1011 habilita AN0–AN2 → AN1 sí es analógica | ✅ SÍ |
| 4 | RA2/AN2/Vref− | — | Sin conectar (marcador no_connect en el esquemático) | PCFG=0b1011 lo declara analógico pero nunca se lee | ⚠ Entrada analógica habilitada y flotante (§10 R11) |
| 5 | RA3/AN3/Vref+ | S_TEMP | Salida de U5 (LM35) + C7 0,1 µF | ADC_read(3) (Aplicacion.c:227) — pero PCFG=0b1011 deja AN3 como E/S DIGITAL (main.c:175) | ❌ NO — hallazgo C3. El firmware lee un canal que él mismo dejó configurado como digital |
| 6 | RA4/T0CKI/C1OUT | +5V | Atado directamente al raíl de 5 V, sin resistencia | Nunca se configura ni se escribe (queda entrada tras reset) | ⚠ Funciona hoy, pero es una E/S digital cortocircuitada a VDD (§10 R5) |
| 7 | RA5/AN4/SS/HLVDIN | GND | Atado directamente a masa, sin resistencia | Nunca se configura ni se escribe | ⚠ Ídem, cortocircuitada a VSS (§10 R5) |
| 8 | VSS | GND | Plano/pistas de masa | — | ✅ SÍ (pero sin cerámico propio, §10 R2) |
| 9 | OSC1/CLKI | OSC1 | Y1 20 MHz + C2 22 pF | #pragma config FOSC = HS, _XTAL_FREQ 20000000 (main.h:17,76) | ✅ SÍ |
| 10 | RA6/OSC2/CLKO | OSC2 | Y1 20 MHz + C1 22 pF | Ídem | ✅ SÍ |
| 11 | RC0/T1OSO/T13CKI | BUTTON | R4 10 k a +5V + D2 (ánodo) hacia el nodo de SW1 | TRISCbits.TRISC0 = 0 → lo pone como SALIDA y lo usa como buzzer: ON_BUZZER = LATC0 = 1 (Buzzer.c:163, Buzzer.h:24) | ❌ NO — hallazgo C1. El firmware convierte en salida el pin del pulsador. Con SW1 pulsado y LATC0=1, la salida queda a masa vía D2 |
| 12 | RC1/T1OSI/CCP2 | BUZZER | R11 2,2 k → base de Q4 (MMBT3904) → BZ1 | //TRISCbits.TRISC1 = 0; está COMENTADA (Buzzer.c:162). El pin queda como entrada y nunca se acciona | ❌ NO — hallazgo C1. El buzzer real no se ataca nunca |
| 13 | RC2/CCP1 | CLUSTER | R8 2,2 k → puerta de Q2, con R9 4,7 k a masa | TRISCbits.TRISC2 = 0 (Cluster.c:113); ON_CLUSTER = LATC2 = 1, OFF = 0 (Cluster.h:15-16) | ✅ SÍ (el mapeo del pin es correcto; la etapa de potencia tiene otro problema, §8) |
| 14 | VUSB | — | Sin conectar (no_connect) | #pragma config VREGEN = OFF (main.h:25) → regulador USB desactivado. USB no se usa | ✅ SÍ, coherente |
| 15 | RC4/D−/VM | — | Sin conectar (no_connect) | No se usa | ✅ SÍ |
| 16 | RC5/D+/VP | — | Sin conectar (no_connect) | No se usa | ✅ SÍ |
| 17 | RC6/TX/CK | MCU_TX | U2.2 (RXD del HC-06) | TRISC6 = 0 (salida), EUSART, SPBRG=32, BRGH=0 (UART.h:26-38) | ✅ SÍ. Baudios reales = 20 MHz/(64·33) = 9469 bd → error −1,4 % frente a 9600. Dentro de tolerancia |
| 18 | RC7/RX/DT/SDO | MCU_RX | U2.3 (TXD del HC-06) | TRISC7 = 1 (entrada), CREN=1, RCIE=1 (UART.h:28,38,41) | ✅ SÍ |
| 19 | VSS | GND | Masa | — | ✅ SÍ |
| 20 | VDD | +5V | Salida del 78M05 + C6 0,1 µF a 2,77 mm | — | ✅ SÍ |
| 21 | RB0/AN12/SDI/SDA | SDA | U4.5 (DS1307) + R5 4,7 k a +5V | TRISBbits.RB0 = PIN_IN (I2C.c:11), MSSP maestro I²C SSPM=0b1000, 100 kHz (I2C.c:16,20) | ✅ SÍ. ADCON1 = 0x0F en main.c:115 neutraliza el PBADEN = ON de main.h:33 antes de inicializar el I²C |
| 22 | RB1/AN10/SCK/SCL | SCL | U4.6 (DS1307) + R6 4,7 k a +5V | TRISBbits.RB1 = PIN_IN (I2C.c:12) | ✅ SÍ |
| 23 | RB2/AN8/INT2 | — | Sin conectar (no_connect) | No se usa | ✅ SÍ |
| 24 | RB3/AN9/CCP2 | — | Sin conectar (no_connect) | No se usa | ✅ SÍ |
| 25 | RB4/AN11/KBI0 | — | Sin conectar (no_connect) | No se usa | ✅ SÍ |
| 26 | RB5/KBI1/PGM | — | Sin conectar (no_connect) | #pragma config LVP = OFF (main.h:39) → PGM no se usa. Correcto dejarlo libre | ✅ SÍ |
| 27 | RB6/KBI2/PGC | PGC | J1.5 (ICSP) | Programación | ✅ SÍ |
| 28 | RB7/KBI3/PGD | PGD | J1.4 (ICSP) | Programación | ✅ SÍ |

### 5.1 Verificación específica solicitada

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| LATA0 → LED de vida | ✅ RA0 (pin 2) = neto LED_LIVE → cátodo de D1. Activo bajo, coincide con ON_LED_LIVE = LATA0 = 0 |
| LATC0 → buzzer | ❌ FALLA. RC0 (pin 11) = neto BUTTON (pulsador SW1 + pull-up R4). El buzzer está en RC1 (pin 12) |
| LATC2 → salida cluster | ✅ RC2 (pin 13) = neto CLUSTER → R8 → puerta de Q2 |
| RC6/RC7 → UART TX/RX | ✅ RC6 = MCU_TX → HC-06 RXD; RC7 = MCU_RX ← HC-06 TXD. Sin cruce |
| SCL/SDA del MSSP → DS1307 | ✅ RB1/SCL (pin 22) y RB0/SDA (pin 21) van directamente a U4.6 y U4.5, con pull-ups R6/R5 de 4,7 k a +5 V |
| AN1 (ADC_read(1), tensión) | ✅ RA1 (pin 3) = S_VOLT. PCFG=0b1011 la habilita como analógica |
| AN3 (ADC_read(3), temperatura) | ❌ FALLA. RA3 (pin 5) = S_TEMP ← LM35. PCFG=0b1011 deja AN3 como digital. Confirmado contra el propio comentario del código: //Entradas Analogicas a0, a1, a2 (main.c:175) |
| MCLR | ✅ Pin 1, pull-up R2 10 k a +5 V y salida al ICSP J1.1. MCLRE = ON |

### 5.2 Diagnóstico del hallazgo C1 — la evidencia

El propio código conserva la huella del cambio:

// Buzzer.c:161-165
void pinConfBuzzer(void)
{
    //TRISCbits.TRISC1 = 0;     ← LA LÍNEA CORRECTA, COMENTADA
    TRISCbits.TRISC0 = 0;       ← la línea que se dejó activa
}

RC1 es exactamente el pin al que va el neto BUZZER en el esquemático. Alguien cambió TRISC1 por TRISC0 (y LATC1 por LATC0 en Buzzer.h:24-25) y el esquemático nunca se actualizó, o bien el cambio fue un error. La corrección de firmware es de dos líneas; ninguna corrección de firmware arregla, en cambio, el hallazgo C2 (R15 = 100 k).

## 6. Divisor de medida de tensión — ✅ CORRECTO

Firmware (Aplicacion.c:211-214):

ap.fVolt = ADC_read(1);
ap.fVolt = (5.0/1024) * ap.fVolt;   // ADC → voltios en el pin
ap.fVolt = (ap.fVolt * 6) + 0.3;    // factor de divisor + compensación de diodo
ap.fVolt = ap.fVolt * 10;           // escala a decivoltios

Hardware (netlist del esquemático, :9166 y :11859):

VCC ──[ R13 = 100 kΩ ]──┬── S_VOLT ── U1.3 (RA1/AN1)
                        ├── C5 0,1 µF ── GND
                        ├── D5 (zener 5V1, cátodo aquí) ── GND
                        └──[ R14 = 20 kΩ ]── GND

Comprobación del factor:

Ganancia del divisor = R14 / (R13 + R14) = 20k / 120k = 1/6
Factor de reconstrucción necesario = (R13 + R14) / R14 = 120k / 20k = 6,000
Factor aplicado por el firmware                        = 6

El factor 6 corresponde exactamente a las resistencias montadas. La medida de batería es correcta.

El término + 0,3 compensa la caída del Schottky D3 (1N5822), ya que el divisor cuelga de VCC (después de D3) y no de +12V (antes). Con la corriente típica del conjunto (25–75 mA) la Vf del 1N5822 está en 0,30–0,40 V, así que la constante es razonable. No es exacta a todas las cargas (a 25 mA es ~0,30 V, a 75 mA ~0,38 V), lo que introduce un error de hasta ±0,08 V.

Resolución y errores:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| LSB del ADC | 5 V / 1024 = 4,88 mV |
| LSB referido a la entrada | 4,88 mV × 6 = 29,3 mV |
| Lectura a 12,0 V de entrada | S_VOLT = (12,0 − 0,3) × 1/6 = 1,95 V → ADC ≈ 399 |
| Fondo de escala (ADC = 1023) | 5,00 × 6 + 0,3 = 30,3 V |
| Error por tolerancia del 78M05 (Vref = VDD, VCFG = 0b00) | ±4 % → ±0,48 V a 12 V |
| Error por tolerancia de R13/R14 (si son ±1 %) | ±1,2 % adicional |
| Impedancia de fuente vista por el ADC | R13‖R14 = 16,7 kΩ, frente a los 2,5 kΩ máximos que exige la hoja de datos del PIC18F2550. Mitigado por C5 (0,1 µF ≫ Chold 25 pF), que actúa como depósito de carga. Aceptable en DC, pero fuera de especificación formal |

Conclusión: el factor 6 es correcto; el error dominante es la tolerancia del 7805 usado como referencia del ADC (±4 %). Si se quiere una medida de batería fiable a mejor del 1 %, hay que usar una referencia de tensión, no VDD.

## 7. Sensor de temperatura — ❌ FÓRMULA INCORRECTA

Componente identificado: U5 = LM35-LP, footprint Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline_Wide (balizaSR30.kicad_sch:10139). Es un LM35 en encapsulado TO-92, sensor analógico de precisión, no un termistor.

Conexionado:

| Pin U5 | Neto | Va a |
| --- | --- | --- |
| 1 (+VS) | +5V | Raíl de 5 V |
| 2 (Vout) | S_TEMP | U1.5 (RA3/AN3) y C7 (0,1 µF a GND) |
| 3 (GND) | GND | Masa |

Firmware (Aplicacion.c:227-229):

ap.fTemp = ADC_read(3);
ap.fTemp = (5.0/1024) * ap.fTemp;   // ADC → voltios
ap.fTemp = ap.fTemp * 10;           // ← FACTOR 10

Lo que exige un LM35:

Salida del LM35 = 10 mV/°C  →  T[°C] = V × 100
El firmware aplica            T      = V × 10

La fórmula está mal por un factor de 10 exacto. A 25 °C el LM35 entrega 250 mV; el firmware calcularía 0,250 × 10 = 2,5. Si la intención era enviar décimas de grado (como hace con la tensión, que multiplica por 10 al final para dar decivoltios), el factor tendría que ser 1000, no 10.

Problemas adicionales de este bloque:

- AN3 está deshabilitado (hallazgo C3). Aunque se corrija la fórmula, el canal no está configurado como analógico.

- C7 (0,1 µF) está directamente en la salida del LM35. La hoja de datos del LM35 advierte que el amplificador de salida sólo tolera 50 pF de carga capacitiva; con cargas mayores hay que interponer una resistencia serie (típicamente 75 Ω) o usar la red R-C recomendada. 100 nF = 100 000 pF, 2000 veces el límite. Es una causa clásica de oscilación de la salida del LM35, que se manifiesta como lecturas erráticas.

- El LM35 en configuración de una sola alimentación no puede medir por debajo de 0 °C (necesita una resistencia de −VS o un raíl negativo). Para una baliza de exterior en clima frío, el rango medible arranca en +2 °C.

- Resolución: con Vref = 5 V y 10 bits, el LSB es 4,88 mV = 0,49 °C, y sólo se usa el 30 % del fondo de escala (0–1,5 V para 0–150 °C).

- El LM35 en TO-92 soldado a la placa mide la temperatura de la propia placa, no la del ambiente ni la del interior de la carcasa. Está colocado en (112,95 · 97,85), a 34 mm del regulador U3 y a 29 mm de Q2, lo que es aceptable, pero sigue midiendo cobre.

## 8. Etapa de salida "CLUSTER"

### 8.1 Topología

U1.13 (RC2) ──[ R8 = 2,2 kΩ ]──┬── puerta (G) de Q2
                               └──[ R9 = 4,7 kΩ ]── GND

Q2 = MOSFET canal N, TO-220-3, símbolo Q_NMOS_GDS (SIN REFERENCIA)
   Fuente (S)  ── GND
   Drenador (D) ──[ R16 = 0 Ω, 2010 ]── J3.2

J3.1 ── +12V  (crudo, ANTES de D3)
J3.2 ── drenador de Q2 vía R16

Es un conmutador de lado bajo (low-side): la carga se conecta entre J3.1 (+12 V) y J3.2 (retorno conmutado a masa por el MOSFET). La serigrafía superior muestra CLUSTER en (104,75 · 126,05) y un + en (112,05 · 131,25), junto a J3 en (112,075 · 128,03).

### 8.2 Qué conmuta: análisis

| Aspecto | Valor / hallazgo |
| --- | --- |
| Elemento de conmutación | MOSFET de canal N en TO-220 (Q2). No hay relé, no hay optoacoplador, no hay driver de puerta. |
| Referencia del MOSFET | ⚠ DESCONOCIDA. El esquemático y el .xls llevan Q_NMOS_GDS, el símbolo genérico de KiCad. No es un componente comprable. |
| Tensión de puerta | Vgs = 5 V × R9/(R8+R9) = 5 × 4,7/6,9 = 3,41 V ⚠ El divisor R8/R9 atenúa la salida de 5 V del PIC. |
| Consecuencia | Un MOSFET estándar (IRF540N, IRF640, …) tiene Vgs(th) de hasta 4 V: con 3,41 V no conmuta, o entra en zona lineal y se destruye por disipación. Sólo funciona con un MOSFET logic-level (IRLZ44N, IRL540N, IRLB8721…), y aun así 3,41 V queda por debajo de los 4,5–5 V a los que se especifica su Rds(on), por lo que la resistencia de conducción real será mayor que la de catálogo. |
| Por qué existe R8/R9 | R9 es un pull-down de puerta correcto (mantiene el MOSFET apagado mientras el PIC arranca con los puertos en alta impedancia). El error es haber dejado R8 en serie: con R8 = 0 Ω (o un valor pequeño como 100 Ω) y R9 = 10 k, la puerta recibiría los 5 V íntegros. |
| Velocidad de conmutación | La red R8+R9 en paralelo con la Ciss del MOSFET da una constante de τ ≈ 1,5 kΩ × Ciss. Con un IRLZ44N (Ciss ≈ 1700 pF) → τ ≈ 2,6 µs. Suficiente para conmutación ON/OFF lenta (el firmware usa periodos de décimas de segundo, PERIOD_CLUSTER 10), pero inaceptable para PWM. |
| Diodo de rueda libre | ❌ NO EXISTE. El neto del drenador (Net-(Q2-D)) sólo contiene Q2.2 y R16.1; el neto de J3.2 sólo contiene J3.2 y R16.2. No hay ningún diodo entre J3.2 y +12V. Si la carga tiene componente inductiva (un relé externo, un motor, una bobina, un cable largo), el pico de apertura sólo lo absorbe el avalanchado del MOSFET. |
| Contraste con la etapa del buzzer | El buzzer sí tiene rueda libre (D4). En la etapa de potencia, que es la que realmente lo necesita, no la hay. |

### 8.3 Corriente y tensión máximas

| Límite | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| Tensión de trabajo | 12 V nominales; sin TVS ni supresor, cualquier transitorio de la fuente llega íntegro al drenador | +12V sin protección (§4.4) |
| Conector J3 (Molex KK-396 / 5273) | ≈ 5 A por contacto | Especificación de la serie |
| R16 (0 Ω en 2010) | Un puente de 0 Ω en 2010 se especifica típicamente para 2–3 A y ~0,75 W. Es el cuello de botella más estrecho de todo el camino. | balizaSR30.kicad_sch:9302 |
| Pista del drenador (Net-(Q2-D), 1,4 mm) | 3,05 A a ΔT=10 °C / 4,14 A a ΔT=20 °C | IPC-2221, cobre externo 35 µm |
| Pista J3.2 (1,4 mm) | Ídem |  |
| Alimentación +12V hasta J3.1 | tramos de 2,5 mm (60,7 mm de longitud), 1,5 mm (20,1 mm) y 1,0 mm (27,3 mm) → limitada por el tramo de 1,0 mm a 2,39 A a ΔT=10 °C | balizaSR30.kicad_pcb |
| Retorno de masa | Sólo pistas de 1,0 mm (388 mm de longitud) y tramos de 0,8 mm y 0,6 mm → 1,65 A en el peor tramo | Ver §10, riesgo R8 |
| MOSFET Q2 | Indeterminado (sin referencia) | — |

Corriente máxima recomendable de la salida CLUSTER, tal como está la placa: 1,5 A. El límite lo fija el tramo de masa de 0,6 mm y el puente de 0 Ω en 2010, no el MOSFET ni el conector.

### 8.4 Qué carga se supone conectada

No consta en ningún fichero del proyecto. Ni el esquemático, ni el .xls, ni la serigrafía, ni el firmware especifican la carga. El nombre "cluster" y el contexto (baliza vial de IT VIAL SAS) sugieren un conjunto de lámparas/LED de señalización de 12 V. El firmware la acciona con una máquina de estados de destello (Cluster.c, estados ST_HIGH_CL, ST_LOW_CL, ST_LOW_SLOW_CL, periodo base PERIOD_CLUSTER = 10).

Esto es una pregunta abierta bloqueante (ver §12): sin saber la corriente y la naturaleza (resistiva/inductiva) de la carga no se puede elegir Q2 ni decidir si hace falta el diodo de rueda libre.

## 9. La PCB

### 9.1 Datos del fichero balizaSR30.kicad_pcb

| Parámetro | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| Capas de cobre | 2 (F.Cu = 0, B.Cu = 31) | nodo layers |
| Espesor de placa | 1,6 mm | (general (thickness 1.6)) |
| Apilado | Serigrafía sup. / pasta sup. / máscara sup. 0,01 mm / F.Cu 35 µm / dieléctrico FR4 1,51 mm (εr 4,5, tanδ 0,02) / B.Cu 35 µm / máscara inf. 0,01 mm / pasta inf. / serigrafía inf. | nodo setup > stackup |
| Dimensiones (Edge.Cuts) | X: 102,85 → 179,85 mm · Y: 55,05 → 145,05 mm → 77,00 × 90,00 mm (6930 mm²) | Edge.Cuts (rectángulo cerrado de 4 segmentos) |
| Acabado superficial | "Finish": "None" — no especificado | balizaSR30-job.gbrjob |
| Reglas de diseño declaradas | PadToPad 0,2 · PadToTrack 0,2 · TrackToTrack 0,2 · MinLineWidth 0,6 · TrackToRegion 1,2 · RegionToRegion 1,2 (mm) | .gbrjob |

### 9.2 Tecnología: mixta, y estrictamente separada por caras

| Cara | Componentes | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| F.Cu (superior) | BT1, BZ1, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, J1, J2, J3, Q2, SW1, U1, U2, U3, U4, U5, Y1, Y2 (21) | 100 % THT (attr through_hole) |
| B.Cu (inferior) | C1, C2, C5, C6, C7, Q4, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R16 (20) | 100 % SMD (attr smd) — resistencias 1206 y 2010, condensadores 0805, un SOT-23 |

Es el patrón clásico "THT arriba, SMD abajo en la cara de soldadura": se puede montar por ola o por reflow selectivo en la cara inferior más soldadura manual/ola en la superior.

### 9.3 Enrutado — todo en una sola capa

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Segmentos de pista en B.Cu | 309 |
| Segmentos de pista en F.Cu | 0 |
| Vías | 0 |
| Gerber F_Cu.gbr | 0 trazos (D01), 0 regiones (G36), sólo 86 flashes de pad (D03) |
| Gerber B_Cu.gbr | 5338 trazos, 10 regiones rellenas |

La cara superior no lleva ni una pista ni un plano: sólo los anillos de los pads de agujero pasante. Todo el enrutado, los 41 componentes SMD y el plano de masa comparten la cara inferior. Es un diseño de una cara "disfrazado" de dos caras (necesita agujeros metalizados para conectar los pads THT de arriba con el cobre de abajo, y por eso el taladro es PTH).

### 9.4 Anchos de pista

| Ancho | Segmentos | Capacidad IPC-2221 (35 µm, externa) |
| --- | --- | --- |
| 0,600 mm ← mínimo | 12 | 1,65 A (ΔT 10 °C) / 2,24 A (ΔT 20 °C) |
| 0,800 mm | 24 | 2,03 A / 2,76 A |
| 1,000 mm | 226 | 2,39 A / 3,24 A |
| 1,200 mm | 6 | 2,73 A / 3,70 A |
| 1,400 mm | 15 | 3,05 A / 4,14 A |
| 1,500 mm | 20 | 3,21 A / 4,35 A |
| 2,500 mm | 6 | 4,65 A / 6,30 A |

Ancho mínimo usado: 0,6 mm (24 mil), coincidente con el MinLineWidth declarado en el .gbrjob. Es una regla muy holgada — cualquier fabricante la produce sin recargo — y refleja que el diseño no tiene zonas densas.

Distribución por neto (longitud total en cada ancho):

| Neto | Anchos usados |
| --- | --- |
| +12V | 1,00 mm : 27,3 mm · 1,50 mm : 20,1 mm · 2,50 mm : 60,7 mm |
| +5V | 1,00 : 85,4 · 1,20 : 29,9 · 1,40 : 33,4 · 1,50 : 9,8 mm |
| GND | 0,60 : 12,5 · 0,80 : 40,4 · 1,00 : 388,4 mm |
| VCC | 1,00 : 22,2 · 1,50 : 22,4 mm |
| Net-(Q2-D) (drenador cluster) | 1,40 : 8,3 mm |
| Net-(J3-Pin_2) (salida cluster) | 1,40 : 8,7 mm |
| CLUSTER (puerta) | 0,80 : 3,8 mm |
| Net-(Q2-G) | 0,80 : 16,4 mm |
| SDA / SCL | 1,00 : 15,8 / 29,8 mm |
| S_VOLT / S_TEMP | 1,00 : 20,6 / 16,7 mm |
| OSC1 / OSC2 | 1,00 : 10,3 / 10,9 mm |

### 9.5 Plano de masa — presente pero fragmentado y en la misma capa que todo

Hay una zona GND en B.Cu, rellenada, con min_thickness = 0,5 mm, clearance = 1,2 mm, thermal_gap = 0,508 mm y thermal_bridge_width = 0,508 mm (alivios térmicos por defecto).

| Isla | Vértices | Área |
| --- | --- | --- |
| 1 (principal) | 4099 | 3629,1 mm² |
| 2 | 187 | 59,6 mm² |
| 3 | 260 | 55,6 mm² |
| 4 | 98 | 9,3 mm² |
| 5 | 58 | 9,1 mm² |
| 6 | 85 | 8,4 mm² |
| 7 | 130 | 8,0 mm² |
| 8 | 46 | 5,0 mm² |
| 9 | 50 | 2,4 mm² |
| 10 | 16 | 0,9 mm² |
| Total |  | 3787,4 mm² = 54,7 % de la placa |

Interpretación: el 96 % del cobre de masa está en una isla única y grande, lo cual es bueno. Pero:

- No hay plano en F.Cu. Toda la referencia de masa vive en la misma capa que las 309 pistas de señal, que la trocean.

- Las 9 islas secundarias (158 mm² en total) son cobre huérfano: si alguna no toca ningún pad de GND ni ninguna pista, es cobre flotante que actúa como antena. Con clearance = 1,2 mm (muy grande) y min_thickness = 0,5 mm, el relleno se retira mucho de las pistas y se fragmenta con facilidad.

- El retorno de masa de la etapa de potencia (Q2) comparte pistas con el retorno analógico de S_VOLT y S_TEMP. Ver riesgo R8 en §10.

### 9.6 Taladros

PTH (balizaSR30-PTH.drl) — 86 agujeros, 10 herramientas:

| Herramienta | Ø (mm) | Uso probable |
| --- | --- | --- |
| T1 | 0,500 | — |
| T2 | 0,750 | — |
| T3 | 0,800 | Mayoría de pads THT (37) |
| T4 | 0,900 | — |
| T5 | 0,962 | Cabeceras |
| T6 | 1,000 | DIP / cristales (15) |
| T7 | 1,100 | Electrolíticos (10) |
| T8 | 1,500 | — |
| T9 | 1,600 | — |
| T10 | 1,800 | Molex KK-396 (4) |

NPTH (balizaSR30-NPTH.drl) — 6 agujeros:

| Ø | Cantidad | Posiciones | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,500 mm | 2 | (123,85 · −140,79), (162,69 · −62,35) | Fijación de la aleta de los TO-220 (Q2 y U3) |
| 4,300 mm | 4 | (108,85 · −61,05), (108,85 · −139,05), (172,85 · −61,05), (172,85 · −139,05) | Taladros de montaje — patrón rectangular de 64,0 × 78,0 mm |

### 9.7 Contraste con gerbers_baliza\ — comprobación de completitud

| Capa necesaria | Fichero | ¿Presente? | Tamaño | Contenido verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre superior | balizaSR30-F_Cu.gbr | ✅ | 9 136 B | 86 pads, 0 pistas, 0 regiones |
| Cobre inferior | balizaSR30-B_Cu.gbr | ✅ | 165 682 B | 5338 trazos, 10 regiones (plano GND) |
| Máscara superior | balizaSR30-F_Mask.gbr | ✅ | 5 189 B | — |
| Máscara inferior | balizaSR30-B_Mask.gbr | ✅ | 7 732 B | — |
| Serigrafía superior | balizaSR30-F_Silkscreen.gbr | ✅ | 73 404 B | — |
| Serigrafía inferior | balizaSR30-B_Silkscreen.gbr | ✅ | 36 278 B | — |
| Contorno de placa | balizaSR30-Edge_Cuts.gbr | ✅ | 713 B | Rectángulo cerrado 77,00 × 90,00 mm |
| Taladro metalizado | balizaSR30-PTH.drl | ✅ | 2 332 B | 86 agujeros, formato Excellon métrico absoluto |
| Taladro no metalizado | balizaSR30-NPTH.drl | ✅ | 516 B | 6 agujeros |
| Fichero de trabajo | balizaSR30-job.gbrjob | ✅ | 2 832 B | Declara 2 capas, 1,6 mm, 77,1 × 90,1 mm |
| Pasta superior | balizaSR30-F_Paste.gbr | ✅ | 468 B | Vacío (0 aperturas) — correcto, no hay SMD arriba |
| Pasta inferior | balizaSR30-B_Paste.gbr | ✅ | 14 400 B | 241 operaciones ⚠ ver abajo |

✅ El juego de gerbers está COMPLETO para fabricar la placa desnuda. Están las dos caras de cobre, ambas máscaras, ambas serigrafías, el contorno y los dos ficheros de taladro (PTH y NPTH separados, como debe ser).

⚠ Defectos detectados en el juego de gerbers:

- B_Paste.gbr contiene texto de logotipo como aberturas de pasta. El .kicad_pcb tiene un gr_text con el contenido 'IT VIAL SASnitvial.comn 22-10-22' colocado en la capa B.Paste en (166,35 · 119,35). De las 241 operaciones del fichero, sólo ~40 corresponden a los pads SMD reales; el resto son los trazos del texto. Si se encarga un stencil, se cortará el texto en la lámina y se depositará pasta de soldadura con forma de letras sobre laminado desnudo. Hay que borrar ese texto o moverlo a B.SilkS antes de pedir stencil.

- La serigrafía tiene los saltos de línea rotos. El texto 'IT VIAL SASnitvial.comn 22-10-22' aparece dos veces (en F.SilkS en (111,35 · 109,25) y en B.Paste). Debería leerse IT VIAL SAS / itvial.com / 22-10-22; los \n se han convertido en la letra n literal. Se fabricará serigrafiado tal cual: "IT VIAL SASnitvial.comn 22-10-22".

- "Finish": "None" en el .gbrjob: no se especifica acabado superficial. El fabricante aplicará HASL por defecto.

- "Revision": "rev?" en el .gbrjob: el proyecto no tiene revisión asignada (el esquemático sí: V1.0). Sin control de revisión en el juego de fabricación no hay forma de saber qué versión llegó al fabricante.

- No se exportaron fichero de posiciones (.pos) para montaje automático, plano de taladros (drill map), ni plano de fabricación. No son imprescindibles para la placa desnuda, sí lo son si se contrata el montaje.

Contenido del .rar: gerbers_baliza_2025_06_24.rar (66 460 B) contiene exactamente los mismos 12 ficheros. Es el paquete listo para subir a un fabricante.

## 10. Revisión de diseño — problemas y riesgos

Ordenados por severidad. Los cinco críticos ya están en §0; aquí van todos, incluidos los críticos con su referencia cruzada.

### 🔴 Críticos (impiden el funcionamiento)

| Id | Riesgo | Referencia / neto | Detalle y acción |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Buzzer en el pin equivocado | Neto BUZZER → U1 pin 12 (RC1); firmware ataca RC0 | Hallazgo C1. Corregir firmware: Buzzer.h:24-25 → LATC1, Buzzer.c:162-163 → TRISC1 = 0. Y comprobar que nada más use RC0, porque ahí está el pulsador |
| R2 | Cortocircuito potencial del pin RC0 | Netos BUTTON / GND vía D2, SW1 | Mientras el firmware ponga RC0 como salida, pulsar SW1 con LATC0=1 pone la salida del PIC a masa a través de D2 (0,7 V de caída). Corriente limitada sólo por la impedancia de salida del puerto — por encima del máximo de 25 mA por pin |
| R3 | Buzzer con 100 kΩ en serie | R15 (:9096), neto entre +12V y BZ1.1 | Hallazgo C2. Corriente máxima 120 µA. Sustituir R15 por el valor correcto una vez se conozca el buzzer (típicamente 0 Ω o 100–330 Ω), y verificar la polaridad de BZ1: el pin + está en el lado del colector |
| R4 | Puerta del MOSFET con 3,41 V | R8 (:10703) / R9 (:12060) | Hallazgo C5. Poner R8 = 0 Ω (o 100 Ω) y R9 = 10 kΩ → Vgs = 4,95 V. Y definir la referencia de Q2, obligatoriamente logic-level |
| R5 | Canal AN3 deshabilitado por el propio firmware | main.c:175 vs U1 pin 5 (S_TEMP) | Hallazgo C3. Cambiar PCFG a 0b1010 (AN0–AN3 analógicas) o 0b0000. Verificar que eso no rompa nada más en PORTA |

### 🟠 Altos (fallo de campo o daño a componentes)

| Id | Riesgo | Referencia / neto | Detalle y acción |
| --- | --- | --- | --- |
| R6 | Sin diodo de rueda libre en la salida CLUSTER | Netos Net-(Q2-D) y Net-(J3-Pin_2) | Los netos del drenador y de J3.2 contienen sólo Q2.2/R16.1 y R16.2/J3.2. No hay diodo hacia +12V. Si la carga es un relé, un motor o simplemente un cable largo (inductancia parásita), cada apertura genera un pico que sólo absorbe el avalanchado del MOSFET. Añadir un Schottky (p. ej. SS34) entre J3.2 (ánodo) y +12V (cátodo). |
| R7 | HC-06 alimentado a 5 V y con RXD atacado a 5 V | U2.5 ← +5V; U2.2 (RXD) ← MCU_TX (RC6, salida CMOS 5 V) | El chip HC-06 desnudo trabaja a 3,3 V. Las placas portadoras comunes (ZS-040 / JY-MCU) llevan LDO y aceptan 3,6–6 V en VCC, pero su pin RXD sigue siendo de 3,3 V y su hoja de datos exige un divisor desde un TX de 5 V. Aquí RC6 ataca RXD directamente, sin resistencia. Es la causa típica de mortalidad prematura del módulo. Añadir un divisor 1k/2k en MCU_TX, o una resistencia serie de 1 kΩ como mínimo. El sentido contrario (TXD 3,3 V → RC7) sí funciona: VIH del PIC a 5 V es 0,25·VDD+0,8 = 2,05 V |
| R8 | El retorno de potencia comparte pistas con el retorno analógico | Neto GND: 388 mm a 1,0 mm, 40 mm a 0,8 mm, 12,5 mm a 0,6 mm | La corriente de la carga del cluster vuelve por la fuente de Q2 a las mismas pistas de masa que referencian S_VOLT, S_TEMP y el VSS del PIC. Con 1 A y un tramo de 0,6 mm × 35 µm × 12,5 mm, la caída óhmica es ≈ 10 mV, que a 29,3 mV/LSB en la medida de tensión ya es visible; con corrientes conmutadas y transitorios el ruido inyectado es mucho mayor. Ensanchar el retorno de Q2 a ≥ 2,5 mm y llevarlo directamente al pad de masa de J2 sin pasar por la zona del PIC |
| R9 | +12V de J3.1 y R15 no están protegidos contra polaridad inversa | J3.1, R15.1, J2.1 (todos en +12V, antes de D3) | D3 sólo protege el ramal del regulador. Con la fuente invertida, J3.1 queda a −12 V y el diodo de cuerpo de Q2 conduce. Mover J3.1 y R15.1 al neto VCC (después de D3), o poner el diodo/MOSFET de protección en la entrada de J2 |
| R10 | No hay fusible ni TVS en la entrada | J2 | §4.4. En una baliza vial alimentada de batería/línea larga, la ausencia de TVS deja al 1N5822 (VRRM = 40 V) y al MOSFET expuestos a transitorios de carga (load dump). Añadir un TVS bidireccional o unidireccional de 18–24 V y un polyfuse en J2.1 |
| R11 | RA4 atado a +5V y RA5 atado a GND, sin resistencia | U1 pines 6 y 7 | Son E/S digitales bidireccionales cortocircuitadas a un raíl. Hoy no da problemas porque el firmware nunca configura TRISA4/TRISA5 (quedan como entradas tras reset). Cualquier futura línea TRISA = 0x00 o LATA = ... provoca un cortocircuito directo del driver de salida al raíl. Es una bomba de relojería para el siguiente que toque el firmware. Añadir una resistencia de 1–10 kΩ en serie, o dejar los pines al aire |
| R12 | DS1307 sin condensador de desacoplo | U4.8 (+5V) | El condensador más cercano a U4.8 está a 16,19 mm (es C6, que sirve al PIC). La hoja de datos del DS1307 (circuito típico de aplicación) exige 0,1 µF en VCC. Sin él, cualquier transitorio en +5V puede corromper los registros del RTC o disparar el flag de oscilador parado. Añadir un 0,1 µF 0805 junto a U4 pines 8-4 |

### 🟡 Medios

| Id | Riesgo | Referencia / neto | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| R13 | Condensadores de carga del cristal a 10 mm del PIC | C1 ↔ U1.10: 10,27 mm · C2 ↔ U1.9: 10,11 mm · C1.1/C2.1 ↔ U1.8 (VSS): 13,85 / 12,17 mm | El propio cristal Y1 sí está cerca (6,42 / 6,65 mm de OSC1/OSC2), pero los 22 pF están en la cara opuesta y a 10 mm, con el retorno de masa a 12–14 mm. El bucle del oscilador es de más de 20 mm de perímetro. En un oscilador HS de 20 MHz esto degrada el margen de arranque, aumenta la sensibilidad al ruido y radia el reloj. Reubicar C1/C2 pegados al cristal, con su masa unida al pin 8 del PIC |
| R14 | C7 (0,1 µF) directamente en la salida del LM35 | C7 (:12597), neto S_TEMP | §7, punto 2. Excede en 2000× la carga capacitiva que admite el LM35. Interponer una resistencia serie de 75–1000 Ω entre U5.2 y el nodo S_TEMP |
| R15 | Un solo condensador de desacoplo en toda la placa | C6 (:10773) | Sirve al par VDD(20)/VSS(19) a 2,8 mm — correcto. Pero U1.8 (el otro VSS) queda a 6,60 mm sin cerámico propio, el HC-06 no tiene ninguno, el DS1307 tampoco (R12) y el 78M05 tampoco. La hoja de datos del LM78M05 pide 0,33 µF cerámico en la entrada y 0,1 µF en la salida; en la placa sólo hay electrolíticos (C3 470 µF, C4 220 µF) — un electrolítico no sustituye a un cerámico a alta frecuencia (ESR/ESL) y el 78M05 puede oscilar |
| R16 | Impedancia de fuente del divisor 6,7× por encima del máximo del ADC | R13‖R14 = 16,7 kΩ vs. 2,5 kΩ máx. | Mitigado por C5. Aceptable en DC, pero fuera de especificación. Si se quisiera muestrear rápido habría que bajar el divisor a 10 k/2 k |
| R17 | Vref del ADC = VDD del 78M05 (±4 %) | ADCON1bits.VCFG = 0b00 (main.c:174) | Toda la precisión de la medida de batería está limitada por la tolerancia del regulador. ±0,48 V a 12 V |
| R18 | Sin plano de masa en la cara superior; todo el enrutado en una capa | F.Cu: 0 pistas, 0 regiones | §9.3. Se desaprovecha por completo la segunda capa de una placa que ya se paga como de dos caras. Un plano sólido en F.Cu costaría cero y resolvería R8, R13 y parte de R15 |
| R19 | BOR y WDT desactivados | main.h:23 (BOR = OFF), main.h:28 (WDT = OFF) | Sin supervisor externo ni brown-out, un descenso lento del raíl de 5 V (arranque de motor, §4.5) deja el PIC en estado indeterminado sin resetear. Sin watchdog, un bloqueo del bucle principal es permanente. En un equipo de seguridad vial esto es relevante |
| R20 | Batería del RTC sin diodo de aislamiento | BT1.1 → neto +3V3 → U4.3 (VBAT) | Es correcto y deliberado: el DS1307 conmuta internamente entre VCC y VBAT y su hoja de datos muestra la pila conectada directamente a VBAT sin diodo. No es un defecto. Lo que sí hay que verificar es que se monte una pila NO recargable (CR2032): el DS1307 no carga la pila, así que una recargable se descargaría sin recuperarse |

### 🟢 Bajos / cosméticos

| Id | Riesgo | Referencia | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| R21 | Cristal del RTC rotulado 37Khz | Y2 (:8565) | Debe ser 32,768 kHz, CL 12,5 pF. Error de documentación que se propaga al .xls |
| R22 | Símbolo +3.3V usado para una pila de 3,0 V | #PWR0113, neto +3V3 | §4.2. Induce a error |
| R23 | J3 con Value = "FUENTE" en el esquemático pero serigrafía CLUSTER | J3 (:10975) | Tres nombres para el mismo conector (FUENTE en el esquemático, vacío en el .xls, CLUSTER en la placa). Riesgo real de conectar la fuente de 12 V a la salida del cluster, porque ambos conectores son idénticos (mismo Molex KK-396 de 2 vías, mismo pin 1 = +12 V) y están en el mismo borde de la placa (X = 112,075), separados sólo 52 mm en Y. Si alguien invierte los dos conectores, la fuente entra por J3.2 al drenador del MOSFET |
| R24 | Serigrafía con \n literales | gr_text en F.SilkS (111,35 · 109,25) y en B.Paste (166,35 · 119,35) | Se serigrafiará IT VIAL SASnitvial.comn 22-10-22 |
| R25 | Texto en la capa B.Paste | (166,35 · 119,35) | §9.7 punto 1. Contamina el stencil |
| R26 | STATE y EN del HC-06 sin conectar | U2.1, U2.6 | Sin STATE el firmware no sabe si hay alguien conectado por Bluetooth (tendría que deducirlo del tráfico). Sin EN/KEY no se puede forzar el modo AT ni reiniciar el módulo por software. Son dos pines gratis en el PIC (hay 7 libres) |
| R27 | SQW/OUT del DS1307 sin conectar | U4.7 | No hay tic de 1 Hz por hardware. El firmware sondea por I²C, lo cual funciona, pero pierde la posibilidad de una base de tiempo precisa por interrupción |
| R28 | 9 islas de cobre huérfanas en el plano GND | 158 mm² en total | §9.5. Cobre potencialmente flotante. Revisar en KiCad con "islas huérfanas: eliminar" |
| R29 | D2 (1N4007) usado como diodo de señal | D2 (:10566) | Un rectificador de 1000 V/1 A en DO-41 para desacoplar un pulsador. Funciona, pero es un componente sobredimensionado y caro en un circuito donde bastaría un 1N4148 SMD |
| R30 | R16 = 0 Ω 2010 en el camino de potencia | R16 (:9302) | §8.3. Es el eslabón más débil del camino de corriente (≈2 A). Si es un puente de depuración, sustituirlo por cobre; si es un punto de medida de corriente, documentarlo |

## 11. Fabricación

### 11.1 Qué hay en gerbers_baliza\

12 ficheros generados por KiCad 8.0.1 el 2025-06-24 15:43:58 −05:00, más el .rar con los mismos 12. Ver la tabla completa en §9.7.

### 11.2 El fichero .gbrjob

balizaSR30-job.gbrjob es el fichero de trabajo Gerber X2/RS-274X que describe el conjunto al fabricante:

"GeneralSpecs": { "ProjectId": { "Name": "balizaSR30", "Revision": "rev?" },
                  "Size": { "X": 77.1, "Y": 90.1 },
                  "LayerNumber": 2, "BoardThickness": 1.6, "Finish": "None" }
"DesignRules": [{ "Layers": "Outer", "PadToPad": 0.2, "PadToTrack": 0.2,
                  "TrackToTrack": 0.2, "MinLineWidth": 0.6,
                  "TrackToRegion": 1.2, "RegionToRegion": 1.2 }]

Declara correctamente los 9 ficheros gerber con su FileFunction (Copper L1 Top / Copper L2 Bot / SolderPaste / Legend / SolderMask / Profile) y el apilado completo con espesores. Nota: los ficheros de taladro (.drl) no aparecen en FilesAttributes — es el comportamiento normal de KiCad, pero hay que asegurarse de subir los dos .drl junto con el resto.

### 11.3 Qué haría falta para mandarla a fabricar HOY, tal cual

La placa desnuda se puede fabricar hoy mismo sin tocar nada. El juego está completo y las reglas (0,2 mm de aislamiento, 0,6 mm de pista mínima, taladro mínimo 0,5 mm, 2 capas, 1,6 mm) están dentro de las capacidades estándar y sin recargo de cualquier fabricante.

Especificación a dar al fabricante (no está en los ficheros, hay que decidirla):

| Parámetro | Valor a especificar | Estado en el fichero |
| --- | --- | --- |
| Capas | 2 | ✅ declarado |
| Dimensiones | 77,0 × 90,0 mm | ✅ en Edge_Cuts |
| Espesor | 1,6 mm | ✅ declarado |
| Material | FR-4, Tg estándar | ✅ en el apilado |
| Cobre | 35 µm (1 oz) ambas caras | ✅ en el apilado |
| Acabado superficial | ⚠ HAY QUE ELEGIRLO — "Finish": "None". HASL sin plomo o ENIG | ❌ no especificado |
| Color de máscara y serigrafía | ⚠ hay que elegirlo (no está en los ficheros) | ❌ no especificado |
| Taladro mínimo | 0,5 mm | ✅ en PTH.drl |
| Vías | Ninguna (0 vías en el diseño) | ✅ |
| Revisión | ⚠ "rev?" — asignar V1.0 antes de enviar | ❌ |

Antes de fabricar, corregir (coste cero, 10 minutos en KiCad):

- Borrar o mover el gr_text de la capa B.Paste en (166,35 · 119,35) — si no, el stencil sale con letras (§9.7 punto 1).

- Arreglar los \n de la serigrafía en los dos gr_text de IT VIAL SAS (§9.7 punto 2). Se serigrafiará mal si no.

- Poner la revisión en el título del proyecto para que el .gbrjob no diga rev?.

- Diferenciar J2 y J3 en la serigrafía. Ambos son Molex KK-396 de 2 vías idénticos, ambos con +12 V en el pin 1, en el mismo borde. Añadir a la serigrafía de J3 algo inequívoco (SALIDA CLUSTER) y a J2 (ENTRADA 12V) — riesgo R23.

- Eliminar las islas huérfanas del plano GND (riesgo R28).

Antes de montar la primera unidad, decidir:

- La referencia de Q2 — sin ella no se puede comprar la placa (hallazgo C5 / riesgo R4). Debe ser logic-level, y si además se corrige R8 a 0 Ω, cualquier MOSFET de puerta lógica de 30–60 V y Rds(on) < 50 mΩ sirve.

- La referencia y tipo de BZ1 — de ella depende el valor correcto de R15 (hallazgo C2 / riesgo R3).

- La variante de U2 (HC-06) — módulo desnudo (3,3 V, se destruye a 5 V) o placa portadora con LDO (riesgo R7).

- La tensión de trabajo de C3 (470 µF, va a 12 V → mínimo 25 V) y C4 (220 µF, va a 5 V → mínimo 10 V), ausentes del BOM.

- Y2 = 32,768 kHz CL 12,5 pF, no "37 kHz".

Si se contrata también el montaje, hay que exportar además: fichero de posiciones (.pos / centroid), plano de fabricación con el patrón de taladros, y un BOM con referencias de fabricante — que hoy no existe (§2.9).

## 12. Preguntas abiertas

Todo lo siguiente no se puede determinar de los ficheros del proyecto. Va formulado como pregunta porque inventar un valor aquí acabaría en una placa fabricada mal.

### Sobre componentes sin referencia

- ¿Qué MOSFET es Q2? El símbolo es Q_NMOS_GDS (genérico de KiCad) y el footprint TO-220-3_Horizontal_TabDown. Con el divisor R8/R9 actual la puerta ve 3,41 V. ¿Es un MOSFET logic-level? Si es un IRF540N o similar, la salida CLUSTER no funciona.

- ¿Qué buzzer es BZ1? El footprint es Buzzer_12x9.5RM7.6 (12 mm, paso 7,6 mm). ¿Es magnético o piezoeléctrico? ¿Lleva oscilador interno? ¿A qué tensión trabaja: 5 V o 12 V? De la respuesta depende el valor correcto de R15 (hoy 100 kΩ) y si el montaje actual está simplemente mal dimensionado o además mal concebido.

- ¿Qué diodo es D4? Símbolo D, footprint A-405 (DO-35). Está como rueda libre del buzzer. ¿1N4148?

- ¿Qué LED es D1? R1 = 330 Ω desde 5 V asume Vf ≈ 1,9 V (rojo/ámbar). ¿Es rojo? Si es azul o blanco (Vf 3,0–3,4 V) la corriente cae a ~5 mA y el indicador de vida apenas se verá en exterior.

- ¿Qué variante de HC-06 es U2? El footprint es una librería propia (HC06:HC06) de 6 pines THT. ¿Módulo desnudo de 3,3 V, o placa portadora tipo ZS-040/JY-MCU con LDO? Determina si alimentarlo a 5 V lo destruye (riesgo R7).

- ¿Qué tensión de trabajo tienen C3 (470 µF) y C4 (220 µF)? No consta en el .xls. C3 cuelga de 12 V.

### Sobre la aplicación

- ¿Qué carga se conecta a J3 (CLUSTER)? Ningún fichero del proyecto la define. ¿Qué corriente consume? ¿Es resistiva (lámparas/LED) o inductiva (relé, motor)? Sin esta respuesta no se puede: (a) elegir Q2, (b) decidir si el diodo de rueda libre ausente (riesgo R6) es un defecto crítico o sólo recomendable, (c) validar si los 1,5 A que soporta el camino de cobre bastan.

- ¿De qué se alimenta realmente la tarjeta? ¿12 V de una batería de vehículo (con transitorios de load dump y caídas de arranque a 6 V), o una fuente de 12 V regulada? Determina si la ausencia de TVS (riesgo R10) y la ausencia de BOR (riesgo R19) son aceptables.

- ¿La temperatura del LM35 se usa para algo? ap.fTemp se calcula en Aplicacion.c:227-229 pero no se transmite ni se compara con nada en ninguna parte del firmware. Lo mismo ocurre con ap.fVolt. ¿Es funcionalidad prevista y no terminada, o código muerto? Si es código muerto, los hallazgos C3 y C4 no afectan a la operación actual.

### Sobre las decisiones de diseño

- ¿Por qué RA4 está atado a +5V y RA5 a GND? No hay resistencia en serie ni nota en el esquemático. ¿Es una decisión deliberada (fijar el estado de pines no usados) o un error de conexión?

- ¿Qué función tenía R16 (0 Ω en 2010) en el camino de potencia? ¿Es un puente de depuración, un punto de corte para medir la corriente del cluster, o un placeholder para una resistencia de sensado que nunca se puso?

- ¿Por qué el esquemático llama FUENTE tanto a J2 como a J3, cuando la serigrafía llama CLUSTER a J3? ¿Es un copiar-pegar sin corregir, o J3 tuvo otra función en una revisión anterior?

- ¿Existió una revisión previa con R7, R10, Q1 y Q3? Los huecos en la numeración sugieren componentes eliminados. ¿Alguno de ellos era el diodo de rueda libre del cluster (riesgo R6) o un divisor en la línea MCU_TX (riesgo R7)?

- ¿Se pretendía usar el RC0 como buzzer y el RC1 como algo distinto en una revisión de placa posterior? El firmware tiene la línea de RC1 comentada, lo que sugiere un cambio intencionado que la placa nunca acompañó. ¿Qué versión es la buena: la placa o el firmware?

- ¿Se ha llegado a fabricar y probar esta placa? Si el buzzer funciona en una unidad real, entonces mi lectura de la netlist de R15/BZ1 (hallazgo C2) merece contrastarse con una unidad física — aunque el fichero es inequívoco: R15.1 está en +12V y R15.2 en el neto de BZ1.1, en netos distintos tanto en el esquemático como en la PCB.

## Anexo A — Netlist completa reconstruida del esquemático

| Neto | Nodos |
| --- | --- |
| +12V | D3.2(A), J2.1, J3.1, R15.1 |
| +3V3 (pila) | BT1.1(+), U4.3(VBAT) |
| +5V | C4.1, C6.1, J1.2, R1.1, R2.1, R3.1, R4.1, R5.1, R6.1, U1.20(VDD), U1.6(RA4), U2.5(VCC), U3.3(VO), U4.8(VCC), U5.1(+VS) |
| VCC | C3.1, D3.1(K), R13.1, U3.1(VI) |
| GND | BT1.2, C1.1, C2.1, C3.2, C4.2, C5.2, C6.2, C7.2, D5.2(A), J1.3, J2.2, Q2.3(S), Q4.2(E), R9.2, R12.2, R14.2, SW1.1, U1.19(VSS), U1.7(RA5), U1.8(VSS), U2.4, U3.2, U4.4, U5.3 |
| MCLR | J1.1, R2.2, U1.1(MCLR) |
| LED_LIVE | D1.1(K), U1.2(RA0/AN0) |
| S_VOLT | C5.1, D5.1(K), R13.2, R14.1, U1.3(RA1/AN1) |
| S_TEMP | C7.1, U1.5(RA3/AN3), U5.2(Vout) |
| OSC1 | C2.2, U1.9, Y1.1 |
| OSC2 | C1.2, U1.10, Y1.2 |
| BUTTON | D2.2(A), R4.2, U1.11(RC0) |
| BUZZER | R11.1, U1.12(RC1) |
| CLUSTER | R8.1, U1.13(RC2) |
| MCU_TX | U1.17(RC6), U2.2(RXD) |
| MCU_RX | U1.18(RC7), U2.3(TXD) |
| SDA | R5.2, U1.21(RB0), U4.5(SDA) |
| SCL | R6.2, U1.22(RB1), U4.6(SCL) |
| PGC | J1.5, U1.27(RB6) |
| PGD | J1.4, U1.28(RB7) |
| (sin nombre) puerta Q2 | Q2.1(G), R8.2, R9.1 |
| (sin nombre) drenador Q2 | Q2.2(D), R16.1 |
| (sin nombre) salida cluster | J3.2, R16.2 |
| (sin nombre) base Q4 | Q4.1(B), R11.2, R12.1 |
| (sin nombre) buzzer lado alim. | BZ1.1(−), D4.1(K), R15.2 |
| (sin nombre) buzzer lado colector | BZ1.2(+), D4.2(A), Q4.3(C) |
| (sin nombre) ánodo LED | D1.2(A), R1.2 |
| (sin nombre) nodo pulsador | D2.1(K), R3.2, SW1.2 |
| (sin nombre) X1 RTC | U4.1(X1), Y2.1 |
| (sin nombre) X2 RTC | U4.2(X2), Y2.2 |
| (un solo nodo) | U1.4(RA2)ᴺᶜ, U1.14(VUSB)ᴺᶜ, U1.15(RC4)ᴺᶜ, U1.16(RC5)ᴺᶜ, U1.23(RB2)ᴺᶜ, U1.24(RB3)ᴺᶜ, U1.25(RB4)ᴺᶜ, U1.26(RB5)ᴺᶜ, U2.1(STATE), U2.6(EN), U4.7(SQW/OUT) |

ᴺᶜ = marcado con no_connect en el esquemático (intencional). U2.1, U2.6 y U4.7 no llevan marcador de no-conexión: quedan simplemente al aire.

Documento generado por análisis directo de balizaSR30.kicad_sch, balizaSR30.kicad_pcb, Lista de componentes Baliza.xls, gerbers_baliza\ y el código fuente en 18f2550_baliza_ V1.X\. Todos los valores citados proceden de esos ficheros; nada está inferido de los PDF ni supuesto.