Table of Contents

# 📋 ESPECIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE CALIDAD: APP IT VIAL 30 (v3.4)

### Evaluación Integral: ISTQB QA, Especialista IoT y Ergonomía UX en Campo

## 1. Auditoría desde la Perspectiva ISTQB & Especialista IoT

flowchart TD
    subgraph "Capas de Análisis ISTQB & IoT"
    A["Capa de Transporte (Bluetooth SPP 9600 8N1)"] --> B["Capa de Protocolo (Tramas ¿...?)"]
    B --> C["Capa de Máquina de Estados (Firmware PIC18F2550)"]
    C --> D["Capa de Persistencia (EEPROM No Volátil)"]
    D --> E["Capa de Presentación & Auditoría (App Android)"]
    end

### Hallazgos y Mejoras Clave (ISTQB & IoT):

- Validación de Parámetros en el Cliente (App-Side Validation):

  - Riesgo: Si un operador configura manualmente una hora de inicio posterior a la de fin (ej. I1500 y F0900), el firmware actualmente la graba en EEPROM pero nunca encenderá el foco.

  - Mejora IoT: La app debe validar horaFin > horaInicio antes de enviar la trama ¿A... al Bluetooth, bloqueando el envío y mostrando un mensaje de advertencia.

- Timeout de Respuesta y Detección de Desconexión Activa:

  - Riesgo: Si el teléfono se aleja del poste mientras transmite, la app no debe quedarse en estado bloqueante esperando bytes.

  - Mejora ISTQB: Implementar timeout reactivo de 3 segundos en cada comando. Si la baliza no responde, notificar: "Sin respuesta de la baliza. Compruebe la distancia y el encendido".

- Idempotencia y Acuse de Recibo Automático (Read-After-Write):

  - Mejora IoT: Tras pulsar Programar Horario Escolar (1 Toque), la app enviará internamente la trama ¿L? para contrastar en segundo plano que los valores en la EEPROM coincidan 100% con lo enviado.

## 2. Auditoría desde la Perspectiva de Usabilidad (UX / Ergonomía Vial)

Los técnicos e inspectores operan en la calle, bajo luz solar intensa, con ruido de tráfico y en ocasiones usando guantes de trabajo.

### Principios Ergonómicos Aplicados:

- Alto Contraste para Luz Solar Directa:

  - Sustituir textos grises claros por tipografías oscuras (#1E293B) y fondos nítidos con tarjetas de bordes destacados.

- Botones de Gran Tamaño (Touch Targets ≥48 dp):

  - Botones amplios y separados para evitar pulsaciones accidentales con guantes o dedos húmedos.

- Feedback Háptico y Sonoro:

  - Vibración corta al confirmar la recepción de comandos o programación exitosa.

- Resumen Visual de Estado en Pantalla Principal:

  - En lugar de obligar al técnico a leer la consola de texto, un Panel de Estado Visual muestra los 3 horarios escolares con iconos de encendido/apagado y el nivel de batería.

## 3. Matriz de No-Regresión (Protección de Correcciones Históricas)

Important

REGLA DE ORO: Ningún cambio en la App puede alterar las siguientes 5 correcciones críticas ya certificadas:

| ID | Hotfix Certificado | Componente | Verificación Obligatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| NR-01 | Inclusión de Hora "02" | MainActivity2.java / Arrays | El selector de horas debe contener las 24 horas completas (00 a 23). |
| NR-02 | Delimitador ¿ (0xBF) | Serial.c / MainActivity2.java | Las tramas deben iniciar obligatoriamente con el byte 0xBF y terminar con ?. |
| NR-03 | Comparación de Cadenas con .equals() | Lógica de Spinners | Prohibido usar == para comparar textos de interfaces. |
| NR-04 | Permisos Android 12+ (API 31+) | AndroidManifest.xml | Mantener BLUETOOTH_CONNECT, BLUETOOTH_SCAN y neverForLocation. |
| NR-05 | Consola con Auto-Scroll | activity_main2.xml | idTxtViewOut debe estar contenido en un ScrollView que desplace automáticamente al final. |

## 4. Alcance Formal de la Refactorización App v3.4

- Card de Diagnóstico y Telemetría:

  - Voltímetro 12V con código verde/amarillo/rojo.

  - Contador de cortes y badge de salud EEPROM.

- Validación Preventiva de Horarios:

  - Bloqueo de rangos horarios invertidos.

- Exportación de Certificado de Auditoría:

  - Generación de reporte formal con dirección MAC de la baliza y sellos de tiempo para WhatsApp/Correo.

- Verificación Automatizada E2E:

  - Validación del 100% de los flujos contra el simulador del PIC en C mediante test_suite_e2e.py.

## Refactorización del 22-ago-2026 — tarjeta de mantenimiento

### Qué se corrigió

El checklist anterior eran cuatro casillas decorativas: existían en el layout pero ninguna estaba enlazada al código (cero llamadas a findViewById sobre ellas) y no aparecían en el acta exportada. El técnico las marcaba, las veía marcadas, y no llegaban a ningún sitio.

Peor: una de ellas —«Panel solar limpio y fusible 12V»— no se puede verificar desde el suelo, así que la app permitía afirmar lo que no se había comprobado.

### Qué hay ahora

| Modalidad | Control de dos posiciones: a nivel de suelo / en altura (poste) |
| --- | --- |
| Checklist | 16 puntos: 9 desde el suelo, 7 más subiendo |
| Estado físico | Encabeza la lista: lámina reflectiva, placa legible, obstrucción por vegetación, poste |
| Ocultación | Los 7 de altura se ocultan en modalidad de suelo, no se muestran en gris |
| Desmarcado | Al volver a suelo, los de altura se desmarcan: si no, el acta afirmaría algo verificado en una visita sin subir |
| Técnico | Campo autoguardado en SharedPreferences. Se escribe una vez por jornada |
| Acta | Incluye modalidad, checklist completo, lo NO verificado, y la atribución del técnico |

### Decisiones de diseño, con su porqué

- Los puntos que no aplican se ocultan, no se deshabilitan. Si no están en pantalla no se marcan por descuido. Un checklist que permite afirmar lo no comprobado convierte una revisión incompleta en un acta que dice que fue completa.

- El acta enumera lo no verificado. Es la diferencia entre un registro y una coartada.

- El nombre del técnico es atribución, no firma, y el acta lo dice con esas palabras. Se descartaron las credenciales por técnico: degeneran en una credencial compartida, que es exactamente lo que ya pasa con el admin/admin del login.

- La obstrucción por vegetación tiene línea propia. Es el fallo más común y más barato de arreglar de una señal escolar, y el equipo no puede detectarlo: la baliza destella perfectamente detrás de una rama.

### Verificación

- comprobar_ui.py: PASS — contraste WCAG, 31 controles con área táctil ≥ 48dp, responsive.

- Compila y los 16 puntos, la modalidad y los métodos nuevos están dentro del APK (comprobado sobre el binario, no sobre el fuente).

- No se ha visto en un teléfono. Sigue pendiente.

Propuesta completa y mockups: PROPUESTA_MANTENIMIENTO_Y_AUDITORIA.md