Table of Contents

# 🌐 ARQUITECTURA DE GESTIÓN REMOTA DE NOMBRES Y MÚLTIPLES SEÑALES

### Despliegue en Campo a Miles de Kilómetros sin Acceso de Fábrica

## 1. El Desafío Real en Campo

Cuando las balizas salen de fábrica y se instalan en distintas ciudades o municipios:

- No hay cables ni programadores: El técnico solo tiene su teléfono móvil y la conexión Bluetooth a 10 metros.

- Múltiples Técnicos a lo largo del tiempo: El técnico que instala hoy puede no ser el mismo que haga la inspección dentro de 1 año.

- Múltiples Señales en la misma Ciudad: Un corredor vial puede tener 10, 20 o 50 balizas instaladas.

## 2. La Solución Integral: Doble Memoria (Microcontrolador + App Móvil)

flowchart TD
    subgraph "Técnico 1 (Instalación Inicial)"
    App1["📱 App IT VIAL (Técnico 1)"] -->|1. Escribe Nombre:<br/>'Colegio San José - Poste Norte'| App1_DB["💾 Base de Datos Local App"]
    App1 -->|2. Envía Trama por Aire:<br/>¿NCOL SAN JOSE - NORTE?| PIC["⚡ Microcontrolador PIC18F2550"]
    PIC -->|3. Graba en EEPROM (0x40..0x5F)| EEPROM["💾 EEPROM de la Baliza en el Poste"]
    end

    subgraph "Técnico 2 (Mantenimiento a los 6 Meses con OTRO Celular)"
    App2["📱 App IT VIAL (Técnico 2 Nuevo)"] -->|4. Pulsa LEER (¿L?)| PIC
    PIC -->|5. Responde con su Nombre en EEPROM:<br/>'ID: COL SAN JOSE - NORTE'| App2
    App2 -->|6. Genera Reporte Oficial con Nombre Automático| Reporte["📄 Acta de Auditoría con Nombre Exacto"]
    end

## 3. ¿Cómo Funciona Paso a Paso?

### A. Grabación por el Aire en la EEPROM del PIC (Trama ¿N...):

- En la memoria no volátil del PIC18F2550 usamos las direcciones 0x40 a 0x5F (32 bytes libres).

- Desde la App, el técnico toca el campo «Nombre / Ubicación de la Señal» y escribe el nombre del colegio o punto vial.

- La app envía la trama:

¿NCOLEGIO SAN JOSE - KM 4+200?

- El PIC responde: OK_NAME y queda grabado para siempre en el poste.

### B. Lectura Universal por Cualquier Celular:

- Cuando cualquier otro inspector, interventor o técnico de la alcaldía llegue en el futuro y pulse LEER, el reporte ¿L? incluirá automáticamente:

- ========================================
   ORDEN DE AUDITORÍA Y MANTENIMIENTO   
   SEÑAL: 30 CUANDO ACTIVADA - IT VIAL  
========================================
Ubicación/Colegio:   COLEGIO SAN JOSE - KM 4+200
Baliza ID (MAC):     98:D3:31:F8:42:0A
Voltaje Batería 12V: 12.6 V (Carga Óptima)
Cortes de Energía:   2 cortes acumulados
...

### C. Inventario de Señales en la App (Historial de Rutas):

- La App guarda el historial de todas las balizas visitadas por el técnico:

  - 📍 Poste 1: Col. San José (MAC: ...0A) — 12.6V (OK)

  - 📍 Poste 2: Col. Gimnasio (MAC: ...2B) — 11.2V (ALERTA BATERÍA)

  - 📍 Poste 3: Escuela Normal (MAC: ...8C) — 12.8V (OK)