Table of Contents

# Restricciones de Desarrollo — App Android «IT VIAL 30»

Última actualización: 22 de Agosto de 2026
Documento de observancia obligatoria para cualquier desarrollador o agente de IA.

Este documento consolida las restricciones técnicas, de hardware, ergonomía de campo y compilación aprendidas y validadas en campo para la aplicación Android de control de la baliza vial escolar.

## 1. ⏱️ Restricción Crítica de Hardware: Pacing UART (450 ms)

- El Problema: El microcontrolador PIC18F2550 no dispone de cola de mensajes ni buffer circular de tramas entrantes. Su rutina taskAnalizaUart1 muestrea el puerto serie cada 1 ms y espera 5 ciclos de inactividad antes de procesar y vaciar el buffer (Serial.c:122).

- La Restricción: Al enviar múltiples tramas consecutivas (como la ráfaga de 4 franjas + sincronización de reloj), ES OBLIGATORIO insertar un retardo mínimo de 450 ms entre cada trama (RETARDO_TRAMA_MS = 450).

- Consecuencia de violar la regla: Si se envían tramas continuas sin retardo, el PIC junta los comandos en un solo buffer y descarta el segundo comando silenciosamente sin emitir ningún error, dejando a la baliza descalibrada.

## 2. 📱 Restricciones de Layout y Tipografía en Pantallas Angostas (360dp)

Los técnicos en campo utilizan teléfonos Android de gama media/baja con pantallas de 360dp de ancho bajo luz solar directa:

- Cero saltos de línea indeseados en botones:

  - Todos los botones con texto sensible (botones de hora, acciones principales, receso, test de foco) DEBEN declarar:

  - android:maxLines="1"
android:singleLine="true"
android:paddingStart="2dp"
android:paddingEnd="2dp"

  - Evita saltos de texto antiestéticos observados en campo como 06:0 \n 0 en lugar de 06:00 o CONFIG \n G en lugar de CONFIG.

- Tamaños de Tipografía Recomendados:

  - Botones de hora (Inicio / Fin): 14sp (bold).

  - Botones de acción en barras horizontales: 12sp (bold).

  - Interruptores (SwitchCompat): minWidth="44dp", texto 14sp.

  - Todo tamaño de fuente DEBE declararse en sp, nunca en dp.

- Áreas táctiles mínimas (WCAG 2.5.5 / Material Design):

  - Todos los controles interactivos deben tener minHeight="48dp" para facilitar el toque con una sola mano o con guantes.

- Contenedor Principal:

  - La pantalla completa debe estar contenida en un ScrollView vertical para garantizar que ningún control quede fuera del alcance en teléfonos de pantalla corta.

## 3. 🛡️ Cero «Controles Muertos» (Regla de Enlace Obligatorio)

- La Regla: No se permite declarar ningún control interactivo (Button, EditText, Switch, CheckBox, Spinner) en el XML de layout con android:id sin que esté debidamente enlazado mediante findViewById y con su listener activo en el código Java (MainActivity2.java).

- Validación Obligatoria: Antes de dar por terminado cualquier cambio de interfaz, se debe ejecutar:

- python "1 Firmware/Doc Aplicativo Movil/BalizaV10/comprobar_ui.py"

- El resultado debe ser PASS (100% de controles enlazados).

## 4. 🖲️ Ergonomía de Tarjetas: Botones de Acción Directa

- Cada tarjeta funcional (ej. Programación Manual, Identificador de Baliza, Checklist de Mantenimiento) DEBE contener su propio botón de acción al pie de la misma (ej. ⚡ ENVIAR Y GRABAR ESTA FRANJA, GUARDAR, COMPARTIR ACTA).

- Prohibido: Obligar al usuario a configurar campos en la parte inferior de la pantalla y tener que desplazarse con scroll hacia arriba para presionar un botón genérico en la barra superior.

## 5. 👁️ Consola de Telemetría Siempre Visible

- La pantalla superior de telemetría / consola UART (fondo azul marino #0F172A, texto verde #22C55E) DEBE permanecer visible en la parte superior para que el operador tenga confirmación visual en tiempo real de los bytes transmitidos y de las respuestas del PIC (ID:, Bat:, Cortes:, Al1..Al5).

- Nunca ocultar la consola en menús colapsables ni pestañas escondidas.

## 6. 💾 Persistencia de Datos de Campo (SharedPreferences)

- Nombre del Técnico / Inspector: Debe persistir automáticamente en SharedPreferences("BalizasDB") al escribirlo. El técnico no debe tener que reescribir su nombre en cada poste de la ruta de mantenimiento.

- Nombres de Balizas: Se asocian a la dirección MAC del módulo Bluetooth para autocompletar la identificación al reconectar.

## 7. ☕ Cadena de Compilación Estricta (JDK 11)

- Entorno Obligatorio:

  - JDK: OpenJDK 11.0.24 (Ubicado en 7 sw apk/jdk-11/jdk-11.0.24+8).

  - Android SDK: Ubicado en 7 sw apk/android-sdk.

  - Gradle: 6.5 con Android Gradle Plugin (AGP) 4.1.0.

  - SDK Levels: compileSdkVersion 30, minSdkVersion 16, targetSdkVersion 30.

- Prohibición: No intentar compilar con JDK 17 o JDK 21. AGP 4.1.0 falla con excepciones de InaccessibleObjectException / JVM Reflection.

- Comando de Compilación Offline:

- $env:JAVA_HOME="D:\@Proyect\Baliza\7 sw apk\jdk-11\jdk-11.0.24+8"
$env:ANDROID_HOME="D:\@Proyect\Baliza\7 sw apk\android-sdk"
$env:ANDROID_SDK_ROOT=$env:ANDROID_HOME
$env:PATH="$env:JAVA_HOME\bin;$env:PATH"
& "1 Firmware\Doc Aplicativo Movil\BalizaV10\gradlew.bat" -p "1 Firmware\Doc Aplicativo Movil\BalizaV10" assembleDebug --offline

## 8. 🌐 Paridad 100% entre APK y Emulador Web

- Toda función demostrada en el emulador web (index.html) debe existir y funcionar idénticamente en el APK Android.

- Ninguna funcionalidad se considera completada si solo existe en la demo web sin respaldo en el binario nativo de Android.