Table of Contents

# Baliza SR30 — Por qué no funciona el Bluetooth nuevo, y cómo probarlo

Equipo: señal vial «30 CUANDO ACTIVADA», zona escolar. La luz titila → el límite de 30 km/h está vigente. Horario impreso en la chapa: 6:00–9:00 · 11:30–13:30 · 15:00–16:30. Controlador: PIC18F2550 @ 20 MHz · D:\@Proyect\Baliza\1 Firmware\Doc mplabx\18f2550_baliza_ V1.X\ Tarjeta: BALIZA_SR30 rev V1.0 — documentada en D:\@Proyect\Baliza\HARDWARE.md Fecha: 21-ago-2026 · redactado tras la reunión con el cliente de ese día.

Premisa de trabajo: la tarjeta ya está fabricada y es fija. Aquí no se propone rediseñar la placa. Lo que el hardware limita se enuncia como restricción y se trabaja alrededor.

Por qué esto es crítico: el Bluetooth es el único camino para programar los horarios. Si no empareja, el equipo no se puede configurar en campo. No hay teclado, no hay display, no hay otro puerto de usuario.

## 0. Lo primero: NO es el .hex

El cliente sospecha que el .hex está «compilado para otro Bluetooth». No lo está, y no puede estarlo.

El firmware no sabe qué módulo Bluetooth hay al otro lado. Lo único que ve es el periférico EUSART del PIC: dos pines, RC6 (TX) y RC7 (RX), y un flujo de bytes. Toda la inicialización del puerto está en cinco líneas:

// UART.h:26-38  — UART_init_baud()
TXSTAbits.BRGH = 0;
TXSTAbits.SYNC = 0;     // asíncrono
TXSTAbits.TX9  = 0;     // 8 bits
SPBRG = 32;             // divisor del generador de baudios
RCSTAbits.SPEN = 1;  TXSTAbits.TXEN = 1;  RCSTAbits.CREN = 1;

No hay una sola referencia a «HC-06», ni a un comando AT, ni a una secuencia de inicialización del módulo, ni a un pin de control del módulo, en todo el proyecto. El módulo Bluetooth es, para el PIC, un cable serie transparente. Da exactamente igual si al otro lado hay un HC-06, un HC-05, un SIG0109A, un adaptador USB-TTL o un cable cruzado a un PC: mientras los bytes lleguen a 9600 baudios 8N1, el firmware funciona.

Consecuencia práctica: recompilar el firmware, reprogramar el PIC o buscar «otra versión del .hex» no va a arreglar nada. Es tiempo perdido. El problema está en el módulo, en su configuración, en el emparejamiento del teléfono o en la app — nunca en «para qué Bluetooth está compilado el .hex».

La única cosa del firmware que sí importa es el número de la sección siguiente: 9600 baudios, y no es negociable.

## 1. El número que manda: 9600 baudios, 8N1 — verificado

El PIC tiene la velocidad fija en el código. No la negocia, no la autodetecta, no la cambia nunca.

Evidencia:

| Dato | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Oscilador | Cristal 20 MHz, modo HS | main.h:17 (#pragma config FOSC = HS), main.h:76 (_XTAL_FREQ 20000000), Y1 = 20M en balizaSR30.kicad_sch:11582 |
| Función que se ejecuta | UART_init_baud(9600) | main.c:117 |
| BRGH | 0 (baja velocidad) | UART.h:26 |
| BRG16 (BAUDCON) | 0 — nunca se escribe, queda en su valor de reset | ausencia en todo el proyecto; PIC18F2550 DS39632E §20.1 |
| SPBRG | 32 | UART.h:34 |
| Bits de datos | 8 (TX9 = 0) | UART.h:32 |
| Paridad | ninguna (el EUSART del PIC18 no tiene generador de paridad) | PIC18F2550 DS39632E §20 |
| Bits de parada | 1 (fijo por hardware) | PIC18F2550 DS39632E §20 |

### 1.1 La cuenta, hecha con la fórmula del datasheet

PIC18F2550, hoja de datos DS39632E, Tabla 20-1 «Baud Rate Formulas». Para SYNC = 0 (asíncrono), BRG16 = 0, BRGH = 0:

Baudios = FOSC / ( 64 · (n + 1) )        con n = SPBRG

Sustituyendo FOSC = 20 000 000 y n = 32:

Baudios = 20 000 000 / ( 64 · (32 + 1) )
        = 20 000 000 / ( 64 · 33 )
        = 20 000 000 / 2 112
        = 9 469,70 baudios

Error frente a 9600:

error = (9 469,70 − 9 600) / 9 600 × 100 = −1,357 %

### 1.2 ¿Es tolerable ese −1,36 %?

Sí, con margen. En una trama 8N1 el receptor engancha el flanco de bajada del bit de start y muestrea el bit de stop 9,5 tiempos de bit después. Para que ese último muestreo caiga todavía dentro de su celda, la deriva acumulada entre los dos extremos debe ser menor de ±5 % en el límite teórico, y por buena práctica se exige menos de ±3 % sumando los dos extremos.

- Extremo PIC: −1,36 %.

- Extremo módulo: desconocido, pero un módulo con cristal de 16 MHz y divisor entero típicamente queda por debajo de ±0,2 %.

- Suma ≈ −1,5 %. Sobra margen.

Comprobación de que 32 es el mejor valor posible con BRGH = 0: n = 31 daría 20e6/(64·32) = 9765,6 bd (+1,73 %), peor. Así que el valor elegido es el óptimo de su familia y coincide con la tabla de la hoja de datos de Microchip.

### 1.3 Detalle: hay una segunda función de inicialización, más exacta, que NO se usa

UART.h:6-18 define UART_init() con BRGH = 1 y SPBRG = 129:

Baudios = 20 000 000 / ( 16 · (129 + 1) ) = 20 000 000 / 2 080 = 9 615,38 bd  →  +0,16 %

Diez veces más exacta. Pero main.c:117 llama a UART_init_baud(9600), no a UART_init(), así que la que corre es la de −1,36 %. No es un problema (§1.2), pero conviene saberlo: si algún día apareciera un módulo con un reloj muy desviado, cambiar la llamada de main.c:117 a UART_init() recupera 1,2 puntos de margen sin tocar nada más. Hoy no hace falta.

### 1.4 Y ojo con el argumento

UART_init_baud(const long int baudRate) ignora su propio argumento. El 9600 que se le pasa en main.c:117 no se usa: SPBRG está escrito a pelo con 32 en UART.h:34, y la línea que lo calcularía está comentada (UART.h:35). Cambiar el 9600 de main.c no cambia la velocidad. Si alguna vez hay que cambiarla de verdad, se cambia SPBRG en UART.h:34.

### 🔴 Regla de oro

El módulo Bluetooth tiene que estar a 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de stop. Si está a 38400, a 115200 o a cualquier otra velocidad, no hay nada que hacer: emparejará perfectamente, la app se conectará, y sólo saldrá basura o nada. Esta es la primera cosa a comprobar y la que más veces explica «no funciona».

## 2. Las DOS averías distintas que se están confundiendo en una

Esta es la sección más útil del documento. «No lo reconoce» son dos síntomas completamente distintos, con causas distintas y arreglos distintos. Hasta ahora se están tocando todas las variables a la vez, y por eso no se avanza.

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
        │  AVERÍA A — el móvil NO VE el módulo                 │
        │  Capas implicadas: alimentación · módulo · Android   │
        │  El PIC NO PINTA NADA. La app NO PINTA NADA.        │
        │  Los baudios NO PINTAN NADA.                         │
        └─────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓ (una vez emparejado)
        ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
        │  AVERÍA B — empareja, pero no llegan datos          │
        │  Capas implicadas: baudios · TX/RX · niveles ·      │
        │                    permisos de Android · firmware   │
        └─────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.1 Tabla: síntoma → capa culpable → prueba que lo decide

| # | Lo que se observa | Capa culpable | Lo que NO puede ser | Prueba que lo decide | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | El LED del módulo no enciende al dar tensión | Alimentación o módulo muerto | Nada del PIC, la app ni los baudios | Prueba 0, paso 3: medir 5 V entre VCC y GND del zócalo | 2 min |
| A2 | LED enciende/parpadea, pero el móvil no lo encuentra en la búsqueda de Bluetooth | Módulo (rol, visibilidad) o Android (ubicación/permisos del sistema) | Nada del PIC ni de la app | Prueba 0, pasos 5-6: buscar desde los ajustes del teléfono, con la ubicación encendida | 3 min |
| A3 | El móvil lo encuentra pero falla el emparejamiento («PIN incorrecto», «no se pudo emparejar») | PIN del módulo | Nada más | Probar 1234, luego 0000 | 2 min |
| A4 | Empareja bien desde los ajustes, pero no sale en la lista de la app | App: sólo lista dispositivos ya emparejados (MainActivity2.java:280) | Módulo, PIC, baudios | Verificar que el módulo aparece en «Dispositivos emparejados» de los ajustes del teléfono, no en «disponibles» | 1 min |
| A5 | En los ajustes del teléfono no aparece ningún dispositivo nuevo, y el teléfono es Android 12+ | Android: permisos de ubicación / servicio de ubicación apagado | El módulo, si el LED parpadea | Encender la ubicación del teléfono y repetir la búsqueda | 2 min |
| B1 | Conecta, y la app dice «Connect failed» | Emparejamiento roto o módulo ocupado con otro teléfono | Baudios (aún no se ha hablado) | Apagar el otro teléfono; desemparejar y volver a emparejar | 3 min |
| B2 | Conecta, y llega texto ilegible / caracteres raros | Baudios distintos de 9600 | Módulo muerto, cableado, app | Prueba 3: leer el banner BALIZA ALARMA V1.0 | 5 min |
| B3 | Conecta, y no llega absolutamente nada (pantalla en blanco) | Cableado TX/RX, alimentación del PIC, o el PIC no arranca | Baudios (con baudios malos llegaría algo) | Prueba 3: ¿parpadea el LED de vida D1 de la tarjeta? | 5 min |
| B4 | El banner sí sale legible, pero mandar L no devuelve nada | Sentido PIC ← módulo (RXD del módulo, o MCU_TX del PIC) | El sentido PIC → móvil, que ya está demostrado | Prueba 3, paso 6: enviar ¿L? como bloque | 5 min |
| B5 | Todo va con un terminal serie, pero la app no | App / permisos de Android / targetSdkVersion | Módulo, PIC, baudios, cableado | §5, y Prueba 4 | 10 min |

### 2.2 Lo que hay que dejar de hacer

- Dejar de recompilar el firmware (§0).

- Dejar de cambiar el módulo de sitio antes de saber si está vivo (Prueba 0).

- Dejar de probar con la app antes de que un terminal serie funcione (Pruebas 1-3).

- Dejar de cambiar dos cosas a la vez.

## 3. Los tres módulos, comparados

Cómo leer esta tabla. Cada celda lleva una marca de procedencia: [DS] = hoja de datos o manual del fabricante · [M] = lo que se observa habitualmente en el mercado, no es especificación · [?] = no confirmado, va a §9 «Preguntas abiertas».

Los módulos HC-05 y HC-06 se venden desde hace quince años por decenas de fabricantes distintos sin especificación común. Lo marcado [M] es orientación de partida para probar, no un dato en el que apoyarse.

Fuentes primarias usadas en esta tabla:

- HC-06: Product Data Sheet, Guangzhou HC Information Technology (Wavesen), Rev 2.2, 2011-04-06 — https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/HC-06_Wavesen.pdf

- HC-05: HC-05 Bluetooth to Serial Port Module, ITead Studio, 2010-06-18 — https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf

- SIG0109A: ficha de producto de Sigma Electrónica — https://www.sigmaelectronica.net/producto/sig0109a/ — y BK3231_ARM968E-S.pdf (hoja del SoC)

- Formato ZS-040 y niveles de E/S: Martyn Currey — https://www.martyncurrey.com/hc-05-and-hc-06-zs-040-bluetooth-modules-first-look/

|  | HC-06 (el que funcionaba) | HC-05 | SIG0109A (Sigma Electrónica) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chip | «Bases at CSR BC04 Bluetooth technology» [DS]. («CSR BC417» es lo que se repite en el mercado, pero no aparece en la hoja del fabricante — [M]) | «It uses CSR Bluecore 04-External single chip Bluetooth system» [DS] | Beken BK3231S [DS] (ficha Sigma) |
| Firmware | LinvorV1.n (respuesta a AT+VERSION) [DS] | firmware HC-05 de ITead/Wavesen; AT+VERSION? → +VERSION:2.0-20100601 [DS] | firmware propio de Beken, no compatible con el de CSR [DS por implicación] |
| Versión Bluetooth | 2.0 + EDR [DS] | V2.0 + EDR [DS] | Bluetooth 3.0 [DS] (ficha Sigma y BK3231_ARM968E-S.pdf p.3) |
| Perfil | SPP [DS] | SPP [DS] | SPP [DS] — pero el SoC es de origen HID: «HID v1.0, and other light profile by request» (BK3231_ARM968E-S.pdf, p.3) |
| Cristal | 26 MHz [M] | 26 MHz [M] | 16 MHz [DS] (ficha Sigma; BK3231 datasheet, Tabla 2, FXTAL) |
| Rol | Sólo esclavo — no puede iniciar conexiones [DS] (no existe comando de rol) | Maestro/esclavo/slave-loop, conmutable: AT+ROLE=0/1/2 [DS] | [?] la ficha no lo dice. Si es un JDY-31 (§3.3): sólo esclavo [DS del manual JDY-31] |
| Baudios de fábrica (modo datos) | 9600 N81 — «Default parameter: Baud rate:9600N81» [DS] | ⚠️ El manual oficial dice 38400: «Default Baud rate: 38400, Data bits:8, Stop bit:1, Parity:No parity», y AT+ORGL restaura «Baud 38400bits/s» [DS]. Las placas ZS-040 del mercado suelen venir a 9600 en modo datos [M]. Los dos valores circulan: hay que medirlo (Prueba 2) | [?] — la ficha de Sigma no lo dice. Si es un JDY-31: 9600 [DS del manual JDY-31] |
| Modo AT | No hay modo separado. «supply power to the module, it will enter to the AT mode if it needn't pair» — AT funciona mientras no esté emparejado/conectado, a los baudios de trabajo [DS] | Sí, modo separado. «1. Connect PIO11 to high level. 2. Power on, module into command state. 3. Using baud rate 38400» — PIO11 es el pin KEY/EN del breakout [DS] | [?]. Si es un JDY-31: no hay modo separado, los AT van por el mismo UART sin conexión activa [DS del manual JDY-31] |
| Juego de comandos AT | AT, AT+BAUDn, AT+NAMEx, AT+PINxxxx, AT+VERSION, AT+PN/PO/PE. Sin CR/LF, con ~1 s entre comandos [DS] | AT+ROLE=, AT+UART=, AT+NAME=, AT+PSWD=, AT+ORGL, AT+RESET, AT+VERSION?, AT+ADDR?, AT+STATE?. Todos terminados en CR+LF [DS] | Otro juego distinto. Si es un JDY-31, sólo 9 comandos y ninguno es AT+ROLE ni AT+UART (§3.3) [DS del manual JDY-31] |
| PIN por defecto | 1234 [DS] | ⚠️ El manual se contradice: la portada dice «Auto-pairing PINCODE:"0000" as default», pero AT+PSWD dice «(Default 1234)» y AT+ORGL restaura «pin code :1234» [DS]. Probar 1234 y luego 0000 | [?]. Si es un JDY-31: 1234 [DS del manual JDY-31] |
| Nombre por defecto | linvor — «ID: linvor» [DS]. (Que se anuncie como «HC-06» es un reetiquetado del revendedor — [M]) | AT+NAME indica «(Default :HC-05)», pero AT+ORGL restaura «device name: H-C-2010-06-01» [DS] | [?]. Si es un JDY-31: JDY-31-SPP [DS del manual JDY-31] |
| Pines de la placa | 6, paso 2,54 mm: STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN/KEY [M] (formato ZS-040 / JY-MCU) | 6, paso 2,54 mm: STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN/KEY [M] (formato ZS-040) | [?] — DATO CRÍTICO, y hay una CONTRADICCIÓN documentada. Ver §3.3 y §4 causa 6 |
| Alimentación | 3,6–6 V en la placa portadora (lleva LDO de 3,3 V); el módulo desnudo es de 3,3 V [M] | 3,6–6 V en la placa portadora ZS-040 [M] | 3,6–6 V [DS] (ficha Sigma). El SoC BK3231 trabaja a 2,0–3,6 V (BK3231_ARM968E-S.pdf, Tabla 2, VCC) → el módulo lleva regulador interno |
| Nivel lógico de RXD | 3,3 V — NO tolerante a 5 V [M] | 3,3 V — NO tolerante a 5 V: «the breakout board adds 5v VCC in compatibility but the RX and TX pins are still 3.3v only» [M] | [?] oficialmente. Si es un JDY-31, tampoco es tolerante a 5 V [M]. El SoC admite VIH máx VCC+0,3 V con VCC ≤ 3,6 V (BK3231_ARM968E-S.pdf, Tabla 2) |

### 3.1 Lo que hay que entender del SIG0109A

Sigma Electrónica lo vende literalmente como «Módulo Bluetooth posible reemplazo del HC-05 y HC-06» (https://www.sigmaelectronica.net/producto/sig0109a/). Nótese el «posible»: el propio vendedor no lo garantiza.

«Reemplazo» no significa «igual». Es un clon con otro chip, otro firmware y otro juego de comandos AT. Los HC-05 y HC-06 llevan un CSR BlueCore 04; el SIG0109A lleva un Beken BK3231S. La compatibilidad que promete el vendedor es a nivel de función (es un puente SPP-a-serie con 6 pines) y presumiblemente de huella mecánica — no a nivel de comandos AT, ni necesariamente de configuración de fábrica, ni necesariamente de orden de pines.

Todo lo que la ficha de Sigma NO dice (verificado sobre la página completa): baudios por defecto, PIN de emparejamiento, nombre por defecto, pinout, comandos AT, y no hay manual del módulo — el único documento enlazado es el datasheet del SoC (§3.2).

Traducción práctica: todo lo que se sepa de configurar un HC-05 por AT puede no aplicar a este módulo. Si hay que cambiarle los baudios, hace falta su manual, no el del HC-05.

### 3.2 El PDF que tienen NO es el que hace falta — leído y confirmado

El único documento disponible es D:\@Proyect\Baliza\5 HW bluetooth\BK3231_ARM968E-S.pdf.

Qué es realmente: «BK3231 Bluetooth HID SoC — Datasheet — Preliminary Specification», Beken Corporation, 29 páginas, fechado Sep-2014 (metadatos del PDF: creado 2015-07-07, título original Microsoft Word - Technical Description.doc).

Es la hoja de datos del chip pelado, escrita para quien diseña una placa alrededor del BK3231. No es el manual del módulo SIG0109A. Su índice lo dice todo (p. 2):

1 General Description · 2 Features · 3 Pin Information · 4 Memory Organization · 5 Interrupt and Clock Unit · 6 MFC · 7 GPIO · 8 ADC · 9 UART · 10 I2C-SMBus · 11 SPI · 12 PWM Timer · 13 Watch dog · 14 Electrical Specifications · 15 Package Information · 16 Application Schematic · 17 Order Information

Lo que se buscó en él, y NO está — confirmado con búsqueda de texto sobre el PDF completo:

| Lo que hace falta para configurar el módulo | ¿Está en el PDF? | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| Baudios por defecto | ❌ NO | La única mención a baudios es la fórmula del registro del periférico UART, p. 17: Baud rate = UART_CLK/(UART_CLK_DIV+1), con UART_CLK_DIV en 0x0[20:8]. Eso configura el periférico desde el firmware del chip; no dice a qué velocidad arranca un módulo comercial. No aparece «9600», ni «38400», ni «115200» en ninguna página |
| Comandos AT | ❌ NO | Cero apariciones de «AT+», «AT command» o «command set» en las 29 páginas. Es lógico: los comandos AT los implementa el firmware del módulo, no el silicio |
| Pinout de la placa del módulo | ❌ NO | La sección 3 «Pin Information» describe los encapsulados QFN 7×7 de 56 pines y QFN 4×4 de 32 pines del chip (pines VDDPA, VDDSPI, VDDDSP, XTALN, RFP, VCCRF…). Nada que ver con los 6 pines de una placa portadora |
| PIN de emparejamiento | ❌ NO | Cero apariciones de «pairing», «PIN code», «passkey» o «1234» |
| Nombre Bluetooth por defecto | ❌ NO | — |
| Perfil SPP garantizado | ⚠️ A MEDIAS | p. 3: «It integrates … Bluetooth HID profile» y «HID v1.0, and other light profile by request». El SPP se menciona como posibilidad («it is also possible for other Bluetooth application such as SPP controller»), no como característica estándar del chip |
| Alimentación del módulo | ⚠️ DEL CHIP, NO DEL MÓDULO | Tabla 2: VCC operativo 2,0 – 3,0 – 3,6 V. Ese es el SoC. La ficha de Sigma dice 3,6–6 V para el módulo, luego el módulo lleva su propio regulador |
| Tolerancia a 5 V en RXD | ❌ NO | Tabla 2 da VIH con máximo VCC+0,3 V para los pines del chip. Sobre lo que hay en el pin RXD de la placa no dice nada |

🔴 Esta es la razón exacta por la que están atascados. Tienen la hoja de datos de un microcontrolador ARM968E-S, y lo que necesitan es una hoja de dos páginas que diga «arranca a X baudios, el PIN es Y, se le habla con estos comandos AT y los pines van en este orden». Ese documento no lo tienen, y sin él no se puede configurar el módulo a ciegas: hay que medirlo (Prueba 2) o pedírselo a Sigma (§9, pregunta 1).

### 3.3 ⭐ La pista más útil: el SIG0109A es casi seguro un JDY-31 (o «SPP-C»)

Los módulos BK3231S vendidos como reemplazo de HC-05/HC-06 corresponden a la familia comercial JDY-31 / JDY-30 / «SPP-C». La identificación chip↔modelo procede de terceros, no de Sigma:

- Martyn Currey: «The JDY-31 SPP bluetooth module, otherwise known as SPP-C, is a bluetooth slave module based on BK3231S Bluetooth SoC by Beken» — https://www.martyncurrey.com/jdy-31-spp-bluetooth-module/

- AdAstra-Soft: JDY-30 = BK3231, JDY-31 = BK3231S — https://adastra-soft.com/some-information-about-the-jdy-31-bluetooth-module/

Coincide con el SIG0109A en las tres cosas que Sigma sí publica: chip BK3231S, Bluetooth 3.0 y alimentación 3,6–6 V. Pero Sigma no publica el modelo, así que la equivalencia NO está confirmada (§9, pregunta 1b).

Si se confirma que es un JDY-31, existe manual del fabricante — JDY-31 Bluetooth Backplane User Manual, V1.3, 2019-01-08, https://adastra-soft.com/wp-content/uploads/2021/06/JDY-31_manual_2.pdf — y todo el problema se resuelve. Lo que dice, [DS]:

| Dato | Valor según el manual JDY-31 | Qué significa para la baliza |
| --- | --- | --- |
| Baudios de fábrica | 9600 | ✅ Coincide con el PIC. Si es un JDY-31, los baudios no son la avería |
| AT+BAUD | parámetro 4–9 → 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 | Se puede volver a 9600 con AT+BAUD4 |
| PIN por defecto | 1234 | ✅ Es el que hay que probar primero |
| Nombre por defecto | JDY-31-SPP | ⚠️ No se llama «HC-06». Buscar «HC-06» y no encontrarlo no significa que esté mal |
| Rol | Sólo esclavo | ✅ La causa 3 (modo maestro) NO le aplica. Sólo aplica al HC-05 |
| Modo AT | No hay modo separado. Mismo UART, con la conexión Bluetooth cerrada | ✅ No hace falta el pin KEY — que en esta tarjeta está al aire |
| Comandos AT | Sólo 9: AT+VERSION, AT+RESET, AT+DISC, AT+LADDR, AT+PIN, AT+BAUD, AT+NAME, AT+DEFAULT, AT+ENLOG. Terminados en \r\n. Respuestas +OK / +NAME=... | ❌ No existe AT+ROLE ni AT+UART. Los comandos del HC-05 no funcionan |
| AT+VERSION | +VERSION=JDY-31-V1.2,Bluetooth V3.0 | Es la forma de identificarlo con certeza |
| Alimentación | «SMD type: 1,8–3,6 V (3,3 V recomendado); with backplane: 3,6–6 V (recomendado 5 V)» | ✅ Los +5 V del zócalo son correctos para la placa portadora |
| Perfil | Bluetooth 3.0 SPP | ✅ Compatible con el UUID 00001101-... de la app |

🔴 Y aquí está la contradicción que puede haber quemado el módulo:

| Fuente | Orden de los 6 pines |
| --- | --- |
| Tabla del manual JDY-31 [DS] | STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN (con EN marcado «Vacant», no operativo) |
| Martyn Currey, foto de la placa real [M] | STATE · TXD · RXD · VCC · GND · EN |
| Zócalo de la baliza (balizaSR30.kicad_pcb) | STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN |

Las dos fuentes discrepan en dos permutaciones a la vez: RXD↔TXD y GND↔VCC. La segunda es letal: si la placa real lleva el orden que reporta Currey y se inserta en este zócalo, los +5 V entran por el pin GND del módulo y la masa por su VCC. Muerte instantánea.

🔴 NO INSERTAR EL SIG0109A HASTA HABER COMPARADO SU SERIGRAFÍA, PIN A PIN, CON EL ZÓCALO. Es gratis, tarda un minuto, y es la diferencia entre un módulo vivo y uno muerto. Ver §4, causa 6, y §6 Prueba 0, paso 2.

## 4. La causa más probable, ordenada

Lista priorizada. La primera es la más probable. Cada una: qué síntoma produce, cómo descartarla en menos de 5 minutos.

### 🥇 Causa 1 — El módulo nuevo nunca se emparejó desde los ajustes del teléfono

Por qué es la primera. La app no busca dispositivos. Nunca llama a startDiscovery(). Sólo pide al sistema la lista de los que ya están emparejados:

// MainActivity2.java:280
Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBluetoothAdapter.getBondedDevices();

Y si esa lista está vacía, el diálogo ni siquiera se abre: if (pairedDevices.size() > 0) (MainActivity2.java:282) — sin else. Se pulsa «Dispositivo» y no pasa absolutamente nada. Ni error, ni aviso, ni lista vacía. Exactamente lo que un usuario describe como «no lo reconoce».

Síntoma que produce: se pulsa el botón de dispositivo en la app y no aparece ningún diálogo, o aparece uno que no incluye el módulo nuevo.

Cómo descartarla (2 minutos): Ajustes del teléfono → Bluetooth → buscar → emparejar el módulo → volver a la app. El emparejamiento se hace SIEMPRE desde los ajustes de Android, nunca desde la app.

Agravante: el HC-06 antiguo probablemente sigue emparejado en el teléfono. Aparece en la lista de la app aunque no esté enchufado a ninguna parte, y la conexión falla. Confunde el diagnóstico. Desemparejar el HC-06 viejo.

### 🥈 Causa 2 — Los baudios del módulo nuevo no son 9600

Por qué. El PIC está clavado a 9469,7 bd (§1). Si el módulo nuevo sale de fábrica a otra velocidad, empareja perfectamente y no se entiende nada.

Y hay un motivo documental fuerte para sospechar del HC-05 en concreto: su manual oficial (ITead Studio, 2010-06-18) dice literalmente «Default Baud rate: 38400, Data bits:8, Stop bit:1, Parity:No parity», y AT+ORGL —el comando de valores de fábrica— restaura «Baud 38400 bits/s». Las placas ZS-040 que circulan por el mercado suelen venir a 9600 en modo datos [M], pero los dos valores circulan. Con un HC-05 recién comprado, 38400 es una hipótesis de primer orden, no una rareza.

En cambio, si el SIG0109A resulta ser un JDY-31 (§3.3), su manual da 9600 de fábrica — y entonces esta causa no le aplica. La ficha de Sigma, por sí sola, no dice a qué velocidad arranca (§3.1).

Síntoma que produce: empareja, la app conecta sin error, y llega basura ilegible (ÿ, ø, caracteres de control) o nada. El caso B2 de la tabla de §2.1.

Cómo descartarla (5 minutos): Prueba 3. Módulo en la tarjeta, dar tensión, terminal serie Bluetooth abierto. Si a los ~7 s aparece BALIZA ALARMA V1.0 legible → está a 9600 y esta causa queda descartada. Si aparece basura → es esta.

### 🥉 Causa 3 — El HC-05 sale de fábrica en modo maestro, o esperando comandos AT

Por qué. El HC-05 es maestro/esclavo/slave-loop, conmutable con AT+ROLE=0/1/2 [DS, manual ITead]. Si el que compraron viene con ROLE=1 (maestro) — porque salió así de fábrica o porque un proveedor lo reconfiguró — no es conectable como esclavo: intentará él buscar y conectarse a otro dispositivo, y el teléfono no lo verá como algo a lo que emparejarse.

El HC-06 no puede tener este problema: su hoja de datos no contempla ningún comando de rol — es esclavo puro. Es una diferencia de fondo entre los dos módulos y explica muy bien «con el HC-06 funcionaba».

Y el SIG0109A tampoco, si es un JDY-31: el manual del JDY-31 lo describe como sólo esclavo, y su juego de comandos no incluye AT+ROLE (§3.3). Esta causa apunta al HC-05, no al SIG0109A.

El segundo modo de fallo del HC-05: su modo AT vive a 38400 y se entra con el pin PIO11 (= KEY/EN del breakout) a nivel alto ANTES de alimentar — el manual lo dice paso a paso: «1. Connect PIO11 to high level. 2. Power on, module into command state. 3. Using baud rate 38400». Si el módulo se quedó en modo AT (porque el pin EN quedó flotando y captó ruido, o porque alguien lo dejó así), no habla SPP en absoluto.

🔴 Restricción de la tarjeta: el pin EN/KEY del zócalo (U2.6) NO ESTÁ CONECTADO A NADA en la placa — queda al aire, sin marcador de no-conexión (HARDWARE.md §10 R26 y §11; U2.1 (STATE) y U2.6 (EN) figuran en la lista de nodos aislados). Consecuencia directa: el modo AT del HC-05 NO se puede activar con el módulo montado en la baliza. Para configurarlo hace falta sacarlo de la tarjeta y usar un adaptador USB-TTL con acceso al pin KEY. No es un defecto que haya que arreglar: es el arnés con el que hay que moverse.

Síntoma que produce: el teléfono no ve el módulo (modo maestro), o lo ve pero nunca llegan datos (modo AT).

Cómo descartarla (5 minutos): Prueba 0. Si el teléfono lo ve y lo empareja como esclavo, el rol está bien. Para lo demás, dejar el pin EN/KEY sin tocar (al aire) y quitar y volver a dar tensión al módulo: un HC-05 con EN al aire arranca en modo datos.

### 4️⃣ Causa 4 — El módulo está emparejado con OTRO teléfono y por eso «no aparece»

Por qué. Estos módulos aceptan una sola conexión SPP a la vez. Si un HC-05 ya está conectado al teléfono de un técnico que está a diez metros con el Bluetooth encendido, desaparece de las búsquedas de los demás y rechaza conexiones nuevas.

Síntoma que produce: el módulo se ve un rato y luego desaparece; o el emparejamiento falla sin motivo; o la app dice Connect failed (MainActivity2.java:388).

Cómo descartarla (2 minutos): apagar el Bluetooth de todos los demás teléfonos que haya cerca, quitar y dar tensión al módulo, y repetir. Si el LED estaba fijo y pasa a parpadear rápido, era esto.

### 5️⃣ Causa 5 — Permisos y versión de Android

Ver §5 completo. Resumen: la app se compiló con targetSdkVersion 30 y sólo declara BLUETOOTH y BLUETOOTH_ADMIN. En un teléfono nuevo esto puede ser toda la avería. No descartar hasta haber leído §5.

Cómo descartarla (5 minutos): hacer funcionar la comunicación con un terminal serie Bluetooth genérico (Pruebas 1-3). Si el terminal funciona y la app no, la avería está al 100 % en la app o en sus permisos. Si el terminal tampoco funciona, la app es inocente.

### 6️⃣ Causa 6 — El SIG0109A tiene otro orden de pines y se enchufó girado

Por qué. El zócalo de la tarjeta es una fila de 6 pines a 2,54 mm (balizaSR30.kicad_pcb, huella HC06:HC06, pads en X = 0 / 2,54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 / 12,70 mm), cableada así:

| Pad | Señal en la placa | Va a |
| --- | --- | --- |
| 1 | STATE | al aire |
| 2 | RXD | ← MCU_TX = RC6, pin 17 del PIC |
| 3 | TXD | → MCU_RX = RC7, pin 18 del PIC |
| 4 | GND | masa |
| 5 | VCC | +5 V |
| 6 | EN | al aire |

(Fuente: balizaSR30.kicad_sch:9578 para U2; nodos MCU_TX/MCU_RX verificados en HARDWARE.md §11.)

Ese orden — STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN — es exactamente el de una placa portadora ZS-040/JY-MCU, que es lo que llevan HC-06 y HC-05 comerciales [M]. Encaja: por eso el HC-06 funcionaba, y por eso un HC-05 ZS-040 debería entrar sin problema.

Pero con el SIG0109A hay una contradicción documentada, no una simple laguna (§3.3):

| Fuente | Orden de los 6 pines | ¿Encaja en el zócalo? |
| --- | --- | --- |
| Zócalo de la baliza | STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN | — (es la referencia) |
| Manual del JDY-31 [DS] | STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN | ✅ Sí |
| Martyn Currey, placa JDY-31 real [M] | STATE · TXD · RXD · VCC · GND · EN | ❌ NO — VCC y GND intercambiados |

Las dos fuentes discrepan en RXD↔TXD y, sobre todo, en VCC↔GND. Si la placa que compraron lleva el segundo orden, al insertarlo:

- +5 V entra por donde el módulo espera GND o STATE → el módulo se destruye en segundos, normalmente sin señal externa salvo un calentamiento.

- Y a partir de ahí el módulo está efectivamente quemado, lo cual encaja con el «no sabemos si esto está quemado o está bueno» del cliente.

Síntoma que produce: el módulo no da señales de vida y (a veces) se calienta; el LED nunca enciende. También puede haber arrastrado el raíl de 5 V: si el módulo hace un corto, el LM78M05 entra en limitación y toda la tarjeta se reinicia o no arranca.

Cómo descartarla (3 minutos, ANTES de volver a enchufarlo):

- Con el módulo fuera de la tarjeta, mirar la serigrafía de sus 6 pines y anotar el orden.

- Compararlo con la tabla de arriba, pad por pad.

- Con el módulo fuera, medir con el polímetro (tarjeta alimentada) que en el pad 5 hay +5 V y en el pad 4 0 V respecto a masa.

- Sólo entonces insertarlo, y marcar el pin 1 con un rotulador en la placa y en el módulo.

⚠️ Si el orden de pines del SIG0109A no coincide con el del zócalo, NO se puede enchufar directamente. No es que «no se reconozca»: es que se quema. Con la tarjeta fija, la única salida es un adaptador de 6 hilos entre el zócalo y el módulo. Antes de fabricar nada, pedir el pinout a Sigma (§9, pregunta 1).

### 7️⃣ Causa 7 — TX/RX cruzados o sin cruzar

Cómo está la tarjeta (dato duro, no hay que suponerlo):

PIC RC6 (TX, pin 17) ──── MCU_TX ────► pad 2 del zócalo (RXD del módulo)
PIC RC7 (RX, pin 18) ◄─── MCU_RX ──── pad 3 del zócalo (TXD del módulo)

(HARDWARE.md §5, pines 17 y 18; §11 netlist: MCU_TX = {U1.17(RC6), U2.2(RXD)}, MCU_RX = {U1.18(RC7), U2.3(TXD)}.)

Esto es correcto y es lo que se llama «sin cruce»: la salida del PIC va a la entrada del módulo. La etiqueta RXD del módulo significa «la entrada del módulo», así que TX-a-RXD es lo correcto. El HC-06 funcionaba con este cableado, luego el cableado es bueno. No hay que tocarlo.

Dónde está el riesgo real: algunos módulos rotulan sus pines desde el punto de vista de la placa que los usa (TX = «conéctame al TX de tu micro»). Si el SIG0109A usa ese criterio invertido, quedarían TX contra TX y RX contra RX: dos salidas peleándose y ninguna entrada escuchando.

Síntoma que produce: el módulo empareja perfectamente y no llega nada en ninguno de los dos sentidos. Caso B3.

Cómo descartarla (3 minutos): Prueba 3. Si el banner llega al móvil, el sentido módulo→móvil y PIC→módulo están bien. Si no llega nada pero el LED de vida D1 de la tarjeta parpadea (el PIC está corriendo), sospechar de esto. Con la tarjeta fija la corrección es un adaptador de dos hilos cruzados entre el zócalo y el módulo, no una modificación de la placa.

### 8️⃣ Causa 8 — Alimentación y niveles lógicos

Lo que hay en la tarjeta, verificado en HARDWARE.md:

| Punto | Situación en la placa |
| --- | --- |
| VCC del módulo | +5 V desde el LM78M05. +5V → U2.5 (VCC) (HARDWARE.md §4.1 y §11) |
| Adaptación de nivel en MCU_TX | ❌ NO EXISTE. RC6 (salida CMOS a 5 V) llega directamente al pad RXD, sin divisor y sin resistencia serie (HARDWARE.md §10, riesgo R7) |
| Adaptación en MCU_RX | No hace falta y no la lleva. El módulo saca 3,3 V; el VIH del PIC a VDD = 5 V es 0,25·VDD + 0,8 = 2,05 V. 3,3 V > 2,05 V → se lee bien (HARDWARE.md §10 R7) |
| Desacoplo del módulo | ❌ Ninguno. El módulo no tiene condensador cerámico propio; el único de la placa (C6, 0,1 µF) está junto al PIC (HARDWARE.md §4.3) |
| Consumo previsto | ≈ 8 mA en reposo, ≈ 40 mA en inquiry/emparejamiento (HARDWARE.md §4.5) |

Consecuencia real, dicha sin adornos:

- Los 5 V en VCC no son un problema para el SIG0109A: su ficha declara 3,6–6 V y lleva regulador interno (§3, y BK3231_ARM968E-S.pdf Tabla 2 confirma que el SoC es de 2,0–3,6 V, así que el módulo forzosamente regula). Tampoco lo son para un HC-05/HC-06 sobre placa ZS-040. Sí lo serían para un módulo desnudo de 3,3 V, que se destruiría al instante.

- Los 5 V en RXD sí son un problema, y es un problema acumulativo, no instantáneo. Un pin de entrada de 3,3 V atacado a 5 V conduce por su diodo de protección superior. El módulo suele seguir funcionando durante semanas o meses y luego morir. Es la causa clásica de mortalidad prematura de estos módulos y encaja con la historia del cliente: el HC-06 funcionaba… hasta que dejó de funcionar.

- Qué se puede hacer con la tarjeta fija: una resistencia serie de 1 kΩ intercalada en el hilo MCU_TX, o un divisor 1 kΩ / 2 kΩ, montados en el propio adaptador de 6 hilos del módulo o soldados en el pin del zócalo. No es una modificación de la PCB: es un componente en el cableado del módulo. No cambia nada del diagnóstico de hoy — es seguro de vida para el módulo nuevo.

Cómo descartar un problema de alimentación (2 minutos): polímetro entre pad 5 y pad 4 del zócalo, con el módulo puesto, la tarjeta alimentada a 12 V. Debe leer 4,75–5,25 V estables. Si lee menos de 4,5 V, o baja al insertar el módulo, el módulo está tirando corriente = corto = quemado (§8).

### 9️⃣ Causa 9 — El firmware

Última de la lista, y con motivo. El firmware ya funcionaba con el HC-06 y no se ha tocado. Aun así, para cerrarlo, dos límites reales del código que hay que respetar al probar a mano (§7):

- La trama debe llegar en bloque. El analizador espera 5 ms de silencio para dar por cerrada una trama: PERIOD_ANALIZA_UART1 = 1 ms (Serial.h:21), y en Serial.c:118 if(++anaT1.uiCnt >= 5). Cada byte recibido pone el contador a cero (main.c:84). Tecleando carácter a carácter en un terminal, la trama se procesa después de la primera letra y se pierde. Hay que enviarla de golpe.

- El buffer de recepción son 40 bytes sin control de desbordamiento. receiverUart1() escribe en serial1.bufferRx[serial1.ucCntRX++] (Serial.c:76) sobre un buffer char bufferRx[40] (Serial.h:24, 49) sin comprobar el límite. Enviar de golpe más de 40 bytes corrompe memoria del PIC. No pegar textos largos en el terminal.

Ninguna de las dos cosas es la avería de hoy. Son reglas de uso para que las pruebas manuales de §7 salgan bien.

## 5. Android: puede ser toda la avería

### 5.1 Qué declara la app, exactamente

Verificado en el código fuente y también en el APK ya compilado que hay en app/release/Baliza.apk (manifiesto binario extraído y decodificado — coinciden):

| Dato | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| minSdkVersion | 16 (Android 4.1) | app/build.gradle:11 y AndroidManifest.xml del APK |
| targetSdkVersion | 30 (Android 11) | app/build.gradle:12 y AndroidManifest.xml del APK |
| compileSdkVersion | 30 | app/build.gradle:6 |
| Permisos declarados | android.permission.BLUETOOTH, android.permission.BLUETOOTH_ADMIN — y ninguno más | app/src/main/AndroidManifest.xml:5-6 |
| Permiso de ubicación | ❌ ninguno | ídem |
| BLUETOOTH_CONNECT / BLUETOOTH_SCAN | ❌ ninguno | ídem |
| Solicitud de permisos en tiempo de ejecución | ❌ no existe. No hay una sola llamada a requestPermissions() en MainActivity.java ni en MainActivity2.java | lectura completa de ambos ficheros |
| UUID del servicio | 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB (SPP estándar) | MainActivity2.java:42 |
| Cómo obtiene los dispositivos | getBondedDevices() — sólo emparejados | MainActivity2.java:280 |
| ¿Busca dispositivos? | ❌ NO. No hay ninguna llamada a startDiscovery(). La única llamada al descubrimiento es cancelDiscovery() (MainActivity2.java:377) | lectura completa |

### 5.2 El modelo de permisos de Android, versión por versión

Fuentes: Android, «Bluetooth permissions» (https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/bt-permissions) y «Privacy changes in Android 10» (https://developer.android.com/about/versions/10/privacy/changes). Las versiones concretas del teléfono de campo hay que verificarlas en el equipo — §9, pregunta 11.

| Android | API | Qué exige para descubrir dispositivos Bluetooth clásicos | Qué exige para conectar a uno emparejado | Efecto sobre ESTA app |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 – 5.1 | 16–22 | BLUETOOTH_ADMIN (concedido en la instalación) | BLUETOOTH | ✅ funciona |
| 6.0 – 9 | 23–28 | BLUETOOTH_ADMIN + permiso de ubicación (ACCESS_COARSE_LOCATION o ACCESS_FINE_LOCATION) | BLUETOOTH | ✅ funciona — porque la app no descubre, sólo lista emparejados |
| 10 – 11 | 29–30 | BLUETOOTH_ADMIN + ACCESS_FINE_LOCATION obligatorio | BLUETOOTH | ✅ ídem |
| 12 y posteriores | 31+ | Para apps con targetSdk ≥ 31: BLUETOOTH_SCAN en tiempo de ejecución | Para apps con targetSdk ≥ 31: BLUETOOTH_CONNECT en tiempo de ejecución | ⚠️ ver §5.3 |

El corte de COARSE a FINE lo marca el targetSdk, no la versión del teléfono. Android 10 lo dice literalmente: «If your app targets Android 10 or higher, it must have the ACCESS_FINE_LOCATION permission in order to use several methods within the Wi-Fi, Wi-Fi Aware, or Bluetooth APIs», y la lista incluye explícitamente BluetoothAdapter.startDiscovery(). Y añade: «If your app runs on Android 10 or higher but targets Android 9 (API level 28) or lower, you can use the affected APIs … as long as your app has declared either the ACCESS_COARSE_LOCATION or the ACCESS_FINE_LOCATION permission».

🔴 Y el permiso no basta: el interruptor de Ubicación del teléfono tiene que estar ENCENDIDO. No es folclore, está en el código de Android: el módulo Bluetooth de AOSP implementa blockedByLocationOff() → return !context.getSystemService(LocationManager.class).isLocationEnabledForUser(userHandle); y todos los checkCallerHasCoarseLocation / …FineLocation hacen if (blockedByLocationOff(...)) { Log.e(TAG, "Permission denial: Location is off."); return false; } (https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/Bluetooth/+/refs/heads/main/android/app/src/com/android/bluetooth/Utils.java). Esto afecta a la búsqueda desde los ajustes del teléfono, que es donde hay que emparejar el módulo (Prueba 0, paso 6).

### 5.3 La respuesta concreta: ¿en qué versión de Android deja de funcionar?

Con el APK tal como está (targetSdkVersion 30): en ninguna, por permisos. Confirmado en el código de Android, no supuesto.

Android aplica los permisos nuevos de Bluetooth en función del targetSdkVersion de la app, no de la versión del sistema. El mecanismo se llama split permissions y está en platform.xml de AOSP: BLUETOOTH y BLUETOOTH_ADMIN están declarados con targetSdk="31" → BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT, BLUETOOTH_ADVERTISE (https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+/refs/heads/main/data/etc/platform.xml). Si el targetSdk de la app es menor que 31, esos permisos nuevos se añaden como implícitos y se auto-conceden heredando el estado del permiso de origen (inheritPermissionStateToNewImplicitPermissionLocked() en PermissionManagerServiceImpl.java). Como BLUETOOTH/BLUETOOTH_ADMIN son permisos de instalación y están siempre concedidos, los nuevos se conceden sin diálogo.

Lo confirma también la anotación oficial @RequiresLegacyBluetoothPermission de AOSP: «For apps targeting Build.VERSION_CODES#R or lower, this requires the Manifest.permission#BLUETOOTH permission which can be gained with a simple <uses-permission> manifest tag».

Por eso getBondedDevices() y createRfcommSocketToServiceRecord() siguen funcionando en Android 12, 13, 14 y 15 con este APK, y no hay ningún aviso oficial de retirada de esa capa de compatibilidad.

Tampoco hay un bloqueo de instalación: Android 14 impide instalar apps con targetSdkVersion menor que 23, y Android 15 menor que 24. Con targetSdk 30, el APK se instala sin problema en Android 14 y 15 (https://developer.android.com/about/versions/14/behavior-changes-all, https://developer.android.com/about/versions/15/behavior-changes-all). (Aparte: Google Play sí exige targetSdk mucho más alto para publicar, pero esta app se instala a mano.)

El día que rompe es el día que alguien recompile la app con targetSdkVersion 31 o superior. Ese día, y sin tocar una línea de lógica:

- getBondedDevices() lanza SecurityException por falta de BLUETOOTH_CONNECT.

- createRfcommSocketToServiceRecord() / socket.connect() lanzan lo mismo.

- Y como el código no captura SecurityException en querypaired() (MainActivity2.java:278-323, sin try/catch), la app se cierra sola.

Eso pasará antes o después: Google Play exige subir el targetSdk cada año, y aunque esta app se instale a mano (sideload), cualquier reconstrucción con un Android Studio moderno lo sube por defecto.

Qué habría que cambiar el día que se recompile (no hace falta hoy, pero conviene tenerlo escrito):

<!-- AndroidManifest.xml -->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"
                 android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
                 android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
<!-- BLUETOOTH_SCAN sólo si algún día se añade búsqueda de dispositivos: -->
<!-- <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"
                      android:usesPermissionFlags="neverForLocation" /> -->

Y en el código, antes de tocar nada del adaptador:

if (Build.VERSION.SDK_INT >= 31 &&
    checkSelfPermission(Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    requestPermissions(new String[]{ Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT }, 1);
    return;
}

Además, al pasar a targetSdk 31+ habrá que declarar android:exported explícitamente en las dos <activity> de AndroidManifest.xml:15-16 (hoy no lo llevan), o la app ni siquiera instalará.

### 5.4 Lo que SÍ está roto hoy, sin depender de la versión

Tres cosas, todas de la app, y ninguna tiene que ver con permisos:

a) La app no empareja. Nunca. El botón «Dispositivo» llama a querypaired() (MainActivity2.java:232), que sólo lee getBondedDevices(). Si el módulo no se ha emparejado antes desde los ajustes del teléfono, no aparecerá jamás en la app, por muy bueno que esté el módulo. Y si la lista de emparejados está vacía, la app no dice nada: el diálogo está dentro de if (pairedDevices.size() > 0) (MainActivity2.java:282) y no hay rama else. Pulsar el botón y que no pase nada es el comportamiento previsto del código, no un fallo del Bluetooth.

b) La lectura es de un solo disparo, con un temporizador fijo. Tras enviar ¿L?, la app duerme 6 segundos y luego hace una sola llamada a read() (MainActivity2.java:444-447):

TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(6000);
mmInStream = socket.getInputStream();
numBytes  = mmInStream.read(mmBuffer);
String dato = new String(mmBuffer);

read() devuelve lo que haya en el buffer en ese instante, no el mensaje completo. El volcado del PIC son nueve tramas enviadas una tras otra (Aplicacion.c:291-331). Es perfectamente posible que la app muestre sólo un trozo. Un volcado truncado no significa que el módulo esté mal.

c) La configuración se manda a ciegas. El botón «Configurar» envía la hora y, 3 s después, la trama de alarma (MainActivity2.java:425-431), y nunca lee la respuesta. mkmsg("Mensaje Enviado!!") se imprime aunque el PIC no haya recibido nada. «Mensaje Enviado» no es una confirmación. El único acuse real que emite el firmware es un pitido (oneBeep(), Aplicacion.c:175, 181, 188)… y el buzzer de esta tarjeta no suena por dos defectos de hardware/firmware independientes (HARDWARE.md, hallazgos C1 y C2). Es decir: hoy no hay ninguna forma de confirmar que una configuración se ha grabado, salvo volver a pedir el volcado con L y mirarlo. Hágase siempre.

d) La app abre un socket RFCOMM SEGURO, y con estos módulos eso puede fallar. MainActivity2.java:358 usa createRfcommSocketToServiceRecord(), la variante autenticada y cifrada. El javadoc de AOSP advierte: «Use this socket only if an authenticated socket link is possible. … For example, for Bluetooth 2.1 devices, if any of the devices does not have an input and output capability …, a secure socket connection is not possible. In such a case, use createInsecureRfcommSocketToServiceRecord». Un HC-05/HC-06/BK3231S no tiene ni pantalla ni teclado, así que es exactamente el caso descrito.

Curiosamente, la app ya tiene la variante insegura escrita — createInsecureRfcommSocketToServiceRecord() en MainActivity2.java:514 — pero está dentro de ConnectAsyncTask, una clase que nunca se instancia ni se usa. Si el Connect failed (MainActivity2.java:388) persiste con un módulo que por lo demás funciona, cambiar la llamada de la línea 358 por la insegura es la corrección de una sola línea.

Aclaración honesta: no se ha encontrado ninguna documentación oficial de Android 12/13/14/15 que diga que el sistema rechace conexiones SPP a dispositivos con emparejamiento por PIN legado. Los fallos de este tipo (java.io.IOException: read failed, socket might closed or timeout) están reportados sólo en foros. Por eso esta causa va aquí y no en §4: es una hipótesis de segundo orden, barata de probar, no un hecho documentado.

e) Una nota tranquilizadora sobre el carácter ¿. La app construye las tramas en Java con '¿' (MainActivity2.java:182, 208, 408) y las escribe con un PrintWriter sin especificar juego de caracteres, luego se codifican en UTF-8: el ¿ sale como dos bytes, 0xC2 0xBF. El firmware busca el byte 0xBF con strstr(anaT1.bufferRx, INIT_FRAME) (Serial.c:148, Serial.h:27). Encuentra el 0xBF; el 0xC2 de más es inofensivo porque el analizador busca subcadenas, no posiciones fijas. Esto funciona y no es la avería. Se documenta porque, si algún día se cambia el juego de caracteres del PrintWriter, sigue funcionando igual (en Windows-1252 el ¿ es un único byte 0xBF).

## 6. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PASO A PASO

Cómo usar esta sección. Está diseñada para separar variables, de lo más simple a lo más complejo. Hágase en orden. Si la Prueba 0 falla, no tiene ningún sentido pasar a la 1. Cada prueba elimina capas enteras del problema.

Regla: cambiar una sola cosa entre intento e intento, y anotar el resultado.

### Material necesario

| Qué | Para qué | ¿Imprescindible? |
| --- | --- | --- |
| Polímetro | Medir 5 V y detectar cortos | Sí |
| Teléfono Android con Bluetooth | Todo | Sí |
| App «Serial Bluetooth Terminal» de Kai Morich (Play Store, gratuita) | Terminal serie sobre SPP. Permite enviar en modo texto y en modo HEX, y guardar macros | Sí |
| Fuente de 12 V para la tarjeta | Prueba 3 en adelante | Sí |
| Adaptador USB-TTL (CH340 / FT232 / CP2102) con salida de 5 V | Pruebas 0-2 sin la tarjeta, y medir los baudios reales | Muy recomendable |
| Cables dupont hembra-hembra | Puentes y loopback | Sí |
| Rotulador permanente | Marcar el pin 1 | Sí |

Nota sobre el terminal: si no se puede instalar «Serial Bluetooth Terminal», sirve cualquier terminal SPP genérico («Bluetooth Terminal», «Bluetooth Serial Terminal»). Lo que no sirve es la app de la baliza: es lo último que se prueba, no lo primero.

### PRUEBA 0 — El módulo solo, sin la tarjeta

Qué demuestra: que el módulo está vivo, que emite radio y que el teléfono puede emparejarse con él. Si esta prueba falla, el problema no está ni en el PIC, ni en el firmware, ni en la app, ni en los baudios.

Pasos:

- Sacar el módulo de la tarjeta. Anotar y fotografiar la serigrafía de sus 6 pines, en orden, de un extremo al otro.

- Comparar ese orden con el del zócalo: STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN (§4, causa 6). Si no coincide, PARAR aquí: el módulo puede haberse quemado ya al insertarlo, y volver a insertarlo lo rematará. Ir a §9, pregunta 1.

- Alimentar el módulo, sólo VCC y GND, con una de estas dos opciones:

  - Opción A (mejor): adaptador USB-TTL, salida 5 V a VCC y GND a GND.

  - Opción B (sin comprar nada): de la propia tarjeta, con el módulo fuera del zócalo. El conector ICSP J1 tiene J1.2 = +5 V y J1.3 = GND (HARDWARE.md §2.2). Dos cables dupont desde ahí al VCC y GND del módulo, con la tarjeta alimentada a 12 V. Comprobar la polaridad con el polímetro ANTES de conectar.

- Medir con el polímetro entre los pines VCC y GND del módulo ya conectado: debe leer 4,75 – 5,25 V.

  - Si la tensión se hunde al conectar el módulo → el módulo hace un corto → quemado, ir a §8.

  - Si el módulo se calienta → quemado, ir a §8. Desconectar inmediatamente.

- Mirar el LED del módulo. Lo que significa cada patrón (marca [M] — observación de mercado, no especificación; los clones pueden variar):

| LED | Significado habitual | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Parpadeo rápido, ~2–5 veces por segundo | Modo datos, sin conexión establecida. Es el estado normal y correcto de un módulo esperando que alguien se conecte | Seguir al paso 6 |
| Fijo encendido, sin parpadear | Hay una conexión SPP abierta. Alguien está conectado — quizá otro teléfono (§4, causa 4) | Apagar el Bluetooth de los demás teléfonos y volver a alimentar |
| Parpadeo lento, ~1 vez cada 2 s, o dos destellos seguidos y pausa | En un HC-05: modo AT/comando (el pin KEY quedó alto), o conexión establecida según variante | Dejar el pin EN/KEY al aire, quitar y dar tensión |
| Apagado del todo | Sin alimentación, o módulo muerto | Volver al paso 4. Si hay 5 V correctos y el LED sigue apagado → §8 |

- Buscar el módulo desde el teléfono. Ajustes → Bluetooth → Buscar dispositivos. No desde la app de la baliza.

  - Con la ubicación del teléfono encendida (Android 6 en adelante la exige para buscar Bluetooth clásico, §5.2).

  - Con todos los demás teléfonos apagados o con el Bluetooth desactivado.

  - Esperar hasta 2 minutos completos.

- Emparejar. PIN a probar, en este orden: 1234, luego 0000.

  - Anotar el nombre exacto con el que aparece. Puede no llamarse «HC-06». Nombres de fábrica documentados:

| Módulo | Nombre de fábrica | Fuente |
| --- | --- | --- |
| HC-06 | linvor | datasheet Wavesen («ID: linvor») |
| HC-05 | HC-05 o H-C-2010-06-01 (tras AT+ORGL) | manual ITead |
| SIG0109A, si es un JDY-31 | JDY-31-SPP | manual JDY-31 |

  - Buscar «HC-06» y no encontrarlo NO significa que el módulo esté mal. Es, muy probablemente, todo el «no lo reconoce».

- Anotar la dirección MAC que muestra el teléfono. Servirá para identificarlo entre varios.

Resultado y qué significa:

| Resultado | Significado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| ✅ El teléfono lo ve y lo empareja | El módulo está VIVO. Queda descartado que esté quemado. La avería está en configuración, baudios, cableado o app | Prueba 1 |
| ❌ 5 V correctos, LED apagado, nadie lo ve tras 2 min | Módulo muerto | §8 |
| ❌ LED parpadea pero nadie lo ve | HC-05 en modo maestro, o modo AT, o ya conectado a otro teléfono | §4 causas 3 y 4. Si persiste, hace falta el manual AT (§9) |
| ❌ Lo ve pero el emparejamiento falla con los dos PIN | PIN distinto del de fábrica | §9, pregunta 2 |
| ❌ La tensión se hunde o el módulo calienta | Quemado, probablemente por pinout girado | §8 y §4 causa 6 |

### PRUEBA 1 — Bucle (loopback): el módulo se habla a sí mismo

Qué demuestra: que el módulo transmite y recibe de verdad por su UART, sin el PIC de por medio. Es la prueba que separa «el módulo funciona» de «el módulo aparece en la lista pero no hace nada».

Importante: el loopback no dice nada sobre los baudios. El módulo recibe a su velocidad y reenvía a esa misma velocidad, así que el eco vuelve bien sea cual sea la velocidad configurada. Los baudios se miden en la Prueba 2.

Pasos:

- Módulo fuera de la tarjeta, alimentado como en la Prueba 0, paso 3.

- Puentear con un cable dupont el pin TXD con el pin RXD del propio módulo. Nada más. Ni PIC, ni adaptador, ni tarjeta.

- En el teléfono, abrir Serial Bluetooth Terminal → menú → Devices → seleccionar el módulo emparejado → conectar.

- Escribir HOLA y pulsar enviar.

Resultado y qué significa:

| Resultado | Significado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| ✅ Vuelve HOLA exactamente | El módulo transmite y recibe correctamente. El enlace Bluetooth-a-serie está sano de punta a punta | Prueba 2 |
| ❌ No vuelve nada | El puente está mal puesto (probar a intercambiarlo: el rótulo TXD/RXD puede estar invertido), o el módulo tiene la UART muerta | Repetir con el puente al revés. Si sigue sin volver nada → §8 |
| ❌ Vuelve texto distinto o corrupto | Muy raro en loopback. Apunta a alimentación inestable o módulo dañado | Repasar la tensión (Prueba 0, paso 4) → si es correcta, §8 |
| ❌ Vuelve duplicado (HHOOLLAA) | El terminal tiene activado el eco local | Desactivar el eco local en los ajustes del terminal y repetir |

- Quitar el puente antes de seguir.

### PRUEBA 2 — Averiguar los baudios reales del módulo

Qué demuestra: el dato que decide todo (§1). Dos métodos; el primero es fiable siempre, el segundo sólo si el módulo acepta comandos AT.

#### Método A — Con un adaptador USB-TTL (fiable, funciona con cualquier módulo)

- Módulo fuera de la tarjeta. Conectar al adaptador USB-TTL:

| Módulo | Adaptador USB-TTL |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TXD | RX |
| RXD | TX |

- (Sí, cruzado: aquí el adaptador hace de micro. En la tarjeta el cruce ya está hecho en el cobre, §4 causa 7.)

- En el PC, abrir un terminal (RealTerm, Termite o PuTTY) sobre el puerto COM del adaptador, con 8 bits, sin paridad, 1 stop, sin control de flujo.

- En el teléfono, conectar con Serial Bluetooth Terminal al módulo.

- Desde el teléfono, enviar repetidamente la letra U (0x55 = 01010101 en binario: alterna todos los bits, es el patrón ideal para detectar baudios).

- Barrer las velocidades del PC hasta que aparezcan U limpias: 9600 → 19200 → 38400 → 57600 → 115200.

- La velocidad a la que se leen U limpias es la velocidad real del módulo. Anotarla.

Interpretación:

| Velocidad hallada | Qué significa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| 9600 | ✅ Coincide con el PIC (§1). Los baudios no son la avería | Prueba 3 |
| Cualquier otra | ❌ Ésta es la avería. El PIC no puede cambiar de velocidad sin recompilar y reprogramar el PIC | Reconfigurar el módulo a 9600 (Método B), o pedir a Sigma cómo se hace (§9, pregunta 1) |
| Ninguna funciona | Formato distinto de 8N1, o el módulo no transmite | Probar 8E1 y 8O1. Si nada, §8 |

#### Método B — Por comandos AT (sólo si el módulo los acepta)

Con el mismo montaje del Método A, pero mandando los comandos desde el terminal del PC (no desde el teléfono) y con el módulo NO conectado por Bluetooth — casi todos estos módulos ignoran los comandos AT mientras hay una sesión SPP abierta.

Si es un HC-06 [M]: a los baudios de trabajo, enviar AT sin CR ni LF y esperar OK. Para cambiar la velocidad: AT+BAUD4 = 9600.

Si es un HC-05 [M]: poner el pin KEY/EN a nivel alto ANTES de alimentar, abrir el terminal a 38400 8N1 y enviar, cada uno terminado en CR+LF:

AT              → responde OK  (confirma que está en modo AT)
AT+VERSION?     → identifica el firmware
AT+UART?        → devuelve la velocidad actual del modo datos
AT+ROLE?        → 0 = esclavo (correcto)  ·  1 = maestro (ES LA AVERÍA, §4 causa 3)

Y para dejarlo bien:

AT+ORGL             → valores de fábrica
AT+ROLE=0           → esclavo
AT+UART=9600,0,0    → 9600, 1 bit de stop, sin paridad
AT+PSWD=1234        → PIN
AT+NAME=BALIZA      → nombre reconocible
AT+RESET

🔴 Restricción de la tarjeta: el pin EN/KEY del zócalo no está conectado a nada (HARDWARE.md §10 R26). El modo AT del HC-05 no se puede activar con el módulo montado en la baliza. Esta configuración hay que hacerla fuera, con el USB-TTL. No hay alternativa con la placa tal como está.

Si es un SIG0109A: empezar por los comandos del JDY-31, que es lo que casi seguro es (§3.3). A 9600 8N1, sin conexión Bluetooth abierta, terminando cada comando en \r\n:

AT+VERSION      → +VERSION=JDY-31-V1.2,Bluetooth V3.0   ← si responde esto, ES un JDY-31
AT+BAUD         → consulta la velocidad actual
AT+PIN          → consulta el PIN
AT+NAME         → consulta el nombre

Y para dejarlo bien:

AT+BAUD4        → 9600
AT+PIN1234
AT+NAME BALIZA
AT+RESET

Ojo: el juego del JDY-31 son sólo 9 comandos —AT+VERSION, AT+RESET, AT+DISC, AT+LADDR, AT+PIN, AT+BAUD, AT+NAME, AT+DEFAULT, AT+ENLOG— y NO incluye AT+ROLE ni AT+UART. Si se prueban los del HC-05 no responderán, y eso no significa que el módulo esté mal.

Si no responde a ninguno de los tres juegos (HC-06, HC-05, JDY-31), entonces sí hay que pedir el manual a Sigma (§9, pregunta 1).

### PRUEBA 3 — El módulo montado en la tarjeta

Qué demuestra: que el PIC y el módulo se entienden. Es la prueba de integración, y además vuelve a medir los baudios de forma indirecta.

Pasos:

- Sin tensión. Insertar el módulo en el zócalo, respetando el pin 1 (§4, causa 6). Marcarlo con rotulador.

- En el teléfono, abrir Serial Bluetooth Terminal y conectar al módulo.

- Con el terminal ya conectado, dar tensión de 12 V a la tarjeta por J2.

- Esperar. El banner no es inmediato:

  - ST_ARRANQUE_AP cuenta TIME_ARRANQUE = 500 (Aplicacion.h:24) períodos de PERIOD_APLICACION = 10 ms (Aplicacion.h:22) ≈ 5 s.

  - ST_READ_MEMO_AP cuenta otros 200 × 10 ms ≈ 2 s (Aplicacion.c:90).

  - Total: ≈ 7 s. En un PIC recién programado (EEPROM virgen) hace una pasada extra de inicialización y tarda ≈ 9 s.

  - Esperar 15 s antes de dar nada por fallido.

- Lo que tiene que aparecer, exactamente (Aplicacion.c:147):

BALIZA ALARMA V1.0

(precedido y seguido de saltos de línea: la cadena real es "\n\rBALIZA ALARMA V1.0\n\r\n\r").

- Si el banner sale bien, pedir el volcado: enviar ¿L? como un bloque (§7). Deben llegar las nueve líneas: hora, fecha y las cinco alarmas.

Resultado y qué significa — esta tabla es el corazón del diagnóstico:

| Lo que sale | Significado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| ✅ BALIZA ALARMA V1.0 legible | Todo el camino PIC → módulo → teléfono funciona, y los baudios son 9600. Quedan descartadas las causas 2, 6, 7 y 8 de golpe | Paso 6, y luego Prueba 4 |
| ⚠️ Texto ilegible, símbolos raros, ÿ, ø, cuadraditos | Los baudios NO son 9600. El enlace físico está bien (llegan bytes), la velocidad no. Es la causa 2 | Prueba 2 para medir la velocidad real y reconfigurar el módulo |
| ⚠️ Sale algo legible pero incompleto o entrecortado | Baudios cerca pero no iguales (p. ej. 9600 contra 9615 mal ajustado), o alimentación inestable | Medir 5 V en el zócalo con el módulo puesto. Repasar Prueba 2 |
| ❌ Nada, pantalla en blanco, y el LED de vida D1 de la tarjeta parpadea | El PIC está corriendo pero sus bytes no llegan. Cableado TXD del módulo (causa 7), o pin del zócalo con mal contacto | Comprobar con el polímetro la continuidad U2 pad 3 ↔ pin 18 del PIC. Revisar el orden de pines del módulo (causa 6) |
| ❌ Nada, y el LED de vida D1 NO parpadea | El PIC no está arrancando. No es un problema de Bluetooth | Medir 5 V en el pin 20 del PIC. Ver HARDWARE.md §4 |
| ❌ Nada, y el LED del MÓDULO tampoco enciende | El módulo no recibe alimentación en el zócalo, o está quemado | Medir 5 V entre pads 5 y 4 del zócalo. Luego §8 |
| ❌ El banner sale, pero enviar ¿L? no devuelve nada | El sentido teléfono → módulo → PIC está roto: pin RXD del módulo, o MCU_TX del PIC. O la trama se envió carácter a carácter (§7) | Reenviar como bloque. Si sigue sin ir, comprobar continuidad U2 pad 2 ↔ pin 17 del PIC |
| ❌ La tarjeta se reinicia al insertar el módulo | El módulo tira demasiada corriente. Corto interno | §8 |

### PRUEBA 4 — Con la app de la baliza

Sólo llegar aquí si la Prueba 3 ha salido bien. Si un terminal serie genérico funciona y la app no, la avería está al 100 % en la app o en sus permisos (§5) — y ya no hay que tocar ni el módulo, ni la tarjeta, ni el firmware.

Pasos:

- Cerrar el terminal serie y DESCONECTARLO. El módulo acepta una sola conexión; si el terminal sigue conectado, la app fallará con Connect failed y no será culpa de nadie.

- Verificar en Ajustes → Bluetooth → Dispositivos emparejados que el módulo aparece ahí. Si no está, la app no lo verá nunca (§5.4a).

- Desemparejar el HC-06 viejo, si sigue en la lista. Evita elegir el equivocado.

- Abrir la app. Usuario admin, contraseña admin (MainActivity.java:127-129).

- Pulsar «Dispositivo».

  - Debe abrirse un diálogo «Elija el Bluetooth:» con la lista.

  - Si no se abre ningún diálogo → la lista de emparejados está vacía → volver al paso 2. No es un fallo del Bluetooth, es el código (MainActivity2.java:282).

- Seleccionar el módulo. El botón cambia a su nombre y se habilitan «Leer» y «Configurar» (MainActivity2.java:310-314).

- Pulsar «Leer». Esto envía la trama ¿L? (MainActivity2.java:408).

- Esperar 6 segundos completos. La app duerme exactamente ese tiempo antes de leer (MainActivity2.java:444). No pulsar dos veces.

Resultado y qué significa:

| Lo que sale | Significado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| ✅ Aparece la hora, la fecha y la tabla de las cinco alarmas | Todo funciona. Ya se puede configurar | Configurar los horarios (§7 o el botón «Configurar») |
| ⚠️ Aparece parte del volcado, cortado | Normal, no es una avería. La app hace una sola llamada a read() (§5.4b) | Volver a pulsar «Leer». Para el volcado completo, usar el terminal serie |
| ❌ Connect failed | Otro dispositivo tiene el módulo cogido (el terminal del paso 1, u otro teléfono), o el emparejamiento está corrupto | Paso 1. Desemparejar y volver a emparejar |
| ❌ Pulsar «Dispositivo» y no pasa nada | Lista de emparejados vacía (§5.4a) | Paso 2 |
| ❌ La app se cierra sola | SecurityException no capturada → la app fue recompilada con targetSdk ≥ 31 (§5.3) | Reinstalar el APK original de app/release/Baliza.apk, o arreglar los permisos según §5.3 |
| ❌ Esperando Mensaje ... y nunca llega nada | La app envió pero el PIC no contestó — aunque el terminal sí funcionaba | Repetir la Prueba 3 paso 6 con el terminal. Si el terminal va y la app no, es la app |

## 7. Tramas para probar a mano desde un terminal serie

Esto permite configurar la baliza sin la app, y es la vía de escape si la app está rota. Todo verificado contra Serial.c y Serial.h.

### 7.1 El formato

| Elemento | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Delimitador de inicio | byte 0xBF — el carácter ¿ en Windows-1252 | Serial.h:27 (#define INIT_FRAME "\xBF", verificado leyendo el byte crudo del fichero) |
| Delimitador de fin | ? (0x3F) | Serial.h:28 |
| Separador de campos | , | Serial.h:36 |
| Volcado | L | Serial.h:37 |
| Hora | R | Serial.h:34 |
| Calendario | C | Serial.h:35 |
| Nº de alarma | A | Serial.h:29 |
| Alarma on/off | E | Serial.h:30 |
| Hora de inicio | I | Serial.h:31 |
| Hora de fin | F | Serial.h:32 |
| Días | D | Serial.h:33 |

Códigos de días (Alarma.h:21-23): 8 = todos los días · 9 = lunes a viernes · 10 = fin de semana. Día de la semana del RTC (Alarma.h:13-19): 1 = lunes … 5 = viernes, 6 = sábado, 7 = domingo.

### 7.2 Las tres reglas que hay que respetar

- La trama entera se manda de GOLPE. El firmware cierra la trama tras 5 ms de silencio (Serial.h:21 + Serial.c:118 + main.c:84). Si se teclea letra a letra, cada letra se procesa por separado y la trama se pierde. En «Serial Bluetooth Terminal» se escribe entera en la caja de texto y se pulsa enviar una vez; mejor todavía, se guarda como macro (M1…M9) y se manda con un solo toque.

- Máximo 40 bytes por envío. El buffer no comprueba desbordamiento (Serial.c:76, Serial.h:24). Ninguna trama de aquí llega a 25 bytes. No pegar texto largo.

- Una trama por vez, con ≥ 1 segundo entre trama y trama. El firmware procesa una sola configuración por ciclo, y cada alarma graba en la EEPROM (Serial.c:281-287).

### 7.3 Pedir el volcado

¿L?

Qué devuelve (Aplicacion.c:291-331):

14:35:12
21/8/26-5

No -    Ini    -   Fin    - On - Dias

 1   - 6:0   - 9:0  - ON - Dia
 2   - 11:30   - 13:30  - ON - Dia
 3   - 15:0   - 16:30  - ON - Dia
 4   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia
 5   - 0:0   - 0:0  - OFF - Dia

Ojo con los ceros. El firmware imprime con %d, no con %02d (Aplicacion.c:292, 306-330), así que las 6:00 salen como 6:0, no como 06:00. Está bien. No es un fallo.

### 7.4 Poner en hora

Formato: ¿R + HHMM + ,C + DDMMAA + - + W + ?

- HHMM — hora en 24 h, cuatro dígitos con cero delante (Serial.c:495-518, extraerHora lee posiciones fijas).

- DDMMAA — día, mes y año de dos dígitos cada uno (Serial.c:521-560, extraerCalendar lee posiciones fijas).

- W — día de la semana, un dígito: 1 = lunes … 7 = domingo.

Ejemplo — viernes 21 de agosto de 2026, 14:35:

¿R1435,C210826-5?

El firmware escribe los segundos a 0 siempre (Serial.c:174: escribirRTC(hora, min, 0, ...)). El formato de posición fija es estricto: ¿R635,... (sin el cero) se interpreta mal. Siempre cuatro dígitos.

### 7.5 Programar los tres horarios de la chapa

La chapa dice 6:00–9:00 · 11:30–13:30 · 15:00–16:30, todos los días → código 8.

Enviar estas cinco tramas, una por una, con al menos 1 segundo entre ellas:

¿A1,E1,I0600,F0900,D8,?
¿A2,E1,I1130,F1330,D8,?
¿A3,E1,I1500,F1630,D8,?
¿A4,E0,?
¿A5,E0,?

Las dos últimas apagan las alarmas 4 y 5, que no se usan. Si se dejan sin tocar podrían conservar valores antiguos en la EEPROM y encender la baliza a horas equivocadas.

Desglose de la primera trama:

| Trozo | Qué es |
| --- | --- |
| ¿ | inicio (0xBF) |
| A1 | alarma número 1 |
| ,E1 | encendida (E0 = apagada) |
| ,I0600 | inicio 06:00 |
| ,F0900 | fin 09:00 |
| ,D8 | todos los días |
| , | coma obligatoria antes del ? — ver aviso |
| ? | fin |

🔴 La coma antes del ? NO es opcional. extraerFrame(bufferRx, buffer2, "D", ",") (Serial.c:205) recorre desde la D hasta encontrar una coma. Si la trama termina en D8?, la función se sale del buffer buscando una coma que no existe y lee memoria basura. La app oficial también la pone (MainActivity2.java:208: ...+",D"+sAlarmD+",?\n\r"). Siempre D8,?.

Verificación obligatoria: después de las cinco tramas, esperar 2 s y enviar ¿L?. Comprobar en el volcado que los tres horarios están y marcan ON. Es la única confirmación disponible: el pitido de acuse (oneBeep(), Aplicacion.c:175-188) no suena en esta tarjeta por los defectos C1 y C2 de HARDWARE.md.

### 7.6 El problema del byte 0xBF, y cómo resolverlo

Muchos terminales serie no dejan escribir directamente el byte 0xBF: el teclado del móvil no tiene ¿ a mano, o el terminal lo convierte a otra cosa. Tres salidas, de más cómoda a menos:

Salida 1 — Escribir el ¿ normal (funciona en la mayoría de los casos). En un teclado Android, ¿ está en el teclado de símbolos (pulsación larga sobre ?). Da igual si el terminal lo envía como UTF-8 (0xC2 0xBF, dos bytes) o como Windows-1252/Latin-1 (0xBF, un byte): el firmware busca la subcadena 0xBF con strstr (Serial.c:148), y el 0xC2 sobrante no le molesta. Es exactamente lo que hace la app oficial (§5.4d). ✅

Salida 2 — Modo HEX del terminal (la más segura). «Serial Bluetooth Terminal» tiene conmutador TEXT / HEX. En HEX se escriben los bytes en hexadecimal separados por espacios. Las tramas quedan:

| Trama | En HEX |
| --- | --- |
| ¿L? | BF 4C 3F |
| ¿R1435,C210826-5? | BF 52 31 34 33 35 2C 43 32 31 30 38 32 36 2D 35 3F |
| ¿A1,E1,I0600,F0900,D8,? | BF 41 31 2C 45 31 2C 49 30 36 30 30 2C 46 30 39 30 30 2C 44 38 2C 3F |
| ¿A2,E1,I1130,F1330,D8,? | BF 41 32 2C 45 31 2C 49 31 31 33 30 2C 46 31 33 33 30 2C 44 38 2C 3F |
| ¿A3,E1,I1500,F1630,D8,? | BF 41 33 2C 45 31 2C 49 31 35 30 30 2C 46 31 36 33 30 2C 44 38 2C 3F |
| ¿A4,E0,? | BF 41 34 2C 45 30 2C 3F |
| ¿A5,E0,? | BF 41 35 2C 45 30 2C 3F |

En un PC, RealTerm (pestaña Send → casilla Send Numbers) y Termite (plugin Hex View) hacen lo mismo.

Salida 3 — Guardarlas como macros. En «Serial Bluetooth Terminal», menú → Macros: se pegan las tramas una vez y quedan como botones. Elimina de golpe el problema del ¿, el de teclear letra a letra (§7.2, regla 1) y el de equivocarse escribiendo en campo con guantes. Es la forma recomendada de trabajar en la calle.

Ajuste del terminal: poner el envío en «sin terminación» o «CR+LF», indistintamente. El firmware busca el ? como fin de trama y los saltos de línea sobrantes no le afectan: la app oficial también los manda (MainActivity2.java:408: "¿L?\n\r"). Lo que sí importa es que salga todo en un solo envío.

## 8. Si el módulo está efectivamente quemado

El objetivo de esta sección es no tirar módulos buenos y no perder días con uno muerto.

### 8.1 Los tres criterios que deciden, en orden

Criterio 1 — ¿Enciende el LED? (Prueba 0, paso 5) Con 4,75–5,25 V correctamente medidos en sus pines de alimentación:

- LED enciende o parpadea → el módulo NO está quemado. Punto. Lo que falle a partir de aquí es configuración.

- LED apagado del todo → sospecha fuerte. Ir al criterio 2.

Criterio 2 — ¿Emite radio? (Prueba 0, paso 6) Buscarlo desde los ajustes del teléfono, con la ubicación encendida, durante 2 minutos completos, y sin ningún otro teléfono cerca con el Bluetooth encendido.

- Aparece en la lista → el módulo NO está quemado. El transceptor de radio y la parte digital funcionan.

- No aparece, y el LED tampoco enciende → muerto.

- No aparece, pero el LED SÍ parpadea → NO está quemado. Está en un modo equivocado: HC-05 en modo maestro, o en modo AT, o ya conectado a otro teléfono (§4, causas 3 y 4). No tirarlo.

Criterio 3 — ¿Cómo se comporta la alimentación? Con el polímetro en tensión continua, entre los pines VCC y GND del módulo:

| Medida | Veredicto |
| --- | --- |
| ≈ 5 V estables, módulo frío | Alimentación correcta. El veredicto lo dan los criterios 1 y 2 |
| La tensión se hunde al conectar el módulo (< 4 V) | El módulo hace un corto interno → QUEMADO, con certeza |
| El módulo se calienta perceptiblemente | QUEMADO, con certeza. Desconectar inmediatamente |
| 0 V | No llega alimentación. Problema del cableado o de la tarjeta, no del módulo. Revisar antes de acusar al módulo |

### 8.2 La tabla que evita tirar módulos buenos

| LED | ¿El teléfono lo ve? | Consumo / temperatura | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| Parpadea | Sí | normal, frío | ✅ SANO. Es configuración: baudios, rol o app |
| Parpadea | No | normal, frío | ✅ SANO, mal configurado. Modo maestro, modo AT, o cogido por otro teléfono. NO TIRAR |
| Fijo | No | normal, frío | ✅ SANO. Hay una conexión SPP abierta con otro dispositivo. NO TIRAR |
| Apagado | No | tensión se hunde o calienta | ❌ QUEMADO |
| Apagado | No | consumo normal, frío, 5 V correctos, 2 min de búsqueda | ❌ QUEMADO (o sin firmware) |
| Apagado | No | 0 V en sus pines | ⚠️ INDETERMINADO. No es culpa del módulo: falta alimentación. Arreglar eso y repetir |

### 8.3 Cómo se quema uno de estos módulos, para no repetirlo

Por orden de probabilidad en este caso concreto:

- Insertarlo con el pinout girado o permutado (§4, causa 6). +5 V donde debería ir GND. Muerte en segundos. Es la hipótesis que mejor explica el «no sabemos si está quemado o está bueno» del cliente.

- Alimentar a 5 V un módulo desnudo de 3,3 V (sin placa portadora con LDO). El zócalo de esta tarjeta lleva +5 V fijos (HARDWARE.md §4.1) y eso no se puede cambiar. Cualquier módulo que se compre para esta baliza tiene que aceptar 5 V en VCC — el SIG0109A los acepta (3,6–6 V, ficha de Sigma).

- Los 5 V del PIC atacando el RXD de 3,3 V del módulo, sin adaptación (§4, causa 8; HARDWARE.md riesgo R7). Mata despacio: semanas o meses. Explica que el HC-06 funcionara y luego dejara de funcionar.

- Insertarlo o sacarlo con la tarjeta alimentada. Nunca hacerlo: hay contactos que se tocan en el orden equivocado durante la inserción.

### 8.4 Antes de declarar un módulo muerto

Comprobar los cinco puntos. Con que uno falle, el veredicto no vale:

- Tensión medida en los pines del módulo, no en la fuente: 4,75–5,25 V.

- Polaridad verificada con el polímetro antes de conectar.

- Buscado desde los ajustes del teléfono, no desde la app de la baliza.

- Ubicación del teléfono encendida (Android 6 en adelante la exige para buscar).

- Todos los demás teléfonos con el Bluetooth apagado, y el módulo re-alimentado justo antes de buscar.

### 8.5 Y si hay que reponerlo

Con la tarjeta fija, el módulo de repuesto tiene que cumplir todo esto:

| Requisito | Por qué | Fuente |
| --- | --- | --- |
| SPP con UUID 00001101-... | Es lo que abre la app y lo que abre cualquier terminal serie | MainActivity2.java:42 |
| Esclavo (o configurable como esclavo) | El teléfono es el que inicia la conexión | §4 causa 3 |
| 9600 8N1 de fábrica, o configurable a 9600 sin el pin KEY | El PIC está clavado a 9469,7 bd y el pin EN del zócalo está al aire | §1, HARDWARE.md §10 R26 |
| VCC de 3,6 a 6 V (con regulador propio) | El zócalo da +5 V fijos | HARDWARE.md §4.1 |
| 6 pines a 2,54 mm en el orden STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN | Es la huella de la placa, y no se puede cambiar | balizaSR30.kicad_pcb, huella HC06:HC06 |
| Emparejamiento con PIN legado (1234) | Es como se ha emparejado siempre | §4 causa 1 |

Un HC-06 auténtico cumple los seis (9600 N81 y PIN 1234 de fábrica, esclavo puro, sin modo AT separado). Es lo que ya funcionaba, y la opción de menor riesgo mientras no se resuelvan las preguntas abiertas de §9.

El HC-05 cumple cinco. Falla en «9600 de fábrica»: su manual oficial dice 38400, y el rol hay que forzarlo a ROLE=0. Las dos cosas se arreglan por AT, pero sólo fuera de la tarjeta, porque el pin KEY del zócalo está al aire.

El SIG0109A cumple los seis SI Y SÓLO SI es un JDY-31 (§3.3: 9600, PIN 1234, esclavo puro, sin modo AT separado, 3,6–6 V con placa portadora, SPP 3.0). Pero la equivalencia no está confirmada y el orden de pines está en disputa — y ese último punto es el que decide si funciona o si se quema al enchufarlo. Confirmar el pinout antes de comprar más unidades.

## 9. Preguntas abiertas

Redactadas como preguntas concretas y accionables. Ninguna es una suposición: son datos que no están en la documentación disponible y que hay que pedir o medir.

### A pedir a Sigma Electrónica (soporte técnico, sobre el SIG0109A)

- ¿Cuál es el orden exacto de los 6 pines de la placa del SIG0109A? Se necesita la secuencia literal de un extremo al otro. La tarjeta tiene el zócalo cableado como STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN a 2,54 mm. Hay una contradicción documentada (§3.3): el manual del JDY-31 da ese mismo orden, pero una fuente de terceros con foto de la placa real da STATE · TXD · RXD · **VCC · GND** · EN, con VCC y GND intercambiados. Si es el segundo, el módulo se destruye al insertarlo. — Es la pregunta más urgente de todo el documento: bloquea cualquier prueba con este módulo, y se puede responder en un minuto mirando la serigrafía. 1b. ¿El SIG0109A es un JDY-31 (alias «SPP-C») reetiquetado? Coincide con él en chip (BK3231S), versión Bluetooth (3.0) y alimentación (3,6–6 V), pero Sigma no publica el modelo. Si Sigma lo confirma, el manual del JDY-31 responde por sí solo las preguntas 2, 3, 4 y 7 (§3.3). La forma barata de comprobarlo sin preguntar a nadie: enviar AT+VERSION\r\n a 9600 y ver si contesta +VERSION=JDY-31-… (§6, Prueba 2, método B).

- ¿A qué velocidad de UART arranca el SIG0109A de fábrica? La ficha del producto no lo indica y el BK3231_ARM968E-S.pdf es la hoja del SoC, no la del módulo (§3.2). (Si es un JDY-31: 9600 — pero eso hay que confirmarlo, no darlo por hecho.)

- ¿Qué juego de comandos AT acepta, y cómo se entra en modo comando? ¿Hace falta un pin a nivel alto, como el KEY del HC-05, o se aceptan comandos en línea? ¿Terminados en CR+LF o sin terminador? Se necesita el manual del módulo, no la hoja del chip. (Si es un JDY-31: 9 comandos, con \r\n, sin modo separado.)

- ¿Cuál es el PIN de emparejamiento por defecto y el nombre Bluetooth por defecto? (Si es un JDY-31: PIN 1234, nombre JDY-31-SPP.)

- ¿El pin RXD del módulo tolera 5 V? ¿Lleva la placa divisor o resistencia serie hacia el SoC? El BK3231 admite VIH máximo VCC+0,3 V con VCC ≤ 3,6 V (BK3231_ARM968E-S.pdf, Tabla 2), y para el JDY-31 las fuentes de terceros dicen explícitamente que RX y TX siguen siendo de 3,3 V pese a que VCC acepte 5 V. En esta tarjeta el pin MCU_TX del PIC ataca ese RXD directamente a 5 V, sin adaptación (HARDWARE.md riesgo R7). Mientras no haya respuesta, asumir que NO tolera 5 V y poner la resistencia serie de 1 kΩ (pregunta 13).

- ¿El SIG0109A expone el perfil SPP de forma estándar? El SoC BK3231 se describe como un chip HID, con SPP «by request» (BK3231_ARM968E-S.pdf, p. 3). La app abre el UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB (MainActivity2.java:42) y no funcionará con un módulo que sólo exponga HID. (El JDY-31 sí es SPP; Sigma también dice SPP en la ficha. Riesgo bajo, pero conviene cerrarlo.)

- ¿Es esclavo puro, o tiene rol configurable? (Si es un JDY-31: esclavo puro, sin AT+ROLE — y entonces la causa 3 de §4 no le aplica.)

### A medir en el taller

- ¿A qué velocidad está realmente el HC-05 que tienen? → Prueba 2, método A. Es el dato que decide si el problema es de baudios o de otra cosa, y no cuesta más de 15 minutos. Sospechar de 38400: es lo que dice el manual oficial del HC-05 como valor de fábrica, aunque las placas del mercado suelan venir a 9600 (§3).

- ¿Cuál es el rol del HC-05 (AT+ROLE?)? → Prueba 2, método B, con el USB-TTL y el pin KEY a alto. Un 1 explicaría por sí solo que el teléfono no lo vea.

- ¿El módulo HC-06 que funcionaba sigue vivo? → Prueba 0. Si sigue vivo, es la referencia contra la que comparar todo lo demás, y además permite dejar la baliza operativa hoy mismo mientras se resuelve el resto.

- ¿Qué versión de Android tiene el teléfono que se usa en campo, y qué APK tiene instalado? El APK del repositorio (app/release/Baliza.apk) es targetSdk 30 y funciona en cualquier versión (§5.3). Si el teléfono tiene instalada una recompilación posterior con targetSdk ≥ 31, la app se cerrará sola. Verificar en Ajustes → Aplicaciones → Baliza → versión, y contrastar con la versionName 1.0 / versionCode 1 del APK del repositorio.

- ¿Qué variante de módulo era el HC-06 original? ¿Placa portadora ZS-040/JY-MCU con LDO, o módulo desnudo? Determina si los 5 V del zócalo eran ya un riesgo (HARDWARE.md §10 R7 y §12, pregunta 5). Si queda alguno, fotografiarlo por las dos caras.

### A decidir internamente

- ¿Se acepta intercalar una resistencia serie de 1 kΩ en el hilo MCU_TX del cableado del módulo? No es una modificación de la PCB — es un componente en el conector del módulo. Protege el RXD de 3,3 V de los 5 V del PIC y elimina la causa más probable de mortalidad a medio plazo (§4, causa 8). Sin ella, el módulo nuevo tiene la misma esperanza de vida que el que ya falló.

- ¿Se mantiene el HC-06 como pieza de repuesto oficial? Es el único de los tres que cumple los seis requisitos de §8.5 sin ninguna pregunta abierta. Hasta que Sigma conteste las preguntas 1 a 7, es la opción de menor riesgo para dejar balizas operativas en la calle.

## Anexo — Resumen de una página para llevar al campo

Regla 1: El módulo tiene que estar a 9600 8N1. Si no, no hay nada que hacer. Regla 2: El emparejamiento se hace desde los ajustes del teléfono, nunca desde la app. Regla 3: La app sólo lista lo ya emparejado. Si no está emparejado, no aparece. Regla 4: Antes de enchufar un módulo nuevo, comparar el orden de sus 6 pines con STATE · RXD · TXD · GND · VCC · EN. Hay fuentes que dan VCC y GND intercambiados: si es el caso, se quema. Regla 5: Las tramas se mandan de golpe, no letra a letra. Regla 6: Recompilar el firmware no arregla nada. Regla 7: El módulo no se llama «HC-06». De fábrica: HC-06 → linvor; HC-05 → HC-05; SIG0109A → probablemente JDY-31-SPP. Buscar el nombre viejo y no encontrarlo no es una avería. Regla 8: Para buscar por Bluetooth, el teléfono necesita la Ubicación ENCENDIDA, no sólo el permiso concedido.

Orden de las pruebas: 0 (módulo solo) → 1 (loopback) → 2 (baudios) → 3 (en la tarjeta) → 4 (con la app). En ese orden, sin saltarse ninguna.

Lo que tiene que salir en la Prueba 3: BALIZA ALARMA V1.0, a los ~7 segundos de dar tensión.

- Legible → los baudios son 9600, todo el enlace funciona.

- Basura → los baudios NO son 9600.

- Nada → cableado, alimentación o el PIC no arranca.

Tramas para la chapa (6:00–9:00 · 11:30–13:30 · 15:00–16:30, todos los días):

¿R1435,C210826-5?            ← poner en hora (HHMM, DDMMAA-díaSemana)
¿A1,E1,I0600,F0900,D8,?
¿A2,E1,I1130,F1330,D8,?
¿A3,E1,I1500,F1630,D8,?
¿A4,E0,?
¿A5,E0,?
¿L?                          ← verificar SIEMPRE al final

Una por vez, ≥ 1 segundo entre ellas, cada una en un solo envío. La coma antes del ? es obligatoria.