Table of Contents

# Manuales y documentación técnica — Baliza

Todo lo que se consulta o se sigue con el equipo delante. Lo de gobierno del proyecto —README, ROADMAP, ESTADO— vive en la raíz.

Cada documento está en .md y en .docx. El .md es la fuente única; el Word se genera. Ver «Cómo se regeneran» al final.

## Los documentos

| documento | quién lo lee | para qué |
| --- | --- | --- |
| MANUAL_FUNCIONAL_BLUETOOTH.md | el funcional | Configurar y validar cada módulo Bluetooth: nombre, PIN, 9600 8N1, y 9 pasos de validación con casilla. Hoja de registro imprimible |
| BLUETOOTH.md | quien esté peleando con el enlace | Por qué no funciona el módulo nuevo, y el procedimiento que separa las variables de lo simple a lo complejo |
| COMPILAR_Y_GRABAR.md | quien modifique el firmware | MPLAB X, XC8, cómo compilar y cómo grabar el PIC |
| FIRMWARE.md | quien mantenga el firmware | El firmware módulo a módulo, con las máquinas de estado y 45 defectos con su fichero:línea |
| HARDWARE.md | quien fabrique o modifique la tarjeta | Componentes, netlist y el mapeo real de pines contra el firmware |
| APP_MOVIL.md | quien toque la app o el protocolo | La app Android y el contrato de tramas, byte a byte |

## Antes de mandar cualquiera de estos a alguien

Lee la skill entregar. En resumen:

- Hoy corresponde un encargo de medida, no una entrega de versión. Ningún pin se ha comprobado contra su carga.

- Ningún horario se cita de memoria. Se copia de la placa atornillada a esa señal concreta. Si un manual pone un horario de ejemplo, alguien acabará tecleándolo.

- Un documento no abre con la cifra en verde. Primero qué hace hoy el equipo instalado y qué está roto; las novedades después.

## Cómo se regeneran los Word

cd Manuales
python generar_word.py              # regenera todos
python generar_word.py FICHERO.md   # solo uno
python generar_word.py --revisar    # avisa de los .docx más viejos que su .md

La regla, y no es una formalidad: si se edita el .md, se regenera el .docx en el mismo cambio. Al que va al campo le llega el Word, no el fuente — si nadie regenera, la corrección no existe para quien la necesita. En otro proyecto de la casa hubo dos manuales 85 horas desfasados, y unas definiciones nuevas nunca llegaron al documento de campo.

Y el .docx no se edita a mano: quedarían dos copias divergiendo sin que nadie lo note hasta que alguien las compare.

python generar_word.py --revisar devuelve código de salida 1 si hay alguno desfasado. Es lo que hay que correr antes de mandar un paquete a nadie.

## Por qué los .docx sí se versionan

Son binarios, y el criterio general del repositorio es no versionar binarios. Estos son la excepción, a propósito: son lo que se le entrega a una persona, y tener en el repositorio exactamente el fichero que se mandó es lo único que permite, meses después, saber qué leyó quien lo recibió. Ocupan unos 350 KB entre los seis.