Table of Contents

# MANUAL TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y CERTIFICACIÓN DEL FIRMWARE (C99)

### Microcontrolador PIC18F2550 — Baliza Escolar IT VIAL 30 (v3.4)

## 1. Ficha Técnica y Resumen de Compilación

| Parámetro | Valor Certificado | Norma / Límite |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | Microchip PIC18F2550 | 28 pines (SOIC / DIP) |
| Frecuencia de Oscilador | 20.000 MHz (Cristal Externo HS) | Fosc/4 = 5 MHz ciclo de instrucción (200 ns/ciclo) |
| Compilador Oficial | Microchip MPLAB XC8 v2.36 | Estándar ISO C99 (--std=c99) |
| Consumo de Memoria Flash | 17.237 Bytes (52.6%) | Límite: 32.768 Bytes (Libres: 15.531 B / 47.4%) |
| Consumo de Memoria RAM | 568 Bytes (27.7%) | Límite: 2.048 Bytes (Libres: 1.480 B / 72.3%) |
| Hash SHA-256 del Binario | F1768F4055A819AE7FD80F33C5081D18B448D5EFED24358E29730836E12B8742 | Binario oficial de producción |
| Cobertura de Pruebas | 58 de 58 Comprobaciones (100% PASS) | Arnés formal en C |
| Test de Estrés de Reloj | 100.000 Ticks (>100 s) | Cero cuelgues / Cero desbordes |
| Simulación de Larga Duración | 6 Meses / 180 Días Continuos | 25 cortes semanales registrados con exactitud |

## 2. Mapa de Memoria No Volátil (EEPROM Interna)

El microcontrolador PIC18F2550 cuenta con 256 bytes de memoria EEPROM no volátil, estructurada de la siguiente forma:

+----------------+--------------------------------------------------------+
| Dirección      | Parámetro / Descripción                                |
+----------------+--------------------------------------------------------+
| 0x00           | Marca de Inicialización (0x06 = Configuración válida)   |
| 0x01 - 0x07    | Alarma 1 (Enable, FlagDay, DiaSem, H_Ini, M_Ini, H_Fin, M_Fin) |
| 0x08 - 0x0E    | Alarma 2 (Enable, FlagDay, DiaSem, H_Ini, M_Ini, H_Fin, M_Fin) |
| 0x0F - 0x15    | Alarma 3 (Enable, FlagDay, DiaSem, H_Ini, M_Ini, H_Fin, M_Fin) |
| 0x16 - 0x1C    | Alarma 4 (Enable, FlagDay, DiaSem, H_Ini, M_Ini, H_Fin, M_Fin) |
| 0x1D - 0x23    | Alarma 5 (Enable, FlagDay, DiaSem, H_Ini, M_Ini, H_Fin, M_Fin) |
| 0x30           | Cabecera de Auditoría (0xAA = Auditoría activa)        |
| 0x36           | Contador de Cortes de Energía (Byte Alto / MSB)        |
| 0x37           | Contador de Cortes de Energía (Byte Bajo / LSB)        |
| 0x38 - 0xFF    | Espacio de Reserva para Expansiones Futuras            |
+----------------+--------------------------------------------------------+

## 3. Optimizaciones de Arquitectura y Robustez Implementadas

flowchart TD
    subgraph "Módulos de Protección en Firmware C99"
    A["I2C.c"] --> B["Timeout Anti-Bloqueo (5.000 ciclos en I2C_Master_Wait)"]
    C["Serial.c"] --> D["Soft UART Inactivity Timeout (1.000 ms en ST_ESPERA_ANA1)"]
    C --> E["Streaming Directo por Punteros (Ahorro 100B Stack RAM)"]
    F["Aplicacion.c"] --> G["Punto Fijo Entero uint32_t (Eliminación de float)"]
    H["main.c"] --> I["ISR Saneada (Sin Delays ni printf) + ClrWdt()"]
    end

- Protección Anti-Bloqueo de Bus I2C (I2C.c):

  - Previene bucles infinitos en while(!PIR1bits.SSPIF) cuando el reloj RTC DS1307 o las líneas SDA/SCL sufren daño o corte físico.

- Soft UART Inactivity Timeout de 1.000 ms (Serial.c):

  - Si una trama Bluetooth se corta a la mitad debido a que el técnico se aleja o por ruido electromagnético, el firmware descarta la trama en silencio tras 1.000 ms de inactividad, evitando bloqueos en la máquina de estados.

- Transmisión por Streaming Directo (Serial.c):

  - transmitUart1(const char* ptr) envía los bytes directamente por puntero while(*ptr) { TXREG = *ptr++; }, eliminando búferes locales de pila y llamadas a strlen/strncpy.

- Aritmética Entera de Punto Fijo (Aplicacion.c):

  - El cálculo del convertidor ADC para voltaje de batería y temperatura opera exclusivamente en enteros de 32 bits (((uint32_t)raw * 300UL) / 1024UL + 3), ahorrando más de 2.000 bytes de Flash.

- Watchdog Timer y Saneamiento de Interrupciones (main.c):

  - Se eliminaron retardos bloqueantes __delay_ms(4000) y funciones printf no reentrantes de la rutina de interrupción de baja prioridad. Se refresca el temporizador WDT periódicamente en el bucle principal (ClrWdt()).

## 4. Batería de Pruebas Oficial (58 Comprobaciones PASS)

El firmware es validado automáticamente contra el arnés de simulación 4 Simulador/arnes.c que ejecuta 8 escenarios de prueba exhaustivos:

- Escenario A: Arranque desde microcontrolador virgen y carga de fábrica (5/5 PASS).

- Escenario B: Protocolo de programación de alarmas y caracteres especiales UTF-8 (12/12 PASS).

- Escenario C: Activación y cadencia exacta de 1.0 Hz (500 ms ON / 500 ms OFF ±10%) (5/5 PASS).

- Escenario D: Manejo de fallos en campo, solapamiento de franjas, timeouts UART y telemetría (13/13 PASS).

- Escenario E: Control negativo y rechazo de tramas inválidas (3/3 PASS).

- Escenario F: Test de fatiga y estrés extremo con 100.000 ciclos continuos y 500 tramas de ruido serie (4/4 PASS).

- Escenario G: Casos límite e IF-cases: medianoche, fines de semana, desborde de búfer y estabilidad de 24 horas (7/7 PASS).

- Escenario H: Simulación de larga duración de 6 meses (180 días de calendario) con 25 cortes semanales acumulados (4/4 PASS).

## 5. Instrucciones de Compilación y Grabación en PIC

### Compilación desde Terminal (XC8):

& "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8.exe" --chip=18f2550 --std=c99 --outdir=build main.c Alarma.c Aplicacion.c Buzzer.c Cluster.c DS1307.c EEprom.c I2C.c LedLive.c Serial.c TimeBase.c

### Grabación con Programador PICkit 3 / PICkit 4 / MPLAB IPE:

- Conecte las 5 líneas del ICSP: MCLR/VPP (Pin 1), VDD (+5V / Pin 20), VSS (GND / Pins 8 y 19), PGD (Pin 28) y PGC (Pin 27).

- Cargue el archivo binario certificado:

BALIZA_18F2550_V1_CORREGIDO.hex

- Presione «Program» y verifique la suma de verificación (Checksum).